INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI I AKUSTYKI

POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

# LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH

## Ćwiczenie laboratoryjne nr 11.

### Komparatory napięcia

Ćwiczenie wykonali :

Walczybok  Sławomir

#### Wilk Tadeusz

1. Cel ćwiczenia .

W ćwiczeniu mieliśmy zapoznać się z parametrami badanych komparatorów napięcia.

2.Pomiary komparatorów.

2.1.Detektor przejścia przez zero.

a) wyznaczanie napięcia progowego, pomiar U0, wyznaczanie Uos.

UL = -0.55 V

UH = 7.28 V

Upr = 3.365 V

Uo = 0.585 V

Uos=UoR2R1+R2=Uo1000

Uos = 0,585 mV

b) pomiar charakterystyki przejściowej komparatora Uwy=f(Uwe),

| U0[V] | -0.359 | -0.09 | -0.07 | 0.115 | 0.13 | 0.17 | 0.26 | 0.34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uwe[mV] | -0.359 | -0.09 | -0.07 | 0.115 | 0.13 | 0.17 | 0.26 | 0.34 |
| Uwy[V] | 7.3 | 7.01 | 5.91 | 3.32 | 1.5 | 0.22 | -0.35 | -0.45 |

Charakterystyka Uwy=f(Uwe).

c) obserwacja charakterystyki przejściowej Uwy=f(Uwe) za pomocą oscyloskopu – oscylogramy zostały dołączone do sprawozdania.

d) pomiar czasu odpowiedzi impulsowej i szybkości zmiany napięcia wyjściowego

f =500Hz,	Uwej=100mV

tr=20s,	Uwy=8V,	t=40s

f =500Hz,	Uwej=200mV

tr=10s,	Uwy=8V,	t=20s

2.2.Komparator okienkowy.

a) pomiar charakterystyk przejściowych – oscylogramy zostały dołączone do sprawozdania.

3.Wnioski.

W ćwiczeniu został zbadany układ detektora przejścia przez zero. Otrzymane wyniki były zgodne z oczekiwaniami. Wejściowe napięcie niezrównoważenia wynosi tylko 0.585 [mV] co jest bardzo małą wartością. Wygląd charakterystyki daleko odbiega od ideału, a na oscylogramie obrazującym charakterystykę przejściową można zauważyć, że układ wprowadza. Następnie został zmierzony czas  odpowiedzi impulsowej oraz szybkość zmiany napięcia wyjściowego. Z pomiarów wynika że dla większej amplitudy międzyszczytowej czas odpowiedzi impulsowej się zmniejsza, a szybkość zmian  napięcia wyjściowego wzrasta. Po zwiększeniu częstotliwości zmniejszyły się czasy odpowiedzi impulsowej i szybkości zmiany napięcia wyjściowego.

Przy badaniu komparatora okienkowego obserwowaliśmy charakterystykę przejściową układu. Zgodnie z oczekiwaniami zmiany napięcia U0 przesuwały okno bez zmiany jego szerokości, a zmiany napięcia U regulowały szerokość okna nie zmieniając jego położenia Otrzymane charakterystyki przejściowe przedstawiają oscylogramy.