| JACEK GRABOWSKI MARIUSZ KONARSKI Wydział Elektroniki V semestr Kierunek: Automatyka i Robotyka | Prowadzący: dr inż. Bogusław Wolszczak | Data zajęć: 8.11.1996r Pt 1705- 1940 |
| --- | --- | --- |
| Laboratorium z Układów Elektronicznych SPRAWOZDANIE nr 5 |  |  |

TEMAT:  GENERATORY IMPULSOWE I PRZERZUTNIKI.

1. Generator wyzwalany.

a) badanie zależności amplitudy generowanego przebiegu, współczynników nieliniowości i współczynnika 
	wykorzystania napięcia zasilania od stałej czasu RC przy stałej częstotliwości powtarzania impulsów;

częstotliwość generatora f=705Hz

pomiary przeprowadzone dla następujących położeń zwór:

1 - R3,  					R3=1kW

2 - R4 i R5,					R4=10kW

3 - R5						R5=4,7kW

4 - R3 i C1					C1=100nF

- wartości współczynników dla konfiguracji 1:

tr=0,75ms		tp=0,08ms		T=0,83ms

stała czasowa t=R3×C2=0,1ms

współczynnik błędu odchylenia b

β=dUdt|t=0−dUdt|t=trdUdt|t=tr

gdzie: dUdt|t=0=1,471			wartości wyznaczone z wykresu nr 5

dUdt|t=tr=0,1

b=13,71

współczynnik błędu rozmieszczenia d

d=maxDUtUt

gdzie:   DUt=0,4V			   wartości wyznaczone z wykresu nr 5

Ut =6,8V

d= 0,059

współczynnik błędu odchylenia g

g=dUdt|t=0⋅tr−UmdUdt|t=0⋅tr            gdzie:  dUdt|t=0=1,471		  wartości wyznaczone z wykresu nr 5

g= 0,569

współczynnik wykorzystania napięcia zasilania     x=Um/E=9,7/12=0,808

- wartości współczynników dla konfiguracji 2:

tr=0,75ms		tp=0,08ms			T=0,83ms

stała czasowa t=R4||R5×C2=0,32ms

współczynnik błędu odchylenia b         b=30,25			wartości wyznaczone z wykresu nr 6

współczynnik błędu rozmieszczenia d	  d=0,383			wartości wyznaczone z wykresu nr 6

współczynnik błędu odchylenia g       	  g=0,499			wartości wyznaczone z wykresu nr 6

współczynnik wykorzystania napięcia zasilania     x=Um/E=9,2/12= 0,767

- wartości współczynników nieliniowości dla konfiguracji 3:

tr=0,75ms		tp=0,08ms			T=0,83ms

stała czasowa t=R5×C2=0,47ms

współczynnik błędu odchylenia b         b=3,189			wartości wyznaczone z wykresu nr 7

współczynnik błędu rozmieszczenia d	 d=0,288			wartości wyznaczone z wykresu nr 7

współczynnik błędu odchylenia g	 g=0,398			wartości wyznaczone z wykresu nr 7

współczynnik wykorzystania napięcia zasilania     x=Um/E=8,2/12= 0,68

- wartości współczynników nieliniowości dla konfiguracji 4:

tr=0,75ms		tp=0,10			T=0,85ms

stała czasowa t=R3×C2||C1=0,2ms

współczynnik błędu odchylenia b         b=0				wartości wyznaczone z wykresu nr 8

współczynnik błędu rozmieszczenia d	 d=0				wartości wyznaczone z wykresu nr 8

współczynnik błędu odchylenia g	 g=0				wartości wyznaczone z wykresu nr 8

współczynnik wykorzystania napięcia zasilania     x=Um/E=5/12= 0,417

b) badanie zależności czasu trwania roboczej części przebiegu oraz jego średniej prędkości narastania od
 	stałej czasu RC przy stałej częstotliwości powtarzania impulsów, badanie zależności współczynników 
	nieliniowości i współczynnika wykorzystania napięcia zasilania od stałej czasu RC przy stałej 
	amplitudzie impulsów;

pomiary przeprowadzone dla następujących położeń zwór:

1 - R3,  					R3=1kW

2 - R4 i R5,					R4=10kW

3 - R5,					R5=4,7kW

4 - R3 i C1					C1=100nF

- wartości współczynników dla konfiguracji 1:  f=810Hz

czas trwania części roboczej przebiegu 	tr=0,250 ms  oraz	tp=0,025 ms		T=0,275 ms

średnia prędkość narastania roboczej części impulsu  k=Um/tr=8/0,25= 32 V/ms

współczynnik błędu odchylenia b         b=0				wartości wyznaczone z wykresu nr 9

współczynnik błędu rozmieszczenia d	 d=0				wartości wyznaczone z wykresu nr 9

współczynnik błędu odchylenia g	 g=0				wartości wyznaczone z wykresu nr 9

współczynnik wykorzystania napięcia zasilania     x=Um/E=8/12= 0,667

- wartości współczynników dla konfiguracji 2:  f=1080Hz

czas trwania części roboczej przebiegu 	tr=0,275 ms	 oraz	tp=0,030 ms		T=0,305 ms

średnia prędkość narastania roboczej części impulsu  k=Um/tr=8/0,275=29,1 V/ms

współczynnik błędu odchylenia b         b=6,619			wartości wyznaczone z wykresu nr 10

współczynnik błędu rozmieszczenia d	 d=0,28			wartości wyznaczone z wykresu nr 10

współczynnik błędu odchylenia g	 g=0,564			wartości wyznaczone z wykresu nr 10

współczynnik wykorzystania napięcia zasilania     x=Um/E=8/12= 0,667

- wartości współczynników dla konfiguracji 3:  f=1040Hz

czas trwania części roboczej przebiegu 	tr=0,410 ms	 oraz	tp=0,030 ms		T=0,440 ms

średnia prędkość narastania roboczej części impulsu  k=Um/tr=8/0,275= 19,5 V/ms

współczynnik błędu odchylenia b         b=5,536			wartości wyznaczone z wykresu nr 11

współczynnik błędu rozmieszczenia d	 d=0,926			wartości wyznaczone z wykresu nr 11

współczynnik błędu odchylenia g	 g=0,403			wartości wyznaczone z wykresu nr 11

współczynnik wykorzystania napięcia zasilania     x=Um/E=8/12= 0,667

- wartości współczynników dla konfiguracji 4:  f=480Hz

czas trwania części roboczej przebiegu 	tr=0,520 ms	 oraz	tp=0,050 ms		T=0,570 ms

średnia prędkość narastania roboczej części impulsu  k=Um/tr=8/0,520= 15,4 V/ms

współczynnik błędu odchylenia b         b=0				wartości wyznaczone z wykresu nr 8

współczynnik błędu rozmieszczenia d	 d=0				wartości wyznaczone z wykresu nr 8

współczynnik błędu odchylenia g	 g=0				wartości wyznaczone z wykresu nr 8

współczynnik wykorzystania napięcia zasilania     x=Um/E=8/12= 0,667

2. Generator samowzbudny.

pomiary przeprowadzone dla następujących położeń zwór:

1 - R3,  					R1=10kW

2 - R2 i R3,					R2=75kW

3 - C1 i R1					R3=150kW

C1=10nF

- wartości współczynników dla konfiguracji 1:

czas trwania części roboczej przebiegu 	tr=1,660 ms	 oraz	tp=0,020 ms		T=1,680 ms

stała czasowa t=R3×C2=1,5 ms

średnia prędkość narastania roboczej części impulsu  k=Um/tr=5,4/1,660=  3,25 V/ms

współczynnik błędu odchylenia b         b=7,19			wartości wyznaczone z wykresu nr 13

współczynnik błędu rozmieszczenia d	 d=0,441			wartości wyznaczone z wykresu nr 13

współczynnik błędu odchylenia g	 g=0,527			wartości wyznaczone z wykresu nr 13

współczynnik wykorzystania napięcia zasilania     x=Um/E=5,4/12=  0,45

- wartości współczynników dla konfiguracji 2:

czas trwania części roboczej przebiegu 	tr=1,380 ms	 oraz	tp=0,040 ms		T=1,420 ms

stała czasowa t=R2||R3×C2=0,567ms

średnia prędkość narastania roboczej części impulsu  k=Um/tr=5,5/1,380=  3,98 V/ms

współczynnik błędu odchylenia b         b=5,75			wartości wyznaczone z wykresu nr 14

współczynnik błędu rozmieszczenia d	 d= 0,323			wartości wyznaczone z wykresu nr 14

współczynnik błędu odchylenia g	 g=0,415			wartości wyznaczone z wykresu nr 14

współczynnik wykorzystania napięcia zasilania     x=Um/E=5,5/12=  0,458

- wartości współczynników dla konfiguracji 3:

czas trwania części roboczej przebiegu 	tr=0,560 ms	 oraz	tp=0,040 ms		T=0,600 ms

stała czasowa t=R1×C1||C2=0,2 ms

średnia prędkość narastania roboczej części impulsu  k=Um/tr=5,5/0,560=   9,82 V/ms

współczynnik błędu odchylenia b         b=0				wartości wyznaczone z wykresu nr 15

współczynnik błędu rozmieszczenia d	 d=0				wartości wyznaczone z wykresu nr 15

współczynnik błędu odchylenia g	 g=0				wartości wyznaczone z wykresu nr 15

współczynnik wykorzystania napięcia zasilania     x=Um/E=5,5/12=  0,458

3. Generator z integratorem Millera (wykres nr 4).

pomiary przeprowadzone dla następujących położeń zwór:

1 - bez zwór,				C1=47nF

2 - R3 					R3=10kW

3 - C1 					R2=10kW

stała czasowa dla ustawienia 1:    t=R×C=R2×C2=10kW×0,047pF=0,47ns

stała czasowa dla ustawienia 2:    t=R2||R3×C2=10kW||10kW×0,047pF=0,235ns

stała czasowa dla ustawienia 3:    t=R3×C2||C1=10kW×0,047pF||0,047pF=0,94ns

4. Pomiary scalonego przerzutnika monostabilnego.

a) pomiar napięć stałych

Uzaś=17V

| Uwe1 [V] | Uwe2 [V] | Uwy1 [V] | Uwy2 [V] |
| --- | --- | --- | --- |
| 5,076 | 0 | 0,072 | 3,868 |

b) pomiar czasu trwania impulsu przy ustalonej wartości pojemności C

C=68pF	f=2kHz      Um=1,8 V

zostały wykreślone charakterystyki dla 4 konfiguracji zwór:

1 - R1			R1=2 kW

2 - R2			R2=3 kW

3 - R3			R3=5,1 kW

4 - R4			R4=7,5 kW

- czas trwania impulsu dla włączonej rezystancji R1:	t=35ms	wartość wyznaczona z wykresu nr 16

- czas trwania impulsu dla włączonej rezystancji R2:	t=45ms	wartość wyznaczona z wykresu nr 17

- czas trwania impulsu dla włączonej rezystancji R3:	t=70ms	wartość wyznaczona z wykresu nr 18

- czas trwania impulsu dla włączonej rezystancji R4:	t=100ms	wartość wyznaczona z wykresu nr 19

5. Wnioski

a) generator wyzwalany (stała częstotliwość) - wykresy 5¸8.

- na wyznaczone w punkcie 1 wartości współczynników duży wpływ miała bardzo duża niedokładność przerysowania wykresów z oscyloskopu, na którym nie działała prawidłowo synchronizacja,

- stała czasowa dla konfiguracji 1, 2, 3, z punktu 1 zależy proporcjonalnie od wartości rezystancji, im wyższa jest wartość rezystancji włączonej do obwodu tym większa jest stała czasowa,

- na wykresie nr 5 widoczna jest nieliniowość tylko w początkowej części charakterystyki co jest cechą szczególną generatorów o zasilaniu quasi-prądowym,

- porównując wykresy 5, 6, 7 i 8 można stwierdzić że ładowanie kondensatora przez źródło quasi-prądowe jest najkorzystniejsze z względu na kształt przebiegu. Powodowało to zwiększenie liniowości generowanych przebiegów, co jest zgodne z oczekiwaniami. Jeszcze lepsze wyniki otrzymaliśmy po dołączeniu dodatkowego kondensatora. Wtedy wszystkie współczynniki nieliniowości były równe zeru, jednak ze względu na zwiększenie się pojemności w obwodzie układ taki miał najniższy współczynnik wykorzystania napięcia zasilania,

- większa pojemność powodowała również wydłużenie czasu powrotu, zmniejszyły się również średnie prędkości narastania i opadania impulsu, co jest związane z dłuższym czasem rozładowywania zwiększonej pojemności,

- porównując układy w których ładowanie kondensatora zachodzi przez rezystancję można stwierdzić, iż im większa rezystancja tym mniejsza nieliniowość przebiegu generowanego sygnału, co potwierdzają wartości wszystkich współczynników nieliniowości wyznaczonych w punkcie a) konfiguracji 2 i 3,

b) generator wyzwalany (stała amplituda) - wykresy 9¸12.

- w przypadku gdy rozpatrujemy kształtowanie przebiegów chcąc zachować stałość amplitudy zmianom będzie ulegała częstotliwość przebiegów, co pokazują wykresy,

- przy zasilaniu ze źródła napięciowego zwiększenie rezystancji powoduje wydłużenie się czasu ładowania kondensatora (im większa rezystancja, tym większa stała czasowa RC) - wykresy 10,11. Dołączenie dodatkowej pojemności C1 spowodowało również znaczne wydłużenie się czasu ładowania, co wynika ze zwiększonej pojemności, a więc pożądane napięcie na kondensatorze zostanie uzyskane w dłuższym czasie.

podobnie jak w punkcie poprzednim, również i tutaj ładowanie przez źródło quasi-prądowe zmniejsza 			nieliniowość generowanych przebiegów. Najlepsze współczynniki nieliniowości zostały wyznaczone 
		z przebiegu o zasilaniu ze źródła quasi-prądowego i przyłączonej dodatkowej pojemności C1.	



	c) generator samowzbudny - wykresy 13¸15.

- zachowanie się układu z generatorem samowzbudnym w zależności od przyłączonych rezystancji i pojemności jest podobne, jak w generatorze wyzwalanym,

- zasilanie przez źródło quasi-prądowe zmniejsza nieliniowość przebiegu, dodatkowo uzyskujemy dużo krótszy czas ładowania ze względu na małą pojemność R1,

- w przypadku konfiguracji 2 i 3 daje się zauważyć wyraźny wzrost czasu ładowania się kondensatora po zwiększeniu rezystancji dołączonej do obwodu, oraz zmniejszenie się prędkości narastania przebiegu. Największą wartość narastania przebiegu posiada układ w konfiguracji 1, tj. z dołączonym kondensatorem C1.

- najmniejsze błędy nieliniowości zostały wyznaczone z układu z kondensatorem (wszystkie były równe zero). Porównując natomiast układy z dołączonymi rezystancjami można stwierdzić, że lepsze wartości współczynników uzyskujemy gdy dołączona rezystancja była jak najmniejsza.

- porównując generator samowzbudny z wyzwalanym można stwierdzić, że średnie prędkości narastania roboczej części impulsu są mniejsze (czasy części roboczych większe), niż w przypadku generatorów wyzwalanych,

c) generator z integratorem MIllera - wykres 4.

- generator z integratorem posłużył do wytworzenia przebiegu trójkątnego, obserwowaliśmy tutaj zmiany okresów trwania impulsów, w zależności od przyłączanych rezystancji i pojemności,

- dołączenie dodatkowe równoległej rezystancji spowodowało skrócenie okresu przebiegu, co można tłumaczyć zmniejszeniem się rezystancji, a więc szybszym ładowaniem się kondensatorów,

- przyłączenie dodatkowej pojemności równoległej wydłużało czas ładowania kondensatora - w tym przypadku zostało to spowodowane większą pojemnością, a więc dłuższym ładowaniem się do określonej wartości napięcia,

d) przerzutnik monostabilny - wykres 16¸19.

- badany przez nas przerzutnik monostabilny generował falę prostokątną, o czasie trwania impulsu zależnym od przyłączonej rezystancji i pojemności,

- obserwacja została przeprowadzona przy ustalonej wartości pojemności C, oraz przy zmieniających się wartościach rezystancji,

- podobnie jak dla generatora wyzwalanego i samowzbudnego czas trwania impulsu zwiększał się wraz ze wzrostem rezystancji z tym, że dla przerzutnika impuls przez całą swoją długość miał prawie stałą wartość,

- z uzyskanych przebiegów nie udało się wyznaczyć czasów narastania i opadania, gdyż były one zbyt krótkie.