INSTYTUT  TELEKOMUNIKACJI  I  AKUSTYKI

POLITECHNIKI  WROCŁAWSKIEJ

PROJEKT  Z  UKŁADÓW  ELEKTRONICZNYCH

" Ładowarka akumulatorów Ni-Cd "

| Autor : | Prowadzący: |
| --- | --- |
| Arkadiusz Galik | dr inż. Kukawczyński |
| Elektronika IV rok EMA | Data : |
| Termin - czwartek 730 - 900 | Ocena : |

WROCŁAW  1997r.

Niniejszy projekt „ Ładowarka akumulatorów niklowo-kadmowych „ został napisany w ramach projektu z Układów Elektronicznych w okresie od 01.10.1996 do 31.01.1997.

Pragnę gorąco podziękować panu dr Kukawczyńskiemu z Politechniki Wrocławskiej oraz koledze Radkowi Sapieji ( IV rok TCP Politechnika Wrocławska ) za cenne uwagi, które umożliwiły realizację niniejszego projektu.

Z wyrazami szacunku

Arkadiusz Galik

student Politechniki Wrocławskiej

rok IV EMA

Spis treści

| I. II. III. | Karta konsultacji Przegląd literatury Krótki opis zasady działania układu Projekt inżynierski Projekt komputerowy : - sprawdzenie współczynnika stabilizacji prądu - badanie współczynnika temperaturowego - sprawdzanie progu wyłączania ładowania - badanie prądu ładowania przy napięciu wyjściowym bliskim napięciu progowemu - badanie wrażliwości układu - analiza Sensitivity - analiza Monte Carlo - określenie rezystancji wyjściowej Projekt inżynierski dla końcowej wersji układu Porównanie istotnych parametrów układu wyliczonych w projekcie inżynierskim z parametrami otrzymanymi z programu PSpice Projekt technologiczny Wnioski i spostrzeżenia Literatura | str. 3 4 2 3 6 6 7 9 10 10 11 11 12 14 16 16 17 |
| --- | --- | --- |

2.Przegląd literatury.

Stosowane w codziennym użytkowaniu urządzenia elektroniczne oprócz zasilania sieciowego często posiadają możliwość zasilania z baterii bądź akumulatorków. Akumulatorki niklowo-kadmowe jako źródło zasilania przenośnych urządzeń elektronicznych stają się mimo wysokiej ceny, coraz bardziej popularne, a dzięki możliwości ładowania nadają się do wielokrotnego użytku Mają też dodatkową cechę - nie wyciekają w przeciwieństwie do kwasowych akumulatorków ołowiowych. Wymagają jednak starannego traktowania , co dotyczy głównie właściwych warunków ładowania oraz niedopuszczania do całkowitego rozładowania.

W poniższej pracy postaram się przedstawić urządzenie do automatycznego ładowania akumulatorów, które w porównaniu z urządzeniami dostępnymi na rynku ma tę zaletę, że umożliwia zachowanie optymalnych warunków ładowania.

Rys 1. Schemat najprostszego układu do ładowania akumulatorów Ni-Cd.

Powyższy schemat przedstawia najprostszy układ do ładowania akumulatorków Ni-Cd umieszczonych w odbiorniku radiowym Ania zamiast baterii R6. Według niektórych źródeł literatury najlepsze wyniki daje ładowanie akumulatorów prądem o dużej składowej zmiennej. W związku z tym napięcie jest pobierane z zasilacza z diod prostowniczych D1-D4 pracujących w układzie Graetz’a.

Rezystor 27ogranicza natężenie prądu ładowania do wartości około 50mA. Dioda zabezpiecza  przed rozładowaniem akumulatorków po odłączeniu odbiornika od sieci.

Modyfikacją powyższego schematu jest układ zawierający dodatkowo w szereg włączoną diodę świecąca, która sygnalizowałaby proces ładowania.

Opisany układ jest bardzo prosty, jeżeli chodzi o konstrukcję, ale mało wygodny w użytkowaniu. Trzeba bowiem kontrolować czas pracy akumulatorów oraz stan ich rozładowania. Pełen komfort użytkowania będzie wtedy, gdy zastosuje się sygnalizację rozładowania oraz pełnego naładowania akumulatorów.

Rys 2. Schemat układu sygnalizatora ładowania.

Powyższy układ realizuje funkcje:

- sygnalizacja ładowania i naładowania

- znaczne ograniczenie prądu ładowania po osiągnięciu napięcia

odpowiadającego pełnemu naładowaniu

Jest to układ stabilizatora napięcia, w którym nie ma niebezpieczeństwa przeładowania.

Tranzystor T1 w połączeniu z diodą Zenera D2 ustalają napięcie wyjściowe, które dostarcza stabilizator. Rezystor R1 ustala wartość prądu płynącego przez diodę Zenera. Dioda świecąca wraz z bocznikiem-rezystorem R2 spełnia funkcję optycznego wskaźnika ładowania. Łączna rezystancja obydwu elementów przyczynia się do ograniczenia prądu ładowania. Dioda D3 pełni rolę zabezpieczającą przed rozładowaniem akumulatorów.

Rys 3. Schemat prostownika do ładowania akumulatorów Ni-Cd.

Prostownik został zaprojektowany z myślą o ładowaniu akumulatorków Ni-Cd typu KRs 15/51 będących odpowiednikiem ogniw R6.

Tranzystor T oraz rezystory R1 i R2 tworzą źródło stało prądowe o wydajności

około 50mA. Zmianę natężenia tego prądu można uzyskać przez zmianę diody D1

lub wartości rezystora R2. Dioda D1 spełnia funkcję optycznego wskaźnika

ładowania sygnalizując prawidłową pracę układu włączonego do sieci.

Diody D3-D10 powodują równomierny rozkład napięcia na poszczególnych

akumulatorach niezależnie od stanu ich naładowania utrzymując je na poziomie

1.5V. Urządzenie umożliwia jednoczesne ładowanie, w zależności od potrzeb od

1do 4 akumulatorów.

Rys 4. Schemat automatycznego układu do ładowania akumulatorów Ni-Cd.

W układzie wykorzystano działanie stabilizatora z charakterystyką typu foldback

tzn. układ pracuje w zakresie odpowiadającym stabilizacji prądu.

Po podłączeniu akumulatorków i włączeniu do sieci stan układu jest następujący :

tranzystory T1 i T2 nie przewodzą ponieważ są zatkane, dioda Zenera DZ nie przewodzi, gdyż jej napięcie progowe jest wyższe od sumy napięć nienaładowanego akumulatorka i napięcia przewodzenia diody D9. Tranzystor T3 przewodzi i wysterowywany jest tranzystor T4. Prąd płynie od „+” prostownika przez tranzystor T4, diodę D9, akumukatorek, rezystor R10 do „-”. O procesie ładowania informuje nas czerwona dioda świecąca D7. Akumulatory są ładowane do momentu osiągnięcia żądanego napięcia, dioda Zenera DZ zaczyna przewodzić. Zaczyna płynąć prąd w obwodzie „+” , rezystor R1, tranzystor T2,   „-”. Wysterowuje on tranzystor T1 i poprzez sprzężenie zwrotne, realizowane za pomocą rezystora R4, podtrzymuje ten stan. Napięcie na kolektorze tranzystora T1 jest bliskie „+” co zatyka tranzystor T3 i odcina tranzystor T4. Jednocześnie gaśnie dioda świecąca D7, natomiast prąd płynący przez tranzystor T1 powoduje świecenie zielonej diody D5. Jest to znak zakończenia procesu ładowania. Układ nie wymaga natychmiastowego odłączenia od sieci ponieważ układ ładowania jest zablokowany. Odblokowanie następuje po odłączeniu od sieci.

Kolejny schemat przedstawia zasilacz, który mimo dość prostej konstrukcji zapewnia ograniczenie prądu ładowania do poziomu przyjętego przez konstruktora, zabezpieczenia przed przeładowaniem i zwarciem zacisków wyjściowych oraz przed omyłkowym, odwrotnym dołączeniem końcówek akumulatora (odwrotna polaryzacja). Zasilacz wyposażony jest we wskaźnik LED prądu ładowania i odwrotnej polaryzacji. Nadaje się również jako zasilacz buforowy do urządzeń stacjonarnych.

Układ wykorzystuje monolityczny stabilizator napięcia UL7523, który na wyjściu zasilacza utrzymuje stały poziom napięcia niezależnie od obciążenia.

Rys 5. Schemat zasilacza.

Rys 6. Schemat urządzenia do ładowania akumulatorków Ni-Cd.

Automatykę urządzenia wykonano z wykorzystaniem układu scalonego ULY7855N, zawiera on dwa komparatory napięcia K1 i K2, przerzutnik typu RS, stopień wyjściowy W. Gdy napięcie na wyjściu 6 układu scalonego przekroczy 2/3 napięcia zasilającego Ucc, komparator K1 przełączony do wejścia R przerzutnika ustawia na wyjściu Q stan wysoki. Powoduje to pojawienie się na wyjściach 3 i 7 stanu niskiego. Gdy napięcie na wyjściu 2 układu scalonego spadnie poniżej 1/3 napięcia zasilającego Ucc, komparator K2 dołączony do wejścia S przerzutnika ustawia na wyjściu Q stan niski, zaś na wyprowadzeniach 3 i 7 stan wysoki.

Ta właściwość układu ULY7855N została wykorzystana przy konstrukcji urządzenia do ładowania akumulatorków. Gdy do wejścia układu zostanie podłączony zestaw akumulatorków częściowo rozładowanych, napięcie na wejściu 2 układu scalonego spadnie poniżej 1/3 Ucc, na kolektorze tranzystora T pojawi się stan wysoki. Element wykonawczy sterujący przepływem prądu przez akumulatory zostaje wysterowany, co odpowiada włączeniu procesu  ładowania. Gdy napięcie na wyjściu 6 przekroczy wartość 2/3 Ucc,  tranzystor T zostaje wprowadzony w stan nasycenia, zatykając element wykonawczy. Ładowanie akumulatorów zostaje zakończone.

Rys 7. Schemat układu do automatycznego ładowania akumulatorów.

Jest inna modyfikacja ładowarki, która podobnie jak poprzednia wykorzystuje zalety układu scalonego ULY7855N.

Kolejną konstrukcją ładowarki jest układ do automatycznego ładowania akumulatorków Ni-Cd. Urządzenie to zawiera wyspecjalizowany układ scalony U2400B firmy Telefunken. Układ ma szereg funkcji, które nie były stosowane w zaprezentowanych dotychczas konstrukcjach.

Układ U2400B umożliwia automatyczne kontrolowanie procesu.

Po dokonaniu wyboru czasu ładowania ustala się szerokość impulsów prądu ładowania czyli średnią wartość natężenia tego prądu.

Kontrolowany jest proces ładowania. Dwie LED-y sygnalizują przekroczenie dopuszczalnego napięcia naładowania i temperatury akumulatorów ( czerwona i zielona  , które mogą migać lub świecić w sposób ciągły ). Możliwy jest wybór jednego z dwóch trybów dalszej pracy urządzenia po zaistnieniu jednego z tych szkodliwych zjawisk:

- ładowanie w ustalonym wcześniej trybie pracy

- przerwanie procesu ładowania i ładowanie impulsami

doładowującymi

W tablicy podano kombinacje świecenia dla danego procesu ładowania.

| Cykl pracy | Dioda zielona | Dioda czerwona |
| --- | --- | --- |
| Brak kontaktu Ładowanie Rozładowanie Doładowanie Alarm z zatrzymaniem cyklu ładowania Alarm z kontynuowaniem ładowania Przekroczenie Dopuszczalnego napięcia ładowania lub temperatury | nie świeci miga nie świeci świeci ciągle nie świeci miga nie świeci | świeci ciągle nie świeci miga nie świeci świeci ciągle miga nie świeci |

Proces ładowania przebiega w trzech etapach:

- ładowanie do określonego minimalnego napięcia Umin

- ładowanie w ciągu określonego czasu

- doładowywanie impulsowe „konserwujące”

Rys 8. Schemat urządzenia.

W urządzeniu można wyróżnić kilka obwodów : zasilania, ładowania, rozładowania, kontroli przekroczenia napięcia dopuszczalnego, naładowania akumulatorów Umax, kontroli przekroczenia temperatury ładowanych akumulatorów, kontroli minimalnego dopuszczalnego napięcia rozładowania, napięcia odniesienia, sygnalizacji napięć, i dobierania szerokości impulsów PWM ( pulse width modulation ).

Przedstawiłem kilka teoretycznych projektów urządzeń umożliwiających ładowanie akumulatorów Ni-Cd. W ofercie handlowej sklepu „ZUBER” dostępne są dwa rodzaje ładowarek.

- samochodowa firmy VIVANCO CAR 3000

dla akumulatorów Ni-Cd o parametrach 1200mAh/6V

parametry ładowania J=600mA   t=3h

( nie wiem dokładnie jak to wpływa na żywotność akumulatorków

skoro sami producenci akumulatorków jako optymalne parametry

ładownia określają :

- ładowanie normalne - przez 15h prądem odpowiadającym

0.1 pojemności znamionowej

- ładowanie normalne przyśpieszone - przez 10h prądem

odpowiadającym 0.15 pojemności znamionowej

- ładowanie przyśpieszone - przez 7h prądem odpowiadającym

0.2 pojemności znamionowej )

- sieciowa firmy Pansonic VW-AM10E

która umożliwia dwa tryby pracy:

- jako zasilacz kamery  		12V/1.8A

- jako ładowarka			12V/1.5A

Przedstawionych zostało kilka wersji układowych dla ładowarek akumulatorów niklowo-kadmowych. Począwszy od bardzo prostych układowo i kłopotliwych w obsłudze kończąc na układach rozbudowanych ale z całkowitym zautomatyzowaniem czynności ładowania co umożliwia korzystanie z zasilacza przez osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy technicznej.

Ostatnim układem, który chciałbym przedstawić i bardziej szczegółowo omówić jest schemat ładowarki Ni-Cd zaprojetowany przez Pana mgr inż. Pawła Bieńkowskiego, zamieszczony w Radioelektroniku 08/1993 str 20.

Poniższy układ jak zapewnia projektant, mimo prostoty układu, gwarantuje stabilność prądu ładowania oraz umożliwia pracę w układach zasilania buforowego tzn.: stałe przyłączenie ładowarki do sieci.

Rys 9. Schemat automatycznej ładowarki do Ni-Cd wg Pana mgr inż. Pawła

Bieńkowskiego

III. Krótki opis zasady działania układu .

Głównym blokiem układu jest źródło stałoprądowe składające się z tranzystora T1, diody LED D1 oraz rezystora R1 zapewniające zadany stały prąd ładowania akumulatorów podczas całego procesu. Dioda LED sygnalizuje moment zakończenia pracy i wyłączenia się ładowarki ( świeci się podczas ładowania ). Tranzystory T2 i T3 , rezystor R3 i diody D2÷D4 stanowią zespół automatyki. Przy rozładowanych akumulatorkach napięcie na wyjściu układu jest niższe niż napięcie przebicia połączonych diod D2-D4. Tranzystor T3 jest zatkany, a dzięki polaryzacji przez rezystor R3, tranzystor T2 znajduje się w nasyceniu i źródło prądowe pracuje. Gdy napięcie na wyjściu osiągnie wartość równą napięciu przebicia diod D2-D4, spadek napięcia na diodzie D4 nasyci tranzystor T3 i spowoduje zatkanie tranzystora T2. Źródło prądowe zostaje wyłączone a dioda D1 gaśnie sygnalizując zakończenie czynności ładowania.

Układ jest zasilany z sieci. W celu zapewnienia prawidłowej pracy ładowarki konieczne jest dostarczenie wystarczajacej wydajności prądowej i napięcia za zespołem transforatora ( TS 2/24 ) i pełno połówkowym prostownikiem              ( pracującym w układzie mostkowym ) o wartości około dwukrotnie większej od napięcia ładowanego zestawu akumulatorów.

V. Projekt inżynierski .

1. Projekt ręczny .

Rozkład napięć w źródle prądowym :

z wygenerowanych charakterystyk - rys. 10 , rys. 11 - przyjmuję :

UD1=2VUBEQ1=0.7VUR1=UD1−UBEQ1=1.3V

Akumulator znamionowo posiada 12V, a zgodnie z zaleceniem producenta ma być ładowany do wartości 14V. Zakładam, że napięcie wyjściowe przy końcu procesu ładowania  wynosić będzie U2=14V, napięcie na rezystorze R1 UR1=1.3V oraz minimalne napięcie UCET1= 1.6V, to uzyskujemy stąd wniosek , że układ powinien być zasilany napięciem minimalnym 17V . Ponieważ musimy uwzględnić 10% skoki napięcia zasilającego to za napięcie zasilające układ stabilizatora będzie się wahało od U1=15.3V do wartości 18.7V.

Wyliczamy punkt pracy tranzystora T1 i wartość rezystancji R1 :

- z charakterystyki wyjściowej  T1 - Rys. 10 - szacuję prąd bazy IBT1=540A dla zadanych wartości ICT1=51.5mA i UCET1= 5V . Obliczam wartość R1 :

IR1=IEQ1=ICQ1+IBQ1=52mAUR1=1.3VR1=UR1IR1=1.3V52⋅10−3A=25Ω

Następnie wyliczam wartość rezystancji R2 i punkt pracy tranzystora T2 .

Zakładam że układ realizuje funkcję ładowania , czyli układu automatyki nie bierzemy pod uwagę . Tranzystor T2 jest nasycony .

UCEQ2=0.2VUR2=U1−UD1−UCEQ2=17V−2V−0.2V=14.8V

Przez rezystor płynie prąd polaryzujący T1 oraz prąd diody LED :

ID1=6.86mA dla UD1=2V - Rys. 11

IR2=ID1+IBQ1=6.86mA+0.54mA=7.4mAR2=UR2IR2=14.8V7.4mA=2kΩ

Szacuję wartość rezystora R3 :

ICT2=IR2=7.4mA

- z charakterystyki wyjściowej - rys.12 - szacuję prąd bazy T2 :

IBT2=74mA  dla  UBET2=0.7V

UR3=U1−UBEQ2=16.3VIR3=IBQ2=74mAR3=UR3IR3=16.3V74mA=220kΩ

Szacuję parametry punktu pracy tranzystora T3 :

- z charakterystyki wyjściowej - rys. 1- szacujemy prąd bazy T3 na

IBT3 =  0.5mA ,

- dla takiego prądu bazy odczytujemy z charakterystyki wyjściowej - rys. 13

napięcie :

UBET3 = 0.607V

Punkty pracy diod D2 , D3 , D4 dla stanu wyłączonego ładowania :

-ponieważ złącze BE tranzystora T3 jest połączone równolegle z diodą D2 - BAW62 to z charakterystyki tej diody - rys.19 - odczytujemy prąd D2 ,

- obliczam prąd płynący przez diody Zenera :

- dla tego prądu odczytuję z charakterystyki - rys. 20 - napięcie Zenera  :

UD3=UD4=7.5V

- otrzymujemy stąd próg wyłączenia ładowania :

- zgodny z założeniami .

Pojemności C1, C2 dobierane są orientacyjnie ponieważ nie mają one większego wpływu na pracę układu. Oba kondensatory C1=470F oraz C2=1F pełnią rolę filtra tętnień. Stosowanie większych pojemności mija się z celem ponieważ ładowane akumulatory stanowią same w sobie dużą pojemność, minimalną rezystancję wewnętrzną oraz nasze urządzenie nie służy do zasilania urządzeń akustycznych.

VI. Projekt komputerowy .

Obliczone w projekcie inżynierskim wartości elementów wstawione zostały do programu komputerowego Pspice, który umożliwia w prosty sposób kontrolę wykonanych obliczeń oraz prawidłowości funkcjonowania układu.

Analiza stałoprądowa DC dla napięcia zasilania 17V±10% .

1. Sprawdzenie współczynnika stabilizacji prądu .

W założeniach wstępnych określiliśmy że prąd wyjściowy powinien wynosić 50 mA. Z wygenerowanej w programie PSpice charakterystyki (rys. 22) wynika , że otrzymaliśmy  Iout Î(49.0÷50.6)mA co daje nam Si=+1.2%−2% . Są to wartości zadowalające choć w prosty sposób możliwe do poprawienia. Po analizie układu doszedłem do wniosku, że winien takiemu stanowi jest źródło prądowe. Prądowy sygnał uchybu wytwarzany na rezystorze szeregowym R1 wywołuje zbyt mały spadek napięcia w związku z czym zostaje ograniczone sterowanie tranzystorem T1. Należy w związku z tym zwiększyć wartość R1, co spowoduje większy spadek napięcia UR1, a co za tym idzie zmniejszenie prądu ładowania. Istnieje więc konieczność rozbudowania źródła prądowego w taki sposób, aby większy spadek napięcia UR1 był kompensowany w oczku źródła prądowego. Ponieważ napięcie UBET1 nie możemy zmienić w tak znacznych granicach więc musimy zwiększyć napięcie na gałęzi z diodą LED D1. Wykorzystując PSpice przebadałem kilka rozwiązań układowych wstawiając w szereg diody D1 dodatkową diodę LED oraz diodę Zenera. Oba rozwiązania przyniosły pożądany efekt przyczym stosowanie dwóch diód świecących pracujących jednakowo może wydawać się dziwne o tyle zastosowanie drugiego rozwiązania przyniosło dodatkowe korzyści o których trochę później.

Zachodzi więc konieczność obliczenia rezystancji R1 dla nowego rozwiązania układowego źródła prądowego :

Spadek napięcia na rezystancji R1 w nowym rozwiązaniu będzie wynosił UR1=2V, więc :

R1=UR1IR1=2V0.052A=38.7Ω .

Dokonane zmiany nie mają wpływu na pozostałe elementy układu ponieważ nie zmieniamy prądu w żadnej gałęzi .

Następnie poddałem układ ponownej analizie z poprawionym źródłem prądowym . Jak zauważamy z charakterystyki (rys. 23) nastąpiła pewna poprawa stabilizacji prądu. Dla ulepszonego układu prąd zawiera się w granicach        Iout= (49.4÷50.7) mA  stąd : Si=+1.4%−1.2%

Uzyskanie lepszej wartości współczynnika stabilności prądu jest trudne do uzyskania bez całkowitej zmiany źródła prądowego.

2. Badanie współczynnika temperaturowego .

Wykorzystując program PSpice wygenerowane zostały  charakterystyki temperaturowe układu (rys. 24) . Obserwujemy na nich jak zmienia się prąd wyjściowy ładowarki pod wpływem zadanego przedziału temperaturowego 15÷35°C .

Tak mała zmiana temperatury wiąże się z zaleceniami producentów dotyczącymi eksploatacji akumulatorków; tzn.:

w akumulatorkach Ni-Cd należących do bezobsługowych wydzielające się w procesie ładowania gazy są pochłaniane przez substancje aktywną do których należy układ nikiel-kadm. Szybkość pochłaniania gazowego tlenu przez elektrodę kadmową jest czynnikiem określającym dopuszczalne warunki ładowania akumulatorków szczelnie zamkniętych. W związku z tym zakres temperaturowy pracy wynosi +15÷+35°C dla procesu ładowania oraz +5÷+30°C dla ich magazynowania. Przekroczenie podanych zakresów pracy na przykład przekroczenie +40°C powoduje w krótkim okresie czasu do znacznego zmniejszenia pojemności i skrócenia trwałości eksploatacyjnej. Akumulatory przebywające w temperaturze poniżej

0°C nie ulegają uszkodzeniu ale rośnie ich wewnętrzna rezystancja i wymagają one ośmiogodzinnego wygrzewania w temperaturze +20°C.

Na rys. 24 widzimy niekorzystne zmiany prądu wyjściowego pod wpływem temperatury . Dla nominalnego napięcia zasilania (18.5V) i temperatury +35°C prąd ładowania wzrósł do 52.2(+5.6%) , natomiast dla 15°C zmalał do 47.4mA  (-5.2%) . Jest to dość niekorzystny wynik na tak mały rozrzut temperatury. Należy więc dążyć do kompensacji uchybu temperaturowego.

Ponownie zauważamy , że cały problem tkwi w źródle prądowym (elementy T1, D1,D2,R1) i wynika z zasady jego działania. Spadki napięć na poszczególnych elementach źródła kompensują się wzajemnie, tak że ich suma w oczku daje 0 . Niestety pod wpływem temperatury napięcia na poszczególnych elementach nieliniowych źródła zmieniają się w różny sposób, co prowadzi sumarycznie do zmiany prądu ładowania. Istnieje więc konieczność ponownego zmodyfikowania źródła prądowego. Okazuje się że zaproponowana dioda Zenera dla zwiększenia stabilności prądowej i w tym przypadku zdaje egzamin.

Prąd wyjściowy zawiera się w granicach (48.7÷51.4) mA (-2.6% ;+2.8%),            a ST = 2.7mA/20°C .

UR1=2.6V     ⇒     R1=UR1IR1=2.6V0.05A=52Ω

Wychodząc jednak z założenia , że nasz układ nie ma być rozwiązaniem specjalnego zastosowania przyjmuję tę wersję źródła prądowego za ostateczną.

Ze względu na istotny wpływ rezystancji R1 na stabilność prądu ładowania , przyjąłem najbliższą wartość tej rezystancji z szeregu E192 (0.5%) wynoszącą 40.2 W. Schemat zmodyfikowanego układu przedstawia rys.5 .

3. Sprawdzenie progu wyłączania układu .

W projektowanym układzie możemy dowolnie kształtować próg wyłączania ładowania . Zależy on przede wszystkim od wartości napięcia Zenera diod D4, D5. Nie możemy jednocześnie zapominać o dryfie temperaturowym tego progu i ewentualnej konieczności jego kompensacji. Ponieważ założyliśmy ładowanie akumulatorka o napięciu nominalnym 12V, to korzystając z danych producenta akumulatorów musimy ustawić próg wyłączenia ładowania na 14V . Poddając analizie układ uzyskaliśmy w tem.25°C zadany próg wyłączenia ładowania - rys. 31. Jak się okazało nie da się zaobserwować dryftu temperaturowego dla progu w przedziale temperatur 15°C ÷ 35 °C  co przy prostocie układu jest rozwiązaniem bardzo zadowalającym.

4. Badanie prądu ładowania przy napięciu wyjściowym bliskim napięciu

progowemu (U2=13.9V) .

Podczas analizy nie wystąpiły problemy z stabilizacją prądu ładowania przy niższych od nominalnego napięciach zasilania układu. Stabilizator pracował poprawnie w całym zadanym zakresie zasilania.

5. Badanie wrażliwości układu - analiza Sensitivity .

Wykonując analizę Sensitivity dla prądu ładowania program PSpice oblicza małosygnałową stałoprądową wrażliwość prądu ładowania względem wszystkich parametrów układu . Wydruk otrzymanych wyników (plik .out) został dołączony do projektu . W kolumnie Element Sensitivity otrzymujemy wrażliwość prądu ładowania na zmianę danego parametru o jedną jednostkę czyli w [A/Unit] natomiast w kolumnie Normalized Sensitivity - wrażliwość prądu ładowania na zmianę danego parametru o 1% czyli w [A/%] . Jak widzimy z wydruku pliku projekt.out wrażliwość prądu ładowania na zmianę większości parametrów układu jest niewielka i mniejsza o kilka rzędów od zadanego prądu. Największy wpływ na wrażliwość prądu ładowania ma rezystor R1 i wynosi ona 0.491mA/% , co jest rzeczą zrozumiałą ponieważ rezystor ten pracuje w źródle prądowym zapewniającym stały prąd ładowania . Wiedząc o tym przyjąłem ten rezystor z szeregu 0.5% (E192) aby zmniejszyć wpływ jego dewiacji na poprawną pracę układu . Pozostałe rezystory przyjąłem z szeregu 5% (E24) .

6. Analiza Monte Carlo .

Aby przekonać się o poprawności doboru szeregów tolerancji rezystorów wykonana została analiza Monte Carlo , która umożliwia wykonanie obliczeń z uwzględnieniem tolerancji elementów (losowe odchyłki od stanu nominalnego)

Otrzymane wyniki zostały dołączone do projektu w postaci wydruku pliku projekt.out oraz obserwujemy je na charakterystyce z rys. 37 . Jak widzimy z charakterystyki przedział w którym zmienia się prąd ładowania jest niewielki ( 49.608÷50.326 )mA co świadczy o poprawności doboru szeregów rezystorów .

7. Określenie rezystancji wyjściowej .

W zasilaczach stałoprądowych dąży się do uzyskania jak największej rezystancji wyjściowej , tak aby zmiana napięcia wyjściowego w całym dostępnym zakresie nie powodowała praktycznie żadnych zmian stabilizowanego prądu . Korzystając z programu PSpice zamodelowałem parametrycznie rezystancję obciążenia od 0 do 280W . Na wygenerowanej charakterystyce z rys. 38 obserwujemy jak zmienia się prąd podczas parametrycznej zmiany rezystancji, natomiast na rys.39 widzimy zmiany napięcia . Korzystając z tych charakterystyk odczytałem interesujące nas skrajne wartości i obliczyłem rezystancję wyjściową stabilizatora

Uzyskaliśmy więc rezystancję wyjściową przekraczającą 90kW , co w naszym przypadku jest rezultatem zupełnie wystarczającym ponieważ dla całego zakresu napięciowego prąd ładowania zmienia się zaledwie o 0.15mA .

VII. Projekt inżynierski dla końcowej wersji układu .

1. Stan pracy - ładowanie , U2 = 12V :

Poszczególne spadki napięć i rozpływy prądów zaznaczone są na rys. 8 .

Punkt pracy T1 :

Moc wydzielana na T1 przy zwartym wyjściu odczytuję z rys. 40 :

Pmax = 0.8W . Stosowanie radiatora jest zbędne ponieważ nie wykorzystujemy nawet połowy mocy admisyjnej tranzystora .

Punkt pracy T2 :

Punkt pracy T3 :

2. Stan pracy - ładowanie wyłączone  , U2 = 14.1V :

Poszczególne spadki napięć i rozpływy prądów zaznaczone są na rys. 9 .

Punkt pracy T1 :

Punkt pracy T2 :

Punkt pracy T3 :

VIII. Porównanie istotnych parametrów układu wyliczonych w projekcie

inżynierskim z parametrami otrzymanymi z programu PSpice .

1. Stan pracy - ładowanie , U2 = 12V :

| Parametr | Projekt inżynierski | Program PSpice |
| --- | --- | --- |
| ICT1 | 50mA | 50mA |
| IBT1 | 0.5mA | 0.49mA |
| UCET1 | 6.4V | 6.36V |
| UBET1 | 0.7V | 0.716V |
| ICT2 | 8.8mA | 8.76mA |
| IBT2 | 113mA | 113mA |
| UCET2 | 0.15V | 0.13V |
| UBET2 | 0.7V | 0.724V |
| ICT3 | 0 |  |
| IBT3 | 0 |  |
| UCET3 | 0.7V | 0.724V |
| UBET3 | 0 | 9.67mV |
| UD1=UD2=UD3 | 1.1V | 1.12V |
| ID1=ID2=ID3 | 8.3mA | 8.27V |
| UR1 | 2.6V | 2.639V |
| UR2 | 17.55V | 17.512V |
| UR3 | 20.3V | 20.277V |
| ID5 = ID4 | 0 |  |

2. Stan pracy - ładowanie wyłączone , U2 = 14.1V :

| Parametr | Projekt inżynierski | Program PSpice |
| --- | --- | --- |
| ICT1 | 0 |  |
| IBT1 | 0 |  |
| UCET1 | 6.9V | 6.9V |
| UBET1 | 0 | 639mV |
| ICT2 | 0 |  |
| IBT2 | 0 |  |
| UCET2 | 21V | 21V |
| UBET2 | 0.3V | 104mV |
| ICT3 | 115mA | 116mA |
| IBT3 | 0.5mA | 2.6mA |
| UCET3 | 0.3V | 0.1V |
| UBET3 | 0.6V | 0.623V |
| UD1=UD2=UD3 | 0 | 213mV |
| ID1=ID2=ID3 | 0 |  |
| UR1 | 0 | 0 |
| UR2 | 0 | 0 |
| UR3 | 20.7V | 20.9V |
| ID5 = ID4 | 1.95mA | 1.24mA |

IX. Projekt technologiczny .

Wykorzystując program komputerowy EAGLE zaprojektowałem płytkę drukowaną ładowarki . Płytkę wraz z rozmieszczonymi elementami przedstawia rysunek poniżej :

Ze względu na późniejszą analizę układu z wykorzystaniem programu PSpice przy wyborze elementów kierowałem się żądanymi parametrami jak również dostępnością tych elementów w bibliotekach programu PSpice. Brakujące elementy zostały opracowane na podstawie poradnika warsztatowego .Andrzej Książkiewicz „Elementy i podzespoły elektroniczne” z wykorzystaniem rad i zaleceń zamieszczonych w książce J. Porębski , P. Korohoda - " SPICE - program analizy nieliniowej układów  elektronicznych ".

|  | - biblioteka pwrbjt.lib |
| --- | --- |
|  | - biblioteka europe.lib |
|  | - model MainLed , biblioteka opto.lib |
|  | - biblioteka diode.lib |
|  | - biblioteka europe.lib |

Wszystkie definicje elementów zamieszczone zostały w pliku

projekt.lib.

Wartości rezystorów współpracujących z diodami i trazystorami w powyższych układach zależne są od egzemplarza diody czy tranzystora i powinny być dobierane indywidualnie. Zmieniając wartość rezystora R1 oraz diod D2, D3 można regulować wartość prądu i napięcia wyjściowego co czyni układ uniwersalnym .

X. Wnioski i spostrzeżenia .

Jak widzimy z zamieszczonego na str. 14 i str. 15 porównania , obliczenia te jedynie nieznacznie odbiegały od parametrów rzeczywistych wyznaczonych w programie PSpice (pliki.out) .

W toku projektowania dwukrotnie zmodyfikowany został  układ aby uzyskać w miarę przyzwoite parametry pracy. Końcowy efekt pracy przedstawiony jest na rys. 7. Uzyskany współczynnik stabilizacji prądu jest na poziomie 1.4% , współczynnik temperaturowy » 2.8mA/20°C , są to wyniki zadowalające w porównaniu z prostotą aczkolwiek nie należą do parametrów którymi można by było się chwalić no może poza dryftem temperaturowym napięcia progowego wyłączania oraz wartością prądu po zakończonym procesie ładowania. Na pewno można było jeszcze polepszyć parametry pracy układu, wiązałoby się to jednak z koniecznością rozbudowy źródła prądowego, dodatkową wstępną stabilizacją napięcia zasilającego układ, a więc i skomplikowaniem konstrukcji . Uważam że układ został optymalnie zaprojektowany przy zachowaniu jego prostoty .

Zadaniem autora projektu było skonstruowanie urządzenia nieskomplikowanego, ale jednocześnie funkcjonalnego i o przyzwoitych parametrach pracy, co mimo pewnych niedociągnięć zostało osiągnięte.

XI. Literatura .

1. Radioelektronik - miesięcznik elektroników , radioamatorów

i krótkofalowców ; numery : 3/85 , 1/86 , 4/88 , 7/88 , 10/89 ,

10/90 , 12/90 , 3/92 , 8/92 , 8/93 , 2/95 , 9,95 .

2. Andrzej Książkiewicz „Elementy i podzespoły elektroniczne” -

Poradnik warsztatowy.

3 E.J. Nowaczyk - " Podstawy elektroniki - Materiały pomocnicze do

ćwiczeń projektowo-laboratoryjnych " .

4 J. Wielanda - " Zadania z elektroniki przemysłowej " .

5 J. Porębski , P. Korohoda - " SPICE - program analizy nieliniowej

układów  elektronicznych " .