| LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH | Dzień tygodnia : Czwartek Godz. 13:15 |
| --- | --- |
| Nr grupy : 6 Marcin Stępień | Nr ćwiczenia : 21 Temat ćwiczenia : Układy elektroniczne z pętlą fazową. |
| Data wykonania : 95-12-07 | Ocena: |

1. Pomiar zmian częstotliwości własnej generatora linii (VCO) fo  od zmian napięcia zasilania.

| Up [V] | fo [Hz] |
| --- | --- |
| 10 | 15527 |
| 10,5 | 15555 |
| 11 | 15581 |
| 11,5 | 15601 |
| 12 | 15625 |
| 12,5 | 15647 |
| 13 | 15669 |
| 13,5 | 15690 |
| 14 | 15705 |

2. Określenie zakresu trzymania.

a) dla napięcia Up=12V i fo=15625Hz.

- dolna częstotliwość graniczna fGd = 14796Hz ,

- górna częstotliwość graniczna fGg = 16421Hz ,

b) dla napięcia Up=12V i fo=78125Hz

- dolna częstotliwość graniczna fGd = 6246Hz ,

- górna częstotliwość graniczna fGg = 8199Hz ,

c) po odstrojeniu generatora VCO od częstotliwości własnej

- dla fo=16625Hz , układ nie nadąża za tą częstotliwością,

- dla fo=14625Hz , układ nie nadąża za tą częstotliwością,

3) Pomiar stałości częstotliwości własnej generatora VCO od zmian napięcia zasilającego przy zamkniętej pętli fazowej Up=12V.

| Up [V] | f [Hz] |
| --- | --- |
| 10 | 15625 |
| 10,5 | 15625 |
| 11 | 15625 |
| 11,5 | 15625 |
| 12 | 15625 |
| 12,5 | 15625 |
| 13 | 15625 |
| 13,5 | 15625 |
| 14 | 15625 |

4. Pomiar wrażliwości zmian częstotliwości gen VCO na zmiany opóźnienia sygnału zwrotnego.

- przyrost opóźnienia dt = 16ms.

- częstotliwośc generatora nie zmienia się .

5. Wnioski

Na podstawie  wykonanych pomiarów można stwierdzić częstotliwość własna generatora VCO zależy

od zmian napięcia zasilania tylko wtedy gdy jest otwarta pętla fazowa , w innym przypadku częstotliwość

ta jest stała . Wyraźnie widać , że wartość częstotliwości granicznych zależy od kierunku zmian częstotliwości fG . Przy zmianie częstotliwości w dół jest to znacznie większa różnica niż przy zmianie w górę.Istnieją także inne częstotliwości dla których zachodzi stabilizacja np. fG = 0,5 fo.