| Zakład Elektroniki Przemysłowej I I P i B | Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych |
| --- | --- |

|  | KLUCZ TRANZYSTOROWY |
| --- | --- |

| TEMATYKA ĆWICZENIA | Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości tranzystora bipolarnego w stanie odcięcia i nasycenia, poznanie właściwości tranzystora unipolarnego CMOS w stanie wyłączenia i włączenia oraz poznanie zastosowania tranzystorów w kluczach (przełącznikach). Badany jest bipolarny tranzystor npn, małej mocy i małej częstotliwości BC 108, oraz klucz unipolarny technologii CMOS z układu scalonego MCY 74066. |
| --- | --- |

| WYMAGANE WIADOMOŚCI | - trzy stany pracy tranzystora bipolarnego w obszarze jego charakterystyk statycznych: odcięty, aktywny, nasycony, właściwości tranzystora w każdym z tych stanów, - charakterystyki tranzystorów CMOS, trzy stany pracy, właściwości, - stany przejściowe przy szybkim, impulsowym przełączaniu tranzystorów bipolarnych i unipolarnych, właściwości, podobieństwa, różnice. |
| --- | --- |

| LITERATURA PODSTAWOWA | Praca zbiorowa - Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, WNT 1995, rozdział 2, część I M.Rusek, J.Pasierbiński - Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach, WNT 1991 Z.Nosal, J.Baranowski - Układy elektroniczne cz.1, WNT 1993, rozdział 2. |
| --- | --- |

| LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA | A.Filipkowski - Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe, WNT 1993 U.Tietze, H.Schenk - Układy półprzewodnikowe |
| --- | --- |

| OBJAŚNIENIA | Pomiary napięć stałych wykonuje się woltomierzem cyfrowym. Przed przystąpieniem do pomiarów połączyć zaciski GUARD i GND woltomierza z masą układu. Ponieważ pomiar napięć poniżej 1mV wymaga stosowania specjalnych kabli ekranowanych, ograniczyć dokładność pomiaru do 1mV, a zatem ustawić zakres pomiaru na 10V. Przed pomiarem sprawdzić wskazanie przyrządu przy wyzerowanym wejściu (przycisk ZERO). Jeżeli wskazanie to nie jest równe zeru, należy odjąć je od wyniku pomiaru. W celu zabezpieczenia elementów przed zniszczeniem podczas badania należy ograniczyć maksymalny prąd obydwu zasilaczy do wartości 10mA. |
| --- | --- |

# KLUCZ BIPOLARNY, RÓWNOLEGŁY

Klucz równoległy służy do dołączania i odłączania obciążenia Ro do i od stałego napięcia zasilającego. Inaczej nazywany jest kluczem logicznym. Schemat układu przedstawiono na rysunku 1.

Rys.  A Równoległy (logiczny), bipolarny klucz tranzystorowy

## Pomiar rezystancji klucza w zakresie odcięcia tranzystora

W zakresie odcięcia obydwa złącza tranzystora polaryzowane są zaporowo. W praktyce dla tranzystora krzemowego wystarczy, aby napięcie między warstwą p i warstwą n było niższe od około + 0,5V. Prąd kolektora w zakresie odcięcia jest bardzo mały.

Połączyć układ według schematu z rysunku 1, włączając pomiędzy rezystor Ro = 1M i kolektor tranzystora miliamperomierz (zacisk + od strony rezystora). Do zacisków zasilanie + oraz masa dołączyć ustawiony wcześniej zasilacz EC = +5V. Woltomierz włączyć pomiędzy zacisk + amperomierza i zacisk masy. Zrealizować stan odcięcia przez zwarcie wejścia sterowanie z masą układu. Zmierzyć napięcie kolektora UCE i prąd IC płynący przez rezystor Ro i tranzystor. W przypadku niemierzalnej wartości prądu oszacować:

Ogranicz prąd maksymalny obydwu zasilaczy do 10mA

IC < 0.2 d, gdzie d oznacza wartość najmniejszej działki miliamperomierza.

Obliczyć lub oszacować zastępczą rezystancję klucza w stanie odcięcia tranzystora (pomiędzy kolektorem tranzystora i masą):

rwy=UCEIClubrwy>UCEIC

## Wpływ prądu bazy na prąd kolektora w zakresie aktywnym  i  w zakresie nasycenia

Napięcie zasilające EC = 5,00V ustawić dokładnie mierząc woltomierzem. Z kolektorem połączyć przewodem rezystor Ro = 100. Do zacisków sterowanie oraz masa dołączyć poprzez miliamperomierz źródło napięcia stałego (drugi zasilacz) o początkowej wartości napięcia równej zero. Sprawdzić, czy przy zwiększaniu napięcia wejściowego płynie prąd kolektora.

Ustal biegunowość źródła sterowanie 
i amperomierza

W zakresie aktywnym złącze baza-emiter polaryzowane jest w kierunku przewodzenia, złącze baza-kolektor w kierunku zaporowym. W zakresie nasycenia obydwa złącza polaryzowane są w kierunku przewodzenia. Mechanizm przejścia od stanu odcięcia przez stan aktywny do stanu nasycenia w układzie z rysunku 1 jest następujący: 	w miarę zwiększania się napięcia wejściowego, po przekroczeniu pewnego progu (około +0,5V) zaczyna płynąć prąd bazy; to z kolei powoduje przepływ prądu kolektora (zakres aktywny); napięcie kolektora maleje zgodnie z równaniem obwodu wyjściowego: UCE  = EC - ICRo; przy dalszym wzroście napięcia wejściowego, a więc prądu bazy i prądu kolektora powyżej pewnych wartości, potencjał kolektora staje się mniejszy od potencjału bazy (który jest równy około +0,8V); po przekroczeniu progu przewodzenia złącza baza-kolektor (UBC  > +0,5V lub UCE = UBE - UBC < 0,5V) obydwa złącza spolaryzowane są 
w kierunku przewodzenia - jest to zakres nasycenia.

Zaciski pomiarowe woltomierza dołączyć do kolektora i masy. Zwiększać napięcie sterujące od zera do wartości, przy której napięcie UCEA = 4,00V (indeks A tutaj oznacza zakres aktywny). Odczytać w tych warunkach wartość prądu bazy IB1A, obliczyć wartość prądu kolektora IC1A.

Opisz w sprawozdaniu zasadę działania klucza logicznego

Zmień ograniczenie prądu zasilacza  zasilanie + 
na 50mA

Zwiększyć napięcie sterujące do wartości, przy której UCEA = 1,00V. Odczytać wartość prądu bazy IB2A, obliczyć wartość prądu kolektora IC2A, obliczyć stosunek IB2A/IB1A, obliczyć stosunek IC2A/IC1A w zakresie aktywnym, porównać te dwa ilorazy.

Zwiększyć napięcie sterujące do wartości, przy której UCES = 0,4V (indeks S oznacza zakres nasycenia - Saturation). Odczytać wartość prądu bazy IB1S, obliczyć wartość prądu kolektora IC1S. Dalej zwiększać napięcie sterujące, tak by prąd bazy wzrósł dwukrotnie, IB2S = 2IB1S. Obliczyć wartość prądu kolektora IC2S, obliczyć stosunek IC2S /IC1S w zakresie nasycenia, porównać IB2S/IB1S z IC2S/IC1S. Zachować układ w tym stanie do dalszego badania.

IC = 
(EC - UCE)
     Ro

| UCE | stan tranz. | IB | IC | IB2 / IB1 | IC2 / IC1 | IC / IB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UCEA = 4V | aktywny | IB1A | IC1A |  |  | o1 |
| UCEA = 1V |  | IB2A | IC2A |  |  | o2 |
| UCES = 0,4V | nasycony | IB1S | IC1S |  |  |  |
| UCES = |  | IB2S | IC2S |  |  |  |

Wyniki zebrać w tabeli. Porównać wpływ prądu sterującego na prąd kolektora 
w zakresie aktywnym i w zakresie nasycenia. Obliczyć współczynnik o dla IC1A 
w zakresie aktywnym oraz stosunek IC1S do IB1S w zakresie nasycenia.

Wyniki opisz w sprawozdaniu

## Pomiar rezystancji klucza w zakresie nasycenia tranzystora

IC

UCE

Zmierzyć wartość UCE(IC2S). Następnie odłączyć rezystor Ro, wóczas R =  i IC = 0. Zmierzyć UCE(IC = 0). Narysować prostoliniową charakterystykę IC(UCE) w zakresie nasycenia pomiędzy tymi dwoma punktami, w przedziale prądu kolektora od 0 do IC2S. 
Z charakterystyki obliczyć dynamiczną rezystancję wyjściową tranzystora w stanie nasycenia:

rwy=DUCEDIC

Jest ona w przybliżeniu równa rezystancji klucza zwartego.

## Pomiary czasów przełączania tranzystora

Zachować w układzie połączenie kolektora z  Ro = 100. Od wejścia sterowanie odłączyć zasilacz, a dołączyć generator funkcyjny o nastawach: impulsy prostokątne, składowa stała maksymalna dodatnia, amplituda 0V, częstotliwość 1kHz. Do wejścia sterowanie i wyjścia kolektor dołączyć dwa kanały oscyloskopu.

Oscyloskop powinien być ustawiony na pokazywanie przebiegów ze składową stałą (DC), z kalibrowanym wzmocnieniem Y oraz podstawy czasu, powinny być ustawione 
i zapamiętane położenia linii zerowych (GND).

Zwiększyć amplitudę napięcia generatora od 0V aż do wartości, przy której tranzystor wchodzi w nasycenie (tzn. przebieg wyjściowy przestaje zależeć od amplitudy napięcia wejściowego). Narysować jeden pod drugim przebiegi napięcia wejściowego i wyjściowego. Rysunki powinny odzwierciedlać rzeczywiste położenie przebiegu względem osi zerowej, amplitudy napięć (w woltach) oraz zależności czasowe (w odpowiednich jednostkach czasu).

Przebieg wyjściowy rysuj zawsze pod wejściowym

Ustawić maksymalną amplitudę napięcia generatora; zwiększać częstotliwość i rozciągać podstawę czasu oscyloskopu, tak aby wyraźnie uwidoczniło się zjawisko magazynowania ładunku w bazie (tzw. przeciąganie). Narysować ponownie przebiegi napięcia wejściowego i wyjściowego. Zmierzyć czas włączania tranzystora ton , czas wyjścia z nasycenia ts i czas wyłączania tranzystora toff.

Ustal definicje czasów włączania, wyjścia z nasycenia i wyłączania

Wrócić do częstotliwości 1kHz. Zmienić rezystor kolektorowy na Ro = 1k. Obejrzeć przebiegi napięć. Zwiększać częstotliwość tak, aby wyraźnie uwidoczniło się zjawisko magazynowania ładunku w bazie. Zmierzyć ponownie czasy włączania, wyjścia z nasycenia i  wyłączania tranzystora. Powoli zmniejszać amplitudę napięcia sterującego, obserwując przebiegi na oscyloskopie; wyjaśnić obserwowane zjawisko. Rozłączyć układ.

|  | ton | ts | toff |
| --- | --- | --- | --- |
| Ro = 100 |  |  |  |
| Ro = 1k |  |  |  |

# KLUCZ BIPOLARNY, SZEREGOWY

Klucz szeregowy służy do dołączania do obciążenia źródła napięcia o wartości zmie-niającej się w pewnym przedziale. Klucz ten zwany jest również kluczem analogowym. Istotnym parametrem klucza analogowego jest spadek napięcia na kluczu, określający dokładność przenoszenia sygnału ze źródła (wejścia) na obciążenie. Schemat układu przedstawiono na rysunku 2.

Rys. B Szeregowy, bipolarny klucz tranzystorowy  (klucz analogowy)

Przy napięciu sterującym równym zeru (lub ujemnym) i wejściowym  zeru, obydwa złącza tranzystora są spolaryzowane zaporowo i klucz jest rozwarty. Przy napięciu sterującym większym od napięcia wejściowego obydwa złącza tranzystora są spolaryzowane 
w kierunku przewodzenia, tranzystor jest nasycony i klucz jest zwarty. Napięcie bazy jest wówczas wyższe o około 0,8V od napięcia wejściowego (napięcia kolektora). Na rys. 3 zamieszczono charakterystyki statyczne tranzystora IE(UCE). Z charakterystyk tych widać, że przy pewnych wartościach prądu IE potencjał kolektora jest niższy od potencjału emitera, czyli napięcie UCE jest ujemne. W tych warunkach następuje zamiana funkcji złącz tranzystora: złącze baza-kolektor pracuje jak złącze baza-emiter przy normalnej pracy tranzystora, a złącze baza-emiter pracuje jak złącze baza-kolektor. Zakres takiej polaryzacji złącz tranzystora nazywany jest zakresem inwersyjnym.

Charakterystyki statyczne IE(UCE) tranzystora bipolarnego w zakresie nasycenia. 	Rys. 3

## Przebiegi napięć dla sinusoidalnego napięcia wejściowego

Połączyć układ według schematu z rysunku 2, przyjąć Ro = 1k. Do wejścia kolektor dołączyć generator funkcyjny o nastawach: napięcie sinusoidalne, składowa stała maksymalna dodatnia, amplituda maksymalna, częstotliwość 1kHz. Do wejścia i wyjścia klucza dołączyć oscyloskop, DC 1V/cm, ustawić linie zerowe. Oglądając przebiegi na oscyloskopie włączyć klucz (połączyć wejście sterowanie z zasilaczem o napięciu +10V) i wyłączyć (wejście sterowanie zewrzeć z masą). Narysować przebiegi napięcia UC (wejście) i napięcia UE  (obciążenie) przy włączonym i wyłączonym kluczu oraz przebieg napięcia (UC - UE ) przy włączonym kluczu. Różnicę napięć uzyskuje się za pomocą oscyloskopu.

Jak zależy graniczna częstotliwość pracy od obciążenia?

Ustawić częstotliwość generatora f = 1MHz, obserwując przebiegi. Następnie zmienić rezystor obciążenia na Ro = 10k. Jak działa włączony i wyłączony klucz przy napięciu 
o tej częstotliwości?

Do wejścia kolektor dołączyć napięcie stałe równe +2,5V. Do wejścia sterowanie dołączyć generator impulsów prostokątnych o nastawach: składowa stała maksymalna dodatnia, amplituda maksymalna, częstotliwość 1kHz. Pozostawić Ro = 10k. Obejrzeć przebieg napięcia wyjściowego. Zwiększyć częstotliwość (rozciągając jednocześnie podstawę czasu oscyloskopu) do wartości, przy której wyraźnie występuje zjawisko magazynowania ładunków. Narysować przebiegi napięcia wejściowego i wyjściowego.

Rysując przebiegi opisz ich warunki pomiarowe

## Pomiar charakterystyki UC - UE = f (UC ) klucza włączonego

IC

UCE

UC - UE

UC

Pozostawić Ro = 10k. Do wejścia kolektor dołączyć zasilacz napięcia stałego 
o napięciu 0V. Zaciski pomiarowe woltomierza cyfrowego dołączyć do kolektora i emitera. Do wejścia sterowanie dołączyć napięcie stałe równe +10V - następuje włączenie klucza. Zmierzyć i narysować charakterystykę UC - UE = f (UC ) przy zmianach UC od 0V do +5V (punkty pomiarowe co 1V). Obliczyć względny błąd napięcia wyjściowego klucza przy napięciu wejściowym równym +5V. Powtórzyć wszystkie pomiary dla Ro = 1k.

## Pomiar rezystancji wyjściowej

Ustawić UC = +5,00V, zmierzyć UE1, obliczyć IE1. Zmienić rezystancję obciążenia na Ro = 1k, zmierzyć UE2, obliczyć IE2. Dla zmian Ro w zakresie [1k,10k] obliczyć dynamiczną rezystancję wyjściową klucza:

IE  = UE / Ro

Porównaj rwy oraz Ro

rwy=-DUwyDIwy=-DUEDIE

# KLUCZ UNIPOLARNY, SZEREGOWY

W ćwiczeniu badany jest klucz szeregowy zbudowany z tranzystorów CMOS (komplementarnych tranzystorów polowych z izolowaną bramką) zawarty w układzie scalonym MCY 74066, w którym znajdują się cztery takie klucze. Schemat jednego klucza przedstawiono na rysunku 4.

Rys. 4  Szeregowy unipolarny klucz tranzystorowy

Tranzystor T1 jest tranzystorem z kanałem wzbogacanym typu n. Tranzystor T2 jest tranzystorem z kanałem wzbogacanym typu p. Tranzystor T1 nie przewodzi przy napięciu bramki równym 0V, tranzystor T2 nie przewodzi przy napięciu bramki równym +UDD. Negacja pomiędzy wejściem sterującym i bramką tranzystora T2 powoduje, że obydwa tranzystory nie przewodzą przy napięciu sterującym równym 0. Przy napięciu sterującym równym +UDD i średnim napięciu wejściowym obydwa tranzystory przewodzą. Przy takim napięciu sterującym ze wzrostem napięcia wejściowego maleje UGS1, co powoduje wzrost rezystancji tranzystora T1. Kompensowane jest to zmniejszeniem rezystancji tranzystora T2 ze względu na zwiększenie modułu napięcia UGS2. Dzięki temu wypadkowa rezystancja klucza, która jest równoległym połączeniem rezystancji tranzystorów T1 i T2, pozostaje prawie stała w całym zakresie napięcia wejściowego (od 0V aż do +UDD).

Właściwości klucza szeregowego z tranzystorem unipolarnym różnią się nieco od właściwości klucza szeregowego z tranzystorem bipolarnym:

- klucz unipolarny jest już włączony przy napięciu sterującym równym napięciu wejściowemu (maksymalne napięcie wejściowe i sterujące jest równe napięciu zasilającemu), klucz bipolarny wymaga napięcia wyższego o kilka woltów od maksymalnego napięcia wejściowego,

- rezystancja wyjściowa klucza unipolarnego jest większa od rezystancji wyjściowej klucza bipolarnego, w związku z tym rezystancja obciążenia dołączanego do klucza bipolarnego może być mniejsza,

- przy rozwartym wyjściu napięcie na włączonym kluczu unipolarnym równa się zero, na kluczu bipolarnym jest napięcie resztkowe rzędu kilku miliwoltów,

- w kluczu unipolarnym nie występuje zjawisko nasycenia i magazynowania nośników, co ułatwia pracę klucza przy dużych częstotliwościach przełączania.

## Pomiar rezystancji wyjściowej

Do układu dołączyć napięcie zasilające +5V. Do wyjścia wy1 nie dołączać żadnego obciążenia (Ro =  ). Do wejścia WE1 dołączyć generator funkcyjny o nastawach: impulsy prostokątne, składowa stała maksymalna dodatnia, amplituda maksymalna, częstotliwość 1kHz. Do wejścia we1 i wyjścia wy1 dołączyć oscyloskop, oba kanały 
o wzmocnieniu DC 1V/cm. Włączyć klucz (zewrzeć wejście sterowanie 1 z zasilaniem +). Ustawić składową stałą generatora tak, aby w stanie niskim Uwe = 0V. Ustawić amplitudę impulsów Uwe = 4V. Zmierzyć oscyloskopem amplitudę napięcia wyjściowego. Narysować oba przebiegi dla Ro =  .

Dołączyć do wyjścia wy1 obciążenie Ro = 1k, ponownie ustawić amplitudę Uwe = 4V. Dorysować pod poprzednimi przebieg Uwy dla Ro = 1k. Zmierzyć amplitudę napięcia wyjściowego. Obliczyć dla tej wartości napięcia wyjściowego wartość prądu wyjściowego. Dla zmian Ro w zakresie [1k, ] obliczyć dynamiczną rezystancję wyjściową klucza ze wzoru:

rwy=-DUwyDIwy

Porównaj rwy oraz Ro

Dołączyć do wyjścia wy1 obciążenie Ro = 10k. Wyłączyć klucz (zewrzeć wejście sterowanie 1 z masą). Zwiększając czułość oscyloskopu obejrzeć i narysować pod poprzednimi przebieg napięcia wyjściowego w stanie wyłączenia klucza.

## Właściwości klucza przy dużych częstotliwościach

Zwiększyć częstotliwość generatora do 1MHz, pozostawiając Ro = 10k. Narysować jak poprzednio przebieg napięcia wejściowego i wyjściowego w stanie wyłączenia (pamiętać o składowej stałej przebiegu).

Włączyć klucz. Jak przenoszone jest napięcie przy tej częstotliwości? Obejrzeć i dorysować pod poprzednimi przebieg Uwy w stanie włączenia.

Do wejścia we1 dołączyć napięcie stałe równe napięciu zasilającemu +5V. Do wejścia sterowanie 1 dołączyć generator impulsów prostokątnych o poprzednich nastawach. Zwiększyć amplitudę impulsów generatora do wartości maksymalnej. Obejrzeć i narysować przebieg napięcia wyjściowego. Zmienić obciążenie na Ro = 1k. Zmierzyć czasy narastania ton i opadania toff  impulsów.

Jaka jest częstotliwość graniczna tego klucza?

## Przełączanie (multipleksowanie) sygnałów

Do we1 dołączyć generator napięcia sinusoidalnego o nastawach: składowa stała maksymalna dodatnia, amplituda maksymalna, częstotliwość 1kHz. Do we2 dołączyć zasilacz napięcia stałego o wartości około +2V. Zasilanie +5V. Połączyć ze sobą wy1 
i wy2; do połączonych wy1 i wy2 dołączyć obciążenie Ro = 10k i oscyloskop (pomiar ze składową stałą DC).

Sprawozdanie powinno zawierać wszystkie schematy, opisy i wyniki pomiarów, tabelki, wykresy, obliczenia, przebiegi oscyloskopowe oraz wnioski
i komentarze

Narysować przebiegi napięć wejściowych oraz pod spodem napięcia wyjściowego dla trzech różnych kombinacji stanów na wejściach sterowanie:

- STEROWANIE 1 = +5V,  STEROWANIE 2 =   0V;

- STEROWANIE 1 =   0V,  STEROWANIE 2 = +5V;

- STEROWANIE 1 =   0V,  STEROWANIE 2 =   0V;

Uwaga: stan STEROWANIE 1 = +5V,  STEROWANIE 2 = +5V jest stanem niedozwolonym, mogącym uszkodzić układ!