| Zakład Elektroniki Przemysłowej I I P i B | Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych |
| --- | --- |

|  | PRZETWARZANIE CYFROWO - ANALOGOWE I ANALOGOWO - CYFROWE |
| --- | --- |

| TEMATYKA ĆWICZENIA | Zasada działania i podstawowe właściwości prostych kompensacyjnych przetworników cyfrowo - analogowych (C/A) oraz analogowo - cyfrowych (A/C). |
| --- | --- |

| WYMAGANE WIADOMOŚCI |  |
| --- | --- |

| LITERATURA PODSTAWOWA | Nadachowski M., Kulka Z.: Analogowe układy scalone, WKŁ, Warszawa 1979. Kulka Z., Libura A., Nadachowski M.: Przetworniki analogowo - cyfrowe i cyfrowo - analogowe, WKŁ, Warszawa 1987. |
| --- | --- |

| LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA | A.Filipkowski - Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe, WNT 1993 U.Tietze, H.Schenk - Układy półprzewodnikowe |
| --- | --- |

| OBJAŚNIENIA | W ćwiczeniu badany jest monolityczny 8-bitowy przetwornik cyfrowo - analogowy typu MC1408 (DAC0808) oraz zbudowany przy użyciu drugiego takiego samego przetwornika C/A 8-bitowy prze-twornik analogowo - cyfrowy. Układ pomiarowy zmontowany jest jako karta dodatkowa do komputera typu IBM/PC XT lub AT. Przetwornik C/A typu MC1408 (DAC0808) wyposażony jest w 8-bitowe wejście cyfrowe, dołączone do układu wyjściowego (portu) komputera o określonym adresie (300h). Komputer wpisu-je do tego wejścia liczbę 8-bitową. Na wyjściu przetwornika wytwarzane jest napięcie o wartości wyznaczonej przez liczbę, podaną na wejście przetwornika. Przy liczbie wejściowej o minimalnej wartości, równej 0 napięcie wyjściowe przetwornika jest równe 0V. Przy liczbie wejściowej o maksymalnej wartości, równej 255 (dwójkowo 11111111, szesnastkowo 0FF) napięcie wyjściowe jest równe 5V lub 5,1V zależnie od regulacji układu. Skok dyskretny zmiany napięcia wyjściowego przy zmianie liczby na wejściu przetwornika o 1 bit wynosi 1/255 całkowitej zmiany napięcia wyjściowego i ma wartość 0,019608V przy ustawieniu U = 5V lub 0,02V przy U = 5,1V. W celu zwiększenia obciążalności napięcie wyjściowe przetwornika podawane jest poprzez wzmacniacz operacyjny, pracujący jako wtórnik napięcia. Przetwornik analogowo - cyfrowy (A/C) określa wartość cyfrową (dyskretną) napięcia mierzonego w wyniku porównywania tego napięcia z napięciem wzorcowym otrzymywanym na wyjściu sterowanego przez komputer 8-bitowego przetwornika cyfrowo - analogowego. Stosowane mogą być przy tym różne algorytmy usta-lenia wartości dyskretnej napięcia mierzonego. Najprostszy sposób z tzw. liniowym narastaniem wzorca polega na podawaniu na wejście przetwornika C/A kolejno wzrastających liczb, różniących się od siebie o 1, począwszy od wartości minimalnej równej 0. Zwiększanie liczby wzorcowej jest kontynuowane dopóki komparator wskazuje napięcie wzorcowe mniejsze od napięcia mierzonego. Sposób taki wymaga długiego czasu na podawanie wielu kolejnych liczb w przypadku dużej wartości napięcia mierzonego. Lepszy sposób z tzw. wagowym narastaniem wzorca wykorzystuje inny algorytm. Jako pierwszą liczbę wzorcową podaje się liczbę równą wadze najbardziej znaczącego bitu (dla przetwornika 8-bitowego 128, dwójkowo 1000 0000). Następnie liczbę wzorcową zwiększa się lub zmniejsza, w zależności od wyniku porównania napięcia wzorcowego z napięciem mierzonym, o wartość równą wadze kolejnego mniej znaczącego bitu. Zmniejszanie lub zwiększanie liczby wzorcowej jest kontynuowane aż do wprowadzenia zmiany o wadze najmniej znaczącego bitu (1). Sposób ten pozwala na określenie wartości dyskretnej napięcia mierzonego po stałej, niezależnej od wartości napięcia, liczbie kroków równej liczbie bitów przetwornika. Mierzone napięcie zapamiętywane jest na czas ustalania wartości dyskretnej przez układ próbkujący z pamięcią (sample and hold). Polega to na naładowaniu napięciem mierzonym kondensatora, który jest następnie odłączany od napięcia mierzone-go. Zapobiega to zmianom napięcia porównywanego z wzorcowym w czasie potrzebnym na określenie wartości dyskretnej napięcia. W ćwiczeniu nie pokazano maksymalnej szybkości działania przetwornika ze względu na programowy sposób zadawania napięcia wzorcowego. W praktyce kompensacyjny przetwornik analogowo - cyfrowy działa jako samodzielny automat, realizujący cykl pomiaru po otrzymaniu sygnału startu i sygnalizujący zakończgnie pomiaru. W dobrych przetwornikach uzyskuje się czas przetwarzania rzędu 1 s. Przetworniki C/A wykonywane są z reguły jako monolityczne a przetworniki A/C jako monolityczne lub hybrydowe i mają zakres przetwarzania 8, 10, 12, lub 16 bitów w wersji binarnej lub 2 do 4 cyfr dziesiętnych w wersji BCD. Schemat stosowanego w ćwiczeniu układu pomiarowego przedstawiono w Załączniku 11.1. |
| --- | --- |

# 1. BADANIE PRZETWORNIKA CYFROWO - ANALOGOWEGO:

W komputerze typu IBM/PC, wyposażonym w odpowiedni układ pomiarowy uruchomić program cwiacca.exe, znajdujący się w katalogu cwicz.

Wybrać rodzaj przetwarzania [C] - cyfrowo/analogowe.

Do wyjścia WY1 przetwornika C/A dołączyć woltomierz cyfrowy i oscyloskop. Ustawić czułość oscyloskopu 1V/cm i linię podstawy czasu przy zerowym napięciu wejściowym 1 cm od dołu ekranu.

## 1.1. Wyznaczanie rozdzielczości przetwornika

Klawiszem [Home] ustawić minimalną wartość liczby podawanej na wejście przetwornika. Zmierzyć wartość napięcia wyjściowego przetwornika: Umin = .... V.

Klawiszem [End] ustawić maksymalną wartość liczby podawanej na wejście przetwornika. Zmierzyć wartość napięcia wyjściowego przetwornika: Umax= .... V.

Obliczyć rozdzielczość przetwornika:

Ud=Umax−Umin256=...........V

## 1.2. Charakterystyka UWY (L)

Zmierzyć napięcie wyjściowe Uwy przetwornika przy różnych wartościach L liczb podawanych na wejście przetwornika:

L = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16,

L = 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128,

L = 144, 160, 176, 192, 208, 224, 240,

L = 242, 244, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255

Porównać zmiany napięcia Uwy z obliczoną w p.1.1 rozdzielczością przetwornika. Określić maksymalną odchyłkę napięcia Uwy od wartości nominalnej. Ocenić dokładność i liniowość przetwarzania.

Narysować charakterystykę Uwy(L) przetwornika.

## 1.3.

Za pomocą klawisza [D] uruchomić wytwarzanie przebiegu schodkowego. Zmieniać skok zmiany L w pełnym zakresie i obserwować na ekranie oscyloskopu przebieg napięcia wyjściowego. Narysować przebiegi przy skoku równym 128, 64 i 1.

Klawiszem [Esc] zakończyć badanie przetwornika cyfrowo - analogowego.

# 2. BADANIE PRZETWORNIKA ANALOGOWO - CYFROWEGO:

Wybrać rodzaj przetwarzania [A] - analogowo/cyfrowe.

Do wejścia WE1 przetwornika A/C dołączyć zasilacz napięcia stałego (minus do masy płytki) o napięciu wyjściowym ustawionym w zakresie 0..5V i woltomierz cyfrowy. Do wyjścia WY2 dołączyć kanał A, do wejścia WE1 dołączyć kanał B oscyloskopu o identycznych nastawach jak w punkcie 1. Ustawić napięcie wejściowe UWE1 przetwornika równe 1V.

## 2.1. Pomiar krokowy z liniowym narastaniem wzorca

Wybrać algorytm pomiaru krokowego z liniowym narastaniem wzorca. Wykonywać kolejne kroki kompensacji aż do wyświetlenia linii "Wynik pomiaru". Obserwować zmiany parametrów w kolejnych krokach kompensacji. Zapisać liczbę wykonanych kroków.

Opisać działanie przetwornika A/C z liniowym narastaniem wzorca. Obliczyć liczbę kroków kompensacji przy pomiarze na-pięcia UWE1 = 4.0V.

## 2.2. Pomiar krokowy z wagowym narastaniem wzorca

Wybrać algorytm pomiaru krokowego z wagowym zmienianiem wzorca. Wykonywać kolejne kroki kompensacji aż do wyświetlenia linii "Wynik pomiaru". Obserwować zmiany parametrów w kolejnych krokach kompensacji. Zapisać liczbę wykonanych kroków.

Opisać działanie przetwornika A/C z wagowym narastaniem wzorca. Obliczyć liczbę kroków kompensacji przy pomiarze na-pięcia UWE1 = 4.0V.

## 2.3. Praca dynamiczna przetwornika

Wybrać pracę dynamiczną przetwornika. Wybrać algorytm pomiaru z liniowym narastaniem wzorca. Obejrzeć na ekranie oscyloskopu i narysować przebieg napięcia WY2 przy napięciu UWE1= 1V. Powtórzyć obserwacje przy UWE1 równym 3V i 5V. Określić maksymalny czas pomiaru.

Zmienić algorytm pomiaru na wagowy. Obejrzeć i narysować przebiegi napięcia WY2 przy UWE1 równym 1V, 3V i 5V. Określić maksymalny czas pomiaru.

Zmieniać okres powtarzania pomiaru Tp i obserwować przebieg napięcia WY2. Określić minimalny okres powtarzania, przy którym pomiar przebiega prawidłowo.

Odłączyć zasilacz od wejścia WE1. W generatorze funkcyjnym ustawić napięcie sinusoidalne o składowej stałej maksymalnej dodatniej, amplitudzie maksymalnej i częstotliwości 100Hz. Dołączyć generator do wejścia WE1. Porównać przebiegi napięcia generatora i napięcia WY2 przy okresie powtarzania pomiaru Tp równym 1ms i 0,3ms. Powtórzyć obserwacje przy częstotliwości 10Hz.

Powtórzyć obserwacje przy przebiegu trójkątnym i prostokątnym.

Klawiszem [Esc] zakończyć pracę programu do badania przetworników.