| Bartosz Podsiadły | Termin laboratorium: | Data wykonania ćwiczenia: |
| --- | --- | --- |
| Łukasz Awsiukiewicz | PN 17.05 – 18.45 | 21.03.2005 |
| ## Ćwiczenie nr 5 |  |  |
| # Dystrybuanta i gęstość prawdopodobieństwa sygnałów losowych |  |  |

Celem ćwiczenia jest badanie rozkładów prawdopodobieństw i dystrybuant przykładowych sygnałów modelowych i fragmentów sygnału mowy. Wyznaczenie statystyk „po zmiennej” i „po realizacji”: ilustracja pojęć stacjonarności i ergodyczności sygnałów. Badanie łącznego rozkładu prawdopodobieństwa drugiego rzędu. Badanie rozkładów prawdopodobieństw sumy sygnałów oraz wpływu parametrów estymacji na uzyskane estymaty.

- Gęstość prawdopodobieństwa i dystrybuanta

Dystrybuantą F(x,t) zmiennej losowej x(t) jest nazywane prawdopodobieństwo przyjęcia przez nią wartości x(t) mniejszej lub równej od x.

F(x,t)=Px(t)≤x.

Gęstość prawdopodobieństwa definiowana jest jako pochodna dystrybuanty:

f(x,t)=∂F(x,t)∂x.

W tym punkcie korzystamy ze skryptu hostogramy1.m i histogramy2.m, który generuje N realizacji danego sygnału o zadanej długości, następnie wyznacza gęstość prawdopodobieństwa i dystrybuantę na podstawie wszystkich realizacji w dwóch zadanych punktach na osi czasu t1 i t2 oraz na podstawie jednej realizacji.

- Sinusoida z losową fazą początkową;

Przykładowe realizacje sygnału o długości t=10 (N=5000):

Wyznaczenie gęstości prawdopodobieństwa i dystrybuanty w punktach t1=1 i t2=5 oraz 100 przedziałach.

Wyznaczenie gęstości prawdopodobieństwa i dystrybuanty w punktach t1=4 i t2=8 oraz 100 przedziałach.

Wyznaczenie gęstości prawdopodobieństwa i dystrybuanty w punktach t1=1 i t2=5 oraz 10 przedziałach.

Wyznaczenie gęstości prawdopodobieństwa i dystrybuanty w punktach t1=1 i t2=5 oraz 1000 przedziałach.

Przykładowe realizacje sygnału o długości t=60 (N=5000):

Wyznaczenie gęstości prawdopodobieństwa i dystrybuanty w punktach t1=1 i t2=5 oraz 100 przedziałach.

Z analizy powyższych wykresów wynika, że istnieje minimalna ilość przedziałów obliczania histogramu pozwalająca na dokładniejsze wyznaczenie gęstości prawdopodobieństwa oraz dystrybuanty. Zbyt duża ich ilość nie jest konieczna ponieważ może powodować zwiększenie wystąpienia błędu obliczeń oraz „postrzępienia” wykresu gęstości prawdopodobieństwa.

Histogramy wyznaczone na podstawie jednej realizacji sygnału o długości 10 oraz 100 przedziałów.

Z analizy histogramów wykreślonych na podstawie jednej i wielu realizacji wynika, że badany sygnał jest ergodyczny a tym samym stacjonarny.

- Szum „gaussowski”

Przykładowe realizacje sygnału o długości t=10 (N=5000):

Wyznaczenie gęstości prawdopodobieństwa i dystrybuanty w punktach t1=4 i t2=8 oraz 100 przedziałach.

Histogramy wyznaczone na podstawie jednej realizacji sygnału.

- Szum „równomierny”

Przykładowe realizacje sygnału o długości t=10 (N=5000):

Wyznaczenie gęstości prawdopodobieństwa i dystrybuanty w punktach t1=4 i t2=8 oraz 100 przedziałach.

Histogramy wyznaczone na podstawie jednej realizacji sygnału.

Wykresy w punkcie b i c przedstawiają przykłady fragmentów sygnałów losowych o rozkładzie normalnym (b) i równomiernym (c) oraz ich dystrybuanty i funkcję gęstości prawdopodobieństwa. Sygnały te również są ergodyczne.

- Sygnał y(t)=*t, gdzie  jest zmienną losową o rozkładzie jednostajnym na przedziale [0,1].

Do analizy tego sygnału wykorzystujemy skrypt histogramy2.m.

Przykładowe realizacje sygnału o długości t=10 (N=5000):

Wyznaczenie gęstości prawdopodobieństwa i dystrybuanty w punktach t1=2 i t2=7 oraz 100 przedziałach.

Histogramy wyznaczone na podstawie jednej realizacji sygnału.

Badany sygnał jest sygnałem ergodycznym o równomiernym rozkładzie funkcji gęstości prawdopodobieństwa.

Z analizy histogramów wyznaczonych na podstawie jednej realizacji procesu wynika, że gęstość prawdopodobieństwa ma wartość stał niezależnie od wartości zmiennej losowej a dystrybuanta jest pewną liniową funkcją.

- Łączny rozkład gęstości prawdopodobieństwa

- Szum gaussowski o długości N=8192, obc=0.5 [współczynnik filtracji dolnoprzepustowej (0 - całe pasmo, 1 – tylko składowa stała)], bin=30 (ilość przedziałów obliczania histogramów dla zmiennych losowych y(t) i y(t+tau), tau=1.

- Szum gaussowski obc=0, tau=0.

Z analizy wpływu współczynnika filtracji dolnoprzepustowej wynika, że im obc jest większe tym mniejsza staje się wartość gęstości prawdopodobieństwa, dla obc=1 nasz wykres przedstawia tylko osie (szum gaussowski nie posiada składowej stałej).

- Szum o rozkładzie jednostajnym obc=0.5, tau=1.

- Szum o rozkładzie jednostajnym obc=0, tau=0.

- Szum o rozkładzie jednostajnym obc=0.85, tau=1.

Z analizy powyższych wykresów wynika, że wraz ze wzrostem współczynnika filtracji dolnoprzepustowej obc rozkład ten zaczyna przypominać rozkład gaussowski.

- Sygnał sinusoidy obc=0.5, tau=0.

- Sygnał sinusoidy obc=0.5, tau=1.

- Sygnał sinusoidy obc=0.5, tau=2.

- Sygnał sinusoidy obc=0.5, tau=3.

- Sygnał sinusoidy obc=0.5, tau=6.

- Sygnał sinusoidy obc=0, tau=0.

Z analizy powyższych wykresów wynika, że kształt ich powtarza się cyklicznie.

Porównując wszystkie sygnały dla obc=0 i tau=0 przypominają one wykresy z punktu pierwszego.

- Rozkład prawdopodobieństwa sumy sygnałów.

Przykładowe realizacje sygnału będącego sumą znormalizowanego szumu gaussowskiego z sygnałem prostokątnym:

Wyznaczenie gęstości prawdopodobieństwa i dystrybuanty w punktach t1=4 i t2=9 oraz 100 przedziałach.

Histogramy wyznaczone na podstawie jednej realizacji sygnału.

Rozkładem gęstości prawdopodobieństwa dla samego przebiegu prostokątnego jest prążek w punkcie 1, natomiast dla szumu gaussowskiego krzywa Gaussa.

- Dystrybuanta i rozkład prawdopodobieństwa dla sygnału mowy

Do badania wybraliśmy plik mwi06fajka.wav.

Sygnał:

Gęstość prawdopodobieństwa i dystrybuanta całego sygnału.

Z analizy powyższych wykresów wynika, że największe prawdopodobieństwo mają wartości bliskie zeru. Rozkład tego sygnału przypomina rozkład normalnego.

Wybrany fragment sygnału to przedział 13000:13500.

Jest to rozkład bardzo zbliżony do rozkładu normalnego.