|  | Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej | Zakład Teorii Sygnałów |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonali: Paweł Kwacz Piotr Jarych |  | Grupa PN 17.05 | Ćw. nr 7 | Prowadzący mgr inż Jarosław Lachowski |
| Temat: DFT i FFT |  | Data wykonania 10.04.2005r | Data oddania 25.04.2005r | Ocena |

PRZEBIEG ĆWICZENIA

1) Wyznaczanie FFT dla przebiegu sinusoidalnego (f=1000Hz, fs=8000Hz) o całkowitej i niecałkowitej liczbie okresów w N próbkach, przeciek widma.

a) N=8

Rys.1.1. 8-punktowa FFT: przebieg sinusoidalny o 4 okresach; moduł wartości wyjściowych DFT(wykres prążkowy).

b) N=512

Rys.1.2. 512-punktowa FFT: przebieg sinusoidalny o 4 okresach; moduł wartości wyjściowych DFT(wykres ciągły lin-log).

Rys.1.3. 512-punktowa FFT: przebieg sinusoidalny o 3,7 okresach; moduł wartości wyjściowych DFT(wykres ciągły lin-log). Przykład przecieku widma.

2) Zwiększenie rozdzielczości DFT poprzez dołożenie na końcu badanego sygnału zer, co powoduje zwiększenie długości transformaty i zmniejszenie wartości częstotliwości analizy fa.

W programie Octave funkcja biblioteczna „fft” dokłada na końcu sygnału zera w przypadku kiedy N jest większe od długości sygnału.

Uzupełnianie zerami – proces ten wymaga dodania do oryginalnego ciągu wejściowego FFT próbek o zerowej wartości w celu zwiększenia łącznej liczby próbek danych wejściowych.

Rys.2.1. Próbkowanie w dziedzinie częstotliwości: a) 16 próbek wejściowych, 48 dołączonych zer, N=64; b) moduł DFT.

W praktyce jeżeli chcemy przeprowadzić zarówno uzupełnianie zerami jak i okienkowanie ciągu próbek danych wejściowych należy uważać aby nie zastosować okna do całego sygnału wejściowego, po dołączeniu próbek o wartościach zerowych. Funkcja okna musi być zastosowana tylko do niezerowych próbek czasowych, w przeciwnym wypadku uzupełnione zera „wyzerują” i zniekształcą część funkcji okna. Wprowadzi to znaczące błędy.

3) Badanie właściwości DFT dla sumy dwóch sinusoid: czy suma transformat sygnałów x i y równa jest transformacie x+y ?

Rys.3.1. Transformata FFT sumy dwóch sinusów o amplitudzie równej 1, f=1kHz, fs=8k, N=16.

Rys.3.2. Transformata FFT sumy dwóch sinusów fs=8k, N=16, A1=1, A2=2, f1=1kHz, f2=2kHz,φ2=π/5.

Transformata dwóch sinusów jest równa sumie transformat tych sinusów niezależnie od parametrów.

Rys.3.3. Transformata FFT sumy sinusa amplitudzie cosinusa o amplitudach równych 1, f=1kHz, fs=8k, N=16.

Dla transformaty sinusa i cosinusa o tych samych parametrach nie da się stwierdzić czy transformata sygnałów jest równa sumie transformat tych sygnałów. Dopiero przy zmianie częstotliwości jednej z funkcji transformata sumy jest równa sumie transformat.

4) Badanie właściwości części rzeczywistej i urojonej DFT. Wyznaczenie DFT dla przesuniętego sygnału sinusoidalnego w czasie. Obserwacja modułu i fazy DFT - twierdzenie o przesunięciu

Tab.4.1. Parametry sygnału sinusoidalnego.

| Częstotliwość próbkowania fs | 16000Hz |
| --- | --- |
| Częstotliwość sinusoidy f | 1000Hz |
| Amplituda sinusoidy | 1 |
| Przesunięcie fazowe | 0 |
| Liczba okresów sygnału | 1 |
| Ilość próbek | 16 |
| Rozdzielczość fs/N | 1000 Hz zHHHHHZ |

Rys 4.1. Moduł, część rzeczywista, faza i część urojona przebiegu sinusoidalnego.

Tab.4.2. Parametry sygnału cosinusoidalnego.

| Częstotliwość próbkowania fs | 16000Hz |
| --- | --- |
| Częstotliwość cosiusoidy f | 1000Hz |
| Amplituda cosiusoidy | 1 |
| Przesunięcie fazowe | 0 |
| Liczba okresów sygnału | 1 |
| Ilość próbek | 16 |
| Rozdzielczość fs/N | 1000 Hz zHHHHHZ |

Rys 4.2. Moduł, część rzeczywista, faza i część urojona przebiegu cosinusoidalnego.

Tab.4.3. Parametry sygnału sinusoidalnego.

| Częstotliwość próbkowania fs | 16000Hz |
| --- | --- |
| Częstotliwość sinusoidy f | 1000Hz |
| Amplituda sinusoidy | 1 |
| Przesunięcie fazowe | π/3 |
| Liczba okresów sygnału | 1 |
| Ilość próbek | 16 |
| Rozdzielczość fs/N | 1000 Hz zHHHHHZ |

Rys 4.3. Moduł, część rzeczywista, faza i część urojona przebiegu sinusoidalnego.

Tab.4.4. Parametry sygnału cosinusoidalnego.

| Częstotliwość próbkowania fs | 16000Hz |
| --- | --- |
| Częstotliwość cosiusoidy f | 1000Hz |
| Amplituda cosiusoidy | 1 |
| Przesunięcie fazowe | π/3 |
| Liczba okresów sygnału | 1 |
| Ilość próbek | 16 |
| Rozdzielczość fs/N | 1000 Hz zHHHHHZ |

Rys 4.4. Moduł, część rzeczywista, faza i część urojona przebiegu cosinusoidalnego.

5) Obserwacja wykresu fazowego badanego sygnału, rozwijanie fazy.

Rys.5.1. Wykres przedstawiający rozwijanie fazy.

6) Poprawa wyjściowego stosunku S/N pojedynczej DFT.

Rys.6.1.Wykres przedstawiający sygnał sinusoidalny + szum. (N=32, , częstotliwość sygnału poddawanego DFT f=1kHz, częstotliwość próbkowania fs =8kHz, stosunek S/N pojedynczej DFT =15,05dB)

Rys.6.2.Wykres przedstawiający sygnał sinusoidalny + szum. (N=128, częstotliwość sygnału poddawanego DFT f=1kHz, częstotliwość próbkowania fs =8kHz, stosunek S/N pojedynczej DFT =21,07dB).

Rys.6.3.Wykres przedstawiający sygnał sinusoidalny + szum. (N=512, częstotliwość sygnału poddawanego DFT f=1kHz, częstotliwość próbkowania fs =8kHz, stosunek S/N pojedynczej DFT=27,09dB).

Wraz ze wzrostem liczby próbek N wzrasta amplituda prążka dla częstotliwości f=1kHz (prążek ten odzwierciedla FFT sygnału sinusoidalnego).

7) Wyznaczenie odwrotnej DFT dla wybranego sygnału i porównanie jej z sygnałem oryginalnym.

Rys.7.1 Transformata odwrotna IFFT sygnału sinusoidalnego o częstotliwości 500Hz, N=512.

Na rys. 7.1a przedstawiony jest sygnał sinusoidalny o częstotliwości f=500Hz (fs=8000Hz). Rys.7.1b przedstawia wykres „sygnał minus IFFT z transformaty sygnału”, natomiast rys.7.1c samą transformatę odwrotną IFFT. Można stwierdzić, że transformata odwrotna IFFT praktycznie odzwierciedla sygnał oryginalny.

Wnioski

- Jeśli do analizy pobieramy całkowitą ilość okresów sygnału, ilość próbek może być dowolna to wyznaczmy wtedy transformatę DFT.

- Przy pomocy transformaty FFT najlepiej określimy widmo sygnału, jeżeli liczba próbek brana do analizy będzie potęgą cyfry 2.

- Widmem sinusoidy jest delta Dirack’a o amplitudzie zależnej od amplitudy sinusoidy. W rzeczywistości, każdy analizowany sygnał ma skończony czas trwania i widmo odbiega od kształtu teoretycznego.

- Przy pomiarze widma sygnałów okresowych najmniejszy błąd jest wtedy gdy sygnał ma całkowitą ilość okresów, jeżeli sygnał nie ma całkowitej liczby okresów można zaobserwować przeciek widma.

- Dla sumy dwóch sinusoid, przy zbyt małej długości analizowanego sygnału, na podstawie widma uzyskanego dzięki transformacie FFT nie można stwierdzić czy sygnał zawiera jedną, czy więcej sinusoid. Na podstawie widma sumy sinusoid można zauważyć, że uzyskane widmo jest sumą widm obu sinusoid, co okazało się zgodne z zasadą superpozycji:

F1() + F2() = FT{f1(t) } + FT{f2(t)}

gdzie:       F(1,2)() = FT{f(1,2)(t)}

- Sygnał sinusoidalny ma część urojoną różną od zera, natomiast cześć rzeczywistą równą zero. Odwrotnie jest w przypadku cosinusa. W przypadku gdy dokona się przesunięcia fazowego (sinusa i cosinusa) porównując wykresy części rzeczywistej sin i cos można zauważyć podobieństwo. Prążki występują w tych samych częstotliwościach, natomiast ich amplituda jest różna. Przy przesunięciu fazowym sinusa moduł pozostaje bez zmian, zmienia się faza.

Xprzesuniete(m)=X(m)⋅ej2πkmN

Powyższe równanie dowodzi tego, iż jeśli punkt w którym rozpoczynamy próbkowanie x(n) jest przesunięty o k próbek, to wyjściowe widmo Xprzesuniete(m) wyraża się jako X(m) FFT o każdym zespolonym członie X(m) przemnożonym przez liniowe przesunięcie ej2πkmNktóre jest przesunięciem fazy o 360°km/N.

- Stosując operację transformaty FFT dla sygnału sinusoidalnego, a następnie odwrotną transformatę Fouriera uzyskujemy sygnał identyczny jak sygnał wejściowy. Różnice, które powstają są niewielkie. Jest to szum o bardzo małej amplitudzie.

- Transformata DFT jest o wiele wolniejsza niż transformata FFT. Do FFT potrzebna jest ilość próbek N= 2n. W przypadku DFT ilość próbek może być dowolna.