Sprawozdanie z ćw.nr 7

Dyskretna Transformata Fouriera (DFT)

Aleksandra Górka	127706

1. Podstawy obliczania DFT

1.1 Obserwacja sygnałów bazowych dyskretnego przekształcenia Fouriera.

Skrypt baza.m

Wizualizacja składowej rzeczywistej i urojonej kilku pierwszych sygnałów bazowych.

Rys.1 Wizualizacja sygnałów bazowych (na jednym wykresie)

Rys.2 Wizualizacja sygnałów bazowych (na osobnych wykresach)

Obliczanie DFT

Dla m=0;

Re(X(0))=8.327e-16

Im(X(0))=0

Rys.3 Obliczanie DFT (m=0)

Dla m=1;

Re(X(0))=-5.108e-16

Im(X(0))=-4

Rys.4 Obliczanie DFT (m=1)

Dla m=2;

Re(X(0))=1.414

Im(X(0))=1.414

Rys.5 Obliczanie DFT (m=2)

Dla m=3;

Re(X(0))=3.165e-16

Im(X(0))=-7.343e-17

Rys.6 Obliczanie DFT (m=3)

Dla m=4;

Re(X(0))=-4.996e-16

Im(X(0))=-1.435e16

Rys.7 Obliczanie DFT (m=4)

Dla m=5;

Re(X(0))=2.327e-15

Im(X(0))=2.832e-16

Dla m=6;

Re(X(0))=1.414

Im(X(0))=-1.414

Dla m=7;

Re(X(0))=-2.97e-15

Im(X(0))=4

Rys.8 Wizualizacja wyniku

1.2 Porównanie wydajności obliczeniowej szybkiego przekształcenia Fouriera i dyskretnego przekształcenia Fouriera obliczanego z definicji.

N-długość sygnału

|  | Pomiar 1 |  | Pomiar 2 |  | Pomiar 3 |  | Pomiar 4 |  | Pomiar 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | FFT | DFT | FFT | DFT | FFT | DFT | FFT | DFT | FFT | DFT |
| 8 | 0,203 | 0,049 | 0,001 | 0,043 | 0,001 | 0,051 | 0,001 | 0,043 | 0,001 | 0,036 |
| 16 | 0,171 | 0,171 | 0,001 | 0,177 | 0,001 | 0,186 | 0,002 | 0,161 | 0,000 | 0,183 |
| 32 | 0,175 | 0,754 | 0,001 | 0,719 | 0,001 | 0,685 | 0,007 | 0,679 | 0,000 | 0,710 |
| 64 | 0,182 | 2,604 | 0,003 | 2,851 | 0,001 | 2,757 | 0,001 | 2,673 | 0,006 | 2,820 |
| 128 | 0,169 | 10,185 | 0,002 | 10,472 | 0,000 | 10,990 | 0,001 | 10,683 | 0,001 | 10,956 |
| 256 | 0,187 | 41,413 | 0,000 | 42,214 | 0,001 | 41,522 | 0,001 | 44,756 | 0,003 | 42,528 |

Tab.1 Porównanie czasów trwania obliczeń w sekundach

Z porównania wynika, że szybka transformata Fouriera daje wyniki w krótszym czasie i nie zależy on od długości sygnału.

Aczkolwiek w przypadku wszystkich długośći sygnału pierwszy pomiar zawsze trwał ok.0,2s następne było już o wiele krótsze, rzędu 0.001s. Wynikało to z faktu, że inicjacja zewnętrznej funkcji FFT zajmuje więcej czasu niż same obliczenia przekształcenia.

Natomiast dyskretne przekształcenie Fouriera liczone z definicji trwa znacznie dłużej i czas obliczeń wydłuża się wraz ze wzrostem długości sygnału.

1.3 	Zadanie

Napisać funkcję m2freq() dokonującą konwersji numerów prążków (m = 0 … N-1) na

częstotliwości analizy.

[f] = m2freq(m, fs)

%M2FREQ dokonuje konwersji numerów na częstotliwości analizy

% [f] = m2freq(m, fs)

%

% Wejscie:

% m - wektor wierszowy z numerami prążków (próbek),

% fs - częstotliwość próbkowania.

%

% Wyjscie:

% f - wektor wierszowy z częstotliwościami analizy

% odpowiadającymi poszczegolnym numerom prążków(próbek).

f=m*fp/length(m);

endfunction

Funkcja pozwala na skalowanie osi częstotliwości wykresów wyników DFT w jednostkach

częstotliwości.

2. Próbkowanie widma ciągłego

Wyznaczenie DFT dla przebiegu sinusoidalnego o całkowitej i niecałkowitej liczbie okresów w N próbkach.

Obserwacja efektu próbkowania widma ciągłego dla takiego przebiegu, które aproksymowane jest przez funkcję:

gdzie: m – częstotliwość dyskretna,

k – liczba okresów sinusoidy w N próbkach.

2.1 Całkowita liczba okresów w N -próbkach

f - częstotliwość sygnału

k - liczba okresów w N-próbkach

fs - cz. Próbkowania

N - liczba próbek

k=4	%4 okresy;

f=8;

fs=64;

N=32;

Rys.9 Próbkowanie widma ciągłego dla przebiegu sinusoidalnego o całkowitej liczbie okresów w 32 próbkach.

2.2 Niecałkowita liczba okresów w N-próbkach

f - częstotliwość sygnału

k - liczba okresów w N-próbkach

fs - cz. Próbkowania

N - liczba próbek

k=1,5;

f=8;

fs=64;

N=12;

Rys.10 Próbkowanie widma ciągłego dla przebiegu sinusoidalnego o niecałkowitej liczbie okresów w 12 próbkach.

W przypadku DFT dla przebiegu sinusoidalnego o całkowitej liczbie okresów otrzymaliśmy widmo w postaci pionowych prążków o częstotliwości 10Hz.

Natomiast dla sygnału o niecałkowitej liczbie okresów otrzymaliśmy szereg harmonicznycho róznych amplitudach.

W obu przypadkach aproksymacja widm za pomocą wzoru okazała się nieskuteczna.

3. Przeciek widma

Wyznaczenie DFT dla przebiegu sinusoidalnego, którego częstotliwość fsin jest różna od

częstotliwości analizy DFT fa, czyli:

gdzie m = 0,1,...,N-1 – częstotliwość dyskretna,

fs – częstotliwość próbkowania,

N – długość transformaty.

Obserwacja efektu przecieku widma.

Skrypt przeciek.m

Np = 64;	% ilosc probek sygnalu sin

f = 8.5;		% czestotliwosc sygnalu

fs = Np;	% czestotliwosc probkowania

N = Np;	% dlugosc sygnalu (domyslnie N = Np)

fa=fp/N=1Hz; 	%częstotliwość analizy DFT

Rys.11 Sygnał sinusoidalny probkowany w miejscach niebieskich trójkącików

Rys.12 DFT powyższego przebiegu sinusoidalnego

Na powyższym wykresie przedstawiony jest przeciek widma. Zachodzi on w przypadku kiedy częstotliwość sygnału nie jest całkowitą wielokrotnością częstotliwości analizy DFT.

Widmo sygnału nie pozwala wykonać odwrotnej transformaty Fouriera.

4. Zwiększanie rozdzielczości DFT

Zwiększając rozdzielczość próbkowania DFT, czyli zwiększając częstotliwość próbkowania na tym samym fragmencie sygnału można zapobiec zajwisku przecieku widma.

Dla naszego przykładu, przy sygnale o częstotliwości 8,5Hz, fs=64 Hz i rozdzielczości N=64 przekształcenie FFT może wiernie odwzorować jedynie sygnały o częstotliwości co 1Hz. Zatem nasz sygnał uległ zniekształceniu.

Zwiększając rozdzielczość dwukrotnie (N=128) krok częstotliwość zmalał do 0,5Hz, co umożliwiło przedstawienie prążka 8,5 Hz.

5. Zbadanie właściwości części rzeczywistej i urojonej DFT

Przekształcano sygnał sinusoidalny:

A=1; 		%amplituda sygnału

f=8.5;		%czestotliwosc sygnału

fs=64;		%czestotliwosc probkowania

N=64;		%liczba probek

5.1 Zmiana amplitudy A=1,2,3

Rys.13 Sygnał x = sin(2*pi*8.5*n/64), N=64

Rys.14 Sygnał x = 2*sin(2*pi*8.5*n/64), N=64

Rys.15 Sygnał x = 3*sin(2*pi*8.5*n/64), N=64

5.2 Dodanie składowej stałej

Rys.16 Sygnał x = sin(2*pi*8.5*n/64)+1, N=64

Zmiana amplitudy wpływa na zmianę amplitudy transformaty, natomiast nie wpływa na widmo jej fazy.

Moduł i część rzeczywista DFT są parzyście symetryczne, natomiast faza i część urojona DFT są niesymetrycznie parzyste.

Dodając do sygnału składowa stałą pojawi się ona w zerowym prążku zgodnie z zależnością:

X(0)=N*w;

gdzie: w - składowa stała sygnału.

6. DFT sumy  sygnałów

Rys.17 Suma dwóch sinusoid o różnych amplitudach i częstotliwościach

Rys.18 Suma dwóch sinusoid, szumu i składowej stałej

Na wykresie pierwszym widać wyraźne dwa prążki pojawiające się przy częstotliwościach sumowancyh sygnałów (f1=30Hz, f2=60Hz) oraz prążki powstałe w wyniku powielania.

W wypadku sumowania sinusoid z szumem oraz składową stałą pojawia się prążek w zerze oraz losowe, niewielkie prążki przy innych częstotliwościach.

Wszystkie częstotliwości są od siebie odseparowane. Zatem DFT jest addytywna.

Z analizy powyższych wykresów wynika cecha liniowości DFT.

DFT sumy dwóch sygnałów jest równa sumie transformat każdego z sygnałów.

7. Widmo fazowe

Obserwacja wykresu fazowego badanego sygnału, rozwijanie fazy.

Na osiach widma fazowego kąt podany jest w radianach.

Rys.19 Widmo fazowe sinusoidy tłumionej

8. Widmo sygnału przesuniętego w czasie

Wyznaczenie DFT dla przesuniętego sygnału sinusoidalnego w czasie.

Obserwacja modułu i fazy DFT.

Rys.20 Widmo sygnału nieprzesuniętego (t=0)

Rys.21 Widmo sygnału przesuniętego o 4 próbki (t=4)

Rys.22 Widmo sygnału przesuniętego o 10 próbek (t=10)

Z powyższych rysunków widać, że amplituda DFT nie zmieniała się podczas przesuwania sygnału w czasie, natomiast otrzymywano inne wykresy fazy.

Powyższe obserwacje modułu i fazy DFT przesuniętego w czasie sygnału potwierdziły

twierdzenie o przesunięciu, które mówi, że moduł DFTpozostaje niezmienny, natomiast zmienia się faza DFT.

9. DFT funkcji okna prostokątnego

Wyznaczenie DFT dla funkcji okna prostokątnego - jadro Dirichleta. Obserwacja modułu i

fazy.

DFT sygnału prostokątnego o wartościach:

%	x=rect(n,T,fill)

%	n - dlugosc sygnalu  w probkach

%	T - okres sygnalu w probkach

%	fill - wspolczynnik wypelnienia (domyslnie 0.5)

x=rect(128,64,0.5)

Rys.23 Widmo DFT funkcij okna prostokątnego

Częstotliwość sygnału f=2Hz (f=n/T=128/64) .

Na wykresie amplitudy sygnału można zauważyć dla tej częstotliwości prążek o dużej wartości.

10. DFT sygnału zespolonego

Wyznaczenie DFT dla pobudzenia zespolonego. Zbadanie właściwości modułu, fazy, części

rzeczywistej i urojonej transformaty.

Pobudzenie:

sygnał sin(t) + jsin(t) ,

częstotliwość f=16 Hz,

fs=64 Hz ,

ilość próbek N=128.

Rys.24 Wykresy transformaty sygnału zespolonego sin(t) + jsin(t)

Wykresy części rzeczywistej i urojonej DFT sygnału zespolonego wyglądały tak samo.

Nie zauważono przecieku widma.

11. Odwrotna dyskretna transformata Fouriera

Wyznaczenie odwrotnej DFT dla wybranego sygnału i porównanie jej z sygnałem

oryginalnym.

11.1 Sygnał prostokątny

%	x=rect(n,T,fill)

%	n - dlugosc sygnalu  w probkach

%	T - okres sygnalu w probkach

%	fill - wspolczynnik wypelnienia (domyslnie 0.5)

x=rect(32,8)

Rys.25 Sygnał oryginalny i po wykonaniu odwrotnej DFT.

11.2 Sygnał sinusoidalny

A=1; 		%amplituda sinusa

f=4;		%czestotliwosc sinusa

fs=64;		%czestotliwosc Probkowania

N=32;		%liczba probek

x=A*sin(2*pi*t*f/fs);

Rys.26 Sygnał oryginalny i po wykonaniu odwrotnej DFT.

Funkcja odwrotnej transformaty zwraca oryginalny sygnał bez zniekształceń.

Odwrotna DFT analizuje zarówno amplitudę jak i fazę widma.

Wnioski

Z porównania wydajności obliczeniowej szybkiego przekształcenia Fouriera FFT i dyskretnego przekształcenia Fouriera DFT obliczanego z definicji wynika, że FFT daje wyniki w krótszym czasie i nie zależy on od długości sygnału. Natomiast DFT liczone z definicji trwa znacznie dłużej i czas obliczeń wydłuża się wraz ze wzrostem długości sygnału.

Transformata FFT jest o wiele szybsza od transformaty DFT.

FFT umożliwia zatem analizę sygnału w czasie rzeczywistym, podczas gdy obliczenia z definicji są nieefektywne.

Jeśli do analizy pobieramy całkowitą ilość okresów sygnału,do wyznaczenia DFT takiego sygnału ilość próbek może być dowolna. W przypadku niecałkowitej liczby okresów liczba próbek brana do analizy musi być potęgą cyfry 2.

W obu przypadkach aproksymacja widm za pomocą wzoru okazała się nieskuteczna.

Przeciek widma zachodzi w przypadku kiedy częstotliwość sygnału nie jest całkowitą wielokrotnością częstotliwości analizy DFT.

Widmo sygnału nie pozwala wówczas wykonać odwrotnej transformaty Fouriera.

Zwiększając rozdzielczość próbkowania DFT, czyli zwiększając częstotliwość próbkowania na tym samym fragmencie sygnału można zapobiec zajwisku przecieku widma.

Zmiana amplitudy sygnału wpływa na zmianę amplitudy transformaty, natomiast nie wpływa na widmo jej fazy.

Moduł i część rzeczywista DFT są parzyście symetryczne, natomiast faza i część urojona DFT są niesymetrycznie parzyste.

Sygnał sinusoidalny ma część urojoną różną od zera, natomiast cześć rzeczywistą równą zero. Odwrotnie jest w przypadku cosinusa.

Dodając do sygnału składowa stałą pojawi się ona w zerowym prążku.

Właściwości DFT:

- Addytywność

- Liniowość

- DFT sumy dwóch sygnałów jest równa sumie transformat każdego z sygnałów.

Amplituda DFT nie zmienia się podczas przesuwania sygnału w czasie, faza natomiast ulega zmianie.

Dla sygnałów zespolonych nie można zrobić fft, bo sprzężenie nie zachodzi i dlatego trzeba robić pełną transformatę fouriera.

Stosując operację transformaty FFT dla sygnału sinusoidalnego, a następnie odwrotną transformatę Fouriera uzyskujemy sygnał identyczny jak sygnał wejściowy.

Funkcja odwrotnej transformaty zwraca oryginalny sygnał bez zniekształceń.