| 1. | Modelem sygnału losowego jest proces stochastyczny, model zawsze powinien być możliwie prosty. |
| --- | --- |
| 2 | Jeśli mamy bazę { xi i=1,2..n) oraz x(t)=i=1nαixi(t) to ={1,2...n}jest dyskretną reprezentacją sygnału przy danej bazie. |
| 3 | Niech X będzie przestrzenią liniową nad ciałem F i niech { xi: i=1,2...n}X. Każdy wektor o postacix=i=1nαixigdzie F i=1,2...n jest nazywany kombinacją liniową elementów xi |
| 4 | Norma wektora. x=(x,x)  : xR+{0}to taka przestrzeń jest przestrzenią unormowaną (np. przestrzeń Banacha) x=0  x= element zerowy przestrzeni x=x x+yx+y przykładowa def. L2(0,T):x=0Tx2(t)dt |
| 5 | Gdy zdarzenie E generuje wyniki w czasie t opisujemy to funkcją {x(t)}=E{,t}którą nazywamy procesem losowym. |
| 6 | Gdy zdarzenie E generuje wyniki w czasie t opisujemy to funkcją {x(t)}=E{ ,t}którą nazywamy procesem stochastycznym. Zależy ona od dwóch parametrów  i t Jeżeli teraz przyjmiemy jako stałą otrzymamy zależność tylko od t jest to realizacja procesu stochastycznego. |
| 7. | Równanie różnicowe liniowe opisuje właściwości dynamiczne układu w dziedzinie czasu, wiąże sygnał wyjściowy y(n) z sygnał- -em wejściowym x(n).W postaci ogólnej k=0Mbky(n−k)=k=0Makx(n-k), gdzie ak , bk są współczynnikami stałymi przechowywanymi w pamięci filtru. |
| 8. | Gdy funkcja autokorelacji dla szerokiej klasy procesów nie jest funkcją dwóch zmiennych t1, t2, lecz tylko funkcją ich różnicy =t2- t1 i równocześnie wartość oczekiwana E{x(t)} jest niezależna od czasu, to proces nazywamy stacjonarnym w szerszym „sensie” (lub słabo stacjonarnym).Wówczas RX(t1, t2) = RX(t, t+)=RX i zachodzą (dla procesów rzeczywistych i zespolonych)relacje: RX(0)= E{¦x(t)¦2}>0, ¦RX()¦RX(0). |
| 9. | Szum biały jest to sygnał fluktuacyjny, idealnie szerokopasmowy, o stałej widmowej gęstości mocy. Jest on fizycznie nie realizowalny. |
| 10 | Def: Niech x(t) i y(t) będą sygnałami stacjonarnymi (w ogólnym przypadku zespolonymi). Widmo wzajemne gęstości mocy sygnałów x(t) i y(t) jest zdefiniowany następująco: Sxy(w)=FTRxyt=-¥¥Rxyte−jwtdtWidmo wzajemnej gęstości mocy Sxy(w) jest transformatą Fouriera odpowiednio funkcji korelacji wzajemnej Rxy(t) Związek odwrotny ma postać: Rxy(t)=FT−1Sxyw=12p-¥¥Sxywejwtdw |
| 11 | Funkcja autokorelacji procesu jest wielkością zdeterminowaną. |
| 12 | Gęstość prawdopodobieństwa procesu jest wartością zdeterminowaną. |
| 13 | Widma gęstości mocy procesu losowego są wielkościami zdeterminowanymi o określonych własnościach: -parzystość: S(w)=S(−w), -całkowite pole ograniczone wykresem widma gęstości mocy podzielone przez 2 jest równe mocy średniej sygnału: R(0)=12p-¥¥Swdw |
| 14 | Widmo Fouriera dla sygnału rzeczywistego jest funkcją zespoloną |
| 15 | TW: Widmo gęstości mocy sygnału S(w)jest nieujemną funkcją zmiennej .D-d. Załóżmy przeciwnie, że istnieje taki punktw0, że S(w0)<0. Istnieje wówczas otoczenie (w1,w2) punktuw0takie, że dla każdego punktu  tego otoczenia Sx(w)jest nieujemne. Podajmy sygnał x(t) na wejście idealnego filtru środkowoprzepustowego o charakterystyce filtracji K(w)=w−w'w2−w1, gdzie w'=w1−w22.Widmo gęstości mocy Sy(w)sygnału y(t) na wyjściu tego filtru jest wówczas równe Sy(w)=w−w'w2−w1Sx(w) i jest ujemne dla każdego wÎ(w1,w2).Wynika stąd ,że moc sygnału wyjściowego y(t) Py=12p-¥¥Sywdw=1pw1w2Sxwdw jest ujemna. Ponieważ z definicji moc sygnału jest wielkością nieujemną, otrzymujemy sprzeczność. Tym samym, na zasadzie dowodu nie wprost teza tw. została udowodniona. |
| 16 | Estymacja statystyk procesu stochastycznego jest pewnym oszacowaniem tych statystyk. |
| 17. | Przekształcenie Z: x(z)=-¥¥x(n)z- n x(n)-syg. cyfrowy, x(z)-transformata zet. |
| 18. | Wyznaczanie dyskretnej reprezentacji syg. ogólnie (x,xj)=i=1nαi(xi, xj), j=1,...,n xi, xj-ta sama baza, to można zapisać macierzowo a=A, stąd =aA-1 ,AA-1=I Gdy mamy bazę ortonormalną to jest ona ortogonalna, czyli (xi, xj)=0, i¹j oraz (xi, xi)=1, stąd A=I, A-1=I, =a |
| 19 | Transformata Fouriera z realizacji procesu jest „złym” estymatorem widmowej gęstości mocy procesu, gdyż jego wariancja jest bardzo duża. |
| 20 | Dla sygnału deterministycznego znamy jego wartość w każdej chwili w przyszłości jest więc oczywiste, że sygnał taki nie może przenosić informacji. Sygnał losowy natomiast przyjmuje różne wartości właśnie „pod wpływem” informacji którą, ma przynieść w danej chwili. |
| 21. | Liczba próbek musi być N=2n ze względu na to, że w algorytmach wyznaczania FFT(np z podziałem czasowym) obliczenia przeprowadza się aż do otrzymania transfo- rmat 2-punktowych. Taki podział możliwy jest tylko w przypadku gdy długość ciągu próbek jest równa 2n. Algorytmy oparte o N=2nsą bardzo skuteczne a wszystkie obliczenia mają postać obliczeń motylkowych, odpowiadających w zasadzie 2-punktowej dyskretnej transformacie Fouriera. |
| 22. | Procedura G-S służy do sprowadzania bazy nieortonomalnej do ortonormalnej. |
| 23. | Delta Kroneckera-  (n)=0 dla n0 i  (n) =1 dla n =0. Delta Diraca- (t)=0 dla t<0 i (t)= dla t=0 i (t)=0 dla t>0, -¥¥d(t)dt=1 |
| 24. | Funkcja korelacji wzajemnej dwóch procesów jest wartością zdeterminowaną. |
| 25. | Wartością średnią (oczekiwaną) (t) nazywamy nielosową funkcję czasu, której wartość w punkcie ti jest równa wartości oczekiwanej i(t) zmiennej losowej dla każdej chwili czasu ti , (t)=E{x(t)}=Rxf(x,t)dx gdy proces jest stacjonarny to wartość średnia nie zależy od czasu. |
| 26 | dla procesu losowego dyskretnego: Rxy(k)=1Nn=0N−1x(n)y(n−k) ERxy(k)=1Nn=0N−1Ex(n)y(n−k)= =1Nn=0N−1Rxy(k)=Rxy(k) |
| 27. | Sygnał analityczny : Przekształcenie Hilberta procesu x(t) jest dane x(t)=1/ -¥¥x(t)t−tdt=x(t)*1/(t), x(t) można uważać jako odpowiedź filtru kwadraturowego na pobudzenie procesem x(t). Tworzymy proces zespolony z(t)=x(t)+ jx(t), znany jako sygnał analityczny skojarzony z x(t). |
| 28 | Na podstawie twierdzenia Kotelnikowa-Shannona fg  2fm fg- częstotliwość próbkowania {2fmSa(2fm(t-n/2fm)), n=0,+-1,+-2...} funkcja Shalla Sax= sinx/x dla x0 1 dla x=0 |
| 29. | Definicja wariancji procesu; t)= E{[x(t)-(t)]2},jeżeli proces jest stacjonarny to wariancja takiego procesu nie zależy od czasu. |
| 30 | S()=FT{R()}=-¥¥R(t)e−jwtdt Zawiera informacje o energii niesionej przez poszczególne składowe widma. |
| 31 | Gęstość widmowa wzajemna: SXY=FT{RXY()}=-¥¥RXY(t)e- jd odwrotna RXY=FT-1{SXY(w)}zawiera inf. O energii niesionej przez poszczególne składowe |
| 32. | Odpowiedź impulsowa filtru SOI ma skończoną długość trwania, tzn. Y(n)=0 dla n>N. N=0, gdzie N-bieguny transmitancji, czyli zawsze stabilny. Natomiast filtr NOI ma nieskończoną długość odpowiedzi impulsowej. Bieguny muszą leżeć wewnątrz okręgu jednostkowego, zera bez ograniczeń. |
| 33 | Jest to przestrzeń dla której ciąg Caugchego ma granicę należącą do tego ciągu. |
| 34. | Filtry antyaliasingowe stosuje się w celu ograniczenia pasma sygnału, aby uniknąć efektu nakładania się pasma sygnału po próbkowaniu, gdy nie jest spełniony warunek Shanona- Kotielnikowa. Tp<=1/(2fg). Filtr antyaliasingowy powinien spełniać podstawowe warunki: -płaska ch-ka w paśmie przenoszenia, -wąskie pasmo przejściowe, -zupełne tłumienie w paśmie zaporowym. Musi jak najbardziej zbliżać się do ch-ki filtru idealnego. |
| 35. | Aby proces był ergodyczny musi być stacjonarny. Proces jest ergodyczny jeżeli z prawdopodobieństwem 1 można wyznaczyć wszystkie jego cechy probabilistyczne na podstawie jednej realizacji procesu, lub proces jest ergodyczny jeżeli uśrednienie po czasie równe jest uśrednieniu po zbiorze. |
| 36. | Zbiór elementów liniowo niezależnych gdzie i=1nαixijest kombinacją liniową elementów przestrzeni jest zbiorem elementów liniowo niezależnych wtedy i tylko wtedy gdy : i=1nαixi=Æ⇒αi=0 oraz i=1...n |
| 37 | Bazę przestrzeni Xn może stanowić n-elementów liniowo niezależnych |
| 38 | Zasadnicza różnicą między reprezantacjami dyskretnymi sygnałów deterministycznych i syg. Losowych jest to, że w przypadku syg. Stochastycznych poszukuje się odwzorowania danej przestrzeni sygnałów stochastycznych nie w ciągi liczbowe, ale w ciągi zmiennych losowych, tzn. w przestrzeń n lub w przestrzeń G¥. |
| 39. | Wszystkie bieguny znajdują się wewnątrz okręgu jednostkowego, wartość bezwzględna Z1. |
| 40 | brak |
| 41 | Warunki jakie spełnia układ liniowy Niech r(t) = L[x(t)] L-liniowy L[a1x1(t) + a2x2(t)] = a1L[x1(t)] + a2L[x2(t)] Dla dowolnych a1, a2, x1(t), x2(t) L[ax(t)] = aL[x(t)] Przesunięcie procesu na wejściu x(t) powoduje przesunięcie procesu wyjściowego. |
| 42. | Algorytmy FFT wykorzystuje własności: symetrię i okresowość funkcji sin i cos |
| 43. | Wzór na zupełny ortogonalny szereg Four. x(t)=a0+n=1¥(ancos(n0t)+bnsin(n0t)) a0=1/Tt0t0+Tx(t)dt, |
| 44 | Funkcja autokorelacji procesu jest funkcją tylko jednego czasu gdy układ jest „słabo stacjonarny” lub „stacjonarny” w szerszym sensie . Średnia wartość (x ) słabo stacjonarnych procesów jest stała ,a funkcja autokorelacji -(Rx ) zależy tylko od przesunięcia (), tj. x (t1) = x i Rx (t1, t1 + ) = Rx() |
| 45 | Proces jest ściśle stacjonarny jeżeli przesunięcie punktu zerowego nie oddziaływuje na jego rozkład prawdopodobieństwa. |
| 46. | Wariancja procesu nie zależy od czasu jeśli proces jest stacjonarny |
| 47 | .Problem estymacji procesu stochastycznego występuje gdy własności zmiennej losowej (sygnału losowego) nie mogą być dokładnie określone na podstawie znajomości próbek sygnału. Na podstawie skończonego zbioru obserwacji (próbek sygnału) możliwe jest tylko oszacowanie (estymacja) interesujących parametrów zmiennej losowej. |
| 48. | Kwantowaniem nazywamy taką operację w której pewien przedział (przedział kwantowania) dzieli się na mniejsze przedziały i wartościom sygnałów odpowiednich przedziałów przyporządkowujemy pewną (określoną) liczbę. Po kwantowaniu nie można określić dokładnej wartości próbki, kwantowanie jest stratne. |
| 49. | Próbkowanie- pobieranie w określonych chwilach czasu rzędnych funkcji w taki sposób aby ciąg próbek był możliwie najwierniejszym odtworzeniem całego przebiegu funkcji. Xp(t)=X(t)T(t) |
| 50 | .Aliasing- polega na zachodzeniu wzajemnie na siebie fragmentów widma sygnału, powielanego na skutek próbkowania, jeśli okres próbkowania jest zbyt duży, lub sygnał nie jest ściśle dolnoprzepustowy. Powoduje niemożliwość jednoczesnego odtworzenia sygnału x(t) z próbek x(n). |
| 51 | Funkcja autokorelacji sygnału wąskopasmowego: Widmo mocy sygnału wąskopasmowego |
| 52 | .Autokorelacja sygnału sinusoidalnego Widmo mocy sygnału sinusoidalnego |
| 53 | filtr realizujący parę zer i biegunów |
| 54 | W celu odtworzenia oryginału ciągu próbek należy wydzielić w drodze idealnej filtracji dolnopasmowej część główną widma xp(w ) położoną w otoczeniu początku układu współrzędnych. Jest to możliwe gdy poszczególne składniki widma nie zachodzą na siebie. Filtr dol. Prze. X(t)*dTo(t) x(t) −wm wm |
| 55 | Poniższe równanie operuje prawdziwymi wartościami gęstości prawdopodobieństwa: E[p^(x)]=1/Wx−W2x+W2p(x)dx gdzie P^(x) jest estymatorem obciążonym funkcji p(x). Rozwijając funkcję w szereg Taylora w otoczeniu punktux=x i zachowując tylko trzy pierwsze wyrazy mamy: p(x)»p(x)+( x-x)p’(x)+ 1/2(x-x)2p’’(x) Całki drugiego i trzeciego wyrazu prawej strony powyższego równania są równe : x−W2x+W2p(x−x)dx = 0 x−W2x+W212p(x−x)2dx=1/24 W3 Wynika z stąd że: E[p^(x)] »p(X)+1/24 W2p’’(x) Zatem pierwszym przybliżeniem błędu obciążenia estymacji jest : b[p^(x)] »1/24 W2p’’(x) gdzie p’’(x)-jest drugą pochodną funkcji p(x) względem argumentu x. |
| 56 | Jeśli mamy przestrzeń X która jest przestrzenią unitarną i podprzestrzeń Xn oraz bazę {xi : i=1,2,...,n} dla każdego xÎX i x~ÎXn gdzie x~=n(x , xi)xi Jeżeli: 1. x»ÎXn x»¹x~ to ¦¦x-x~¦¦<¦¦x-x»¦¦ błąd będzie większy 2. x-x~ Xn oraz x-x~  xi , i=1,...,n 3. ¦¦x¦¦=¦¦x~¦¦+¦¦e¦¦ wektor e można zmniejszać przez zwiększenie liczby wymiarów xn =span {x1,...,xn} Norma błędu będzie najmniejsza jeśli będzie to rzut prostopadły na płaszczyznę. |
| 57 | patrz 58 |
| 58 | Metoda estymacji Blackmana-Tukęya należy do metod nieparametrycznych (nie musimy nic wiedzieć o sygnale). S(t)=FT{R(t)} S(t)=-¥¥R(t) exp(-jwt)dt S^(t)=−TTR(t) exp(-jwt)dt= -¥¥w(t)R(t) exp(-jwt)dt w(t)=0 dla ¦t¦>T S^(t)= FT{R(k) w(k)} okno musi spełniać warunki: 1. w(t)=0 dla ¦t¦³T 2.w(t)³0 dla tÎ<-T,T> 3.w(t) w(0) 4.monotoniczne t>0 5.w(t)=w(-t) parzysta w(t) |
| 59 | Metoda Coolea-Tukeya S^(f)=¦FT{w(t)x(t)}¦2 efekt obcięcia |
| 60 | Chcąc znaleźć wariancję estymatora p^(x) trzeba znać właściwości statystyczne przedziałów Dti z których składa się czas Tx. Wychodząc z równań heurystycznych można uzyskać wyrażenie ogólne dotyczące wariancji estymatora. Na podstawie wzoru: p^(x)=Tx/TW wariancję estymatora można przedstawić: Var[p^(x)]=1/W2 *Var[p^(x,W)] gdzie p^(x,W) jest estymatorem prawdopodobieństwa P(x,W). Wariancja estymatora prawdopodobieństwa oparta na N niezależnych wartościach jest określona: Var[p^(x,W)]= {P(x,W)[1- P(x,W)]}/N następnie przybliżając: P(x,W)=~ Wp(x)<<1 i podstawiając do równania 2 mamy że wariancja estymatora gęstości prawdopodobieństwa może być aproksymowana: Var[p^(x)]=~p(x)/NW gdzie N=2BT T-okres, B-szerokość pasma oraz n=N/c2 n-liczba stopni sfobody. Wówczas otrzymujemy: Var[p^(x)]=~c2p(x) / 2BTW c-stała |
| 61 | a)dystrybuanta F(x1,x2,t1,t2)=Pr{x(t1) x1 , x(t1) x2} b)gęstość f(x1,x2,t1,t2)=¶F2(x1,x2,t1,t2)¶x1¶x2 |
| 62 | C(t1,t2)=E{[x(t1)-(t1)][x(t2)-(t2)]= R(t1,t2)- (t1)(t2) C(t1,t2)=R(t1,t2)- (t1)(t2) |
| 63 | brak |
| 64 | Funkcję f nazywamy okresową, gdy istnieje taka liczba T¹0 że dla każdej liczby x z dziedziny funkcji liczba x+T także należy do tej dziedziny i f(x+T)=f(x). Liczbę T nazywamy okresem. Najmniejszy okres dodatni, jeśli istnieje nazywamy okresem zasadniczym. |
| 65. | Sygnały są ortogonalne jeśli ich iloczyn skalarny(określony dla danej przestrzeni) jest równy zero. |
| 66. | Iloczyn skalarny w przestrzeni L2[0,T]: (x,y)=0Tx(t)y(t)dt |
| 67 | L2(-,):(x,y)=-¥¥x(t)y(t)dt |
| 68 69 | splot dyskretny v(n)=k=-¥¥x(k)y(n−k) V(z)= =k=-¥¥[k=-¥¥x(k)y(n−k)]z−n= =k=-¥¥x(k)[n=-¥¥y(n−k)z]−n= =k=-¥¥x(k)[n=-¥¥y(m)z−m]z−k= =X(z)Y(z) |
| 70. | Widmowa gęstość mocy na wej/ wyj: SYY()=H()H()SXX()=¦H()¦2SXX() SYY()-na wyjściu, SXX()-na wejściu H()-transmitancja częstotliwościowa układu. |
| 71 | R(t)=-¥¥x(t−t)x∗(t)dt |
| 72 | Przykład zbioru ortonormalnego zupełnego L2(0,T) 1T,2Tcos2pTt,2Tsin2pTt,n=1,2... Wdanej przestrzeni dany zbiór elementów jest zbiorem zupełnym jeżeli nie istnieje już wektor należący do tej przestrzeni który, był by ortonormalny do tej przestrzeni. |
| 73. | Iloczyn skalarny w przestrzeni sygnałów dyskretnych (x,y)=n=1Nx(n)y(n). |
| 74 | - Podstawową różnicą pomiędzy procesem stochastycznym a zmienną losową jest taka, że proces stochastyczny jest funkcją dwóch zmiennych x(t,), z których jedna określa czas - t, a druga zbiór możliwych wyników - . Proces stochastyczny jest uogólnieniem zmiennej losowej, gdyż może reprezentować jedną z czterech rzeczy: - rodzinę funkcji czasu (t zmienne i  zmienne) - tylko funkcję czasu ( stałe) - zmienną losową (t stałe) - tylko liczbę (t stałe  stałe) Z powyższego widać, że zmienna losowa wyrażona zapisem x(), gdzie  jest zbiorem wyników pewnego doświadczenia losowego, jest szczególnym przypadkiem procesu stochastycznego. |
| 75. | Poziom ufności jest to poziom prawdopodobieństwa, który sobie zakładamy (np 90%) i dla niego powstaje przedział ufności który określa przedział w którym próbki są oddalone od wartości dokładnej z przynajmniej 90% prawdopodobieństwem. |
| 76 | --sygnały ciągłe zdefiniowane w ciągłym przedziale czasu tR xR --sygnały dyskretne są zdefiniowane w określonych chwilach czasu tR xN --sygnały cyfrowe -zarówno wartości jak i czas są dyskretne i mogą przyjmować tylko określone wartości tN xN |
| 77 | Przestrzeń Hilberta - unitarna, jako przestrzeń metryczna jest przestrzenią zupełną. Zdefiniowany jest w niej iloczyn skalarny |
| 78. | Przestrzeń l2 jest przestrzenią sygnałów dyskretnych, całkowalnych z kwadratem, nieskończona. |
| 79. | Sygnał ciągły nieokresowy- ciągłe nieokresowe, sygnały ciągłe okresowe- dyskretne nieokresowe, sygnały dyskretne nieokresowe (np po próbkach)- ciągłe okresowe, sygnały dyskretne okresowe- dyskretne okresowe. |
| 80 | Niech X będzie przestrzenią unitarną a Xn jej n wymiarową podprzestrzenią rozpiętą na ortonormalnej bazie {xi:i=1,2..n}. Dla każdego xX istnieje jeden jedyny elementXXn określony wyrażeniemX=i=1n(xxi)xi dla każdego X Xn gdzie XX zachodzi  x-Xx-X oraz e= x-X  Xn to x nazywamy rzutem ortogonalnym. |
| 81 | α12=(x1,x2)(x1,x1)α21=(x2,x1)(x2,x2)α=(x1,x2)(x2,x1)(x1,x1)(x2,x2) 0    1,dążymy do tego, aby 12 = 21 |
| 82. | BRAK !!! |
| 83. | 2 sygnały x(t) i y(t) są sygnałami ortogonalnymi jeżeli dla każdego t1TX i t2TY to RXY(t1, t2)=0, TX ,TY-zbiory określoności sygnałów x i y, RXY- korelacja wzajemna. |
| 84 | patrz 85 |
| 85 | funkcja autokorelacji: - jest funkcją parzystą R()=R(-) -ma globalne max w zerze R(0)=R() -wartość w zerze jest wartością średniokwadratową procesu |
| 86 | Podstawowa cecha - antysymetria: Rxy(-) = Ryx() Nierówności ograniczające wartości bezwzględne funkcji interkorelacji: ¦Rxy()¦2  Rx(0)Ry(0) ¦Rxy()¦  1/2[Rx(0) + Ry(0)] Jeżeli sygnały x(t) i y(t) są statystycznie niezależne to dla każdej wartości  zachodzi równość Rxy() = 0, pod warunkiem, że albo x(t) albo y(t) ma wartość średnią równą zeru. W przeciwnym przypadku Rxy() = xy, dla każdego , gdzie x, y - wartości średnie x(t) i y(t). |
| 87 | Widmo amplitudowe jest funkcją parzystą F() = F(-). Widmo fazowe jest funkcją nieparzystą () =  () |
| 88 | ZADANIE y(t)=a1x(t-t1)=a2x(t-t2)+n(t) y(t)=a1x(t)+a2x(t)+n(t) Rxy()=E{x(t)y(t+)} Ryx=E{y(t)x(t+)}=E{a1x(t)+a2x(t)+n(t)* x(t-)}=E{a1x(t)x(t-)+a2x(t)x(t-)+ n(t)x(t-)}=E{a1x(t)x(t-)}+E(a2x(t)x(t- -)+E{n(t)x(t-)}=a1Rxx+a2Rxx+Rnx = a1Rxx+a2Rxx = (a1+a2)Rxx |
| 89. | Szybkie algorytmy obliczania transformaty Fouriera są szybsze od liczenia z definicji, ponieważ wykorzystują właściwości, które pozwalają skrócić obliczenia. Są to właściwości funkcji trygonometrycznych: parzystość cos i nieparzystość sin, -okresowość -deterministyczność. |
| 90 | patrz 37 |
| 91. | Filtry cyfrowe zbudowane sa z: -układów mnożących, -sumatorów, układów opóźniających (o jedną próbkę). |
| 92 | W=n=-¥¥f2(n) Gdy W   to mówimy, że sygnał jest o skończonej energii, a gdy W   to mówimy o sygnale o nieskończonej energii. |
| 93 | m=1t2−t1t1t2f(t)dt |
| 94 | m=1N2−N1+1n=N1N2f(n) N1  t1; N2  t2 |
| 95 | .Źródła błędów próbkowania: -niedolnopasmowość sygnału próbkowanego, -błąd próbki, -błąd drżenia fazy- wynika z nieregulności próbkowania- ważny dla sygnałów szybkozmiennych, -błąd próbkowania naturalnego- wynika z czasu potrzebnego na ładowanie kondensatora w przetworniku A/C. |
| 96 | Szum kwantowania powstaje w wyniku skończonej rozdzielczości przetwornika, dobrze jest jak pracuje się w całym zakresie (na wszystkich bitach przetwornika) Źródłem szumu kwantowania są również różnice pomiędzy amplitudami sygnału przed i po kwantyzacji, gdyż przypisujemy im jedną wartość przybliżoną i nie możliwe jest dokładne odtworzenie sygnału. |