Ryszard Białczyk

Marek Denysiuk

LABOLATORIUM TEORII OBWODÓW

TEMAT :     Pomiar parametrów czwórników

I. Cel ćwiczenia:

- wyznaczyć elementy macierzy admitancyjnej i łańcuchowej czwórnika.

- wyznaczyć parametry charakterystyczne czwórnika.

- zbadać łańcuch czwórników dopasowanych falowo.

II. Wstęp teoretyczny:

Czwórnikiem N nazywa się dowolnie złożony, czterozaciskowy układ elektryczny współpracujący z dwoma dwójnikami, z których jeden jest źródłem energii, a drugi odbiornikiem.

Teoria czwórników zajmuje się badaniem własności transmisyjnych czwórników tzw. własności występujących podczas przepływu przez czwórnik sygnałów elektrycznych oraz badaniem warunków współpracy czwórnika z zewnętrznymi obwodami dołączonymi do jego zacisków. Stosowane w teorii czwórników parametry uogólnione pozwalają określić wpływ rozpatrywanego czwórnika na przesyłane przez niego sygnały, bez wnikania w wewnętrzną strukturę układu. Poniższe rozważania dotyczą tylko czwórników SLS w stanie ustalonym w warunkach pobudzenia sinusoidalnego. Własności czwórnika jako układu transmisyjnego są całkowicie określone zależnościami między napięciami i prądami na wejściu i wyjściu układu. Wielkości U1, U2, I1, I2, spełniają równania liniowe zwane równaniami czwórnika.

1. Parametry własne czwórnika:

* Równania admitancyjne czwórnika mają następującą postać:

I1=y11U1+y12U2

I2=y21U1+y22U2

a w postaci macierzowej:

I1I2=y11y12y21y22⋅U1U2

Współczynniki występujące w równaniach mogą być wyznaczone przez pomiar odpowiednich napięć i prądów przy zwartych zaciskach wejściowych lub wyjściowych czwórnika:

y11=I1U1|U2=0               ;                  y11=I1U2|U1=0  y21=I2U1|U2=0               ;                 y22=I2U2|U1=0

* Równania łańcuchowe czwórnika mają następującą postać:

U1 = a11U2 - a12I2

I2 = a21U2 - a22I2

a w postaci macierzowej:

* Warunek odwracalności czwórnika wyrażone dla macierzy łańcuchowej jest następujący:

Czwórnik symetryczny jest szczególnym przypadkiem czwórnika odwracalnego, dla którego dodatkowo spełniona jest równość:

y11=y22                  lub                    a11=a22

Do opisu czwórnika symetrycznego wystarczy podać dwa elementy macierzy

2. Parametry charakterystyczne czwórnika:

Parametry charakterystyczne, zwane również falowymi, charakteryzują własności czwórnika przy tzw. dopasowaniu falowym.

* impedancja charakterystyczna wejściowa:

zC2=a22a12a21a11

* impedancja charakterystyczna wyjściowa:

Impedancje zC1 zC2 określają właściwości czwórnika pod względem dopasowania go do obwodu zewnętrznego. Czwórnik o odpowiednio dobranych impedancjach charakterystycznych może być wykorzystany jako element dopasowujący odbiornik do źródła.

Dla czwórnika symetrycznego impedancje zC1 i zC2 są sobie równe: zC1 = zC2

Własności transmisyjne czwórnika, tzw. tłumienie i przesunięcie fazy przechodzących przez czwórnik sygnałów, są określone przez podanie tamowności charakterystycznej GC1 i GC2 :

- Przebieg pomiarów

1). Wyznaczenie elementów macierzy łańcuchowej czwórnika symetrycznego:

Przy rozwartych zaciskach wyjściowych (I2 = 0) uzyskano następujące wyniki :

U1 = 0,88 [V]				arg {U1} = 0 °

U1' = 0,64 [V]				arg {U1'} = -16,2 °

U2 = 0,315 [V]				arg {U2} = -16 °

Przy zwartych zaciskach wyjściowych (U2 = 0) uzyskano wyniki :

U1 = 0,88 [V]				arg {U1} = 0 °

U1' = 0,58 [V]				arg {U1'} = -17,8 °

U2' = 0,126 [V]				arg {U2'} = -12,6 °

Macierz łańcuchowa wyliczona przez komputer ma postać :

A= 2,68+j7,7⋅10−13,74⋅104−j7,78⋅1031,28⋅10−4+j1,52⋅10−42,84+j8,05⋅10−1

det(A)=1,38                     arg{det(A)}=2,25°

- Wyznaczenie elementów admitancyjnych czwórnika niesymetrycznego.

Przy zwartych zaciskach wyjściowych czwórnika (U2=0) uzyskano wyniki:

U1 = 0.9[V]					arg {U1} = 0 °

U1' = 0,62 [V]				arg {U1'} = -8 °

U2' = 0,143 [V]				arg {U2'} = 22 °

Przy zwartych zaciskach wejściowych czwórnika (U1=0) uzyskano wyniki:

U2 = 0,9 [V]					arg {U2} = 0 °

U2' = 0,58 [V]				arg {U2'} = -17,9 °

U1' = 0,136 [V]				arg {U1'} = 20 °

Wartości macierzy Y wyznaczone przy pomocy komputera:

|y11| = 6,50 × 10-5				arg {y11} = 16,8 °

|y12| = 2,96 × 10-5				arg {y12} = -160,0 °

|y22| = 3,11 × 10-5				arg {y22} = -158,8 °

|y21| = 8,52 × 10-5				arg {y21} = 27,1 °

Tak więc macierz admitancyjna ma następującą postać:

Y = 6,23⋅10−5+j1,87⋅10−5−2,79⋅10−5−j1,02⋅10−5−2,89⋅10−5−j1,17⋅10−57,58⋅10−5−j3,88⋅10−5

- Wyznaczanie impedancji charakterystycznych czwórnika symetrycznego, który był wykorzystywany w punkcie 1.

- Na podstawie zmierzonych napięć

Podczas pomiarów uzyskano następujące wyniki :

- przy zwartych zaciskach wyjściowych czwórnika (U2=0):

U1 = 0.9[V]					arg {U1} = 0 °

U1' = 0,6 [V]				arg {U1'} = -17 °

- przy rozwartych zaciskach wyjściowych czwórnika (I2=0):

U1 = 0.9[V]					arg {U1} = 0 °

U1' = 0,65 [V]				arg {U1'} = -16 °

Otrzymaliśmy następujące wyniki z komputera:

|z1z| = 1,23 × 104	arg {z1o} = -28,3 °		 z1z =1,09⋅104−j5,87⋅103

|z1o| = 1,39 × 104	arg {z1z} = -33,1 °		 z1o =1,17⋅104−j7,63⋅103

|zC1| = 1,31 × 104	arg {zC1} = -30,7 °		 zC1 =1,13⋅104−j6,72⋅103

Ponieważ jest to czwórnik symetryczny impedancja zC2 = zC1 ,natomiast tamowność czwórnika jest równa:

Gc =1,65+j3,03⋅10−1		|Gc| = 1,68		arg{Gc} = 10,4°

- poprzez pomiar impedancji

Uzyskaliśmy następujące wyniki:

- impedancja zwarcia czwórnika (U2=0)

|z1z| = 12 × 103 [W]			arg {z1z} = -30 °

- impedancja rozwarcia czwórnika (I2=0)

|z1o| = 13,5 × 103  [W]			arg {z1o} = -35 °

Otrzymane wyniki mają postać:
Zc1=1,07⋅104−j6,84⋅103

Zc1=1,27⋅104				argZc1=-32,5°

Tamowność w tym przypadku jest równa :

Gc=1,65+j3,18⋅10−1		|Gc| = 1,68		arg{Gc} = 10,9°

- Sprawdzanie czwórnika dopasowanego falowo (obciążonego dwójnikiem o impedancji Zc1 )

Obciążamy czwórnik zgodnie ze wzorami

R=Re{Zc1}				C=12P⋅ImZc1

otrzymaliśmy następujące wartości:

R =  10,7 kW				C = 23 nF

Po dołączeniu impedancji równej impedancji charakterystycznej do wejścia impedancja widziana od strony wyjścia nie uległa zmianie i jest równa Zc1.

- WNIOSKI

Ad.III.1 	Przy wyznaczaniu elementów macierzy łańcuchowej czwórnika symetrycznego uzyskaliśmy macierz A o postaci :

A= 2,68+j7,7⋅10−13,74⋅104−j7,78⋅1031,28⋅10−4+j1,52⋅10−42,84+j8,05⋅10−1

Wyznacznik tej macierzy jest równy: det(A)=1,38 	arg{det(A)}=2,25°

Jak wiadomo przy czwórniku symetrycznym powinna zachodzić równość

a11 = a22 oraz wyznacznik macierzy A powinien być równy jeden. W naszym przypadku warunki te są prawie spełnione, przyczyną minimalnych błędów można się dopatrywać np. w działaniu zewnętrznych pól magnetycznych lub

innych czynników których nie mogliśmy wyeliminować. Jednak wynik tego pomiaru można uważać za dobry i ukazujący, że stworzony przez nas czwórnik jest symetryczny.

Ad.III.2	Podczas wyznaczania macierzy admitancyjnej czwórnika niesymetrycznego uzyskaliśmy następującą macierz :

Y = 6,23⋅10−5+j1,87⋅10−5−2,79⋅10−5−j1,02⋅10−5−2,89⋅10−5−j1,17⋅10−57,58⋅10−5−j3,88⋅10−5

Czwórnik zbudowany z elementów RLCM jest zawsze odwracalny. W naszym przypadku nie stosowaliśmy do konstruowania czwórnika żadnych źródeł prądowych i napięciowych, więc możemy napisać że ten czwórnik jest odwracalny, co wiąże się z tym że musi być spełniony warunek:

y12 = y21

W naszym przypadku jest to spełnione, a więc możemy napisać, że skonstruowany przez nas czwórnik jest czwórnikiem odwracalnym.

Ad.III.3a)	Metodą pomiaru napięć uzyskaliśmy następujące wyniki pomiaru impedancji charakterystycznej :

|zC1| = 1,31 × 104	arg {zC1} = -30,7 °		 zC1 =1,13⋅104−j6,72⋅103

oraz tamowności :

Gc =1,65+j3,03⋅10−1		|Gc| = 1,68		arg{Gc} = 10,4°

Metodę tę można uważać za najdokładniejszą ponieważ dzisiejsza technika pozwala nam bardzo dokładnie zmierzyć napięcie a także przesunięcie fazowe.

Tak więc tę metodę można uznać za odnośnik pozostałych metod pomiarowych.

Ad.III.3b)	Uzyskane parametry charakterystyczne poprzez pomiar impedancji mają postać:

Zc1=1,07⋅104−j6,84⋅103 [W]   		  Zc1=1,27⋅104[W]   argZc1=-32,5°

Gc=1,65+j3,18⋅10−1		|Gc| = 1,68		arg{Gc} = 10,9°

Tak więc porównując dwie metody dochodzimy do wniosku, że obie metody dają podobny wynik. A więc możemy je uważać za dobre.

Ad.III.4		Przy sprawdzaniu skonstruowanego czwórnika przy dopasowaniu falowym, tzn. Obciążeniu go na wejściu dwójnikiem o impedancji równej impedancji charakterystycznej zC. Po dołączeniu tego dwójnika mierzyliśmy impedancję ze strony zacisków wyjściowych. Impedancja jaką odczytaliśmy z miernika była równa zC. Tak więc możemy powiedzieć, że czwórnik był dopasowany falowo z dwójnikiem.