| INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI I AKUSTYKI LABORATORIUM TEORII OBWODÓW | SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA NR 4 |
| --- | --- |
| WYKONUJĄCY: Robert Ząbkiewicz Mariusz Szwagrzyk | TEMAT ĆWICZENIA: Pomiary parametrów czwórników. |
| ROK: II WYDZ.: ELEKTRONIKA KIER.: AiR | DATA: 13.01.98 OCENA: |

1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest wyznaczanie podstawowych parametrów charakteryzujących liniowy , bierny czwórnik symetryczny i niesymetryczny.

W ćwiczeniu należy:

- wyznaczyć elementy macierzy admitancyjnej i ³ańcuchowej czwórnika,

- wyznaczyć parametry charakterystyczne czwórnika,

- zbadać ³ańcuch czwórników dopasowanych falowo,

- wyznaczyć parametry robocze czwórnika.

2. Wstęp

Czwórnikiem N nazywa się dowolnie z³ożony , czterozaciskowy uk³ad elektryczny wspó³pracujący z dwójnikami N1  i  N2 , z których jeden jest źród³em energii , a drugi odbiornikiem , w sposób przedstawiony na rys.1. Tego typu wspó³praca nazywa się wspó³racą transmisyjną uk³adu N z uk³adem N1  i  N2. Dla czwórnika muszą być spe³nione warunki regularności: I1 = I1’   ,    I2 = I2’.

Stosowane w teorii czwórników parametry uogólnione pozwalają określić wp³yw rozpatrywanego czwórnika na przesy³ane przez niego sygna³y, bez wnikania w wewnętrzną strukturę uk³adu. Rozważania te dotycza tylko czwórników SLS w stanie ustalonym w warunkach pobudzenia sinusoidalnego

W³asności czwórnika jako uk³adu transmisyjnego są ca³kowicie określone zależnościami między napięciami a prądami na wejściu i wyjściu uk³adu. Wielkości U1 , U2 , I1 i I2 spe³niają równania liniowe, zwane równaniami czwórnika. Wspó³czynniki równań opisujących czwórnik są nazywane jego parametrami w³asnymi , gdyż nie zależą one od uk³adów wspó³pracujących N1 i N2. Do grupy parametrów  w³asnych zalicza się również tzw. parametry charakterystyczne stosowane wówczas, gdy czwórnik pracuje w warunkach dopasowania falowego. W³asności czwórnika występujące podczas wspó³pracy ze źród³em i obciążeniem charakteryzują tzw. parametry robocze.

3. Wyznaczanie elementów macierzy admitancyjnej czwórnika niesymetrycznego.

Badany czwórnik niesymetryczny przedstawia poniższy schemat:

RO = 5.1 [kW]   ;   fO = 1400 [Hz],

Wyniki pomiarów:

Przy zwartych zaciskach wyjściowych (U2 = 0):

U1 = 2 [V]          ,  j1 = 0°  ,

U1’ = 1.75 [V]    ,  j1’ = -10°  ,

U2’ = 0.15 [V]    ,  j2’ = 0°  ,

Przy zwartych zaciskach wejściowych (U1 = 0):

U2 = 2 [V]          ,  j2 = 0°  ,

U2’ = 1.75 [V]    ,  j2’ = -21°  ,

U1’ = 0.14 [V]    ,  j1’ = -2°  ,

Równania admitancyjne mają postać następującą postać:

I1 = y11U1 + y12U2

I2 = y21U1 + y22U2

Aby wyliczyć macierz admitancyjną czwórnika należy skorzystać z tychże równań, wyznaczyć prądy I1 i I2 dla danych napięć U1 i U2. Wspó³czynniki występujące w równaniach admitancyjnych mają charakter transmitancji i mogą być wyznaczone przez pomiar odpowiednich napięć i prądów przy zwartych zaciskach wejściowych  lub wyjściowych czwórnika:

Prądy I1 i I2 obliczamy z zależności :

Wyliczenia komputera elementów macierzy przedstawiam poniżej:

y11 = 4.02*10-5*ej47.7° [A/V = S]

y12 = 1.37*10-5*ej178° [S]

y21 = 1.47*10-5*e-j180° [S]

y22 = 7.12*10-5*ej59.7° [S]

4. Wyznaczanie elementów macierzy ³ańcuchowej czwórnika symetrycznego.

Badany czwórnik symetryczny przedstawia poniższy schemat:

RO = 5.1 [kW]   ;   fO = 1400 [Hz],

Wyniki pomiarów:

Przy rozwartych zaciskach wyjściowych (I2=0):

U1 = 2 [V]             ,  j1 = 0°  ,

U1’ = 1.68 [V]      ,  j1’ = -4.2°  ,

U2 = 0.725 [V]     ,   j2 = -66°  ,

Przy zwartych zaciskach wyjściowych (U2=0):

U1 = 2 [V]            ,  j1 = 0°  ,

U1’ = 1.7 [V]        ,  j1’ = -3°  ,

U2’ = 0.117 [V]    ,  j2’ = -47°  .

Postać równań łańcuchowych czwórnika jest następująca:

U1 = a 11U2 - a12I2

I1  = a21U2 - a22I2

Równanie to daje odpowiedź na pytanie, jakie muszą być wielkości wejściowe U1 i I1, aby otrzymać zadane napięcie U2 i prąd I2 na wyjściu.Wspó³czynniki równań są określone następująco:

Prądy I1 i I2 obliczamy z zależności :

Wyliczenia komputera elementów macierzy przedstawiam poniżej:

a11 = 2.75*ej66° [V/V]

a 12 = 8.71*104*ej47° [V/A]

a 21 = 9.38*10-5*ej86.8° [A/V]

a 22 = 2.69*ej63.4° [A/A]

detA = 0.96*e-j10.07°.

- Wyznaczanie parametrów charakterystycznych czwórnika symetrycznego.

Parametry charakterystyczne, zwane również falowymi, charakteryzują w³asności czwórnika przy tzw. dopasowaniu falowym. Są to następujące wielkości zespolone:

Zc1 - impedancja charakterystyczna wejściowa,

Zc2 - impedancja charakterystyczna wyjściowa,

Gc1 - tamowność charakterystyczna pierwotna,

Gc2 - tamowność charakterystyczna wtórna,

Impedancja charakterystyczna wejściowa Zc1 jest to impedancja wejściowa czwórnika, gdy do zacisków wyjściowych jest do³ączona impedancja Zc2. Analogicznie określa się impedancję Zc2. Impedancje charakterystyczne można wyrazić za pomocą elementów macierzy A :

Zc1 = Ö[(a11a12) / (a21a22)] ,   Zc2 = Ö[(a22a12) / (a21a11)].

Impedancje Zc1 i Zc2 określają w³asności czwórnika pod względem dopasowania go do obwodów zewnętrznych. Czwórnik o odpowiednio dobranych impedancjach charakterystycznych może być wykorzystany jako element dopasowujący odbiornik do źród³a. Dla czwórnika symetrycznego impedancje Zc1 i Zc2 są sobie równe. Impedancje charakterystyczne czwórnika można wyrazić za pomocą impedancji  wejściowych  mierzonych w stanie zwarcia i rozwarcia. Prawdziwe są wzory:

Zc1 = Ö(Z1zZ1o)    ,   Zc2 = Ö(Z2zZ2o)  ,

W³asności transmisyjne czwórnika, tzn. t³umienie i przesunięcie fazy przechodzących przez czwórnik sygna³ów, są określone przez podanie tamowności charakterystycznych  Gc1 i  Gc2. Tamowności charakterystyczne  zdefiniowane są  następująco:

Gc1 = 1/2 *ln[(U1I1)/(-U2I2)] = 1/2 *ln[(U12 Zc2)/(U22 Zc1)] = A1 + jB1 ,

Gc2 = 1/2 *ln[(U2’I2’)/(-U1’I1’)] = 1/2 *ln[(U2’2 Zc1’)/(U1’2 Zc2)] = A2 + jB2 ,

Gdzie A1 i A2 są nazwane odpowiednio pierwotną i wtórną t³umiennością charakterystyczną, a B1 i B2 - pierwotną i wtórną przesuwnością charakterystyczną.

Wyniki pomiarów :

przy (I2 = 0)      U1 = 2 [V]          ,   j1 = 0° ,

U1’ = 1.68 [V]    ,   j1’ = -4.2° ,

przy (U2 = 0)     U1 = 2 [V]          ,   j1 = 0° ,

U1’ = 1.7 [V]      ,   j1’ = -3° ,

Dane wyliczone przez komputer:

Z1z = 3.23*104*e-j16.4° [W]

Z1o = 2.93*104*e-j20.8° [W]

Zc1 = 3.08*104*e-j18.6° [W] = 2.92*104 - 9.83*103

Tamowność: Gc = 1.61 + j0.227

T³umienność:  A1 = A2 = 1.61 [dB]

Przesuwność:  B1 = B2 = 2.27*10-1 [rad] = 13.01°

Elementy macierzy ³ańcuchowej wynoszą:

a11 = 2.78*ej69.7° [V/V] ,

a12 = 9.01*104*ej53.3° [V/A] ,

a21 = 9.47*10-5*ej90.5° [A/V] ,

a22 = 2.78*ej69.7° [A/A] ,

Przez pomiar miernikiem impedancji :

Z1z = 3.7*104 [W]    ,    j1z = -18°

Z1o = 3.3*104 [W]    ,    j1o = -25°

Zc1 = 3.49*104*e-j21.5° [W] = 32471.57 - j12790.893  [W]

Tamowność : Gc = 1.49 + j0.194    to  A1 = 1.49 [dB]  i  B1 = 0.194 [rad] = 11.12°

Z2z = 3.7*104  [W]  ,   j2z = -19 °

Z2o = 3.3*104  [W]  ,   j2o = -25°

Zc2 = 3.49*104*e-j22° [W] = 32395.8 - j13088.75  [W]

Obliczam wartość elementów dwójnika RC, którego impedancja, przy wybranej częstotliwości, jest równa  impedancji charakterystycznej badanego dwójnika.

Wiemy, że :

Zc1 = 3.49*104*e-j21.5° [W] = 32471.57 - j12790.893 [W]

To elementy dwójnika RC :

R1 = 32471 [W]   i  1/wC = 12790.893

w = 2pf = 2*3.14*1400 = 8796.46 [rad/s]

to C1 = 1/w*12790.893 = 8 [nF]

Zc2 = 3.49*104*e-j22° [W] = 32395.8 -j13088.75 [W]

To elementy dwójnika RC :

R2 = 32395 [W]  i  1/wC = 13088.75

w = 2pf = 2*3.14*1400 = 8796.46 [rad/s]

C2 =  1/w*13088.75 = 8 [nF]

Mierzymy Zwej i Zwyj przy obciążeniu czwórnika dwójnikiem na wyjściu i na wejściu:

Zwej = 34000 [W]   ,  jwej = -22 °   ,

Zwyj = 34000 [W]   ,  jwyj = -22.5° ,

Następnie ³ączymy kaskadowo dwa czwórniki symetryczne i mierzymy Z1z i Z1o:

Z1z = 3.7*104  [W]  ,  j1z = -19°  ,

Z1o = 3.3*104  [W]  ,  j1o = -24° ,

Zc1 = 3.49*104*e-j21.5° = 32471.57 - 12790.893 [W]

Tamowność : Gc = 3.05 + j0.494    to  A1 = 3.05 [dB]  i  B1 = 0.494 [rad] = 28.3°

Z2z = 3.7*104  [W]  ,  j2z = -18°  ,

Z2o = 3.3*104  [W]  ,  j2o = -25° ,

Zc2 = 3.49*104*e-j21.5° = 32471.57 - 12790.893 [W]

do³ączamy dwójnik RC o wartościach R = 32471 [W]  i  C = 8 [nF],

Zwej = 34000 [W]   ,  jwej = -22.5° ,

Zwyj = 35000 [W]   ,  jwyj = -23° .

6. Wyznaczanie parametrów roboczych czwórnika niesymetrycznego.

Brak czasu uniemożliwił nam dokonanie pomiarów potrzebnych do wyznaczenia parametrów roboczych czwórnika niesymetrycznego . Z powyższego powodu wyznaczyliśmy te parametry analitycznie z wyznaczonej wcześniej macierzy Y :

Ze wzoru :  KU = U2 / U1 = (y21*ZO) / (1 + y22*ZO) możemy obliczyć wzmocnienie napięciowe ,

KU = 6.13*10-2*e-j194.8° [-/-] ,

a w/g wzoru : KI = I2 / I1 = y21 / (y11 + detY*ZO) możemy obliczyć wzmocnienie prądowe ,

KI = 2.94*10-1*e-j241.5° [-/-] .

- Wnioski:

Każdy czwórnik zbudowany z elementów RLC jest czwórnikiem odwracalnym. W tym przypadku opis czwórnika upraszcza się. Dla czwórnika odwracalnego, spe³niającego zasadę wzajemności, tj:    I1/U2 = I2/U1  zwarciowa macierz admitancyjna Y jest macierzą symetryczną, tzn.    Y = YT , lub równoważnie y12 = y21.  Pomiary potwierdzi³y ten fakt. Różnice między wartościami y12 a y21 są niewielkie, wynika to zapewne ze z³ych pomiarów (odczytane przez nas wyniki można by³o odczytać dok³adniej).

Warunek odwracalności czwórnika wyrażony dla macierzy ³ańcuchowej jest następujący:

det A = 1. Do opisu czwórnika odwracalnego wystarczy zatem podanie trzech elementów macierzy. Pomiary w zasadzie podtwierdzi³y nasze oczekiwania, chociaż wystąpiły pewne błędy tj. przesunięcie fazy oko³o -10.07°. Również warunek na symetryczność nie jest idealnie spe³niony tzn. a11 = a22.Występujące niewielkie odchy³ki można uznać za wynik b³ędu pomiaru, a nie wady struktury wewnętrznej czwórnika. Fakt ten potwierdzają inne pomiary parametrów czwórnika.

Czwórnik symetryczny jest szczególnym przypadkiem czwórnika odwracalnego, dla którego dodatkowo spe³niona jest równość :   y11 = y22      lub      a11 = a22 .

Zatem do opisu czwórnika symetrycznego wystarczy podać dwa elementy macierzy.

Wartości impedancji charakterystycznych wyznaczanych dwoma metodami dają zbliżone wartości (ten sam rząd i mniej więcej ta sama wartość) i przesunięcia , lecz dalekie od idea³u. Natomiast tamowności z obu pomiarów można uznać za niemal zgodne. Rozbieżności powyższe wynikają z faktu, iż odczyt modu³u impedancji z miernika obarczony jest dość dużym b³ędem.

Przy obciążeniu czwórnika dwójnikiem RC o impedancji równej impedancji charakterystycznej wynik jest dok³adnie taki jakiego oczekiwalismy tzn. Zwej = Zwyj (praktycznie). Dzieje się tak dlatego, że dla czwórnika symetrycznego Zc1 i Zc2 są sobie równe. Gdy na wyjście (wejście) uk³adu do³ączymy dwójnik o impedancji charakterystycznej to na wejściu (wyjściu) powinniśmy otrzymać impedancję równą impedancji charakterystycznej. Trochę większe rozbieżności są w przypadku kaskadowego po³ączenia dwóch takich czwórników (tutaj obowiązuje ta sama zasada). Wynika to z przybliżonych wartości elementów użytych do budowy dwójnika RC. Mniejsza wartość pojemności C powoduje zwiększenie impedancji dwójnika, która pod³ączona np. do wejścia czwórnika powinna spowodować wzrost mierzonej wartości impedancji wyjściowej w porównaniu z impedancją charakterystyczną.

Wyznaczając parametry robocze czwórnika KU i KI analitycznie tzn. wykorzystując wartości

parametrów macierzy Y , oraz założenie że impedancja obciążenia czwórnika wynosi ZO = 5.1 [KW], można stwierdzić , że powyższych czwórników nie wykorzystamy jako wzmacniacza , ponieważ nie posiada wewnątrz żadnych uk³adów i elementów wzmacniających, a więc jego wzmocnienie jest mniejsze od jedności. Jednak z pomiarów wynika, iż powyższy czwórnik posiada większe wzmocnienie prądowe niż napięciowe. Uk³ad takiego czwórnika ma także wp³yw na przesunięcie fazowe.

8. Problemy do opracowania.

1) Układ czterozaciskowy , trójzaciskowy , czwórnik .

Rozważając problem opisu obwodu wielozaciskowego napotykamy problem rozwiązania równań napięć węzłowych , o stosunkowo wysokich stopniach . Obliczenia znacznie upraszcza podział złożonych obwodów elektrycznych na kilka podobwodów połączonych ze sobą za pomocą pewnej liczby wyróżnionych węzłów. Poza tym jeżeli znamy byłby opis macierzowy tych układów względem zacisków łączących , to wtedy obwód można opisać, np. macierzą admitancji międzywęzłowych niższego stopnia niż by to miało miejsce w przypadku nie podzielonego obwodu. Ponadto korzystając w opisie z własności , iż wszystkie jednokrotne dopełnienia algebraiczne macierzy są sobie równe i zakładając , że macierz nieoznaczona n-węzłowego układu SLS jest rzędu n-1 , można pominąć elementy zależne. I tak np. można z układu czterozaciskowego uczynić układ trójzaciskowy łącząc dwa dowolne zaciski (k i s) w jeden (k). Wtedy Uk = Us , a prąd dopływający do zacisku k jest równy  Ik +Is , to w macierzy admitancyjnej opisującej układ w miejsce dwóch wierszy k i s pojawi się jeden k , będący sumą tych dwóch , zaś k-ta kolumna sumuje się z s-tą dając kolumnę k-tą. Natomiast rozpatrując układ czterozaciskowy współpracujący z innymi układami w sposób transmisyjny (czwórnik) , gdzie spełnione są zależności : I1 = I1’ i I2 = I2’ ,do kompletnego opisu czwórnika wystarczy podać zależności między napięciami U1 i U2 oraz prądami I1 i I2 dzięki czemu otrzymujemy dwa równania admitancyjne.

2) Interpretacja fizyczna parametrów charakterystycznych .

Parametry charakterystyczne zwane inaczej parametrami falowymi , charakteryzującymi zachowanie czwórnika w ściśle określonych warunkach pracy tj. przy dopasowaniu falowym .

Impedancje charakterystyczne są to takie impedancje , dla których czwórnik obciążony po stronie wyjściowej dwójnikiem o impedancji Zc2 jest od strony wejściowej równoważny dwójnikowi o impedancji Zc1 , natomiast czwórnik obciążony po stronie wejściowej dwójnikiem o impedancji Zc1 jest od strony wyjściowej równoważny dwójnikowi o impedancji Zc2 .

Tamowności charakterystyczne Gc1  Gc2 zdefiniowane są następująco :

Gc1 = 1/2*ln[(U1*I1)/(-U2*I2)] = 1/2*ln[(U12*Zc2) / (U22*Zc1)] = A1 + jB1 ,

Gc2 = 1/2*ln[(U2’*I2’)/(-U1’*I1’)] = 1/2*ln[(U2’2*Zc1’) / (U1’2*Zc2)] = A2 + jB2 ,

Tłumienności charakterystyczne A1 i A2 w warunkach dopasowania falowego przedstawiają logarytmiczne miary przechodzenia przez czwórnik mocy pozornej , a przesuwności charakterystyczne B1 i B2 wyrażają wtedy zmiany faz , jakich doznają napięcia i prądy podczas przejścia przez czwórnik .

3) Czwórnik jako element dopasowujący odbiornik do źródła .

Omawiając czwórniki istotną sprawą jest zagadnienie dopasowania odbiornika do źródła w taki sposób aby w obciążeniu wydzieliła się największa moc czynna . Natomiast moc czynna pobierana przez odbiornik ZO wynosi :

P=RO∗I2=RO∗EZ2ZO+ZZ2=RO∗EZ2RO+RZ2+XO+XZ2

gdzie :  ZO = RO + jXO   ,    RO > 0

ZZ = RZ + jXZ   ,    RZ > 0

Moc czynna jako funkcja zmiennych RO i XO osiąga max ó ¶f¶RO=0  i  ¶f¶XO=0 .

Czyli gdy pochodne cząstkowe po RO  i po XO „ zerują  „ się . Z powyższych warunków otrzymujemy jednoznacznie , że : XO = -XZ  i  RO = RZ , czyli moc wydzielona na odbiorniku ZO jest max ó ZO = ZZ* = RZ  - jXZ  i wynosi :

P=PMAX=EZ24RO

Istotny jest również fakt , iż w warunkach dopasowana (RO = RZ) moc jaką źródło dostarcza do odbiornika ZO jest mocą dysponowaną :

PDYS=EZ24ReZZ=EZ24RZ         więc     PMAX=PDYS