wykonali:

1. Andrzej Górczak

2. Jacek Koszela

1997.01.17.

LABORATORIUM TEORII OBWODÓW

SPRAWOZDANIE  Z  ĆWICZENIA  NR  3

Temat: Pomiar parametrów czwórników

Celem ćwiczenia jest wyznaczanie podstawowych parametrów charakteryzujących liniowy, bierny czwórnik symetryczny i niesymetryczny.

A. Wstęp teoretyczny

Czwórnikiem N nazywa się dowolnie złożony, czterozaciskowy układ elektryczny współpracujący z dwójnikami N1 i N2, z których jeden jest źródłem energii, a drugi odbiornikiem, w sposób przedstawiony na rys.1. Dla czwórnika muszą być spełnione warunki regularności:

I1 = I’1,		I2 = I’2.

Rys. 1

1

I1

I2

SLS

2

N1

N2

N

U1

U2

1’

2’

I’1

I’2

Własności czwórnika jako układu transmisyjnego są całkowicie określone zależnościami między napięciami a prądami na wejściu i wyjściu układu. Wielkości U1, U2, I1 i I2 spełniają równania liniowe, zwane równaniami czwórnika. Współczynniki równań opisujących czwórnik są nazywane jego parametrami własnymi, gdyż nie zależą one od układów współpracujących N1 i N2.

Równania admitancyjne czwórnika mają następującą postać:

I1I2=y11y12y21y22U1U2=YU1U2.

Postać równań łańcuchowych czwórnika:

U1I1=a11a12a21a22U2−I2=AU2−I2.

Do grupy parametrów własnych zalicza się również tzw. Parametry charakterystyczne stosowane wówczas, gdy czwórnik pracuje w warunkach dopasowania falowego.

Własności czwórnika występujące podczas współpracy ze źródłem i obciążeniem charakteryzują tzw. parametry robocze.

- Przebieg pomiarów

Wykaz przyrządów:

- generator,

- woltomierz,

- miernik fazy,

- miernik impedancji,

- dekada rezystora

- dekada kondensatorowa.

- Wyznaczanie elementów macierzy admitancyjnej czwórnika niesymetrycznego oraz elementów macierzy łańcuchowej czwórnika symetrycznego

Pomiary przeprowadzamy dla czwórników: symetrycznego (schemat 1) i niesymetrycznego (schemat 2).

C

C

Schemat 1

2

1

R0

R

R

Ro

C

R1

Schemat 2

2

1

R0

R

C

Ro

C

R1

- Wyznaczanie elementów macierzy admitancyjnej czwórnika niesymetrycznego przedstawionego na schemacie nr 1.

- Pomiary wartości modułów i przesunięć fazowych napięć, wykonujemy dla częstotliwości f=2kHz.

- Przy zwartych zaciskach wyjściowych (U2=0)

- U1 = 4,0V,		arg(U1) = 0°,

- U1’ = 3,3V,	arg(U1’) = -2°,

- U2’ = 0,3V,	arg(U2’) = 3°.

- Przy zwartych zaciskach wejściowych (U1=0)

- U2 = 3,9V,		arg(U2) = 0°,

- U2’ = 2,6V,	arg(U2’) = -19°,

- U1’ = 0,4V,	arg(U1’) = -21°.

- Elementy macierzy admitancyjnej wyliczone przez komputer

- y11 = 3,19*10-5 + j 5,73*10-6 = 3,24*10-5ej10,2,

- y12 = -2,09*10-5 + j 8*10-6 = 2,23*10-5ej159,

- y21 = -1,47*10-5 - j 7,7*10-7 = 1,47*10-5ej177,

- y22 = 7,4*10-5 + j 4,2*10-5 = 8,51*10-5ej29,5.

1.2. Wyznaczanie elementów macierzy łańcuchowej czwórnika symetrycznego przedstawionego na schemacie nr 2.

Pomiary wartości modułów i przesunięć fazowych napięć, wykonujemy dla częstotliwości f=2kHz.

- Przy rozwartych zaciskach wyjściowych (I2=0)

- U1 = 4,0V,		arg(U1) = 0°,

- U1’ = 3,5V,	arg(U1’) = -12°,

- U2 = 1,7V,		arg(U2) = -12°.

- Przy zwartych zaciskach wyjściowych (U2=0)

- U1 = 4,0V,		arg(U1) = 0°,

- U1’ = 3,3V,	arg(U1’) = -14°,

- U2’ = 0,5V,	arg(U2’) = 34°.

- Elementy macierzy łańcuchowej wyliczone przez komputer

- a11 = 2,3 + j 4,89*10-1 = 2,35ej12,

- a12 = 3,38*104 - j 2,29*104 = 4,08*104e-j34,

- a21 = 4,75*10-5 - j 9,59*10-5 = 1,07*10-4ej63,6,

- a22 = 2,21 + j 4,31*10-1 = 2,25ej11.

Sprawdzenie poprawności pomiarów:

det A = 1,09 - j 0,082 = 1,09e-j4,31.

- Wyznaczanie parametrów charakterystycznych czwórnika symetrycznego (schemat 1)

- Wyznaczamy impedancje Z1z i Z10, mierząc wartości modułów i przesunięć fazowych odpowiednich napięć

- Przy zwartych zaciskach wyjściowych (U2=0)

- U1 = 4,0V,		arg(U1) = 0°,

- U1’ = 3,3V,	arg(U1’) = -14°.

- Przy rozwartych zaciskach wyjściowych (I2=0)

- U1 = 4,0V,		arg(U1) = 0°,

- U1’ = 3,5V,	arg(U1’) = -12°.

- Impedancje: Z1z, Z1o, Zc oraz tamowność charakterystyczna Gc, wyliczone przez komputer

- Z1z = 1,27*104 - j 1,28*104 = 1,80*104e-j45,

- Z1o = 1,36*104 - j 1,73*104 = 2,19*104e-j51,6,

- Zc = 1,32*104 - j 1,49*104 = 1,99*104e-j48,3,

- Gc= 1,43 + j 2,65*10-1,

a11 = 2,14 + j 5,20*10-1 = 2,20ej13,7,

a12 = 3,40*104 - j 2,08*104 = 3,98*104e-j31,3,

a21 = 4,19*10-5 + j 9,10*10-5 = 1,10*10-4ej65,3,

a22 = 2,14 + j 5,20*10-1 = 2,20ej13,7.

- Mierzymy impedancje Z1z i Z10, za pomocą miernika impedancji oraz wyznaczamy impedancję charakterystyczną i tamowność charakterystyczną

- Impedancja zwarcia (U2=0)

- Z1z = 25*103 ,		arg(Z1z) = -49°.

- Impedanca rozwarcia (I2=0)

- Z10 = 26*103 ,		arg(Z1o) = -55°.

- Impedancja Zc oraz tamowność charakterystyczna Gc  wyliczone przez komputer

- Zc = 1,56*104 - j 2,01*104 = 2,54*104e-j52,

- Gc= 1,78 + j 6,06*10-1,

- a11 = 2,52 + j 1,65 = 3,02ej33,2,

- a12 = 7,26*104 - j 2,06*104 = 7,55*104e-j15,8,

- a21 = 3,56*10-6 + j 1,16*10-4 = 1,16*10-4ej88,2,

- a22 = 2,52 + j 1,65*10-1 = 3,02ej33,2.

3. Wyznaczanie parametrów roboczych czwórnika niesymetrycznego(schemat 2)

- Wyznaczmy wzmocnienie napięciowe KU oraz wzmocnienie prądowe Ki, przy impedancji obciążenia R=10k

- Pomiary

- U1 = 4,0V,		arg(U1) = 0°,

- U1’ = 3,4V,	arg(U1’) = -2°,

- U2’ = 0,6V,	arg(U2’) = -11°,

- U2 = 0,4V,		arg(U2) = -11°.

- Parametry robocze wyliczone przez komputer

- Ku = 9,81*10-2 - j 1,91*10-2 = 1*10-1e-j11,

- Ki = -3,02*10-1 + j 1,22*10-1 = 3,25*10-1ej157,9.

- Wyznaczmy wzmocnienie napięciowe KU oraz wzmocnienie prądowe Ki, z wyznaczonej w punkcie 1 macierzy Y czwórnika

- Ku = 8,07*10-2 - j 1,51*10-2 = 8,21*10-2e-j10,6,

- Ki = -2,35*10-1 + j 1,11*10-1 = 2,61*10-1ej154,6.

C. Wnioski

Nasze zadanie polegało na wyznaczeniu podstawowych parametrów charakteryzujących czwórniki. Pomiary wykonaliśmy dla czwórnika symetrycznego i niesymetrycznego. Jak wiemy wyznacznik macierzy łańcuchowej czwórnika symetrycznego powinien równać się jedności. Obliczona przez komputer wartość  na podstawie wykonanych pomiarów wynosi 1,09e-j4,31. Błąd jest zatem nieznaczny i występuje jedynie różnica w fazie rzędu 4o, oraz wartości modułu: 0,09. Także poszczególne elementy macierzy łańcuchowej wyznaczane trzema różnymi metodami są w miarę dokładne i skupiają się wokół określonych wartości. Pierwsza metoda polegała na pomiarze napięć z których komputer bezpośrednio wyliczył  poszukiwane współczynniki.  W drugiej metodzie napięcia były przeliczane na impedancje i dopiero na ich podstawie wyznaczamy macierz. Trzeci sposób to pomiar impedancji badanego czwórnika symetrycznego i przejście do wspomnianej macierzy. Zatem, gdyby obliczyć błąd końcowy przy wyznaczaniu poszczególnych  współczynników amn (metodą różniczki logarytmicznej lub zupełnej), mógł by sie okazać znaczyny w porównaniu z wartością samego współczynnika. Jednak wartości elementów macierzy łańcuchowej liczone metodą pierwszą i drugą ( a więc tam, gdzie błąd zdawał by się być największy) są do siebie bardziej zbliżone, niż do macierzy liczonej trzecią metodą. Analizując pomiary przeprowadzone dla czwórnika niesymetrycznego możemy rónież przeprowadzić swego rodzaju „kontrolę rachunku”. W ćwiczeniu wyznaczaliśmy transmitancję napięciową i prądową dwoma sposobami. W pierwszym mierzliśmy odpowiednie napięcia, komputer wyznaczył elemety macierzy admitancji, a potem obliczył na jej podstawie wspomniane transmitancje. W drugim wyżej wymienione wielkości zostały wyznaczone przez komputer z bezpośrednich pomiarów odpowiednich napięć. Otrzymane wyniki są do siebie zbliżone, jednak błąd, którym są obarczone, w większości przypadków ma istotny wpływ na ich wartość końcową. Wyznaczone w ten sposób parametry uogólnione pozwalają określić wpływ rozpatrywanego czwórnika na przesyłane przez niego sygnały bez wnikania w wewnętrzną strukturę układu.

Andrzej Górczak

W wykonywanym ćwiczeniu zajmowaliśmy się badaniem własności transmisyjnych czwórników, tzn własności występujących podczas przepływu przez czwórnik sygnałów elektrycznych oraz wyznaczniem parametrów z których możemy określić wspomniane własności. Wyznaczenie ich pozwala nam określić wpływ badanego czwórnika na sygnał nie zagłębiając się w jego wewnętrzną strukturę. Przedmiotem naszych badań były dwa modele czwórników. Pierwszym był czwórnik symetryczny. Wyznaczyliśmy dla niego macierz łańcuchową A, impedancje charakterystyczne oraz tamowność charakterystyczną. Współczynniki macierzy łańcuchowej wyznaczyliśmy trzykrotnie, za każdym razem innym sposobem, jednak dopiero przy wykorzystaniu do obliczeń impedancji, zmierzonych miernikiem impedancji stwierdziliśmy większe odchyłki od wcześniej otrzymanych wyników. Możemy zauważyć w tym miejscu pewną nieprawidłowość, ponieważ  pomiary wykonane wspomnianym miernikiem powinne być obarczone mniejszym błędem niż te, wykonane za pomocą wolto- i fazomierzy, a jednak parametry wyznaczone przy pomocy wolto- i fazomierzy są do siebie zbliżone, a odchyłka pojawia się dopiero przy użyciu miernika impedancji. Sprawdzeniem poprawności pomiarów jest także wyznacznik omawianej macierzy - jak wiemy dla czwórnika odwracalnego (jakim jest każdy czwórnik złożony z elementów RLC) powinien wynosić 1. W naszym przypadku  |A| = 1,09e-j4,31.

Drugim z badnaych był czwórnik niesymetryczny. Wyznaczliśmy dla niego parametry robocze: transmitancję napięciową i prądową. Również w tym przypadku stosowane były dwie metody obliczeń. Porównując otrzymane wyniki (wyznaczone z macierzy admitancji oraz wyliczone na podstawie pomiarów odpowiednich napięć) zauważyłem, że znacznie odbiegają od siebie. W przypadku wzmocnienia prądowego owa różnica wynosi dla modułu 0,64 co stanowi 19% jego wartości, oraz dla fazy znacznie mniej - 3,3o (2% wartości), a w przypadku wzmocnienia napięciowego dla modułu 0,17 (18% wartości), dla fazy natomiast 0,4o (3,6% wartości).

Jacek Koszela