Krzysztof  Gliński                                                                                                  30.04.96

Tomasz  Habrat                                                                                                 wtorek 1115

LABORATORIUM TEORII OBWODÓW

Sprawozdanie z ćwiczenia nr 3

TEMAT:   Pomiar parametrów czwórników

CEL ĆWICZENIA:

- wyznaczenie podstawowych parametrów charakteryzujących liniowy, bierny czwórnik symetryczny i niesymetryczny.

1. Wyznaczenie elementów macierzy admitancyjnej i łańcuchowej czwórnika symetrycznego i niesymetrycznego

Wszystkie pomiary wykonano dla f = 2kHz.

a). Wyznaczenie elementów macierzy admitancyjnej i łańcuchowej czwórnika symetrycznego (zwarte P6, P8, P10)

Wyznaczenie macierzy Y:

y11=I1U1|U2=0    ,                    y12=I1U2|U1=0  ,y21=I2U1|U2=0   ,                     y22=I2U2|U1=0  ,

a) pomiar napięć przy zwartych zaciskach wyjściowych (U2 = 0) :

U1 = 2ej0° V ,

U'1 = 1.59e-j14.1° V ,

U'2 = 0.262ej61.5° V ,

b) pomiar napięć przy zwartych zaciskach wejściowych (U1 = 0) :

U2 = 2ej0° V ,

U'2 = 1.56ej14.1° V ,

U'1 = 0.251e-j61.8° V .

Obliczone za pomocą komputera elementy macierzy  Y wynoszą :

y11 = 4.48×10-5 + j3.79×10-5 = 5.88×10-5 ×ej40.2° ,

y12 = -1.17×10-5 + j2.16×10-5 = 2.46×10-5 ×ej118.2° ,

y21 = -1.23×10-5 + j2.26×10-5 = 2.56×10-5 ×ej118.5° ,

y22 = 4.77×10-5 - j3.73×10-5 = 6.05×10-5 ×e-j38° .

Wyznaczenie macierzy A:

a11=U1U2|I2=0  ,                      a12=U1−I2|U2=0  ,a21=I1U2|I2=0  ,                      a22=I1−I2|U2=0  ,

a) pomiar napięć przy rozwartych zaciskach wyjściowych (I2 = 0) :

U1 = 2ej0° V ,

U'1 = 1.52e-j10.9° V ,

U2 = 0.78ej24.3° V ,

b) pomiar napięć przy zwartych zaciskach wyjściowych (U2 = 0) :

U1 = 2ej0° V ,

U'1 = 1.59e-j14.1° V ,

U'2 = 0.262ej61.5° V .

Obliczone za pomocą komputera elementy macierzy  A wynoszą :

a11 = 2.33 - j1.06 = 2.56×e-j24.4° ,

a12 = 1.86×104 - j3.48×104 = 3.93×104 ×e-j61.8° ,

a21 = 1.45×10-4 + j1.33×10-5 = 1.46×10-4 ×ej5.2° ,

a22 = 2.18 - j9.64×10-1 = 2.38×e-j23.8° ,

det a = 0.9 + j0.264 = 0.94×ej16.34° .

b). Wyznaczenie elementów macierzy admitancyjnej czwórnika niesymetrycznego (zwarte P6, P8)

Wyznaczenie macierzy Y:

a) pomiar napięć przy zwartych zaciskach wyjściowych (U2 = 0) :

U1 = 2ej0° V ,

U'1 = 1.39e-j15.9° V ,

U'2 = 0.451e-j37.9° V ,

b) pomiar napięć przy zwartych zaciskach wejściowych (U1 = 0) :

U2 = 1.94ej0° V ,

U'2 = 1.24ej37.9° V ,

U'1 = 0.479e-j19.2° V .

Obliczone za pomocą komputera elementy macierzy  Y wynoszą :

y11 = 6.5×10-5 + j3.73×10-5 = 7.49×10-5 ×ej29.9° ,

y12 = -4.58×10-5 + j1.59×10-5 = 4.84×10-5 ×ej160.8° ,

y21 = -3.49×10-5 + j2.71×10-5 = 4.42×10-5 ×ej142.1° ,

y22 = 9.71×10-5 - j7.7×10-5 = 1.23×10-4 ×e-j38.4° .

2. Wyznaczenie parametrów charakterystycznych

a). Wyznaczenie parametrów charakterystycznych czwórnika symetrycznego na podstawie pomiaru odpowiednich napięć

- pomiar napięć przy zwartych zaciskach wyjściowych (U2 = 0) :

U1 = 2ej0° V ,

U'1 = 1.59e-j14.1° V ,

- pomiar napięć przy rozwartych zaciskach wyjściowych (I2 = 0) :

U1 = 2ej0° V ,

U'1 = 1.52e-j10.9° V .

Obliczone za pomocą komputera parametry charakterystyczne wynoszą :

Z1Z=U1I1|U2=0 ,		Z1z = 1.29×104 - j1.1×104 = 1.7×104×e-j40.2° W ,

Z10=U1I1|I2=0  ,		Z10 = 1.52×104 - j8.63×103 = 1.74×104×e-j29.5° W ,

- impedancja charakterystyczna :

ZC1=Z1Z⋅Z10= 1.41×104 - j9.87×103 = 1.72×104×e-j34.9° W ,

- tamowność charakterystyczna :

GC=12⋅ln1+Z1zZ1o1−Z1zZ1o = 1.52 + j2.43 .

Obliczone na podstawie parametrów charakterystycznych parametry łańcuchowe wynoszą :

a11 = ch(c) = -1.83 + j1.42 = 2.31×ej141.9° ,

1

Zc

a12 = Zc×sh(c) = -8.01×103 + j3.86×104 = 3.94×104 ×ej101.7° ,

a21 =        ×sh(c) = -1.32×10-4 + j1.96×10-5 = 1.32×10-4 ×ej171.5° ,

a22 = ch(c) = -1.83 + j1.42 = 2.31×ej141.9° .

b). Wyznaczenie parametrów charakterystycznych czwórnika symetrycznego na podstawie pomiaru impedancji miernikiem impedancji

- zmierzona impedancja zwarcia (U2=0) wynosi :

Z1z = 16.2×e-j3.8° kW ,

- zmierzona impedancja rozwarcia (I2=0) wynosi :

Z10 = 17.8×e-j30° kW .

Obliczone przy pomocy komputera wielkości wynoszą :

- impedancja charakterystyczna :

Zc1 = 1.4×104 - j9.5×103 = 1.69×104×e-j34 W ,

- tamowność charakterystyczna :

Gc = 1.58 + j2.65 .

Obliczone na podstawie parametrów charakterystycznych parametry łańcuchowe wynoszą :

a11 = -2.25 + j1.09 = 2.49×ej154° ,

a12 = -1.78×104 + j3.63×104 = 4.04×104 ×ej116° ,

a21 = -1.4×10-4 + j9.71×10-6 = 1.4×10-4 ×ej176° ,

a22 = -2.25 + j1.09 = 2.49×ej154° .

c). Pomiary impedancji wejściowej i wyjściowej czwórnika przy obciążeniu go impedancją charakterystyczną Zc

Wyznaczona w pkt. 2a impedancja charakterystyczna wyniosła :

Zc = 1.41×104 - j9.87×103 = 1.72×104×e-j34.9° W ,   stąd :

R = 14.1 kW ,

C=12pfXC=12p2000⋅9870=8,06nF .

Wielkości zmierzone za pomocą miernika impedancji wynoszą :

Zwyj = 17.4×e-j32° kW ,

Zwej = 16.8×e-j30° kW .

3. Wyznaczenie parametrów roboczych czwórnika niesymetrycznego

Obciążenie:  R0 = 50 kW .

a). Na podstawie pomiaru odpowiednich napięć

U1 = 1.98×ej0° V ,

U'1 = 1.47×e-j12.1° V ,

U'2 = 0.95×ej16.3° V ,

U2 = 0.87×ej15.9° V .

Wyliczone za pomocą komputera wartości parametrów roboczych wynoszą :

Ku = U2U1 = 0.422 + j0.12 = 0.439×ej15.9° ,

Ki = I2I1 = -0.128 + j0.02 = 0.128×ej171.1° .

b). Na podstawie macierzy Y

Ku = y21zo1+y22⋅zo = 0.412 + j0.135 = 0.434×ej18.1° ,

Ki = y21y11+Y⋅zo = -0.135 + j0.026 = 0.137×ej169.1° .

4. Wnioski i spostrzeżenia z przeprowadzonego ćwiczenia

W ćwiczeniu badaliśmy parametry czwórników symetrycznych i niesymetrycznych.

Na podstawie wyznaczonych w pkt. 1a elementów macierzy łańcuchowej badanego czwórnika symetrycznego możemy stwierdzić, że jest to czwórnik odwracalny i symetryczny. W przypadku opisywania układu parametrami łańcuchowymi warunkiem odwracalności jest równość det a = 1, a dla badanego czwórnika równość ta jest w przybliżeniu spełniona, ponieważ : det a = 0.94×ej16.34° , natomiast warunkiem symetryczności jest równość a11 = a22 (a11 = 2.56×e-j24.4° » a22 = 2.38×e-j23.8° ).

Na podstawie wyznaczonych w pkt. 1b elementów macierzy admitancyjnej badanego czwórnika niesymetrycznego możemy stwierdzić, że jest to czwórnik odwracalny, co wynika z równości y12 = y21 (y12 = 4.84×10-5 ×ej160.8° » y21 = 4.42×10-5 ×ej142.1° ), niewielkie różnice wartości tych parametrów mogą być spowodowane niedokładnością przyrządu pomiarowego, oraz błędem odczytu. Badany czwórnik nie jest natomiast symetryczny, ponieważ y11¹y22.

Uzyskane wyniki potwierdzają więc fakt, że czwórnik złożony z elementów RLC jest czwórnikiem odwracalnym.

W następnym punkcie ćwiczenia zajmowaliśmy się wyznaczaniem parametrów charakterystycznych czwórnika symetrycznego . Możemy zauważyć , że wyznaczone na podstawie pomiaru odpowiednich napięć parametry charakterystyczne Z1z  i Z10 są w granicach błędu równe tym parametrom zmierzonym miernikiem impedancji. Obliczone na ich podstawie wartości impedancji charakterystycznej Zc oraz tamowności charakterystycznej c , również są w przybliżeniu równe. Na podstawie parametrów charakterystycznych wyznaczone zostały również elementy macierzy łańcuchowej. Można zauważyć, że bez względu na sposób wyznaczenia parametrów charakterystycznych, wyznaczone na ich podstawie elementy macierzy łańcuchowej są sobie równe, jak również pokrywają się z elementami macierzy łańcuchowej wyznaczonej w pkt. 1a. Wykazuje to zgodność i poprawność obu metod pomiaru impedancji charakterystycznych.

Wyznaczone w pkt. 2c impedancje wejściowa i wyjściowa czwórnika obciążonego wyliczoną impedancją charakterystyczną Zc = 17.2×e-j34.9° kW, potwierdzają fakt , że impedancja wejściowa jest równa impedancji wyjściowej czwórnika symetrycznego (Zwyj = 17.4×e-j32° kW » Zwej = 16.8×e-j30° kW), oraz impedancje te, zgodnie z przewidywaniami są równe impedancji charakterystycznej.

W pkt. 3 wyznaczyliśmy wartości parametrów roboczych czwórnika niesymetrycznego : transmitancji napięciowej Ku i transmitancji prądowej Ki. Obliczenia tych wielkości dokonaliśmy dwoma metodami : na podstawie pomiaru odpowiednich napięć oraz na podstawie wyznaczonej w pkt. 1b macierzy Y. Można zauważyć, że bez względu na metodę otrzymaliśmy te same wartości. Tym samym jest to laboratoryjne potwierdzenie faktu, że czwórnik SLS, w stanie ustalonym w warunkach pobudzenia sinusoidalnego, można opisać za pomocą równań charakterystycznych, które z kolei umożliwiają jednoznaczne wyznaczenie pozostałych parametrów. Natomiast wartości transmitancji Ku i Ki świadczą o tym, że badany czwórnik zachowywał się jak tłumik. Można się było tego spodziewać, gdyż czwórnik ten nie zawierał żadnych elementów aktywnych.

Tomasz Habrat