LABORATORIUM TEORII OBWODÓW

Mariusz Szwagrzyk

Wydział Elektroniki /AiR 2

DATA: 1998.01.13

Ćwiczenie nr 5

Badanie czwórników.

Uwagi i wnioski:

Dokonując wyznaczenia elementów macierzy admitancyjnej czwórnika niesymetrycznego, należało spodziewać się uzyskania warunku odwracalności badanego czwórnika tzn. y12=y21 oraz potwierdzenia jego asymetrii tzn. y11¹y22. Zauważmy zatem, iż po wykonaniu odpowiednich pomiarów oraz wprowadzeniu otrzymanych wyników do komputera otrzymano rezultaty zgodne z zakładanymi. Zaistniały, ok. 10-procentowy błąd przy określeniu tożsamości y12=y21 należy przypisać niedokładnościom związanym z odczytem ze stosowanych mierników (np. miernik kąta przesunięcia fazowego wykazywał pewną niestabilność, którą starano się zniwelować poprzez odczyt wykonany przez każdego ćwiczącego z osobna, a następnie uśrednienie otrzymanych rezultatów). Zasadniczymi wnioskami z tej części ćwiczenia jest potwierdzenie możliwości opisu czwórnika niesymetrycznego przy pomocy trzech elementów macierzy admitancyjnej Y, słuszność opisu tegoż czwórnika poprzez równania admitancyjne oraz zaprezentowanie słuszności tezy o odwracalności czwórnika złożonego z elementów RLC.

W kolejnej części ćwiczenia zbadano oraz wykazano symetrię drugiego z badanych czwórników poprzez zaprezentowanie słuszności warunków odwracalności czwórnika ze szczególnym uwzględnieniem postulatów jego symetrii. Wyznaczenie elementów macierzy łańcuchowej czwórnika symetrycznego pozwoliło wykazać (w granicach 3-procentowego błędu) przy pomocy komputera, iż jej wyznacznik jest równy jedności oraz zachodzi związek a11=a22. Ponownie okazało się, że zasadniczym czynnikiem wprowadzającym błąd w otrzymanych rezultatach pomiarowych jest niedokładność odczytu z miernika kąta j (część urojona wyznacznika macierzy A wykazuje aż 10-procentową rozbieżność z założeniami teoretycznymi). Zauważmy jednak, że rzeczy samej czwórnik symetryczny można opisać przy pomocy jedynie dwóch elementów macierzy łańcuchowej A .

Określenia wartości impedancji charakterystycznych czwórnika symetrycznego dokonano przy pomocy komputera oraz miernika impedancji. Pierwsza metoda oparta jest o wyznaczoną macierz łańcuchową A i jak się wydaje, jest metodą dokładniejszą, gdyż wykorzystanie miernika impedancji wymaga uwzględnienia jego znacznej czułości na zewnętrzne pola elektromagnetyczne, która skazuje pomiar na dodatkowy błąd systematyczny. Zauważmy jednakże, iż obie metody w granicach kilkuprocentowej tolerancji dają te same rezultaty, co pozwala opiniować o poprawności wykonanych badań. Podkreślmy przy tym, że zmierzone parametry charakterystyczne mają niebagatelne znaczenie praktyczne w dopasowywaniu odbiornika (poprzez czwórnik) na maksimum mocy czynnej w nim wydzielonej. Dodatkowo, istotnymi okazują się również własności transmisyjne czwórnika tzn. jego tłumienność oraz przesuwność fazowa, które opisywane są przez jego tamowności charakterystyczne. Wyznaczenie tych parametrów na podstawie otrzymanych wartości impedancji charakterystycznych oraz porównanie wyników z wartościami podanymi przez komputer pokazują, że badany czwórnik przesuwa fazę sygnału wejściowego o około 10° oraz tłumi jego amplitudę o około 1,5[dB]. Zauważmy przy tym, że są to parametry opisujące czwórnik przy dopasowaniu falowym, zatem jego brak najprawdopodobniej spowoduje powiększenie wartości przesunięcia fazowego oraz większą stratność energii sygnału na badanym czwórniku.

Obciążenie czwórnika impedancją charakterystyczną zarówno od strony wejścia, jak i wyjścia pozwoliło wyznaczyć oraz potwierdzić zakładaną równość wartości jego impedancji wejściowej oraz wyjściowej, która w linii prostej wynika z uprzednio potwierdzonej symetrii elementu.

Podobnie potwierdzeniu ulegają teoretyczne założenia dotyczące kaskadowego łączenia czwórników symetrycznych. Zauważmy bowiem, że addytywne są wówczas ich tłumienności oraz przesuwności fazowe, natomiast impedancja wejściowa tak powstałego czwórnika jest impedancją wejściową pierwszego z łączonych elementów, zaś impedancja wyjściowa równa jest wyjściowej impedancji elementu zamykającego kaskadę czwórników. Jak pokazują pomiary, również w tym przypadku obowiązuje zasada wyznaczania impedancji charakterystycznych zamodelowanego czwórnika, przy czym pewne rozbieżności wynikają zapewne z niedokładności analitycznego wyznaczenia elementów dwójnika RC oraz z możliwości wpływu pojemności pasożytniczych w układzie, które przy stosunkowo małej składowej reaktancyjnej dwójnika mogą mieć pewne znaczenie pomiarowe.

Na koniec zauważmy, że wyznaczone analitycznie przy pomocy parametrów własnych czwórnika symetrycznego wartości jego najważniejszych parametrów roboczych tzn. transmitancji napięciowej oraz prądowej (zatem również wzmocnienia mocy) pokazują, że czwórnik zbudowany z elementów biernych zdecydowanie wykazuje tłumienność energetyczną sygnału. Ponadto, gdyby czas pozwolił, możliwe okazałoby się zaprezentowanie słuszności tezy, że czwórnik SLS można całkowicie opisać za pomocą równań charakterystycznych, gdyż pomiar prądów i napięć obciążonego czwórnika powinien dać zbliżone rezultaty do otrzymanych w wyniku obliczeń numerycznych.