Laboratorium Teorii Obwodów					     Wrocław 15.IV.1997

Wykonawcy :   Ryszard Białczyk

Marek Denysiuk

Sprawozdanie z ćwiczenia nr.5  : "Sztuczna linia długa"

I. CEL CWICZENIA

Zapoznanie się z modelem obwodowych układu o parametrach rozłożonych typu linia długa; wyznaczanie jej parametrów; zapoznanie się ze zjawiskami zachodzącymi w linii długiej oraz w jej modelu obwodowym

- Wykaz przyrządów

1) 24-ro stopniowy model linii długiej

2) generator przebiegu sinusoidalnego

3) generator przebiegu prostokątnego

4) miernik przesunięcia fazowego

5) oscyloskop

- woltomierz V-640

III Wyznaczenie impedancji falowej linii.

Zf - impedancja falowa linii;

Zwo - impedancja wejściowa linii przy rozwarciu wyjścia;

Zwz - impedancja wejściowa linii przy zwarciu wyjścia;

Impedancję mierzyliśmy metodą techniczną, poprzez zasilenie prądowe układu mierzyliśmy moduł napięcia i wartość przesunięcia fazowego. Układ do pomiaru impedancji wyglądał następująco:

Przy rozwartym wyjściu otrzymaliśmy następujące wyniki :

Uwej = 1 V		|U01| = 330 mV		j = -4 °

Po wyliczeniu mamy:

|Zwej| = 0,4917[kW]	arg{Z}=-5,9654°		Zwejo=0,4917 exp(-j5,9654)  kW

Przy zwartym wyjściu otrzymaliśmy następujące wyniki :

Uwej = 1 V		|U01| = 430 mV		j = 8 °

Po wyliczeniach otrzymaliśmy :

|Zwej| = 0,7449 [kW]	arg{Z}=13,9502°	Zwejz=0,7449 exp(j13,9502)  kW

Teraz ze znanego nam wzoru wyliczyliśmy wartość impedancji falowej:

Zf=Zwejo⋅Zwejz=0,605ej4[kΩ]Zf=(0,603+j0,042)[kΩ]

Po krótkich obliczeniach doszliśmy do wniosku, że dla częstotliwości zasilania równej

f = 1kHz , stwierdziliśmy że najlepiej dopasowanym dwójnikiem do lini długiej będzie dwójnik oznaczony jako Zf4 . Po dołączeniu tego dwójnika do linii długiej otrzymaliśmy następujące wyniki :

|U| = 38 mV		j = 8°

Obliczona teraz impedancja falowa wynosi:

Zf = 0,606 kW		j = -2°

IV Pomiar impedancji wejściowej w funkcji odległości

a.)pomiar impedancji falowej linii długiej zwartej na wyjściu

Podczas pomiaru uzyskaliśmy następujące wyniki:

| Nr ogniwa | ¦U¦ [V] | Arg{U} | ¦Z¦ [kW] | arg{Z} |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.17 | 54.0 | 0.1867 | 62.6877 |
| 2 | 0.25 | 50.0 | 0.2904 | 62,8536 |
| 3 | 0.38 | 41.0 | 05030 | 60,2671 |
| 4 | 0.58 | 28.0 | 1,0381 | 57,1661 |
| 5 | 0.70 | 8.0 | 2,1745 | 25,6160 |
| 6 | 0.50 | -11.0 | 0.9652 | -21,6160 |
| 7 | 0.32 | -7.0 | 0.4682 | -10,2709 |
| 8 | 0.30 | -3.0 | 0.4282 | -4,2842 |
| 9 | 0.23 | -22.0 | 0.2906 | -28,2498 |
| 10 | 0.20 | -2.0 | 0.2500 | -2,4998 |
| 11 | 0.23 | 18.0 | 0.2932 | 23,1981 |
| 12 | 0.31 | 23.0 | 0.4277 | 32,6198 |
| 13 | 0.40 | 21.0 | 0.6223 | 33,8864 |
| 14 | 0.49 | 14.0 | 0.9111 | 26,7241 |
| 15 | 0.51 | 5.0 | 1,0325 | 10,1630 |
| 16 | 0.50 | -6.0 | 0.9892 | -11,9351 |
| 17 | 0.42 | -12.0 | 0.7052 | -20,4305 |
| 18 | 0.35 | -14.0 | 0.5257 | -21,3063 |
| Wykres zależności modułu impedancji widzianej od strony zacisków jest przedstawiony poniżej. 19 | 0.32 | -8.0 | 0.4675 | -11,7301 |
| 20 | 0.29 | -1.0 | 0.4084 | -1,4084 |
| 21 | 0.31 | 8.0 | 0.4465 | 11,5623 |
| 22 | 0.35 | 12.0 | 0.5290 | 18,3141 |
| 23 | 0.40 | 12.0 | 0.6510 | 19,7794 |
| 24 | 0.44 | 8.0 | 0.7752 | 14,1935 |

- pomiar linii w funkcji  odległości , obciążonej impedancją falową

Uzyskaliśmy następujące wyniki :

| Nr ogniwa | ¦U¦ [V] | Arg{U} | ¦Z¦ [k ] | arg{Z} |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.285 | 1.5 | 0.3987 | 1.97 |
| 2 | 0.250 | -16.0 | 0.3272 | -21.24 |
| 3 | 0.232 | -34.0 | 0.2833 | -43.26 |
| 4 | 0.228 | -53.0 | 0.2583 | -64.97 |
| 5 | 0.220 | -72.0 | 0.2301 | -84.66 |
| 6 | 0.210 | -90.0 | 0.2055 | -101.91 |
| 7 | 0.200 | -109.0 | 0.1848 | -119.1 |
| 8 | 0.190 | -127.0 | 0.1690 | -134.71 |
| 9 | 0.182 | -145.0 | 0.1575 | -150.33 |
| 10 | 0.175 | -164.0 | 0.1495 | -166.49 |
| 11 | 0.169 | -179.0 | 0.1446 | -179.22 |
| 12 | 0.160 | -160.0 | 0.1388 | -162.68 |
| 13 | 0.150 | -140.0 | 0.1339 | -145.14 |
| 14 | 0.145 | -120.0 | 0.1348 | -126.85 |
| 15 | 0.135 | -102.0 | 0.1302 | -109.35 |
| 16 | 0.140 | -82.0 | 0.1416 | -90.33 |
| 17 | 0.140 | -64.0 | 0.1478 | -71.85 |
| 18 | 0.130 | -46.0 | 0.1423 | -52.17 |
| 19 | 0.130 | -30.0 | 0.1466 | -34.12 |
| 20 | 0.122 | -13.0 | 0.1384 | -14.55 |
| 21 | 0.115 | -5.0 | 0.1304 | -5.62 |
| 22 | 0.108 | -22.0 | 0.1196 | -24.36 |
| 23 | 0.100 | -43.5 | 0.1081 | -47.67 |
| 24 | 0.098 | -64.0 | 0.1019 | -69.25 |
| 25 | 0.088 | -84.0 | 0.0889 | -89.28 |

Jak widać na wykresie moduł impedancji maleje expotencjalnie do impedancji falowej, bez większych zakłóceń. Bo zgodnie z definicją w linii długiej obciążonej impedancją falową nie występuje fala odbita. Niewielkie zakłócenia można wytłumaczyć tym, że od wartości impedancji falowej impedancja dołączonego na wyjściu dwójnika niewiele się różniła, co mogło spowodować wystąpienie w linii niewielkiej fali odbitej.

V. Obliczenia

Na podstawie dokonanych pomiarów wyznaczono następujące parametry linii długiej:

a.) Tłumienność 

Tłumienność linii długiej wyznaczono z następującego wzoru:

gdzie:

x    - odległość punktu od początku linii (od generatora);

Up - napięcie na początku linii;

Ux - napięcie w punkcie x. (360km)

α=1360ln0,2850,088=0,00326Npkm

b.) Przesuwność 

Przesuwność linii długiej wyznaczono ze wzoru:

gdzie:	x    - odległość punktu od początku linii;

p - przesunięcie fazowe na początku linii;

x - Przesunięcie fazowe w punkcie x.

β=84⋅P180⋅360=1,466360=0,00407radkm

c.) Prędkość fazowa vf

Prędkość fazową vf wyznaczono ze wzoru:

gdzie:

 - prędkość kątowa;

 - przesuwność.

Vf=2P⋅fβ=2P⋅10000,00407=157000kms

d.) Przeliczenie długości odcinka x = 15km na długość elektryczną.

λ=Vff=1570001000=157[km]

DXλ=15157=0,0955DX=0,0955λ

gdzie:

vf - prędkość fazowa =157000 km/s;

f - częstotliwość;

 - długość fali.

- Długość elektryczną sztucznej linii długiej wyznaczono ze wzoru:

Lλ=360157=2,29L=2,29λ

VI. Przejście impulsu prostokątnego przez układ.

Pomiar opóźnienia linii.

top = 2,2×0,5ms = 1,1ms

Vg=ltop=360⋅1031,1⋅10−3=327,27⋅106

Wyznaczona w ten sposób prędkość grupowa, mówi nam z jaką prędkością jest przenoszona przez linię informacja (moc).

Czas opóźnienia zmierzony w połowie linii wynosi:

top = 1,0×0,5ms = 0,5ms

Obserwacja na oscyloskopie przejścia impulsu kwadratowego przez linię w warunkach zwarcia na wyjściu i obciążeniu zostały przeprowadzone, lecz nie zdążyliśmy przerysować z oscyloskopu tych wykresów. Jednak przy zwarciu na końcu linii długiej na oscyloskopie można było zauważyć pojawienie się zakłóceń wywołanych falą odbitą, po obciążeniu linii impedancją falową widoczne wcześniej zakłócenia bardzo zmalały, co świadczy o tym że fala odbita ma o wiele mniejszą amplitudę niż to ma miejsce w przypadku zwarcia na końcu linii.

- Wnioski (Ryszard Białczyk)