Wykonali:

Arkadiusz Kobel

Jarosław  Gwóźdź

Opracował: Arkadiusz Kobel

SPRAWOZDANIE

Z

ĆWICZENIA  nr  8

TEMAT:  WŁASNOŚCI  FUNKCJI

TRANSMITANCJI

1. Funkcja transmitancji H(s) układu SLS jest  ilorazem transformaty Laplace'a  reakcji R(s) i transformaty pobudzenia P(s).

P(s) = k d(t);

k - współczynnik wynikający ze skończonej wysokości i szerokości impulsu.

H(s) - jest wymierną funkcją zmiennej  s  o rzeczywistych współczynnikach.

Rozróżniamy transmitancję pierwszego i drugiego rzędu.

Funkcja transmitancji układu pierwszego rzędu ma postać:

- liczba rzeczywista

Odpowiedź impulsowa układu jest odwrotną transformatą Laplace'a funkcji transmitancji H(s):

Bieguny funkcji H(s) układu stabilnego leżą w lewej półpłaszczyźnie s.

Mogą one być rzeczywiste lub zespolone sprzężone.

Dla rzeczywistych biegunów H(s) funkcję transmitancji można rozłożyć:

;

Odpowiedź impulsowa ma postać:

Gdy  , to funkcja H(s) ma postać:

Wówczas   ;

Dla biegunów zespolonych sprzężonych funkcję H(s) można rozłożyć następująco:

gdzie

Funkcję H(s) można rozłożyć również wg schematu:

gdzie

Odpowiedź impulsowa h(t) ma wtedy postać:

2. Przebieg ćwiczenia.

W ćwiczeniu należało wyznaczyć odpowiedź impulsową układu realizującego:

- pojedynczy biegun na osi rzeczywistej w lewej półpłaszczyźnie zmiennej s;

- parę biegunów na osi rzeczywistej w lewej półpłaszczyźnie zmiennej s;

- parę przebiegów zespolonych sprzężonych w lewej półpłaszczyźnie

zmiennej s;

Dla bieguna jednokrotnego przyjęliśmy następujące współczynniki:

czyli:

k = h * d;     gdzie     h - wysokość impulsu;

d - szerokość impulsu;

w tym przypadku

Uzyskana transmitancja jest znormalizowaną transmitancją układu przy częstotliwości normalizującej   .Wobec tego transmitancję rzeczywistego układu uzyskujemy po podstawieniu

wtedy

Odpowiedź rzeczywistego układu jest równa:

;

Odpowiedź impulsowa zaobserwowana na oscyloskopie przedstawiona jest na rys. 1.

Dla pary biegunów na osi rzeczywistej w lewej półpłaszczyźnie zmiennej s przyjęliśmy następujące współczynniki;

;

Po podstawieniu    otrzymujemy

Odpowiedź impulsowa :

Odpowiedź impulsową zaobserwowaną na oscyloskopie przedstawia rys. 2.

Dla pary biegunów zespolonych sprzężonych w lewej pólpłaszczyźnie zmiennej s przyjęliśmy następujące współczynniki:

Funkcja transmitancji przedstawia się następująco:

Po podstawieniu     mamy rzeczywistą transmitancję układu:

Odpowiedź impulsowa układu wynosi:

Odpowiedź impulsową zaobserwowaną na oscyloskopie pokazuje rys. 3.

Zmiana części rzeczywistej bez zmiany części urojonej:

Funkcja układu przedstawia się następująco:

Po podstawieniu    mamy funkcję układu rzeczywistego:

Odpowiedź impulsowa układu wynosi:

Odpowiedź impulsową zaobserwowaną na oscyloskopie pokazano na rys. 4.

Zmiana części urojonej bez zmiany części rzeczywistej.

Funkcja transmitancji układu przedstawia się następująco:

Po podstawieniu    mamy transmitancję rzeczywistą układu:

;

Odpowiedź impulsowa układu :

Odpowiedź impulsową  zaobserwowaną na oscyloskopie pokazuje rys. 5.

Porównanie odpowiedzi impulsowych.

a) biegun jednokrotny na osi rzeczywistej:

;

Odpowiedź impulsowa jest funkcją ekspotencjalnie malejącą postaci

. Wyznaczam    z uwzględnieniem dwóch punktów ściągniętych z oscyloskopu.

b) biegun podwójny rzeczywisty:

Obliczam    na podstawie oscylogramu:

c) para biegunów sprzężonych w lewej półpłaszczyźnie zminnej s;

Obliczam    w celu porównania z postacią rzeczywistą:

WNIOSKI:

W ćwiczeniu badaliśmy odpowiedź układu na pobudzenie impulsowe. W naszym pomiarach pobudzenie powinno być nieskończenie krótkim i wysokim impulsem, jednak w rzeczywistości impulsy pobudzające mają skończoną wysokość szerokość, stąd w funkcji układu uwzględniłem współczynnik   k,  który jest iloczynem wysokości i szerokości impulsu.

Odpowiedź impulsowa w przypadku bieguna jednokrotnego, rzeczywistego jest funkcją ekspotencjalnie malejącą.

W przypadku biegunów dwukrotnych, rzeczywistych (Re s < 0), odpowiedź ma charakter aperiodyczny, gdy biegun jest dwukrotny lub jest sumą dwóch przebiegów ekspotencjalnych, gdy bieguny są różne.  W ćwiczeniu sprawdzaliśmy przypadek z biegunem dwukrotnym.

W przypadku biegunów zespolonych, sprzężonych odpowiedź ma charakter drgań gasnących. Naszym zadaniem w ćwiczeniu było sprawdzenie jak zmienia się odpowiedź jeśli zmienimy część rzeczywistą biegunów, a urojoną pozostawimy bez zmian i na odwrót, jeśli zmienimy część urojoną, a rzeczywistą pozostawimy bez zmian.

Zmiana części rzeczywistej biegunów ma wpływ na zmniejszenie czasu relaksacji i zwiększenie tłumienia. Zmiana części urojonej w minimalnym stopniu wpływa na amplitudę, powoduje zmianę częstotliwości impulsu reakcji.

W sprawozdaniu dokonałem również porównania odpowiedzi impulsowych tzn. tych z charakterystyki i rzeczywistych obliczonych wcześniej. Po porównaniu okazało się, że    rzeczywiste i odczytane z osculogramu jest tego samego rzędu.

Istotny jest fakt, że badany układ był stabilny, czyli wszystkie, zarówno pojedyncze jak i pary biegunów funkcji układu leżały na ujemnej półosi rzeczywistej płaszczyzny    , natomiast w przypadku biegunów sprzężonych w lewej półpłaszczyźnie  .