Marek Denysiuk - wykonał sprawozdanie				        	2.04.1997

Ryszard Białczyk

Sprawozdanie z ćwiczenia nr 8.

Własności funkcji transmitancji.

Celem ćwiczenia jest zbadanie wpływu zmian położenia biegunów funkcji transmitancji układu na jego odpowiedź impulsową oraz na jego charakterystykę częstotliwościową.

Schemat blokowy układu laboratoryjnego.

Transmitancja układu

H(s)=±A2s2±A1s±A0B2s2±B1s±B0

- Badanie transmitancji pierwszego rzędu ( pojedynczy biegun rzeczywisty  s0) .

Na wejście był podany impuls prostokątny o czasie trwania tp= 40 ms i amplitudzie Up= 4 V

a)  biegun so= -2

H(s)=1(s+2)

Ponieważ badany układ nie pozwalał na realizację wartości B2=0 należy przemnożyć licznik          i mianownik przez dowolny jednomian postaci (s+so) co nie zmienia wartości transmitancji.

H(s)=1(s+2)=(s+2)(s+2)∗(s+2)=0.25s+0.50.25s2+s+1

Zatem wartości poszczególnych współczynników :

A0 = 0.5	A1 = 0.25	A2 = 0

B0 = 1  	B1 = 1		B2 = 0.25

Odpowiedź czasowa układu:

h(t) =  L-1 {H(s)}= exp(s0t)

h(t)=exp(-2t)

Odpowiedź czasowa układu rzeczywistego:

f0 = 1kHz  - częstotliwość normalizująca

gdzie w  = 2pf0

hrzecz(t)=w⋅exp(s0w⋅t) 	Þ	hrzecz(t)=6283⋅exp(−12566t)

Rzeczywista charakterystyka czasowa na rys.1. Została wyznaczona na podstawie

następujących punktów :

| t (ms) | h (t) |
| --- | --- |
| 50 | 3351 |
| 100 | 1788 |
| 150 | 954 |
| 200 | 508 |
| 250 | 271 |

b)  biegun  podwójny so= -0.5

H(s)=1s2+s+0.25

Zatem wartości poszczególnych współczynników :

A0 = 1		A1 = 0		A2 = 0

B0 = 0.25	B1 = 1		B2 = 1

Odpowiedź czasowa układu:

h(t) = L-1 {H(s)}= t×exp(s0t) Þh(t)=t⋅exp(−0,5t)

Odpowiedź czasowa układu rzeczywistego:

f0 = 1kHz  - częstotliwość normalizująca

gdzie w  = 2pf0

hrzecz(t)=w2⋅t⋅exp(s0w⋅t)	Þ	hrzecz(t)=(6283)2⋅t⋅exp(−3141t)

Rzeczywista charakterystyka czasowa na rys.2. Została wyznaczona na podstawie

następujących punktów :

| t (ms) | h (t) |
| --- | --- |
| 0,1 | 3000 |
| 0,2 | 4212 |
| 0,3 | 4615 |
| 0,4 | 4494 |
| 0,6 | 3579 |
| 0,8 | 2559 |
| 1,0 | 1706 |

- Bieguny zespolone.

a) bieguny zespolone sprzężone

s1= -0.25 - i0.858778   s2= -0.25 + i0.858778

Zatem wartości poszczególnych współczynników :

A0 =1		A1 =0		A2 = 0

B0 = 0.8	B1 = 0.5	B2 = 1

Funkcje transmitancji można przedstawić w postaci:

H(s)=H0w0⋅w0(s−d0)⋅sin(w0⋅t)

Odpowiedź czasowa układu:

h(t)=H0w0⋅exp(d0⋅t)⋅sin(w0⋅t)

dla danego układu

h(t) = 1.167exp(-0.25t)sin(0.857t)

gdzie :

s0 = d 0 +i w 0

dla naszego przypadku

w 0 = 0,433

d 0  = -0.25

Odpowiedź czasowa układu rzeczywistego:

f0 = 1kHz  - częstotliwość normalizująca

hrzecz(t)=2p  f0H0w0⋅exp(d0⋅t⋅2p⋅f0)⋅sin(2p⋅f0w0⋅t)

gdzie :

s0 = d 0 +i w 0 = -0,25 + i 0.857

dla naszego przypadku

w 0 = 0,857

d 0  = -0.25

więc :

hrzecz(t)=7331⋅exp(−1570⋅t)⋅sin(5384⋅t)

Rzeczywista charakterystyka czasowa na rys.3.

-wyznaczanie charakterystyki amplitudowej dla biegunów sprzężonych

Ponieważ napięcie wejściowe wynosiło 1V ,dlatego nie wpływa to na wartość transmitancji

układu ,więc została wyznaczona charakterystyka  Uwyj =f (f).

Otrzymaliśmy następujące wyniki

| f [Hz] | Uwej |
| --- | --- |
| 10 | 1,2 |
| 50 | 1,25 |
| 150 | 1,28 |
| 200 | 1,3 |
| 250 | 1,305 |
| 400 | 1,402 |
| 500 | 1,6 |
| 600 | 1,8 |
| 700 | 2,0 |
| 800 | 2,2 |
| 850 | 2,18 |
| 900 | 2,1 |
| 1000 | 1,8 |
| 1100 | 1,35 |
| 1200 | 1,03 |
| 1300 | 0,85 |
| 1400 | 0,73 |
| 1500 | 0,6 |
| 2000 | 0,3 |

Charakterystyka dołączona w dalszej części sprawozdania .Na jej podstawie możemy odczytać

pasmo przenoszenia. Wynosi ono około 600 [Hz] .Maksymalna wartość transmitancji

występuje dla częstotliwości fo = 820 [Hz] i wynosi 2.4 [V/V].

b) Zmiana części rzeczywistej biegunów

Zatem wartości poszczególnych współczynników :

A0 = 1		A1 =0		A2 = 0

B0 = 0,985	B1 = 1		B2 =  1

Funkcje transmitancji można przedstawić w postaci:

H(s)=H0w0⋅w0(s−d0)⋅sin(w0⋅t)

Odpowiedź czasowa układu:

h(t)=H0w0⋅exp(d0⋅t)⋅sin(w0⋅t)

dla danego układu

h(t) = 1.167exp(-0.5t)sin(0.857t)

gdzie :

s0 = d 0 +i w 0

dla naszego przypadku

w 0 = 0,857

d 0  = -0.5

Odpowiedź czasowa układu rzeczywistego:

f0 = 1kHz  - częstotliwość normalizująca

hrzecz(t)=2p  f0H0w0⋅exp(d0⋅t⋅2p⋅f0)⋅sin(2p⋅f0w0⋅t)

gdzie :

s0 = d 0 +i w 0

dla naszego przypadku

w 0 = 0,857

d 0  = -0.5

więc :

hrzecz(t)=7331⋅exp(−3141⋅t)⋅sin(5384⋅t)

Rzeczywista charakterystyka czasowa na rys.4

.

-wyznaczanie charakterystyki amplitudowej dla zmienionej części rzeczywistej biegunów

Ponieważ napięcie wejściowe wynosiło 1V ,dlatego nie wpływa to na wartość transmitancji

układu ,więc została wyznaczona charakterystyka  Uwyj =f (f).

| f [Hz] | Uwej |
| --- | --- |
| 10 | 1,02 |
| 20 | 1,02 |
| 80 | 1,03 |
| 130 | 1,03 |
| 150 | 1,03 |
| 160 | 1,05 |
| 200 | 1,08 |
| 300 | 1,09 |
| 400 | 1,1 |
| 500 | 1,15 |
| 600 | 1,17 |
| 700 | 1,18 |
| 800 | 1,15 |
| 900 | 1,12 |
| 950 | 1,05 |
| 1000 | 1,0 |
| 1200 | 0,72 |
| 1500 | 0,5 |

Charakterystyka dołączona w dalszej części sprawozdania. Na jej podstawie możemy odczytać ,iż maksymalna wartość transmitancji wynosi 1.2 [V/V] dla częstotliwości fo=700 [Hz]

c) Zmiana części urojonej biegunów

Zatem wartości poszczególnych współczynników :

A0 = 1		A1 =0		A2 = 0

B0 = 0.25	B1 = 0.5	B2 =  1

Funkcje transmitancji można przedstawić w postaci:

H(s)=H0w0⋅w0(s−d0)⋅sin(w0⋅t)

Odpowiedź czasowa układu:

h(t)=H0w0⋅exp(d0⋅t)⋅sin(w0⋅t)

dla danego układu

h(t) =2.31exp(-0.25t)sin(0.433)

gdzie :

s0 = d 0 +i w 0 = -0,25 + i 0,433

dla naszego przypadku

w 0 = 0,433

d 0  = -0.25

Odpowiedź czasowa układu rzeczywistego:

f0 = 1kHz  - częstotliwość normalizująca

hrzecz(t)=2p  f0H0w0⋅exp(d0⋅t⋅2p⋅f0)⋅sin(2p⋅f0w0⋅t)

gdzie :

s0 = d 0 +i w 0

dla naszego przypadku

w 0 = 0,433

d 0  = -0.25

więc :

hrzecz(t)=14510⋅exp(−1570t)⋅sin(2720⋅t)

Rzeczywista charakterystyka czasowa na rys.5.

-wyznaczanie charakterystyki amplitudowej dla zmienionej części urojonej biegunów

Ponieważ napięcie wejściowe wynosiło 1V ,dlatego nie wpływa to na wartość transmitancji

układu ,więc została wyznaczona charakterystyka  Uwyj =f (f).

| f [Hz] | Uwej |
| --- | --- |
| 10 | 3,45 |
| 30 | 3,5 |
| 70 | 3,68 |
| 100 | 3,75 |
| 200 | 3,8 |
| 250 | 3,95 |
| 300 | 4 |
| 360 | 4 |
| 400 | 3,98 |
| 500 | 3,72 |
| 600 | 3,2 |
| 700 | 2,45 |
| 800 | 1,85 |
| 900 | 1,4 |
| 1000 | 1,15 |

Charakterystyka dołączona w dalszej części sprawozdania. Na jej podstawie możemy odczytać

,iż maksymalna wartość transmitancji wynosi 4 [V/V] dla częstotliwości fo=350 [Hz]

3.Wnioski

Dla pojedynczego bieguna rzeczywistego odpowiedzią układu na pobudzenie impulsowe jest funkcja eksponencjalnie malejąca .Szybkość tłumienia funkcji eksponencjalnej zależy od położenia biegunów. Im  biegun jest bardziej oddalony od zera, tym sygnał jest bardziej tłumiony, czyli występuje większa szybkość opadania odpowiedzi. Jeżeli pobudzeniem układu jest impuls posiadający skończenie krótki czas narastania, to reakcja układu nie jest natychmiastowa lecz występuje pewne opóźnienie zależne od wartości określonej czasem trwania impulsu pobudzającego. Dla układu rzeczywistego maksymalna wartość sygnału jest mniejsza niż dla układu pobudzonego impulsem Dirack’a.

Dla zespolonych biegunów sprzężonych odpowiedź na pobudzenie impulsowe ma charakter drgań gasnących.

Jeżeli mamy transmitancję  układu daną wzorem :

H(s)=H0s2+B1s+B0=H0w0w0(s−s0)2+w02

możemy zapisać

s0=-12B1    i   w02=B0−14B12

a ponieważ

H(s)=H0(s−s1)(s−s2)              gdzie  s1 ,  s2  urojone sprzężone bieguny transmitancji

s1= -a - bi    s2= -a + bi

H(s)=H0s2+2as+a2+b2

stąd

s0=a    w0=b

odpowiedź czasowa

h(t)=H0w0es0tsinw0t=H0w0eatsinbt

Wynika stąd że pulsacja drgań zależy wyłącznie od części urojonej biegunów natomiast kształt drgań od części rzeczywistej. Przy zwiększaniu części rzeczywistej występuje większe tłumienie sygnału a częstotliwość drgań nie ulega zmianie. Amplituda odpowiedzi

jest tym mniejsza, im większa jest wartość części rzeczywistej. Zmniejszając część urojoną zmniejszamy natomiast częstotliwość drgań przebiegu.

Analizując charakterystyki amplitudowe możemy zauważyć, że jest ona ściśle zależna od położenia biegunów.Zmieniając część urojoną biegunów kształt ch-ki nie ulega zmianie jedynie przesuwa się względem częstotliwości i amplitudy. Zmniejszając część urojoną biegunów zwiększamy amplitudę a częstotliwość dla maksimum maleje. Zwiększenie części rzeczywistej powoduje zmniejszenie maksymalnej amplitudy (nie zmieniając częstotliwości). Zwiększa się także pasmo 3dB a ch-ka amplitudowa opada łagodniej. Częstotliwości dla której występuje max. amplituda wyznaczona z ch-ki amplitudowej różnią się nieznacznie  od  wartości wyznaczonych przez program komputerowy. Różnice te mogą wynikać z niedokładnego odczytu częstotliwości z podziałki generatora a także z niestałości napięcia generatora w funkcji częstotliwości.

Odpowiedzi impulsowe uzyskane w układzie rzeczywistym były praktycznie identyczne (co do kształtu ) z odpowiedziami uzyskanymi w wyniku symulacji komputerowej. Różnice występowały jedynie w wartościach amplitudy (wartość współczynnika H0) co jednak nie wpływało na kształt odpowiedzi. Aby porównać wartości odpowiedzi impulsowych należy pamiętać o normalizacji.