Badanie wydajności systemu w zależności od fizycznego zabudowania systemu wind biorąc pod uwagę dwa najpopularniejsze algorytmy.

Symulacja dotyczy 8 kondygnacyjnego hotelu z szybkimi windami w którym na ostatnim piętrze znajduje restauracja, a na parterze kasyno. Oznacza to, że parter jak i 7 piętro będzie miało zwiększoną częstotliwość odwiedzin jak i większą liczbę zgłoszeń na podanych kondygnacjach. Głównym problemem który został postawiony jest dobór ilości wind oraz ich pojemności z ekonomicznego punktu widzenia.

Dlatego przebadamy dwa rozwiązania:

- 2 windy 20 osobowe

- 4 windy 8 osobowe

Najbardziej popularnym algorytmem w takich instytucjach jest algorytm LAST FLOOR i NEXT FLOOR.

Przyjęto następujące dane wejściowe:

Ilość pięter  =  8

Średni czas przejazdu windy pomiędzy sąsiednimi piętrami  =  2

Średni czas postoju niepustej windy na piętrze  =  5

Maksymalna liczba oczekujących na windę na jednym piętrze  =  40

Średnia liczba zgłoszeń na minutę na parterze  =  4

Średnia liczba zgłoszeń na minutę na ostatnim piętrze  =  2

Częstotliwość odwiedzania parteru  =  6

Częstotliwość odwiedzania ostatniego piętra  =  2

Czas symulacji: 12 godzin

Wartości uzmiennione:

- Ilość wind  =  2

Maksymalna liczba pasażerów w windzie  =  20

- Ilość wind  =  4

Maksymalna liczba pasażerów w windzie  =  8

Symulacja została przeprowadzona dla standardowego natężenia ruchu i liczby zgłoszeń z wyjątkiem parteru i ostatniego piętra, co zostało zaznaczone powyżej. Pomiary zostały wykonane dziesięciokrotnie a następnie wynik został uśredniony, dodatkowo aby zminimalizować błąd przypadkowy zostały odrzucone wyniki o wartości najmniejszej i największej dla danej serii pomiaru.

- Algorytm last floor

Rys 1. Wpływ pojemności windy na średni czas oczekiwania na windę

Rys 2. Wpływ pojemności windy na maksymalny czas oczekiwania na windę

Rys 3. Wpływ pojemności windy na liczbę ruchów pomiędzy sąsiednimi piętrami

Dla ośmiopiętrowego budynku ze wzmożonym ruchem na ostatnim piętrze oraz na parterze trzeba zdecydować jakie rozwiązanie elewatorów wybrać. Zbadano dwa dosyć skrajne rozwiązania, mianowicie 2 windy 20 osobowe oraz 4 windy 8 osobowe. Wszystkie windy były sterowane algorytmem last floor. Z ekonomicznego punktu widzenia pierwsze rozwiązanie będzie tańsze oraz zajmie mniej powierzchni użytkowej korytarza. Należy przebadać takie alternatywy również pod względem wygody i szybkości użytkowania. Wzięto również pod uwagę punkt gastronomiczny w budynku oraz miejsce rozrywki dla gości hotelu.

Biorąc pod uwagę wygodę użytkowników głównym aspektem który będzie brany pod uwagę jest średni czas oczekiwania na windę (Rys 1.). Zauważalna przewaga systemu 2 wind 20-osobowych występuje tylko przy instalacji jednej lub dwóch wind. Przy trzech windach różnica ta jest znikoma, natomiast powyżej 3 wind lepiej zachowuje się system wind ośmioosobowych, co jest spowodowane charakterystyką algorytmu last floor. Porównując przedstawione powyżej dwa alternatywne rozwiązania z pewności lepszym wyjściem będzie zainstalowanie 4 wind 8-osobowych niż 2 wind 20-osobowych, zyskując na tym około 7.5sekundy (23%).

Kolejnym kryterium jest maksymalny czas oczekiwania na windę. Jest to istotny element ponieważ czasy oczekiwania są znacznie większe niż przy badaniu średniego czasu oczekiwania. Kryterium to jest tym bardziej ważne ponieważ budynek będzie zaadaptowany do warunków hotelowych w których wygoda dla każdego klienta powinna być na wysokim poziomie. Analizując tabele oraz wykres (Rys 2.) badanego obiektu, łatwo można zauważyć, że pojemność windy ma duże znaczenie. W całym zakresie liczby wind przewagę mają instalacje wind 20-osobowych co jest oczywiste. Natomiast już przy instalacji dwóch wind 20-osobowych dalsze zwiększanie wind nie ma większego znaczenia na uzyskiwane wyniki czasowe.

Porównując dwa zaproponowane systemy lepiej wypada instalacja 2 wind 20-osobowych zyskując około 70 sekund (20%) czasu oczekiwania w warunkach krytycznych.

Ostatnim przyjętym kryterium było zbadanie ilości ruchów jakie musi wykonać system wind zainstalowany w budynku, aby przewieźć klientów na żądane piętro. Jest to ważny aspekt z punktu widzenia kalkulacji ekonomicznej, im mniej wykonanych ruchów tym mniejsze zużycie prądu jak i elementów napędu. Posługując się tym kryterium w celu zminimalizowania kosztów poniesionych w trakcie użytkowania wind powinno się wziąć pod uwagę:

- zużywanie elementów napędu pod obciążeniem kabiny

- pobór prądu napędu

Analizując wpływ pojemności windy (Rys 3.) zauważono że system wind 8-osobowych wykona znacznie więcej ruchów pomiędzy sąsiednimi piętrami niż zaproponowany system dwóch wind 20-osobowych, zysk 30%. Ponieważ nie znano właściwości eksploatacyjnych jak i serwisowych wind ciężko jest jednoznacznie sondować który system był by bezapelacyjnie lepszym rozwiązaniem pod względem ekonomicznym.

- Algorytm next floor

Rys 4. Wpływ pojemności windy na średni czas oczekiwania na windę

Rys 5. Wpływ pojemności windy na maksymalny czas oczekiwania na windę

Rys 6. Wpływ pojemności windy na liczbę ruchów pomiędzy sąsiednimi piętrami

Badając algorytm next floor, konstrukcja budynku została niezmieniona, tak jak i warunki wejściowe symulacji. Badanie ma na celu wyłonienie najlepszego rozwiązania instalacji systemu wind, porównując przy tym różnice wynikające z zastosowanych algorytmów.

Badając system pod kątem wygody użytkowników zauważono, iż lepszym rozwiązaniem będzie system 4 wind 8-osobowych aniżeli alternatywny system 2 wind 20-osobowych. Różnica jest już widoczna przy instalacji dwóch wind, a która rośnie wraz ze wzrostem liczby zainstalowanych wind w budynku.  W rozpatrywanym przypadku proponowany system wind 8-osobowych wykazuje się średnim czasem oczekiwania równym 24,8 sekundy(Rys 4.), natomiast alternatywne rozwiązanie z zainstalowanymi windami 20-osobowymi wymaga już 46 sekund. Co robie ogromną różnicę w sprawności działania systemu, ponieważ drugie rozwiązanie wymaga prawie 90% więcej czasu oczekiwania na windę.

Drugim kryterium biorąc pod uwagę wygodę użytkownika jest maksymalny czas oczekiwania na windę. Tutaj w przeciwieństwie do uprzednio rozpatrywanego algorytmu last floor, znacznie lepiej zachowuj się system 8-osobowych wind, co jest nie zależne od liczby zainstalowanych wind.  Porównując początkowo zaproponowane 2 systemy wind, instalując dwie windy 20-osobowe maksymalny czas oczekiwania na windę zwiększa się prawie o 90% (Rys 5.). Co wpłynie nie korzystnie na wygodę obsługi użytkowników a na co w szczególności nie można sobie pozwolić w przedsięwzięciu jakim jest hotel.

Kolejnym badanym elementem jest liczba ruchów pomiędzy piętrami, a więc kryterium ekonomiczne jakim również powinien kierować się inwestor podczas wyboru instalacji systemu. Podobnie jak przy sterowaniu poprzednim algorytmem znacznie lepiej wypada system wind 20-osobowych z różnicą 50% (Rys 6.). Należy jednak wziąć pod uwagę wydajność jednego i drugiego systemu wtedy łatwo zauważyć, iż chcąc uzyskać podobne reżimy czasowe dla obsługi użytkowników liczba ruchów obu systemów będzie bardzo zbliżona do siebie.

Analizując oba rozwiązania przy sterowaniu algorytmem next floor, zdecydowanie korzystniej wypada instalacja 4 wind 8-osobowych zwłaszcza gdy rozważamy wygodę oraz szybkość systemu.

Zestawiając wyniki badań (Tabela 1.) obu rozwiązań - 4 wind 8-osobowych i 2 wind 20-osobowych oraz biorąc pod uwagę badania przeprowadzone dla dwóch algorytmów ciężko jednoznacznie stwierdzić, które rozwiązanie jest najlepsze. Kładąc nacisk na wygodę użytkownika, a więc na klienta hotelu, co wydaje się być priorytetowym kryterium dla tego typu instytucji powinno się zastosować rozwiązanie 4 wind 8-osobowych sterowanych algorytmem next floor. Charakteryzuje się ono najkrótszym średnim czasem oczekiwania i zbliżonym wynikiem do najkrótszego maksymalnego czasu oczekiwania na windę. Z drugiej jednak strony jest to rozwiązanie, które wymaga największej ilości ruchów wind pomiędzy sąsiednimi piętrami, a więc od strony ekonomicznej będzie to prawdopodobnie najdroższe rozwiązanie.

|  | Alg. Last floor | Alg. Last floor | Alg. Next floor | Alg. Next floor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kryterium\system | 4 x 8os | 2 x 20os | 4 x 8os | 2 x 20os |
| Średni czas oczekiwania | 33,0 | 40,6 | 24,8 | 46,0 |
| Maks. czas oczekiwania | 471,0 | 350,9 | 354,3 | 649,6 |
| Liczba ruchów wind | 22350,9 | 16876,8 | 26731,5 | 18266,5 |

Tabela 1. Zestawienie wyników badań proponowanych systemów elewatorów