| LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH | Dzień tygodnia: czwartek Godzina: 13.15 |
| --- | --- |
| Nr grupy: 6 Nazwisko i imię: Konrad Żak Marcin Stępień | Nr ćwiczenia: 5 Temat: Generatory przebiegów piłokształtnych i przerzutniki |
| Data wykonania: 95.12.14 | Ocena: |

I. Pomiary i obliczenia.

1. Generator wyzwalany.

a) badanie zależności amplitudy generowanego przebiegu, współczynników nieliniowości

i współczynnika wykorzystania napięcia zasilania od stałej czasowej RC przy stałej

częstotliwości powtarzania impulsów.

f=700 Hz         - częstotliwość powtarzania impulsów wyzwalających

Uzas=12 V      - napięcie zasilające generator

tr=0.74ms        - czas trwania części roboczej impulsu

Uwe=2V         - amplituda impulsów wyzwalających

Tabela 1.

|  |  | R3 | C1 i R3 | R4 i R5 | R4 | C1 i R5 | R5 | C1 i R4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stała | czasu  | 0,1 | 0,2 | 0,32 | 0,47 | 0,94 | 1,0 | 2,0 |
| Um | [V] | 10,8 | 5,6 | 10,8 | 6,0 | 6,6 | 9,4 | 3,8 |
| x | [V/V] | 0,90 | 0,47 | 0,90 | 0,50 | 0,55 | 0,78 | 0,32 |
|  |  | 0 | 0 | 0,93 | 0,52 | 0,64 | 0,76 | 0,28 |
|  |  | 0 | 0 | 0,46 | 0,20 | 0,27 | 0,40 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0,65 | 0,33 | 0,40 | 0,53 | 0 |

Um     - amplituda

b       - współczynnik błędu nachylenia

d       - współczynnik błędu rozmieszczenia

g       - współczynnik błędu odchylenia

x       - współczynnik wykorzystania napięcia zasilającego

b) badanie zależności czasu trwania roboczej części przebiegu, jego średniej prędkości

narastania, współczynników nieliniowości i współczynnika wykorzystania napięcia zasilania

od stałej czasu RC przy stałej amplitudzie generowanych impulsów.

Um=10V

|  |  | R3 | C1 i R3 | R4 i R5 | R4 | C1 i R5 | R5 | C1 i R4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stała | czasu  | 0,1 | 0,2 | 0,32 | 0,47 | 0,94 | 1,0 | 2,0 |
| tr | [V] | 10,8 | 5,6 | 10,8 | 6,0 | 6,6 | 9,4 | 3,8 |
| k | [V/ms] |  |  |  |  |  |  |  |
| x | [V/V] | 0,90 | 0,47 | 0,90 | 0,50 | 0,55 | 0,78 | 0,32 |
|  |  | 0 | 0 | 0,93 | 0,52 | 0,64 | 0,76 | 0,28 |
|  |  | 0 | 0 | 0,46 | 0,20 | 0,27 | 0,40 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0,65 | 0,33 | 0,40 | 0,53 | 0 |

2. Generator samowzbudny.

a) badanie zależności amplitudy generowanego przebiegu, współczynników nieliniowości i współczynnika wykorzystania napięcia zasilania od stałej czasu RC przy stałej częstotliwości powtarzania impulsów.

Tabela 2.

| położenia zwór | R3 | R2 i C1 |
| --- | --- | --- |
| stała czasowa t | 1.5 [ms] | 1.5 [ms] |
| Um | 6V | 6V |
| b | 2.24 | 2.89 |
| d | 1.67 | 0.2 |
| g | 0.35 | 0.35 |
| x | 0.5 | 0.5 |

Um - amplituda

b - współczynnik błędu nachylenia

d - współczynnik błędu rozmieszczenia

g - współczynnik błędu odchylenia

x = Um/E - współczynnik wykorzystania napięcia

b) badanie zależności czasu trwania roboczej części przebiegu oraz jego średniej prędkości narastania od stałej czasu RC przy stałej amplitudzie generowanych impulsów.

c) badanie zależności współczynników nieliniowości i współczynnika wykorzystania napięcia zasilania od stałej czasu RC przy stałej amplitudzie impulsów.

Z wykonanych podczas ćwiczenia oscylogramów wyznaczono następujące parametry:

Tabela 3.

| położenia zwór | R1 | C1 i R1 | R2 i R3 | R2 | C1 i R2 | R3 | C1 i R3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stała czasowa t | 0.1 [ms] | 0.2 [ms] | 0.5 [ms] | 0.75 [ms] | 1.5 [ms] | 1.5 [ms] | 3 [ms] |
| tr | 0.1 ms | 0.6 ms | 0.56 ms | 0.85 ms | 1.75 ms | 2 ms | 3.5 ms |
| k | 60 V/ms | 10 V/ms | 10.7 V/ms | 7.1 V/ms | 3.4 V/ms | 3 V/ms | 1.7 V/ms |
| b | 0 | 0 | 1.20 | 2.94 | 2.89 | 2.24 | 3.27 |
| d | 0 | 0 | 0.10 | 0.17 | 0.2 | 1.67 | 0.2 |
| g | 0 | 0 | 0.23 | 0.42 | 0 .35 | 0.35 | 0.44 |
| x | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

tr - czas trwania części roboczej impulsu

k = Um/tr - średnia prędkość narastania części roboczej impulsu

b - współczynnik błędu nachylenia

d - współczynnik błędu rozmieszczenia

g - współczynnik błędu odchylenia

x = Um/E - współczynnik wykorzystania napięcia

- wyznaczanie charakterystyki tt = f(C) / przy R - parametr

Tabela 6. 		R = 2kW

| pojemność C [µF] | czas trwania impulsu tt [µs] |
| --- | --- |
| 0.001 | 30 |
| 0.1 | 75 |
| 1 | 115 |
| 10 | 160 |

c) pomiar czasu trwania impulsu w zależności od napięcia zasilającego

Tabela 7.

|  | R1C1 t=2µs |  |  | R3C2 t=1ms |  |  | R1C3 t=2ms |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ucc | tt | tt0 | (Dtt/tt0)*100% | tt | tt0 | (Dtt/tt0)*100% | tt | tt0 | (Dtt/tt0)*100% |
| V | µs | µs | % | µs | µs | % | µs | µs | % |
| 10 | 25 | 26.8 | -6.542056 | 22 | 22 | -2.12766 | 23 | 23.5 | -2.12766 |
| 12 | 26 | 26.8 | -2.803738 | 22 | 22 | -2.12766 | 23 | 23.5 | -2.12766 |
| 14 | 26 | 26.8 | -2.803738 | 22 | 22 | -2.12766 | 23 | 23.5 | -2.12766 |
| 16 | 26.5 | 26.8 | -0.9345794 | 22 | 22 | -2.12766 | 23 | 23.5 | -2.12766 |
| 18 | 27 | 26.8 | 0.9345794 | 22 | 22 | 2.12766 | 24 | 23.5 | 2.12766 |
| 20 | 29 | 26.8 | 8.411215 | 22 | 22 | 2.12766 | 24 | 23.5 | 2.12766 |
| 22 | 29 | 26.8 | 8.411215 | 22 | 22 | 2.12766 | 24 | 23.5 | 2.12766 |
| 24 | 29 | 26.8 | 8.411215 | 22.5 | 22 | 2.12766 | 24 | 23.5 | 2.12766 |
| 25 | 29 | 26.8 | 8.411215 | 23 | 22 | 2.12766 | 24 | 23.5 | 2.12766 |

Wykres przedstawiający zależność (Dtt/tt0)*100% = f(Ucc) /R, C - parametry

II. Wnioski.

Generator wyzwalany.

Parametry generatora zależą od stałej czasowej RC. W badanym układzie była możliwość dobierania różnych elementów w celu zmiany t. I tak kondensatory mogły być ładowane przez rezystory, bądź przez źródło prądowe z tranzystorem. Jak widać na oscylogramach oraz w tabeli pierwszej zbocze idealnie liniowe uzyskano tylko, gdy kondensatory ładowane były przez źródło prądowe z tranzystorem (R3 i R3C1), wtedy też uzyskano najmniejszą stałą czasową. Gdy zbocze impulsu jest liniowe współczynniki nieliniowości są oczywiście zerowe. Wraz ze wzrostem stałej czasowej współczynniki nieliniowości rosną. Współczynniki zostały wyznaczone z oscylogramów przerysowanych podczas ćwiczenia. Niedokładne odwzorowanie oscylogramów miało decydujący wpływ na niedokładność wyznaczonych parametrów. Niedokładność na pewno zwiększała się wraz z kątami nachylenia stycznych do krzywych, gdyż tangensy kątów o wartościach od 70 do 90 stopni gwałtownie zwiększają się.

W generatorach wyzwalanych amplituda generowanych sygnałów zależy od stałej czasowej. Niestety nie zostało to sprawdzone podczas wykonywania ćwiczenia.

Generator samowzbudny.

W generatorze tym amplituda generowanych impulsów nie zależy od stałej czasowej, natomiast zmienia się częstotliwość generowanych impulsów. Wraz ze wzrostem stałej czasowej wzrasta czas trwania impulsów, czyli maleje ich częstotliwość. Również wraz ze wzrostem stałej czasowej rosną zniekształcenia nieliniowe impulsów. Tak jak w układzie generatora wyzwalanego, również tu istniała możliwość ładowania kondensatorów przez rezystory bądź źródło prądowe z tranzystorem. I również jak w generatorze wyzwalanym impulsy bez zniekształceń uzyskano gdy wykorzystano źródło prądowe.

Zniekształcenia nieliniowe generowanych impulsów powstają na skutek zastosowania układu całkującego RC (ładowanie i rozładowanie kondensatora).