| INSTYTUT UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH | SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA NR 20 |
| --- | --- |
| WYKONUJĄCY: ARKADIUSZ KORGA JAROSŁAW MARCINOWSKI | TEMAT ĆWICZENIA: Klucze analogowe i przełączniki. |
| ROK: III WYDZ.: ELEKTRONIKA | Czw. 1315-1600 OCENA: |

Zadaniem klucza  jest włączanie i wyłączanie ciągłego sygnału wejściowego, przy czym gdy jest on

włączony to napięcie wyjściowe powinno być z możliwie durzą dokładnością równe wejściowemu, natomiast gdy jest wyłączony powinno być niezależne od napięcia wejściowego.

BADANYM KLUCZEM JEST KLUCZ DIODOWY RÓŻNICOWY

GENERATOR                              OSCYLOSKOP

G430 lub G432

CH1  CH2

GENERATOR                    ZASILACZ 1        ZASILACZ 2

G430 lub G432

- 	+                 -          +

PRZYSTAWKA

POT2

P3

-               +

WE                                   -UCC         +UCC                                      WY

1                 2                 3                 4

STER                  UKŁAD POMIAROWY

a)    Klucz działał poprawnie, dowodem tego jest przerysowany przykładowy oscylogram.

Amplitudy przenoszonego sygnału wynoszą odpowiednio:

Uwy mx=125 mV

Uwe mx=150 mV

Ku=Uwy / Uwe = 0.83 V/V

b)    Na wejście układu podajemy z dodatkowej płytki napięcie stałe ustawione potencjometrem POT2

takie aby mieściło się w zakresie napięć przenoszonych przez układ. Następnie zwiększając

częstotliwość generatora kluczującego odczytujemy z oscyloskopu czasy włączenia, wyłączenia i

propagacji. Przykładowe oscylogramy na rysunkach b).

- twł = 1.25 us

- twył = 0.37 us

- tprop = 1 us

- twł = 9 us

- twył = 6.5 us

- tprop = 6.5 us

d)   Pomiaru przenikania sygnału z wejścia na wyjście dokonywaliśmy przy wyłączonym kluczu. Okazało się, że klucz nie przenosi sygnału z wejścia na wyjście.

e)    Klucz jest włączony na stałe (na wejście układu podajemy sygnał stały z przystawki).W takim układzie miernikiem zniekształceń dokonujemy pomiaru zawartości harmonicznych na wejściu i wyjściu klucza.

Wsp. zaw. har. na wej. wyniósł  0.06 %

Wsp. zaw. har. na wyj. wyniósł  1.8 %

WNIOSKI

W podpunkcie a) sterowaliśmy klucz impulsem prostokątnym, na oscyloskopie otrzymaliśmy przebieg potwierdzający poprawną pracę klucza. Pomierzyliśmy amplitudy sygnału wejściowego i wyjściowego (sinusoida była nie odkształcona „nie obcięta”).

W podpunkcie b) pomierzyliśmy czasy włączania, wyłączania oraz propagacji. Widać że na czasy te durzy wpływ ma sygnał sterujący. Jego czas narastania powinien być (jak podaje literatura) przynajmniej pięciokrotnie mniejszy od mierzonych czasów przełączania. Widać to w podpunkcie b) na drugim oscylogramie. Czas narastania impulsu prostokątnego wynosi 3 us natomiast przebiegu mierzonego 9 us.

Podpunkt c) wymagał pomierzenia 3-dB zakresu przenoszonych częstotliwości. Na podstawie naszych pomiarów nie możliwe jest określenie tego zakresu, gdyż pomiarów dokonaliśmy w zbyt małym zakresie częstotliwości. W skutek tego nie mogliśmy uchwycić na wykresie 20log(Uwe/Uwy)=f(F) zboczy (Uwe/Uwy =const dla naszych pomiarów).

Stwierdziliśmy również na podstawie pomiaru (przy wyłączonym elemencie przełączającym), że klucz nie przenosi sygnału z wejścia na wyjście.

Dokonaliśmy też pomiaru zniekształceń na wejściu i wyjściu klucza. Otrzymane wartości zamieszczone są w protokole.