13.XI.97 	                                                                                                              Maciej Miklas

Bartosz Forysiak

Ćwiczenie laboratoryjne nr 20

“Klucze analogowe i

przełączniki”

Grupa 9, Czwartek g.1000

2 x BC109

VIN

Vcc

Ro

R1

I

POT1

Vcc

VSTER

R2

-Vcc

Układ pomiarowy

5 V

Uwy

Ucc

IR1

Uwe

1 V

# Charakterystyka przejściowa układu

- Obliczenie R1 i R2

Zasilanie Vcc ustawiliśmy na 5 [V],

amplitudę VSTER na 3 [V]

spadek na potencjometrze POT1 2.5 [V]

Rezystancje R2=200 [W]

Z prawa Ohma obliczyliśmy prąd I,

Ponieważ znamy prąd I, oraz napięcie U odczytujemy z cha-ki powyżej, więc [W]

Dla badanego układu przy podanych przez nas parametrach wartości rezystorów wyszły odpowiednio R1=2400 [W] i R2=200 [W].

- Działanie klucza

Jak widać na załączonym oscylogramie klucz działa, cały sygnał przechodzi gdy klucz jest zamknięty, w chwili otwarcia sygnał nie jest przepuszczany.

min. amplituda = 0

max. amplituda = 3.4

amplituda wejściowa = 3.0

W idealnym przypadku wzmocnienie Ku powinno wynosić 1, zniekształcenia w naszym przypadku wyniosły 13 %, co jest wartością oczekiwaną ponieważ badany układ nie jest idealny, a głównym źródłem zakłóceń są elementy aktywne tu występujące.

- Czasy włączania i wyłączania klucza oraz czas propagacji

|  | 200 [kHz] | 300 [kHz] | 400 [kHz] | 500 [kHz] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Twł [ms] | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| twy [ms] | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| Tp. [ms] | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.20 |

Czas narastania i opadania nie zależy od częstotliwości, wyniki pomiarów ujęte w tabeli powyżej potwierdzają to. Również czas propagacji nie powinien się zmieniać przy zmianie częstotliwości. W naszych pomiarach ze wzrostem częstotliwości malał nieznacznie czas propagacji, jest to spowodowane prawdopodobnie błędnym lub niedokładnym odczytem z oscyloskopu. Rzędy wielkości odczytane przez nas odpowiadają standardowym elementom tego typu.

- 3dB zakres przenoszonych częstotliwości

gdzie Ao – amplituda sygnału wejściowego

Ai – amplituda sygnału wyjściowego

Zakres przenoszonych częstotliwości zaobserwowanych na oscyloskopie wynosi 20Hz – 900kHz

- Tłumienie sygnału

| Częstotliwość [kHz] | Tłumienie |
| --- | --- |
| 0.1 | 0 |
| 4 | 0.01 |
| 10 | 0.01 |
| 50 | 0.02 |
| 100 | 0.022 |
| 500 | 0.042 |
| 900 | 0.06 |

- Zniekształcenia wprowadzane przez klucz

Wspólczynniki zawartości harmonicznych zmierzone miernikiem zniekształceń wyszły odpowiednio :

Harmoniczne na wyjściu 28.8 dB

Harmoniczne na wejściu 6 dB

Różnica z tego daje nam wprowadzane przez klucz zniekształcenia 21.8 dB