I. Badanie filtru aktywnego w układzie TT:

1. Charkterystyka Uwy=f(f) filtru przy stałej wartości napięcia wejściowego Uwe=50mV:

Tabela pomiarów:

fHz2010050060070080086090096097098510001100R1UwymV21.222.732.940.351.671.292.6112181289414903507R2UwymV19202532547089113154220313595220R3UwymV171921256270111143168156131279100

Otrzymana charakterystyka:  OSADŹ Mathcad

Obliczenia:

f0=1000HzDf1=fg−fd=1040−945=95Hz⇒Q1=f0Df1=10.6Df2=1040−945=95Hz⇒Q2=10.6Df3=1120−950=170Hz⇒Q3=5.9

2 Charakterystyka Uwy=f(Uwe) filtru przy stałej wartości częstotliwości sygnału wejściowego:

Tabela pomiarów:

UweV0.030.050.070.090.150.201.001.73f=200UwymV14.523.533.042.770.196.1476.3821.0f=800UwymV41.369.597.7125.6207.9589.11336.01675.0f=1000UwymV612.0841.0894.0916.0964.01001.01287.01581.0

Otrzymane charakterystyki:

II. Badanie filtru aktywnego z mostkiem Wiena:

1. Charkterystyka Uwy=f(f) filtru przy stałej wartości napięcia wejściowego Uwe=50mV:

Tabela pomiarów:

fHz20200300400500600700750780810830850900R1UwymV7.98.49.511.214.621.641.250.871.612522117158R2UwymV788.818223256607084888779R3UwymV677.6101213151616.5182119161

Otrzymane charakterystyki:

Obliczenia:

f0=810HzDf1=fg−fd=840−765=75Hz⇒Q1=f0Df1=10.8Df2=850−755=95Hz⇒Q2=8.5Df3=1200−350=850Hz⇒Q3=0.9

2. Charakterystyka Uwy=f(Uwe) filtru przy stałej wartości częstotliwości sygnału wejściowego:

Tabela pomiarów:

UweV0.0040.010.030.060.320.651.261.75f=200UwymV125105171201285f=800UwymV147.3240423616817146730553795f=1500UwymV6101648130201247287

WNIOSKI:

Ad. Filtr zmostkiem TT:

Parametry filtru:

częstotliwość własna f0=1kHz,

częstotliwość graniczna:

- dolna fd=945Hz,

- górna fg=1040Hz,

pasmo przenoszenia f=95Hz,

dobroć Q=11.

Obserwując charakterystykę Uwy=f(f) tego filtru, łatwo zauważyć , że zmiany obciążenia nie powodują

zmian parametrów filtra. Dla częstotliwości równej częstotliwości własnej filtru mamy największy zakres liniowej pracy oraz dużą stabilność, tzn dużym zmianom Uwe odpowiadaja mniejsze zmiany Uwy, niz w przypadku częstotliwości różnych od częstotliwości własnej filtru.

Ad. filtr z mostkiem Wiena:

Parametry filtru:

- częstotliwość własna f0=800Hz,

- częstotliwości graniczne:

- dla R1  fd=755Hz, fg=850Hz,

- dla R2  fd=765Hz, fg=840Hz,

- dla R3  fd=350Hz, fg=1120Hz,

- pasmo przenoszenia:

- dla R1  f=75Hz,

- dla R2  f=95Hz,

- dla R3  f=850Hz,

- dobroć:

- dla R1  Q=11,

- dla R2  Q=9,

- dla R3  Q=1,

Łatwo zauważyć, że wprzypadku tego filtru ważną rolę odgrywa wartość rezystancji obciążenia. Im jest ona większa tym parametry filtru sa gorsze. Natomiast filtr ten charakteryzuje się mniejszymi zmianami parametrów w przypadku odstrojenia od częstotliwości własnej filtru.