Wrocław 21.1197

LABORATORIUM

UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH

Sprawozdanie z ćwiczenia nr 13

Temat: Zasilacze impulsowe – zasilacz stabilizowany.

Wykonali:

Paweł Kołodziej

Mariusz Wojtala

- Przeprowadzone pomiary dotyczą zasilacza impulsowego, w którym wykorzystano produkowany seryjnie układ scalony UL 1540N.

- Schemat układu pomiarowego używanego podczas pomiarów.

3. Pomiar zakresu zmian współczynnika  od napięcia stałego U10

  - Tabela wyników pomiaru zakresu zmian współczynnika wypełnienia d od napięcia stałego U10

| f = 16 [kHz] |  |  |  | f = 32 [kHz] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U10 [V] | T s] | t [s] |  [%] | U10 [V] | T [s | t [s] |  [%] |
| 0 | 60 | 6 | 10 | 0 | 30 | 3 | 10 |
| 1 | 60 | 6.5 | 10.8 | 1 | 30 | 3.5 | 11.6 |
| 2 | 60 | 8 | 13 | 2 | 30 | 4 | 13.3 |
| 3 | 60 | 12 | 20 | 3 | 30 | 6 | 20 |
| 4 | 60 | 20 | 33 | 4 | 30 | 10.5 | 35 |
| 5 | 60 | 37 | 61.6 | 4.5 | 30 | 14 | 46.6 |
| 5.25 | 60 | 41 | 68.3 | 4.8 | 30 | 17 | 56.6 |
| 6 | 60 | 41 | 68.3 | 5 | 30 | 19 | 63.3 |
| 6.1 | 60 | 41 | 68.3 | 5.2 | 30 | 21 | 70 |
| 6.2 | 60 | 41 | 68.3 | 5.5 | 30 | 21 | 70 |
| 6.3 | 60 | 37 | 61.6 | 6 | 30 | 21 | 70 |
| 6.4 | 60 | 12 | 20 | 6.2 | 30 | 21 | 70 |
|  |  |  |  | 6.3 | 30 | 19 | 63.2 |
|  |  |  |  | 6.4 | 30 | 7.5 | 25 |



					 = tT∗100%

Wyniki pomiarów przedstawiono na charakterystyce d=f(U10).

4. Pomiary parametrów zasilacza stabilizowanego

4.1 Tabela wyników pomiarów sprawności energetycznej zasilacza stabilizowanego

| f=16 [kHz] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 [V] |  |  | I1 [A] |  |  | U2 [V] |  |  | P1 [W] |  |  | P2 [W] |  |  |  [%] |
| 20 |  |  | 0,7 |  |  | 11,85 |  |  | 14 |  |  | 9,75 |  |  | 69,7 |
| 24 |  |  | 0,57 |  |  | 11,87 |  |  | 13,68 |  |  | 9,78 |  |  | 71,5 |
| 26,5 |  |  | 0,52 |  |  | 11,89 |  |  | 13,78 |  |  | 9,82 |  |  | 71,2 |
| f=32 [kHz] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1 [V] |  | I1 [A] |  |  | U2 [V] |  |  | P1 [W] |  |  | P2 [W] |  |  |  [%] |  |
| 20 | 0,8 |  |  | 11,85 |  |  | 16 |  |  | 9.75 |  |  | 61 |  |  |
| 24 | 0,52 |  |  | 11,88 |  |  | 12.48 |  |  | 9.8 |  |  | 78 |  |  |
| 26,6 | 0,48 |  |  | 11,89 |  |  | 12.76 |  |  | 9.81 |  |  | 76 |  |  |

Użyte wzory:

P1=U1* I1

P2 = U22Ro

 = P2P1∗100%

Ro = 14,4 W

Zanotowane kształty impulsu prądu IE oraz UCE2, UTR2 dołączono do sprawozdania.

4.2 Pomiar współczynnika stabilizacji napięcia wyjściowego od zmian napięcia wejściowego

4.2.1 Wyniki pomiarów.

| f=16 [kHz] |  |
| --- | --- |
| U1 [V] | U2 [V] |
| 21.6 | 11.85 |
| 24 | 11.87 |

R=14.4    []

4.2.2 Obliczenie współczynnika stabilizacji napięcia :

KU=ΔU2ΔU1=11.87−11.8524−21.6=0.0083    [V/V]

4.3 Pomiar rezystancji wyjściowej.

4.3.1 Wyniki pomiarów.

| R0 [ | f=16 [kHz] |  |
| --- | --- | --- |
|  | U2 [V] | I2 [A] |
| 14.4 | 11.87 | 0.824 |
| 18 | 11.89 | 0.66 |

4.3.2 Obliczenie rezystancji wyjściowej.

rwy=ΔU2ΔI2=11.89−11.870.824−0.66=0.12    []

5. Wnioski.

Przeprowadzone pomiary wykazały, iż sprawność badanego zasilacza impulsowego była rzędu 75 [%]. Była ona stosunkowo niewielka w porównaniu z typowymi wartościami sprawności tego typu zasilaczy wynoszącymi ponad 80 [%]. Wynikło to z faktu, że znaczną część mocy traciliśmy na rezystorach RE oraz RD (niezbędnych do pośredniego pomiaru prądu kolektora IC tranzystora T2 oraz prądu diody D6) oraz na rezystorze tłumiącym R16 i diodzie D6. Pozostała część strat mocy przypadła na przełączanie tranzystora T2, straty cieplne w transformatorze Tr2, dławikach Dł1 i Dł2 oraz w kondensatorze zbiorczym CCZ. Sprawność ta była nieznacznie większa przy wyższej częstotliwości f = 32 kHz. Wyznaczona rezystancja wyjściowa zasilacza stabilizowanego równa 0,12 [W] jest relatywnie duża w porównaniu ze stabilizatorami o działaniu ciągłym, w których można osiągnąć rezystancje rzędu [mW]. Zaletą natomiast tego typu zasilacza jest fakt, że przy różnych napięciach wejściowych stabilne napięcie wyjściowe uzyskuje się przy tej samej sprawności w odróżnieniu od stabilizatorów o działaniu ciągłym, gdzie sprawność maleje proporcjonalnie do wzrostu napięcia wejściowego.

Niestety ze względu na ograniczenia czasowe nie udało się przeprowadzić pomiarów zasilacza regulowanego.