| LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH | Dzień tygodnia : środa . Godzina : 1115- 1400 . |
| --- | --- |
| Nr grupy : Nazwisko i imię : Sówka Joanna , Dudek Krzysztof . | Nr ćwiczenia : 5 . Temat : Generatory impulsowe i przerzutniki . |
| Data wykonania : 20.12.95. | Ocena : |

A.        Wstęp teoretyczny .

1.	Generatory przebiegów piłokształtnych.

Parametry i ich definicje .

Przebieg piłokształtny cechuje się następującymi parametrami :

- amplituda Um ,

- czas trwania części roboczej tr I okres T ,

- średnia prędkość narastania roboczej częsci impulsu

k = Um/tr  ,

- współczynnik nieliniowości części roboczej.

Najczęściej stosowane trzy definicje wsółczynnika 					nieliniowości :

- współczynnik błędu nachylenia b to względna różnica 				  nachyleń przebiegu na początku I końcu części roboczej

β=dUdt|t=0−dUdt|t=trdUdt|t=tr   ,

- współczynnik błędu rozmieszczenia to maksymalna 					  względna różnica pomiędzy przebiegami rzeczywistym i 				  idealnym o jednakowych średnich prędkościach 					  narastania części roboczej

d=maxDU(t)U(t)  ,

- współczynnik błędu odchylenia to względna wartość 				  różnicy pomiędzy amplitudą przebiegu idealnego o  					  nachyleniu przebiegu rzeczywistego przy t = 0 i 					  amplitudą przebiegu rzeczywistego

g=dUdt|t=0tr−UmdUdt|t=0tr           .

2.	Przerzutniki.

Układy przerzutnikowe stanowią grupę nieliniowych układów 			elektronicznych, których istota funkcjonowania polega na 				przechodzeniu punktu pracy układu z jednego stanu trwałego do 			drugiego stanu trwałego. Układy te posiadają jeden, dwa lub kilka 			stanów trwałych.

Przerzutnik posiadający jeden stan trwały zwany monostabilnym po 		wytrąceniu go z tego stanu powraca do niego samoczynnie po 			określonym czasie.

Przerzutnik posiadający dwa stany trwałe zwany bistabilnym po 			wytrąceniu go z jednego stanu trwałego przechodzi do drugiego stanu 		trwałego w ściśle okrreślonym czesie.

Zastosowanie :

w urządzeniach analogowych służą głównie:

- do wytwarzania impulsów o określonym kształcie ,

- jako komparatory regeneracyjne ,

- jako klucze cyfrowe ,

w urządzeniach cyfrowych :

- jako układy logiczne z pamięcią .

B.	Zadanie laboratoryjne.

1.	Generator wyzwalany .

a.	Badanie zależności :

- amplitudy generowanego przebiegu Um ,

- współczynników nieliniowości (wsp. błędu narastania - b , 					wsp.błędu rozmieszczenia - d, wsp.błędu odchylenia - g),

- wspólczynnika wykorzystania napięcia zasilania - x

od stałej czasowej RC przy stałej częstotliwości powtarzania 			impulsów.

Amplituda impulsów na wyjściu generatora impulsów 					wyzwalających ustawiona była na 2V.

Częstotliwość impulsów wyzwalających dobierana w każdym 			przypadku w taki sposób, aby uzyskać na wyjściu badanego 			układu prawidłowe kształty przebiegów piłokształtnych .

W naszym przypadku częstotliwość równa się 700Hz .

| ZWORY | UM [V] | b | d | g | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.8(3) |
| R4 i R5 | 9.6 | 4.3(3) | 0.43 | 0.5 | 0.8 |
| R5 | 8.4 | 2.2 | 0.28 | 0.354 | 0.7 |
| R4 | 5.8 | 2.03 | 0.2 | 0.195 | 0.48 |
| R3 i C1 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.36 |
| R5 i C1 | 6.1 | 2.1 | 0.21 | 0.39 | 0.51 |
| R4 i C1 | 3.55 | 0.96 | 0.13 | 0.164 | 0.296 |

| ZWORY | Nr rys. |
| --- | --- |
| R3 | 1a.1 |
| R4 i R5 | 1a.2 |
| R5 | 1a.3 |
| R4 | 1a.4 |
| R3 i C1 | 1a.5 |
| R5 i C1 | 1a.6 |
| R4 i C1 | 1a.7 |

b.	Badanie zależności :

- czasu trwania roboczej częsci - tr  ,

- średniej prędkości narastania części roboczej - k ,

- współczynników nieliniowości (wsp. błędu narastania - b , 					wsp.błędu rozmieszczenia - d, wsp.błędu odchylenia - g),

- współczynnika wykorzystania napięcia zasilania - x

od stałej czasowej RC przy stałej amplitudzie generatora .

| ZWORY | tr [ms] | k [V/ms] | b | d | g | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R3 | 0.74 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8(3) |
| R4 i R5 | 0.56 | 17.86 | 23.125 | 0.5 | 0.69 | 0.8(3) |
| R5 | 0.6 | 16.6(6) | 12.6 | 0.5 | 0.74 | 0.8(3) |
| R4 | 0.56 | 17.86 | 12 | 0.3(3) | 0.65 | 0.8(3) |
| R3 i C1 | 0.6 | 16.6(6) | 0 | 0 | 0 | 0.8(3) |
| R5 i C1 | 1.2 | 8.3(3) | 7.8 | 0.5 | 0.58 | 0.8(3) |
| R4 i C1 | 2.85 | 3.5 | 21.34 | 0.56(6) | 0.78 | 0.8(3) |

| ZWORY | Nr rys. |
| --- | --- |
| R3 | 1b.1 |
| R4 i R5 | 1b.2 |
| R5 | 1b.3 |
| R4 | 1b.4 |
| R3 i C1 | 1b.5 |
| R5 i C1 | 1b.6 |
| R4 i C1 | 1b.7 |

Wnioski :    Przy niewłaściwym doborze częstotliwości zmienia się 					kształt przebiegu . Przyczyną takiego stanu jest wzrost 				szumów w określonych pasmach częstotliwości.

Część pomiarów wyznaczone jest metodą graficzną, stąd 				większe prawdopodobieństwo, że uzyskane wyniki 					odbiegają od  teoretycznych.

2.	Generator samowzbudny .

Dla zwór R3 oraz R2 i C1 częstotliwość powtarzania impulsów jest 			mniej więcej taka sama oraz amplituda impulsów jest mniej więcej taka 		sama. Stąd poniższe pomiary mogą być wykorzystane zarówno do 			obliczeń z podpunktu a jak i z podpunktów b i c .

Badanie zależności :

- czasu trwania roboczej częsci - tr  ,

- średniej prędkości narastania części roboczej - k ,

- współczynników nieliniowości (wsp. błędu narastania - b , 					wsp.błędu rozmieszczenia - d, wsp.błędu odchylenia - g),

od stałej czasowej RC przy stałej amplitudzie generatora .

| ZWORY | tr [ms] | k [v/ms] | b | d | g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R3 | 0.8 | 7.25 | 5.45 | 0.4 | 0.5 |
| R2 i C1 | 0.8 | 7.25 | 6.18 | 0.3(3) | 0.57 |

| ZWORY | Nr rys. |
| --- | --- |
| R3 | 2.1 |
| R2 i C1 | 2.2 |

3.	Generator z integratorem Millera .

Badanie zależności :

- amplitudy generowanego przebiegu Um ,

- czasu trwania roboczej częsci - tr  ,

- średniej prędkości narastania części roboczej - k ,

od stałej czasowej RC przy stałej amplitudzie generatora .

| ZWORY | Um[v] | tr[ms] | k[v/ms] |
| --- | --- | --- | --- |
| brak | 12 | 0.21 | 57.15 |
| C1 | 12 | 0.4 | 30 |
| R3 | 12 | 0.14 | 85.7 |

| ZWORY | Nr rys. |
| --- | --- |
| brak | 3.1 |
| C1 | 3.2 |
| R3 | 3.3 |