Scalone przetworniki AC-parametry: współ.konwersji; pasmo; zakres Uwe; moc; rozdzielczość; zasilanie; pobór mocy; nap.szumów; liniowość

Zakresy dł.falowych: radiowe: 3m<>30km; mikrofalowe: 1mm<>30cm; optyczne: 380nm<>780nm. || Detektory>rodzaje: termiczne – pod

wpływem światła zmienia się temp. elementu aktyw., co powoduje zmianę jakiegoś parametru.| fotonowe:zaabsorbowane fotony (wew. lub zew.

zjawisko fotoelektryczne) powodują zmianę nosników w elemencie aktywnym. | -> próżniowe(fotokomórka; fotopowielacz) | ->półprzewodnikowe

fotodioda, fotorezystor, fototranzystor, fotoogniwo) TYP: Si 300min; 1000max [nm]; Ge 800min; 1800max [nm].|| LED – polaryzacja w kierunku

przewodzenia, If rzędu kilkunastu Ma. Szerokość widmowa: 20 – 100nm. . Duża sprawność, mała czułość temperaturowa.

LASERY – dają pionowe widmo prom. Zakres spektralny dla lasera GaN: 350-450nm. Niskie nap. zasilania.

CRT – do wyświetlania obrazu używa się wiązki elektronów, wystrzeliwanej z działa elektronowego, która odchylana magnetycznie(odchylanie

poziome i pionowe) pada na iluminator, powodując jego wzbudzenie do świecenia. || Plazmowe(PDP) – zasada działania ekranu plazmowego polega

na doprowadzeniu mieszaniny gazów (ksenon i neon) do stanu plazmy. Zjonizowane gazy emitują fotony światła UV, które padając na iluminator

pobudzają go do emisji światła. || LCD – wyświetlanie obrazu oparte jest na mechanizmie zmiany polaryzacji światła na skutek zmian orientacji

uporządkowania cząsteczek chemicznych, pozostających w fazie ciekłokrystalicznej, pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego. Klasyfikacja

układów programowalnych: *programowalne param.:-wzmacniacze o sterowanym wzmocnieniu;układy o programowalnych param.;potencjometry

cyfrowe;tranzystory o programowalnych param. *układy o programowalnej strukturze: ispLxx; FIAA *układy ASIC