POLITECHNIKA WROCŁAWSKA				       		   06.06.97

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI

UKŁADY ELEKTRONICZNE

PROJEKT

Projekt wykonał :							     Termin zajęć :

Aleksander Kwarciński               			               piątek parzysty 9.00

Temat projektu :

Analiza dwustopniowego wzmacniacza ze sprzężeniem zwrotnym .

1. Zadany schemat ideowy wzmacniacza

Rys . 1 Schemat nr 4c

Dane do schematu nr 4c :

Rb1=?		C1=47F		Rg=600Ω		T1 - BC 109C

Rc1=33kΩ 		C2=2F		Rf=?		T2 - BC 157

Re1=4,7kΩ		Ce1=220F		RL=5−15k	Ic1=0,3mA

Rc2=?		Ce22=500F	Ec=30V		Ic2=0,8mA

Re21=?

Re22=?

Założenia dotyczące projektu :

Skuteczne wzmocnienie napięciowe wzmacniacza z zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego wynosi :

Kusf=12 [ dB ]

korzystając ze wzoru

Kusf[V/V]=10Kuf[dB]20

Kusf=4[V/V]

2. Analiza układu wzmacniacza dla prądu stałego

2.1. Układ wzmacniacza dla prądu stałego

Rys . 2

2.2. Zastosowany model tranzystora dla prądu stałego

BC 109C ( npn )                  	         BC 157 ( pnp )

Rys . 3

2.3. Układ zastępczy wzmacniacza ze wstawionym modelem tranzystora dla prądu stałego

Rys . 4

2.4. Dobór punktu pracy i wyznaczenie brakujących wartości elementów

Dane katalogowe potrzebne do obliczeń ( odczytane z charakterystyk dołączonych do projektu ) :

dla tranzystora BC 109C

dla prądu kolektora Ic1=0,3mA

Ube1=0,58V	hFE1=410

dla tranzystora BC 157

dla prądu kolektora Ic2=0,8mA

Ube2=0,63V	hFE2=130

Przyjęte zostały wartości rezystorów ( tak aby przy analizie układu dla częstotliwości średnich wzmocnienie miało żądaną wartość Kuf=4[V/V] ) .

Rb1=270k

Rf=150

Rc2=4300

Wyznaczenie napięć i prądów w poszczególnych gałęziach na podstawie praw Kirchoffa i Ohma .

Ib1=Ic1hFE1 =  731,7 nA

Ib2=Ic2hFE2 = 6,154 A

Ire22=Ib2+Ic2					Ure1=Ire1⋅Re1

Ire21=Irf+Ire22					Urb1=Ure1+Ube1

Ire1=Ib2+Ic1					Urc1=Irc1⋅Rc1

Irc1=Ic1−Ib1					Ure21=Irf⋅Rf+Urb1

Irf=Ib1+Irb1					Ure22=Urc1−Ube2−Ure21

Irc2=Ic2						Urf=Irf⋅Rf

Urc2=Rc2⋅Ic2

Re21=Ure21Ire21

Re22=Ure22Ire22

Tabela nr 1 ( wyniki obliczeń )

| Re21=2480Ω | Ure21=2,02V | Ire21=0,814mA |
| --- | --- | --- |
| Re22=8963Ω | Ure22=7,226V | Ire22=0,806mA |
| Rf=150Ω | Urf=0,001V | Irf=8,209A |
| Rc2=4300Ω | Urc2=3,44V | Irc2=0,8mA |
| Re1=4700Ω | Ure1=1,439V | Ire1=0,306mA |
| Rc1=33000Ω | Urc1=9,876V | Irc1=0,299mA |
| Rb1=270000Ω | Urb1=2,019V | Irb1=7,477A |

Sprawdzenie czy wybrany punkt pracy wzmacniacza nie przekroczy parametrów granicznych dla tranzystorów

dla tranzystora BC 109C

max Uce1=20V

dla wybranego punktu pracy Uce1=Ec−Urc1−Ue1=18,685V

max Ubc1=30V

dla wybranego punktu pracy Ucb1=Ec−Urc1−Urb1=18,105V

max Ueb1=5V

dla wybranego punktu pracy Ueb1=Urb1−Ure1=0,58V

max Ic1=100mA

dla wybranego punktu pracy Ic1=0,3mA

maksymalna moc wydzielona w tranzystorze Pad1=300mW

dla wybranego punktu pracy Pad1=Ic1⋅Uce1=5,6mW

dla tranzystora BC 157

max Uce2=45V

dla wybranego punktu pracy Uce2=Ec−Ure21−Ure22−Urc2=17,314V

max Ubc2=50V

dla wybranego punktu pracy Ucb2=Ec−Urc1−Urc2=16,684V

max Ueb2=5V

dla wybranego punktu pracy Ueb2=Urc1−Ure21−Ure22=0,63V

max Ic2=100mA

dla wybranego punktu pracy Ic2=0,8mA

maksymalna moc wydzielona w tranzystorze Pad2=300mW

dla wybranego punktu pracy Pad2=Ic2⋅Uce2=13mW

Napięcie Uce na obu tranzystorach jest w przybliżeniu równe 1/2⋅Ec co pozwoli wzmacniać sygnały o dużej amplitudzie .

3. Analiza układu wzmacniacza dla częstotliwości średnich

3.1. Układu wzmacniacza dla częstotliwości średnich

Rys . 5

3.2. Zastosowany model tranzystora dla częstotliwości średnich

BC 109C ( npn )                      	               BC 157 ( pnp )

Rys . 6

3.3. Układ zastępczy wzmacniacza ze wstawionym modelem tranzystora

Rys . 7

Dane katalogowe potrzebne do obliczeń ( odczytane z charakterystyk dołączonych do projektu ) :

dla tranzystora BC 109C

dla prądu kolektora Ic1=0,3mA

hfe1=575

hie1=35kΩ

hoe1=43,48kΩ

dla tranzystora BC 157

dla prądu kolektora Ic2=0,8mA

hfe2=145

hie2=5,1kΩ

hoe2=52,63kΩ

Na wejście wzmacniacza zostało podane napięcie z generatora o wartości

eg=1V

lub jeżeli skorzystamy z twierdzenia Nortona i zamienimy źródło napięciowe na prądowe

Ig=2mA

3.4. Wyznaczenie wzmocnienia układu ze sprzężeniem metodą napięć węzłowych

U1U2U3U4=1Rg+1Rb1+1hie1+1Rf0−1Rf0hfe1hie11hoe1+1Rc1+1hie2−1hie20−1Rf−1hie2−hfe2hie21hie2+1Re21+1hoe21+1Rf+hfe2hie2−1hoe200+hfe2hie2−1hoe2−hfe2hie21hoe2+1Rc2+1RL−1⋅Ig000

Wyznaczone wartości napięć na poszczególnych węzłach

U1=0,002V		U2=-0,312V	U3=-0,248V	U4=4,048V

UL=U4

Wyznaczona wartość skutecznego wzmocnienia napięciowego wynosi

Kusf=ULeg=4,048[V/V]

3.5. Wyznaczenie wzmocnienia a także innych ważnych parametrów metodą przybliżoną

Schemat układu przekształconego na podstawie twierdzenia Thevenina i Millera

Rys . 8

Us=U'L⋅RfRf+Re21	Rin=Rg⋅Rb1Rg+Rb1⋅hie1Rg⋅Rb1Rg+Rb1+hie1

Rslok=Rin+Rf⋅Re21Rin+Rf+Re21⋅(1+hfe2)

3.5.1. Wyznaczenie wzmocnienia układu bez pętli sprzężenia zwrotnego

U'L=0V	  czyli     	Us=0V

Ib1=Ig⋅Rin⋅RfRin+Rfhie1		Ib2=hfe1⋅Iib1⋅hoe1⋅Rc1hoe1+Rc1⋅(hie2+Rslok)hoe1⋅Rc1hoe1+Rc1+hie2+Rslok

UL=Ib2⋅hfe2⋅hoe2⋅Rc2hoe2+Rc2⋅RLhoe2⋅Rc2hoe2+Rc2+RL

Po podstawieniu danych wzmocnienie skuteczne układu bez pętli sprzężenia zwrotnego wynosi

Kus=ULegU'L=0V=184,362V1V=184,362[V/V]

3.5.2. Wyznaczenie stosunku zwrotnego T

eg=0V

U'L=1V

Ib1=U'l⋅RfRe21+Rf⋅RinRin+Rfhie1		Ib2=hfe1⋅Iib1⋅hoe1⋅Rc1hoe1+Rc1⋅(hie2+Rslok)hoe1⋅Rc1hoe1+Rc1+hie2+Rslok

UL=Ib2⋅hfe2⋅hoe2⋅Rc2hoe2+Rc2⋅RLhoe2⋅Rc2hoe2+Rc2+RL

Po podstawieniu danych stosunek zwrotny wynosi

T=ULU'Leg=0V=42,06V1V=42,06[V/V]

3.5.3. Wyznaczenie wzmocnienia układu z pętlą sprzężenia zwrotnego

Kusf=Kus1+T=4,282[V/V]

3.5.4 Wyznaczenie rezystancji wejściowej wzmacniacza bez pętli sprzężenia                                 zwrotnego

eg=0V		U'L=0V

Rwe=Rin⋅RfRin+Rf=119,5Ω

3.5.5. Wyznaczenie rezystancji wejściowej wzmacniacza z pętlą sprzężenia zwrotnego

Korzystamy ze wzoru Blackmana

Zf=Z⋅1+T(0)1+T(¥)

Uwaga : ( 0 albo ¥ oznacza zwarcie lub rozwarcie idealnego źródła eg albo zwarcie lub odłączenie obciążenia RL ) .

U'L=1V

T(0)we=0

T(¥)we=ULU'LRg=¥

Ib1=U'L⋅Rb1Rb1+hie1Rb1⋅hie1Rb1+hie1+Rf⋅RfRf+Re21	    Ib2=hfe1⋅Iib1⋅hoe1⋅Rc1hoe1+Rc1⋅(hie2+Rslok)hoe1⋅Rc1hoe1+Rc1+hie2+Rslok

UL=Ib2⋅hfe2⋅hoe2⋅Rc2hoe2+Rc2⋅RLhoe2⋅Rc2hoe2+Rc2+RL

Po podstawieniu danych

UL=52,524V

T(¥)we=52,524[V/V]

Rwef=Rwe1+T(¥)we

Rwef=2,23Ω

Zgodnie z oczekiwaniami rezystancja wejściowa układu z pętlą sprzężenia zwrotnego jest dużo niższa od wartości rezystancji wejściowej bez sprzężenia , gdyż jest to sprzężenie prądowo - równoległe .

3.5.6. Wyznaczenie rezystancji wyjściowej wzmacniacza bez pętli sprzężenia zwrotnego

Ib2⋅hfe2=0

Rwy=hoe2⋅Rc2hoe2+Rc2=3,975kΩ

3.5.7. Wyznaczenie rezystancji wyjściowej wzmacniacza z pętlą sprzężenia zwrotnego

Korzystamy ze wzoru Blackmana

Zf=Z⋅1+T(0)1+T(¥)

Uwaga : ( 0 albo ¥ oznacza zwarcie lub rozwarcie idealnego źródła eg albo zwarcie lub odłączenie obciążenia RL ) .

U'L=1V

T(0)wy=T		T(¥)wy=0

Rwef=Rwy⋅(1+T(0)wy)

Rwyf=171,17kΩ

Zgodnie z oczekiwaniami rezystancja wyjściowa układu z pętlą sprzężenia zwrotnego jest dużo większa od wartości rezystancji wyjściowej bez sprzężenia , gdyż jest to sprzężenie prądowo - równoległe .

4. Analiza układu wzmacniacza dla częstotliwości wysokich

4.1. Zastosowany model tranzystora dla częstotliwości wysokich

BC 109C ( npn )		          	     BC 157 ( pnp )

Rys . 9

4.2. Układ wzmacniacza dla częstotliwości wysokich

Rys . 10

4.3. Układ przekształcony na podstawie twierdzenia Thevenina i Millera

Uwaga: Pojemności Cce w obu tranzystorach została pominięta ze względu na małą wartość . Spowoduje to znaczne uproszczenie analizy wzmacniacza .

Rys . 11

Dane katalogowe potrzebne do obliczeń ( odczytane z charakterystyk dołączonych do

projektu  ) :

dla tranzystora BC 109C

dla prądu kolektora Ic1=0,3mA

Rb©b1=260Ω

Rb©e1=34,74kΩ

Rce1=43,48kΩ

hfe1=575

Cb©e1=25pF

Cb©c1=2,7pF

gm1=hfe1Rb©e1=0,0165[S]

dla tranzystora BC 157

dla prądu kolektora Ic2=0,8mA

Rb©b2=260Ω

Rb©e2=4,84kΩ

Rce2=52,63kΩ

hfe2=145

Cb©e2=86,8pF

Cb©c2=4,5pF

gm2=hfe2Rb©e2=0,0299[S]

4.4 Obliczenie częstotliwości granicznej poszczególnych stopni wzmacniacza bez sprzężenia zwrotnego

4.4.1. Obliczenia dla drugiego stopnia

Obliczenie stosunku zwrotnego  Tlok dla sprzężenia lokalnego w celu określenia jego wpływu  na częstotliwość graniczną .

Istnieje zależność według której pasmo przenoszenia układu ze sprzężeniem zwrotnym zostanie poszerzone tyle razy ile wynosi wartość różnicy zwrotnej Flok=1+Tlok dla tego sprzężenia .

Obliczenie stosunku zwrotnego Tlok dla sprzężenia lokalnego zostanie wykonane dla częstotliwości średnich ponieważ element sprzęgający jest elementem czysto rezystancyjnym i jego rezystancja nie zależy od częstotliwości , wobec tego w układzie zostaną pominięte kondensatory .

Jest to sprzężenie lokalne prądowo - szeregowe .

Schemat układu zastępczego z rozwartą pętlą lokalnego sprzężenia zwrotnego

Rys . 12

Stosunek zwrotny Tlok lub różnicę zwrotną Flok można wyznaczyć ze wzorów

hie=Rb©e2+Rb©b2

hfe=Rb©e2⋅gm2

Bo=Rlok

Rlok=Rin+Rf⋅Re21Rin+Rf+Re21		Rin=Rg⋅Rb1Rg+Rb1⋅hie1Rg⋅Rb1Rg+Rb1+hie1

Gmo=−hfeRce1⋅Rc1Rce1+Rc1+Rlok+hie

Gmof=−hfeRce1⋅Rc1Rce1+Rc1+Rlok⋅(1+hhfe)+hie

Flok=GmoGmof

po podstawieniu danych liczbowych

Gmo=-0,00594[A/V]

Gmof=-0,00136[A/V]

Flok=4,377

Schemat układ zastępczego z rozwartą pętlą lokalnego sprzężenia zwrotnego do obliczenia częstotliwości granicznej

Rys . 13

Cw2=Cb©e2+Cb©c2⋅1+gm2⋅Rc2⋅RLRc2+RL+Rlok⋅Rce2Rc2⋅RLRc2+RL+Rlok+Rce2

Rlok=Rin+Rf⋅Re21Rin+Rf+Re21		Rin=Rg⋅Rb1Rg+Rb1⋅hie1Rg⋅Rb1Rg+Rb1+hie1

Częstotliwość graniczna zostanie wyznaczona z transmitancji układu

A=gm2⋅Rce2⋅Rc2⋅RLRc2⋅RLCw2Rce2+Rlok+Rc2⋅RLRc2+RL⋅Rce1⋅Rc1Rce1+Rc1+Rlok+Rb©b2

K(jw)u2=A⋅1jw+1Rb©e2⋅Cw2+1Rce1⋅Rc1Rce1+Rc1+Rlok+Rb©b2⋅Cw2

fgr2=1Rb©e2⋅Cw2+1Rce1⋅Rc1Rce1+Rc1+Rlok+Rb©b2⋅Cw2

Po podstawieniu danych liczbowych otrzymujemy częstotliwość graniczną drugiego stopnia wzmacniacza bez uwzględnienia sprzężenia lokalnego .

f'gr2=0,5607[MHz]

Po uwzględnieniu lokalnego sprzężenia zwrotnego częstotliwość graniczna wynosi

fgr2=f'gr2⋅Flok=2,4541[MHz]

4.4.2. Obliczenia dla pierwszego stopnia

Schemat fragmentu układu wzmacniacza ( pierwszy stopień )

Rys . 14

Cw1=Cb©e1+Cb©c1⋅1+gm1⋅Rce1⋅Rc1Rce1+Rc1

Częstotliwość graniczna zostanie wyznaczona z transmitancji układu

A=gm1⋅Rce1⋅Rc1Ccw1⋅Rce1+Rc1⋅Rg⋅Rb1Rg+Rb1⋅RfRg⋅Rb1Rg+Rb1+Rf+Rb©b1

K(jw)u1=A⋅1jw+1Rb©e1⋅Cw1+1Cw1⋅Rg⋅Rb1Rg+Rb1⋅RfRg⋅Rb1Rg+Rb1+Rf+Rb©b1

fgr1=1Rb©e1⋅Cw1+1Cw1⋅Rg⋅Rb1Rg+Rb1⋅RfRg⋅Rb1Rg+Rb1+Rf+Rb©b1

Po podstawieniu danych liczbowych otrzymujemy częstotliwość graniczną drugiego stopnia wzmacniacza bez uwzględnienia sprzężenia lokalnego .

fgr1=3,072[MHz]

4.4.3. Określenie wartości biegunów na podstawie obliczonych częstotliwości  granicznych

Stopień 2 :	fgr2=2,4541[MHz]

s2=-2⋅p⋅fgr2=-1,5419⋅107[rad/s]

Stopień 1 :	fgr1=3,072[MHz]

s1=-2⋅p⋅fgr1=-1,9302⋅107[rad/s]

obliczamy głębokość globalnego sprzężenia zwrotnego

s1>s2 czyli biegun s2 jest bliżej środka układu współrzędnych , zatem

n=s1s2=1,25

Q=n⋅(1+T)n+1=3,26

s1f=s1⋅(n+1)⋅1+j⋅1−4⋅Q22=-2,17⋅107−j⋅1,39⋅108

s2f=s1⋅(n+1)⋅1−j⋅1−4⋅Q22=-2,17⋅107+j⋅1,39⋅108

w0=n⋅(1+T)⋅s12=1,41⋅108

Mając wartości biegunów układu ze sprzężeniem i bez  można sporządzić charakterystykę amplitudową i fazową .

K(jw)o=j+s1⋅j+s2jw+s1⋅jw+s2⋅Kus

Kus zostało wyznaczone wcześniej dla średnich częstotliwości i wynosi 184,362 [ V/ V ]

K(jw)f=j+s1f⋅j+s2fjw+s1f⋅jw+s2f⋅Kusf

Kusf zostało wyznaczone wcześniej dla średnich częstotliwości i wynosi 4,048 [ V/ V ]

argK(jw)o=-arg1jw+s1⋅jw+s2⋅180op

argK(jw)f=-arg1jw+s1f⋅jw+s2f⋅180op

Analizując charakterystykę amplitudową można stwierdzić , że w układzie ze sprzężeniem ulega znacznemu poszerzeniu pasmo przenoszenia ale występuje niepożądany efekt tzw. „ podbicie ” . Aby zlikwidować niepożądany efekt można posłużyć się metodą

tzw. „ psucia ” gorszego stopnia wzmacniacza . W tym wypadku metodę tą zastosujemy do drugiego stopnia wzmacniacza ponieważ posiada on niższą częstotliwość graniczną w stosunku do pierwszego stopnia .

Drugi stopień wzmacniacza będziemy „ psuć ” poprzez dołączenie do układu kondensatora Cdpomiędzy bazę a kolektor tranzystora T2 ( wprowadzamy uproszczenie polegające na tym , że pojemność Cd dodaje się do pojemności Cb©c2 gdyż nie uwzględniamy faktu istnienia rezystancji rozproszonej bazy Rb©b2 tranzystora T2 ) , co znacznie zmniejszy wartość częstotliwości granicznej .

Dla różnych dobranych wartości dołączanego kondensatoraCd została wyznaczona częstotliwość graniczna drugiego fgr2 stopnia i wartość Qi  n .

Tabela nr 2 ( wyniki obliczeń )

| Cd | fgr2 | Q |
| --- | --- | --- |
| pF | MHz |  |
| 2105,5 | 0,0034 | 0,3 |
| 745,5 | 0,0181 | 0,5 |
| 372,5 | 0,0361 | 0,7 |
| 177,5 | 0,0752 | 1,0 |
| 70,5 | 0,1791 | 1,5 |
| 0 | 2,4541 | 3,26 |

Analizując sporządzoną znormalizowaną charakterystykę modułu transmitancji dla różnych współczynników Q można zaobserwować , że maksymalnie płaska charakterystyka występuje dla Q = 0,7 czyli dla dodatkowego kondensatora Cdo wartości 372,5 pF.

Wszystkie charakterystyki o których była mowa zostały dołączone do projektu .

Wykonał : Aleksander Kwarciński