GENERATORY

Idealny generator drgań sinusoidalnych powinien wytwarzać napięcie u(t)=Usin(2pft+j) o trzech parametrach stałych U,f,j. W rzeczywistości drgania są zaburzone, występują wyższe harmoniczne częstotliwości podstawowej, będące wynikiem nieliniowości elementów układu generatora.

generator jako wzmacniacz objęty sprzężeniem zwrotnym.

Powstanie drgań tłłumaczy się niestabilnością wzmacniacza objętego sprzężeniem zwrotnym.

Ku=U2U1   βu=UzU2  Układ staje się niestabilny przy spełnieniu warunku generacji Kuβu=1 , czyli Kuβu=1 i ju=0 Do zapewnienia wzbudzenia jest potrzebny jednak warunek silniejszy Kuβu³1 , czyli Kuβu³1 i ju=0.

- Generator Colpitsa

n=1+C1/C2

- Generator Hartley’a

n=1+L2/L1

- ogólnie oba

Obwód rezonansowy jest trzema reaktancjami i rezystancją dynamiczną .

Warunek fazy: X1+X2+X3=0

Warunek amplitudy: Ku(w)βu(w)=Ku(w0)X1X1+X2³1

w0=2pf0=(LC)−12

wmaks=do 15 współczynnik regeneracji w=Ku(w0)βu(w0)=gmRRh11bnRR+h11bn2

- Generator Hartley’a 1

Dzielnik Rb1,Rb2 służy do wstępnej polaryzacji bazy tranzystora. Bnapięcie z L1 steruje tranzystorem przez Cb na której po wzbudzeniu drgańwytwarza się dodatkowe napiecie przesuwające punkt pracy tranzystora w kierunku zatkania. Stała czasowa rozładowania pojemności Cb powinna być duża w porównaniu z okresem drgań.

- Generator Hartley’a 2

Zastosowanie sprzężenia emiterowego.

- Generator Clappa

Generacja jest możliwa dla częstotliwości większych niż częstotliwość rezenansowa szeregowego obwodu LC3.

Dla częstotliwości bezpośrednio po rezonansie szeregowym wartość zastępczej indukcyjności Lz jest szybko rosnąca funkcją częstotliwości, co wykorzystuje się do zwiększenia stałości częstotliwości generatora.

C1, C2 kilklakrtonie większe od C3. Dzięki temu wypadkowa pojemność obwodu jest mniejsza niż C3.Zapewnia to możliwoąść generacji z częstotliwościa rezonansową całego obwodu nieznacznie większą niż częstotliwość rezonansowa szeregowego LC3. Dlatego wszelkie odchylenia są znacznie korygowane wskutek zmina Lz.

- Generator Pierc’a