MACIEJ MAZUR

Realizacje techniczne układów logicznych.

1 Wiadomości ogólne

1.1 Właściwości układów logicznych.

Układy logiczne to klasa układów elektronicznych działających w oparciu o algebrę Boole'a. Sygnały logiczne reprezentowane są tu przez pewne określone poziomy napięć na wejściach i wyjściach układów. Poziom wysoki sygnału (logiczne 1 ) oznaczany jest H, niski ( logiczne 0) - L. Istnieją dwie konwencje - dodatnia (moduł napięcia stanu H jest większy od modułu napięcia stanu L ) i ujemna gdzie ta relacja jest odwrotna. Istotnymi parametrami układów logicznych (bramek) są: obciążalność, szybkość połączeń, moc zasilania, itp.

1.2 Charakterystyki przejściowe, marginesy zakłóceń.

Dla układów logicznych podstawowe znaczenie ma statyczna charakterystyka przejściowa Uwy=f(Uwe). Istnieją dwa typy charakterystyk przejściowych - powtarzająca (wtórnikowa) i odwracająca (inwersyjna). Charakterystykę inwersyjną uzyskuje się przez zastosowanie elementu odwracającego fazę napięcia wejściowego (np. tranzystora). W obu charakterystykach rozróżnia się obszary stanu wysokiego i niskiego, które są często związane z występowaniem na wyjściu dużych i małych napięć. Rys.1 przedstawia statyczne charakterystyki przejściowe dla układów powtarzającego i inwersyjnego :

Układy powtarzające mają zawsze takie same stany wejścia i wyjścia, natomiast inwersyjne różne. Między obszarami H i L występuje obszar T, w którym bramka może się znaleźć tylko przejściowo lub pod wpływem zakłóceń. Granice między obszarami H, L i T wyznaczają punkty, w których nachylenie stycznej do charakterystyki

W typowych układach Ku<<1 dla obszarów H i L, oraz ku>1 dla obszaru T. Idealne charakterystyki pokazuje rys 2 :

Określenie granic obszarów jako punktów, gdzie k=1 wynika z potrzeby kompatybilności układów. Istotne jest, aby wartości sygnałów H i L były takie same na wyjściu i wejściu układu. Jest to niezbędne, by można je było łączyć kaskadowo. Charakterystyki dwóch układów powinny przecinać się w trzech punktach, aby prawidłowo ze sobą współpracowały (rys 3a -ch. powtarzająca, 3b - inwersyjna ). Na tych samych wykresach pokazano charakterystyki stopni o numerach parzystych (p) i nieparzystych (np) sterowanych z wyjścia układu poprzedniego. Przecięcie charakterystyk w punktach H i L wyznacza nominalne poziomy napięć stanu wysokiego UH i niskiego UL :

Ważna jest znajomość wpływu sterowania kaskady sygnałem zakłóconym. Jeżeli nie jest ono duże, to już po kilku stopniach kaskady odtwarzają się napięcia nominalne. Zdolność bramek do regeneracji poziomów nominalnych jest tym większa im charakterystyki bramki są bliższe idealnym. Jeżeli napięcie zakłócone przekroczy napięcie UT (treshold voltage) wynikające ze środkowego przecięcia się charakterystyk nastąpi fałszywe zregenerowanie sygnału wskutek przejścia do przeciwnego punktu przecięcia charakterystyk. Wobec powyższego definiuje się marginesy zakłóceń (marginesy szumów)  stanów niskiego (NML) jako UT - UL i  wysokiego (NMH) UH - UT . Charakterystyki układów rzeczywistych mają pewien rozrzut co powoduje, że układają się w pasma. Ustalanie marginesów zakłóceń z uwzględnieniem tolerancji przedstawia 
rys 4 :

O odporności bramki na zakłócenia świadczy oprócz marginesów szumów także impedancja obwodu powstającego przy połączeniu bramki z wyjściem bramki poprzedniej ( im jest ona większa tym wpływ zakłóceń będzie większy).

1.3 Obciążalność bramki.

Obciążalność jest związana z charakterystykami prądowo-napięciowymi wyjść bramek, które są jednocześnie źródłami sterującymi następnymi bramkami. Źródło to może mieć charakter absorpcyjny lub emisyjny. Duży prąd wyjściowy bramki zmienia jej napięcie wyjściowe, stąd obciążalność bramki jest ograniczona. Konieczne jest aby wyjście typu absorpcyjnego połączone było z wejściem typu emisyjnego. W niektórych rodzinach bramek charakter wyjść zmienia się zależnie od stanu bramki ( w TTL  w stanie H jest emisyjne a w stanie L absorpcyjne ). Zmiany napięcia wyjściowego są ograniczone przez przyjęte marginesy zakłóceń i stąd znając UHmin i ULmax można wyznaczyć max. prąd wyjściowy dla stanów L i H : IOLmax i IOHmax .Znając prądy wejściowe pojedynczych bramek IIL i IIH można wyznaczyć ilość możliwych do wysterowania bramek :

Obciążalność bramki wynosi N=min{NH , NL).

1.4 Właściwości dynamiczne bramek.

Najważniejszym parametrem dynamicznym bramek jest czas propagacji sygnałów logicznych. Określa on czas trwania wszystkich procesów wewnątrz bramki podczas przełączania. Czasy bramek połączonych kaskadowo są w zasadzie równe, mierzy się je w warunkach zbliżonych do roboczych. Przykład układu pomiarowego oraz sposób mierzenia czasów propagacji przedstawia rys 5 :

Ponieważ czasy tpHL i tpLH  zazwyczaj się różnią  czas tp określa się jako :

Przy zwiększaniu obciążenia czasy propagacji zwiększają się. Poza czasami propagacji istotne są czasy narastania i opadania zbocza, co prowadzi do określenia maksymalnej częstotliwości przełączania jako :

1.5 Zależność między czasem propagacji a mocą zasilania.

Moc zasilania pojedynczej bramki wpływa zasadniczo na możliwość tworzenia układów rozbudowanych. Jednak nadmierne jej zmniejszanie prowadzi do niekorzystnych zmian innych parametrów bramek. Jednym ze sposobów określania jakości bramek jest iloczyn moc zasilania x czas propagacji wyrażany w J. Nie jest on jednak reprezentatywny dla bramek CMOS nie pobierających mocy w stanie ustalonym. Z tego względu całkowitą moc pobieraną przez bramkę określa się jako sumę mocy statycznej i dynamicznej :

2. układy ttl

2.1 Budowa i zasady działania.

Podstawowy układ bramki NAND TTL przedstawia rys 6 :

W układzie tym można wyróżnić wejściowy układ AND realizowany za pomocą wieloemiterowego tranzystora T1. Złącze kolektorowe T1 i emiterowe T2 połączone szeregowo z ze złączem baza - emiter T3 służą do przesunięcia poziomu napięcia progowego. Podnosi to odporność układu na zakłócenia. Przyjmując, że na początku wszystkie wejścia mają potencjał masy można następująco przedstawić proces przełączania. Prąd płynący z Ucc przez R1 rozdziela się jednakowo na wszystkie emitery wejściowe. Na bazie T1 powstaje napięcie wynikające z przewodzących złączy (ok 0,65 V). Napięcie to jest za małe by włączyć tranzystor inwertera (powinno ono wynosić ok 1,95 V). Wynika to z przesunięcia progu omówionego powyżej. Stąd przy stanie niskim na wszystkich wejściach na wyjściu jest stan wysoki ( przy braku obciążenia na zacisku wyjściowym jest tu Ucc ). Przyłączanie wejść na stan wysoki nie zmienia stanu wyjścia dopóki wszystkie wejścia nie są w stanie H. Dzieje się tak dlatego, że Prąd płynący przez R1 jest pochłaniany przez złącze wejścia będącego w stanie niskim. Dopiero gdy wszystkie wejścia są zatkane napięci na inwerterze podnosi się i następuje przełączenie inwertera.

Rys 7. przedstawia czterowejściową bramkę NAND i jej charakterystykę przejściową :

Na rys 8. przedstawione są charakterystyki : wyjściowa bramki w stanie H (a), wyjściowa - L (b) i wejściowa :

2.2 Podstawowe odmiany układowe.

Najważniejszymi odmianami układów TTL są :

1. Standard TTL

2. L - TTL 			low - power TTL

3. H - TTL 			high - speed TTL

4. S - TTL			Schottky - TTL

5. LS - TTL			low - power Schottky - TTL

6. F - TTL			fast TTL

zestawienie parametrów bramek TTL

| Parametr | Typ bramki Standard H-TTL L-TTL S-TTL LS-TTL F-TTL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ucc[V] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Po[mW] | 10 | 22 | 1 | 19 | 2 | 5 |
| tp[ns] | 10 | 6 | 33 | 3 | 5 | 2.8 |
| Po*tp[pJ] | 100 | 132 | 33 | 57 | 10 | 14 |
| N | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 |

Typowe układy TTL mają niewielkie rezystancje wyjściowe, co w zwykłych zastosowaniach jest zaletą. Nie pozwala to jednak na łączenie równoległe wyjść bramek i współpracę ich z magistralami. Z tego powodu skonstruowano bramki trójstanowe, które posiadają trzeci stan - nieaktywny, w którym wyjście ma dużą impedancję. Rys 9. przedstawia schemat takiej bramki :

W tym układzie oddzielne wejście sterujące Cs, które przy stanie wysokim tego wejścia zatyka oba tranzystory T3 i T4 jednocześnie.

Inny rodzaj bramek umożliwia łączenie równoległe wyjść w celu utworzenia tzw. sumy galwanicznej (bramki z otwartym kolektorem). Bramka taka może służyć do sterowania innych urządzeń np. wskaźników LED. Wymaga ona specjalnego obwodu zasilającego (najczęściej podłączenia Ucc przez opornik). Rys 10 przedstawia schemat takiej bramki :

2.3 Szybkie bramki S-TTL , LS-TTL i F-TTL.

W bramkach tych stosuje się tranzystory z diodą Schottky'ego. Zapobiega  ona nasycaniu się tranzystorów, przez co pozwala na znacznie szybsze ich przełączanie. Typowe charakterystyki bramek LS-TTL i F-TTL przedstawia rys.11 :

3. układy ecl

3.1 Budowa i zasady działania.

Układy ECL(emitter coupled logic) są najszybszymi układami bipolarnymi dzięki wykorzystaniu jako podstawowego układu klucza różnicowego pracującego bez nasycenia oraz wykorzystaniu elementów o zoptymalizowanych parametrach. Niekorzystną ich cechą jest mała amplituda logiczna wynosząca ok. 0,75 - 0,9 V. Zasilanie od strony emiterów ma na celu wyeliminowanie źródła zakłóceń z obwodów wyjściowych. Podstawowy układ bramki ECL przedstawia rys 12 :

Prąd IE może być przełączony do tranzystora T1 lub T2 przez zmianę napięcia wejściowego UI względem napięcia odniesienia UBB . Koncepcja układu ECL polega na zastosowaniu kilku tranzystorów wejściowych (T1A, T1B, T1C realizujące układ trójwejściowy). Włączenie któregokolwiek z nich zapewnia przepływ prądu IE przez Rc1. Jeżeli żaden z tranzystorów nie przewodzi to prąd ten płynie przez Rc2. Napięcia Uc1 i Uc2 sterują  tranzystorami wyjściowymi T3 i T4. Na jednym z wyjść jest realizowana funkcja NOR, na drugim OR. Rys 13 przedstawia typowe charakterystyki układu ECL : wejściową i przejściową :

Przełączenie następuje przy UI = UBB = -1,29 V.

3.2 Bramki serii 10K

Typowa bramka tej serii - dwuwejściowa, przedstawiona poniżej (rys. 14):

Bramka zwykle zasilana od strony emiterów napięciem -UEE=-5,2 V przy UCC=0 V. Rezystancje R1 i R2 różne, choć zbliżone. Wynika to z różnych warunków sterowania tranzystorów wejściowych T1A, T1B i tranzystora T2 i służy wyrównaniu poziomów napięć wyjściowych. Napięcie odniesienia UBB » -1,29 V jest wytwarzane w układzie z tranzystorem T3 i diodami D1, D2.

Dla układów ECL jest charakterystyczny bardzo staranny dobór warunków pracy tranzystorów, a w szczególności zależności temperaturowej napięcia UBB odpowiednio do zmian temperaturowych poziomów UH i UL. Było to konieczne wobec małej amplitudy logicznej DU i małych marginesów zakłóceń. Zmiany napięcia UBB mają na celu zachowanie optymalnych marginesów zakłóceń przy zmianach ch-k przejściowych spowodowanych zmianami temperatury i napięcia zasilania.

Podstawowe parametry typowych bramek ECL:

| Parametr | Typ bramki |  |
| --- | --- | --- |
|  | 10K | 100K |
| Napięcie zasilania UEE [V] | 5,2 | 4,5 |
| Moc zasilania P0 [mW] | 26 | 36 |
| Czas propagacji tp [ns] | 2 | 0,75 |
| P0 * tp [pJ] | 52 | 27 |
| Amplituda logiczna DU [V] | 0,9 | 0,75 |
| Obciążalność N | 30 | 30 |

3.3 Bramki serii 100K

Bramki serii 100K, poza małym czasem propagacji i zmniejszonym napięciem zasilania, wyróżniają się doskonałym skompensowaniem dryftów temperaturowych napięć wyjściowych UH i UL oraz niezależnością tych napięć od zmian napięcia zasilania.

Dobra kompensacja układów serii 100K wynika głównie ze specjalnego ich zasilania.

4. UKŁADY I2L

układy logiki iniekcyjnej (I2L, integrated injection logic) są znane wyłącznie pod postacią systemów o dużym i bardzo dużym stopniu scalenia (VLSI), zawierających co najmniej kilkaset bramek. Oznacza się je również skrótem MTL (merged-transistor logic) mającym podkreślać szczególną konstrukcję, polegającą na wykorzystywaniu tych samych obszarów półprzewodnika w różnym charakterze (np. kolektor może być równocześnie obszarem bazy innego tranzystora). Odznaczają się małą wartością iloczynu P0 * tp rzędu 0,1 pJ. Wynika to głównie z małej mocy zasilania, która z kolei jest rezultatem małej wartości napięcia zasilania (ok. 1 V). Czas propagacji - zależnie od konstrukcji - jest w granicach 10 - 50 ns.

Układy I2L wyróżniają się spośród innych układów bipolarnych dużą gęstością upakowania, są bowiem mało skomplikowane. Ich wytwarzanie sprowadza się zwykle do kopiowania na powierzchni płytki półprzewodnika licznych szeregów identycznych struktur, które następnie są odpowiednio łączone w zespoły funkcyjne.  Znajdują zastosowanie przede wszystkim w systemach zawierających dużą liczbę takich samych układów, np. w pamięciach.

Uproszczony schemat bramki I2L: (rys. 15)

Działanie bramki I2L polega na wchłanianiu przez kolektor prądu I za źródła prądowego wtedy, gdy na wejściu dołączonej bramki ma być wywołany stan niski. Oczywiście stan niski na wejściu bramki sterowanej może być również wywołany wchłonięciem prądu I przez kolektor innej bramki, dołączonej do tego samego wejścia i związanego z nim źródła.

Jeżeli jednak żaden kolektor połączony z wejściem danej bramki nie wchłania prądu I ze źródła związanego z jej wejściem, prąd I kieruje się do baz tranzystorów połączonych z zaciskiem wejściowym. W rezultacie następuje podniesienie potencjału wejściowego bramki sterowanej i przewodzenie wszystkich jej tranzystorów, oznaczające stan niski na jej wyjściach.

W rzeczywistych układach I2L stosuje się tranzystor wielokolektorowy i źródło prądowe z tranzystorem bocznym typu PNP, wg koncepcji przedstawionej na rysunku 16:

16a  - układ ogólny z tranz. wielokolektorowym		16b - idea układu z iniektorem

W tym połączeniu niektóre obszary o identycznym typie przewodnictwa (na rys. 16b objęte liniami przerywanymi) mogą być wspólne.

Zasadniczym problemem w realizacji układów I2L jest zapewnienie dostatecznej obciążalności, tj. liczby N bramek możliwych do wysterowania. Obciążalność jest zależna od wzmocnienia prądowego tranzystorów wertykalnych, zdefiniowanego względem części prądu I iniektora przypadającej na dany zespół tranzystorów wertykalnych. Wzmocnienie to jest w stopniu decydującym zależne od sprawności przenoszenia nośników w warstwach poziomych N, P. Strumień nośników wprowadzanych przez iniektor zmniejsza się w miarę pokonywania odległości. Dlatego kolektory tranzystorów bardziej odległych od iniektora wykonuje się o większej powierzchni złączy, żeby zapewnić skompensowanie strat i wyrównanie prądów kolektorowych. W celu zmniejszenia rekombinacji nie stosuje się zbyt dużej gęstości domieszkowania tych obszarów, a zwłaszcza unika się stosowania domieszek zwiększających rekombinację (np. złota). Dla zmniejszenia rekombinacji powierzchniowej stosuje się odpowiednie pokrycia, a straty związane z rekombinacją objętościową i rozpraszaniem nośników zmniejsza się porzez redukcję ogólnej objętości obszarów aktywnych i ich izolowanie od obszarów sąsiednich. Ponadto, optymalizuje się geometrię systemu odpowiednio do danej technologii. Wprowadzenie technologii implantacji jonów umożliwiło precyzyjne domieszkowanie i znaczną redukcję wymiarów.

5 UKŁADY LOGICZNE UNIPOLARNE

5.1 Bramki PMOS

Bramki PMOS - kanał typu P. Obecnie elementy PMOS są oceniane mniej korzystnie w stosunku do elementów z kanałem typu N (NMOS), głównie ze względu na mniejszą szybkość przełączenia wynikającą z mniejszej ruchliwości nośników dziurowych w krzemie. Starsze elementy PMOS miały jeszcze inną wadę - duże napięcie odcięcia UT.

Inwerter PMOS (rys 17) składa się z dwóch tranzystorów: z krótkiego i szerokiego tranzystora sterującego TD oraz z wąskiego i zwykle długiego tranzystora obciążającego TL. Zwykle bramkę i dren tranzystora obciążającego polaryzuje się tym samym napięciem zasilającym  -UDD. Zasada działania inwertera: dla małych napięć ujemnych na wejściu tranzystor sterujący TD jest zatkany i napięcie wyjściowe ustala się w wyniku oddziaływania napięcia zasilającego -UDD na tranzystor obciążający TL. Jeżeli wyjście układu jest obciążone tylko pojemnością (typowe), to w warunkach spoczynkowych przez tranzystor TL może płynąć jedynie znikomo mały prąd upływności, co oznacza, że tranzystor TL w tym stanie znajduje się na granicy zatkania. Napięcie wyjściowe jest wtedy duże i oczywiście ujemne, nie osiąga jednak wartości -UDD, ponieważ między bramką i źródłem tranzystora TL musi występować napięcie praktycznie równe napięciu odcięcia tranzystora obciążającego UTL. Zatem napięcie wyjściowe bramki w tym stanie musi być większe od napięcia bramki o moduł napięcia odcięcia UTL, tzn. równe -UDD - UTL (rys. 18).

Strefa przejściowa ch-ki zaczyna się od napięcia wejściowego równego napięciu odcięcia UTD tranzystora sterującego TD. Tranzystor ten ma kanał szeroki i krótki, ma więc dużą transkonduktancję i może przewodzić duży prąd. Dlatego już niewielka zmiana napięcia wejściowego w zakresie wartości mniejszych od UTS wywołuje duże zmiany napięcia wyjściowego. Upraszczając można powiedzieć, że powstaje sterowany dzielnik napięcia -UDD, złożony z dużej rezystancji tranzystora TD. Dla bardziej ujemnych napięć wejściowych napięcie wyjściowe staje się bliskie zeru.

Położenie progu strefy przejściowej może być kontrolowane przez technologiczną kontrolę napięcia UTD. Konieczność zastosowania tranzystora wzbogacanego (normalnie wyłączonego) jako TD jest oczywista.

Wykonanie funktorów logicznych w technikach MOS jest bardzo proste. Przez połączenie równoległe (lub szeregowe) dwóch (lub więcej) tranzystorów sterujących TD otrzymuje się bramki NOR (rys. 19a) lub NAND (rys 19b).

a)						b)

Kształt ch-ki przejściowej zależy od stosunku współczynników  występujących w równaniach prądowo-napięciowych opisujących ch-ki obu tranzystorów: sterującego i obciążającego. Stosunek ten można wyrazić za pomocą wymiarów kanałów następująco:

(*)

gdzie: wD, wL, lD, lL - szerokości i długości kanałów tranzystorów TD i TL

Im stosunek  jest większy, tym bardziej ch-ka przejściowa zbliża się do idealnej ch-ki prostokątnej. Największe nachylenie ch-ki jest równe  i występuje na odcinku, gdy oba tranzystory znajdują się w stanie nasycenia, jest to odcinek w przybliżeniu liniowy.

5.2 Bramki NMOS

Inwerter NMOS ze wzbogaconym tranzystorem obciążającym (rys 20a, ck-ka przejściowa rys. 20b) różni się od inwertera PMOS jedynie wzajemną zamianą obszarów P i N oraz zmianą biegunów źródeł napięć zasilających i kierunków prądów. Dlatego większość wniosków dotyczących inwertera PMOS odnosi się również do inwertera NMOS. Jak i w PMOS, tranzystor sterujący TD powinien być szeroki i krótki, a tranzystor obciążający TL wąski i długi. Od stosunku wymiarów tych tranzystorów (wzór (*)) zależy kształt ch-ki przejściowej oraz wartości czasów włączania i wyłączania.

Szybkość przełączania unipolarnych układów cyfrowych zależy od pojemności obciążenia. W systemie cyfrowym typowym obciążeniem jest kilka bramek, a więc pojemność obciążenia jest pewną krotnością pojemności wejściowej tranzystora sterującego, jeśli pominąć pojemność ścieżek przewodzących i pojemności złączowe drenu tranzystora TD i źródła tranzystora TL. Można w przybliżeniu przyjąć, iż czas przełączania jest proporcjonalny do stałej czasowej

gdzie: N - liczba bramek obciążających, lD, m - długość kanału tranzystora sterującego i ruchliwość nośników w tym kanale.

5.3 Bramki CMOS

W układach CMOS wykorzystuje się tranzystory o obu typach przewodnictwa.

Inwerter CMOS (rys. 21a, ch-ka rys. 21b) składa się z dwóch tranzystorów - jednego z kanałem N, drugiego z kanałem P.Dąży się do wytworzenia elementów o zbliżonych bezwzględnych wartościach współczynników  oraz napięć odcięcia UTn, UTp.

Dzięki przeciwnym typom przewodnictwa, tranzystory inwertera w stanach statycznych zwykle przewodzą na przemian, zależnie od napięcia sterującego. Dla niskiego napięcia wejściowego tranzystor Tn jest zatkany, a przewodzi tranzystor Tp, napięcie wyjściowe jest wtedy równe UDD. Natomiast przy wysokim poziomie napięcia wejściowego przewodzi tranzystor Tn, a tranzystor Tp jest zatkany, napięcie wyjściowe jest wtedy równe zeru.

Ch-ka przejściowa nie obciążonego inwertera CMOS, zasilanego symetrycznie napięciem UDD, jest przedstawiona na rys. 21b. Zmiany napięć wejściowego i wyjściowego w przedziale      0-UDD. Dla napięć wejściowych ui < UTn tranzystor Tn nie przewodzi, podobnie dla napięć wejściowych ui > UDD + UTp nie przewodzi tranzystor Tp.

Dla napięć wejściowych z przedziału UTn, UDD + UTp obydwa tranzystory przewodzą i napięcie wyjściowe przyjmuje wartości pośrednie między 0 a UDD. Najbardziej stromy odcinek ch-ki występuje dla takiego napięcia wejściowego UIT, przy którym obydwa tranzystory pracują w zakresie nasycenia; w przybliżeniu

Ch-ka przejściowa "dopasowuje się" do zmian napięcia zasilania.

Ujemną stroną układów CMOS jest konieczność jednoczesnego sterowania z każdego wejścia co najmniej dwóch tranzystorów, których bramki są złączone razem. Już w prostym układzie inwertera powoduje to dwukrotne zwiększenie pojemności wejściowej, stanowiącej obciążenie dla poprzedniego stopnia. W funktorach bardziej złożonych, z których wejść może być sterowana większa liczba par tranzystorów komplementarnych, pojemności wejściowe mogą być jeszcze większe. Zwiększone pojemności wejściowe powodują ograniczenie szybkości przełączania przy połączeniu kaskadowym, dlatego uważa się, że układy CMOS są nieco wolniejsze od układów NMOS.

Zasada, że tranzystory są stosowane w parach komplementarnych, przyczynia się bezpośrednio do zwiększenia ogólnej liczby tranzystorów w złożonych funktorach CMOS. Przyczynia się też do skomplikowania sieci wewnętrznych połączeń, gdyż w złożonych funktorach niektóre tranzystory muszą być łączone szeregowo, a inne równolegle. Bramki CMOS typu            a) NAND i b) NOR są przedstawione na rys. 22a i 22b.

Połączenie układów cyfrowych unipolarnych i bipolarnych może powodować problemy, jeżeli potrzebny jest duży prąd wyjściowy (np. przy sterowaniu bramki TTL potrzebny jest prąd ok. 1 mA). Wydajność prądowa wyjść typowych układów unipolarnych jest bowiem ograniczona. Standardowe układy CMOS mogą wysterować tylko jedno wejście standardowej bramki TTL. Przy większym napięciu zasilania prąd wyjściowy jest wprawdzie większy, ale i wtedy układy CMOS nie dorównują układom TTL pod względem dopuszczalnych wartości prądów wyjściowych. Aby temu zaradzić, w układach CMOS dodaje się stopień końcowy z tranzystorami bipolarnymi. Takie układy noszą nazwę BiCMOS.

5.4 Bramki z arsenku galu (GaAs)

Arsenek galu jest materiałem półprzewodnikowym bardzo atrakcyjnym ze względu na dużą ruchliwość nośników. Występują jednak problemy układowe: z GaAs nie można wykonać tranzystora z izolowaną bramką, można jedynie wytworzyć złączowy tranzystor z barierą metal-półprzewodnik, nazywany MESFET. Oczywiście, bez specjalnej polaryzacji bramki kanał tranzystora złączowego przewodzi, dlatego w układzie logicznym należy zastosować odpowiednie przesuwniki napięcia. można to zrobić na dwa sposoby: z przesuwnikiem na wejściu (układy BFL) lub na wyjściu (SDFL).

Czasy propagacji są rzędu 50 ps. Dzielniki binarne wykonane z GaAs pracują przy częstotliwościach przekraczających 2GHz.

6. PORÓWNANIE TECHNIK REALIZACJI BRAMEK

Rozmieszczenie bramek różnego typu według wartości P, tp przedstawia rys. 23

Z przedstawionego zestawienia można wywnioskować, że najbardziej perspektywiczne są techniki unipolarne NMOS oparte na skalowaniu oraz techniki związane z arsenkiem galu. Nie oznacza to, że techniki bipolarne szybko zanikną. Są one tanie i mają liczne zalety, np. duża odporność na promieniowanie. Bramki ECL są bardzo szybkie, a bramki I2L bardzo dobrze nadają się do realizacji dużych pamięci.