ZASILACZE IMPULSOWE

- Klasyczne zasilacze zawierające transformatory sieciowe, układy prostwników i stabilizatory napięcia o działaniu ciągłym, charakteryzują się prostą budową , duża niezawodnością działania, dobrą stabiilizacją napięcia wyjściowego , małymi fluktuancjami, dużą dynamiką.

Nie maja jednak dużej sprawności (<50%)., co ogranicza zakres stosowania do układów małej i średniej mocy. Sprawność można zwiększyć stosując zasilacze impulsowe do 95%, co powoduje , iż rozmiary stabilizatorów impulsowych mogą być o weile mniejsze od zwykłych. Wadą jest to, że mogą być źródłem zakłóceń, ponieważ układy impulsowego przetwarzania i stabilizowania nap. są przełączane najcześciej z częstotliwością ponadakustyczną. Są bardziej skomplikowane , co powoduje zmniejszenie trwałości. Stabilizacja napięcia wyjściowego i szybkość reakcji na zmiany obciążenia w stabilizatorach impulsowych na ogół są gorsze niż w ciągłych. Zaletą jest możliwość uzyskania w łatwy sposób izolacji galwancznej między źródłem, a obciążeniem.

- Koncepcja

Zmiany wartości średniej napięcia wyjściowego można dokonywać przez regulację czasu zamknięcia klucza.

Klucz przęłącza wejście filtru LC do zasilania i do masy. Chwilową0 wartość napięcia na wejściu filtru można opisać u1(t)=UI     0≤t<¶T, przy czym wartość średnia tego napięcia zależy od iloczynu współczynnika wypełnienia d i napięcia wejściowego u1=UI¶, czyli U0=UI¶. Zmieniając stosunek czasu włączenia dT do okresu przełączania, można dokonywać regulacji napięcia wyjściowego.

- Konwertery napięcia stałego

-współbieżne		-przekazywanie energii z zasilania podczas włączenia klucza

- przeciwbieżne	-przekazywanie energii z zasilania podczas wyłączenia klucza

Do rysunku o dwa wcześniej. Klucz jest w pozycji (a) energia jest pobierana z asilania i magazynowana w L. W pozycji (b) filtr jest odłączony i obciążenie jest zasilaneenergią zmagazynowaną w filtrze.

I0=iLmin+0,5U0L(1−¶)T , a amplituda nap. wyj DU0=U08LC(1−¶)T2

Energia zgromadzona w L w pierwszej fazie kluczowania nie jest całkowicie przekazywana w drugiej fazie. Obciążenie takie nazywane jest nadkrytycznym.

Obciążenie krytyczne to taki stan przy którym prąd w indukcyjnościosiąga wartość 0. Dalsze zmniejszanie prądu wyjściowego prowadzi do zmiany kierunku prądu w L - obciążenie podkrytyvzne.

IOKR=UI¶(1−¶)T2L oraz ROKR=U0IOKR=2L(1−¶)T.

Można stweirdzić, że:

- napięcie na wyjściu filtru zmienia się od 0 do wartości napięcia zasilania

- maksymalne napięcia na kluczu jest równe napięciu zasilania

- nap, wyj. nie zależy od obciążenia, ale zależy od nap. zasil. i d

prąd ze źródła jest pobierany impulsowo podczas włączenia klucza.

Sterowanie klucza dwukierunkowe (T,Tz,D,Dz). Sterowanie tranzystorów zapewnia przewodzenia tranzystora T oraz zatkanie tranzystora Tz gdy Uster>0. Przy Uster=0 sterownaie tranzystorów jest odwrotne. Zastosowanie diód Dz, D umożliwia zmianę kierunku prądu prze klucz A i B. Dla Uster>0 prad z zasilania płynie przez T, natomiast przy Uster=0 tranzystor T jest zatkany , płynący prąd w L liniowo maleje przez D. Po przełączeniu klucza kierunek prądu płynącego przez L nie ulega zmianie (na początku), zatem w początkowej fazie włączenia klucza prąd z L może płynąć jedynie przez Dz. W taki sposób część energii zgromadzonej w L wraca do źródła zasilania. Gdy prąd w L zmaleje do 0 zmienia się kierunek prądu, który płynie teraz z zasilacza do L przez T.