| Symulacja procesów dynamicznych - Laboratorium | Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej |
| --- | --- |
| Autorzy: - Marcin Adamek 117256 - Tomasz Gabrielczyk 127671 Kier.: EiT Spec.: ESA | Wrocław, dnia 20.11.2007 Prowadzący: Dr inż. Anna Czemplik |
| Ćwiczenie 1 Symulacja pomieszczenia z kaloryferem – identyfikacja obiektu |  |

Spis treści

1.	Model obiektu.	3

2.	Schemat obiektu z Symulinka.	4

3.	Wydruk skryptu z m-file (dane i parametry dla symulacji).	5

4.	Przeprowadzone symulacje.	7

4.1.	TwN=20 TgzN=90 – warunki nominalne.	7

4.2.	TwN=18 TgzN=80 – zmiana warunków nominalnych.	8

4.3.	TwN=20 TgzN=90, zmiana dTzew w zakresie 0:30 ze skokiem 5.	9

4.4.	TwN=20 TgzN=90, zmiana dTgz w zakresie -15:5 ze skokiem 5.	10

4.5.	TwN=20 TgzN=90, zmiana df w zakresie 0.4*fN : 1.4*fN ze skokiem 0.1.	11

4.6.	TwN=20 TgzN=90, zmiana dQ w zakresie  -1000:1000  ze skokiem losowym zmiennym w czasie.	12

5.	Transmitancja układu.	13

6.	Wnioski.	13

# Model obiektu.

Symbole i oznaczenia:

Tgz	– 	temperatura zasilania grzejnika

Tgp 	– 	temperatura powrotu grzejnika

F 	– 	przepływ cieczy w grzejniku

kg 	– 	współczynnik grzejnika

Twew 	– 	temperatura wewnątrz

Tzew 	– 	temperatura na zewnątrz

kstr 	– 	współczynnik wymiany ciepła

Qd	–	dodatkowe źródła ciepła

# Schemat obiektu z Symulinka.

Dla wygody model pomieszczenia ogrzewanego zostanie przedstawiony w konwencji „black box” tzn. stan całego układu nie będzie zależał od wielkości wewnętrznych, ale od wielkości wejściowych i wyjściowych.

rys. 1

Przedstawienie obiektu jako „black box”

W tym celu wykorzystano funkcję grupującą obiekty subsystem z pakietu Simulink.

W celu wykonania subsystemu dla modelu pomieszczenia (rys. 2) konieczne było sparametryzowanie badanego układu, tzn. wyznaczenie wielkości wejściowych oraz wyjściowych.

Wejściami układu są:

- temperatura zewnętrzna (Tzew),

- temperatura wody zasilającej grzejnik (Tgz)

- przepływ wody w grzejniku (f)

- dodatkowe źródło ciepła (Qd)

Wyjściami układu są:

- temperatura grzejnika (Tgsr)

- temperatura wewnątrz pokoju (Twew)

rys. 2

Obiekt w formie „black box’a”

rys. 3

Model pomieszczenia ogrzewanego przez grzejnik przepływowy.

# Wydruk skryptu z m-file (dane i parametry dla symulacji).

%skrypt z danymi do model2.mdl - symulacja pomieszczenia z kaloryferem

model='model2';

%************Wielkośći wejściowe*****************************************

TzewN=-20;  % Temperatura zewnetrzna nominalna

TwewN=20;   % Temperatura wewnetrzna nominalna

TgzN=90;    % Temperatura grzejnika zasilania nominalna

TgpN=70;    % Temperatura grzejnika na powrocie nominalna

QN=5000;    % Moc elementu grzewczego

QdN=1000;      % Moc dodatkowa

Cpp=1000;   % Cieplo wlasciwe powietrza

Cpw=4175;   % Cieplo wlasciwe wody

ROp=1.2;    % Gestosc powietrza

ROw=1000;   % Gestosc wody

Vw=32.4;    % objetosc pomieszczenia

Vg=0.5;     % objetosc wody

Step_time= 10; % Czas opoznienia

%***********Współczynniki i warunki poczatkowe**************************

Cvw=Cpp*ROp*Vw; %

Cvg=Cpw*ROw*Vg; %

fN=QN/(Cpw*ROw*(TgzN-TgpN))    % Nominalna funkcja przeplywu wody przez grzejnik

kg=QN/(TgpN-TwewN);     % Wspolczynnik grzania

kstr=QN/(TwewN-TzewN);  % Wspolczynnik strat

Tzew0=TzewN;    % Temperatura zewnetrzna poczatkowa

Tgz0=TgzN;      % Temperatura grzejnika zasilania poczatkowa

Qd0=QdN;        % Dodatkowe zrodla ciepla nominalne

f0=fN;          % Funkcjia przeplywu wody przez grzejnik

% Temperatura wewnetrzna pomieszczenia

Tw0= ((kg*kstr*Tzew0 + kg*Qd0 + Cpw*ROw*f0*Tgz0*(kg + kstr)) / (Cpw*ROw*f0*(kg + kstr) + kg*kstr)) * ((Cpw*ROw*f0)/kg + 1) - (Cpw*ROw*f0*Tgz0)/kg;

% Srednia temperatura w pomieszczeniu

Tgsr0= (kg*kstr*Tzew0 + kg*Qd0 + Cpw*ROw*f0*Tgz0*(kg + kstr)) / (Cpw*ROw*f0*(kg + kstr) + kg*kstr);

%***********Akwizycja wynikow symulacji z symulinka**********************

a=-1000;

b=1000;

clf;

f=figure;

a1=subplot(2,1,1);

title('Twew(t)');

xlabel('t [s]');

ylabel('Twew [^oC]');

grid on;

a2=subplot(2,1,2);

title('Tgsr(t)');

xlabel('t [s]');

ylabel('Tgsr [^oC]');

grid on;

for x=-10:2:10

L1=line;

set(L1,'Parent',a1);

set(L1,'LineWidth',1.5);

set(L1,'Color',[rand(1) rand(1) rand(1)]);

L2=line;

set(L2,'Parent',a2);

set(L2,'LineWidth',1.5);

set(L2,'Color',get(L1,'Color'));

dTzew0=x;       % Zmiana temperatury zewnetrznej poczatkowej

dTgz0=0;        % Zmiana temperatury grzejnika zasilania

dQd0=a + (b-a) * rand(1)    % Zmiany dodatkowych zrodel ciepla nominalnych

df0=0;          % Zmiana funkcji przeplywu wody przez grzejnik

sim('model2.mdl')

set(L1,'XData',t);

set(L1,'YData',Twew);

set(L2,'XData',t);

set(L2,'YData',Tgsr);

end

drawnow;

# Identyfikacja obiektu metodą Küpfmüllera.

## Zmiana temperatury TgzN o dTgz0 = 15 [oC]

Jak widać na odpowiedzi przedstawionej na rys.4, model pomieszczenia można przybliżyć układem inercyjnym I rzędu o transmitancji:

K(s)=kTs+1=5.58000s+1

K(s)=kTs+1=12.310667s+1

## df0=f0*1.2;

K(s)=kTs+1=4.454950s+1

K(s)=kTs+1=9.96000s+1

# Identyfikacja modelu metodą momentów.

Dla modelu inercyjnego II stopnia możliwe jest wykorzystanie metody momentów. Na wejście układu podajemy skok jednostkowy.

Transmitancja operatorowa modelu ma postać:

K(s)Y(s)X(s)=k(s+a)(s+b)

gdzie:

yu – wartość ustalona odpowiedzi układu.

Po przekształceniach uzyskujemy następujący model:

gdzie:

T1=1a		                  T2=1b

Momenty M0 i M1 obliczamy z następujących wzorów:

M0=0∞(yu−y)dt=0tk(yu−y)dtM1=0∞t(yu−y)dt=0tkt(yu−y)dt

gdzie:

tk    - czas w którymy(t)≃yu,

yu=limt→∞y(t) - wartość ustalona na wyjściu

Parametry a i b można wyznaczyć z następującego układu równań:

M0=(a+b)yuab

Potrzebne obliczenia realizował następujący skrypt:

# Wnioski.

Obserwacje wielkości wyjściowych wyznaczonych zarówno w warunkach nominalnych jak i warunkach odbiegających od nominalnych potwierdzają, że zasymulowany model jest poprawny. Na podstawie charakterystyk widać wyraźny wpływ zmiennej losowej na temperaturę wewnątrz pomieszczenia (Twew) oraz niewielki wpływ na temperaturę grzejnika (Tgz).