Wykład 2

1. Rodzaje i parametry analogowych układów mnożących

Zadaniem analogowych układów mnożących jest wytworzenie napięcia wyjściowego proporcjonalnego do iloczynu napięć wejściowych:

uwy=kmuxuy=uuyER

gdzie:

ux, uy – napięcia wejściowe,

km = 1/ER – stała skalowania,

ER – normujące napięcie odniesienia, zazwyczaj +10V lub -10V.

Układy mnożące możemy podzielić ze względu na zakresy

napięć wejściowych:

- układy jednoćwiartkowe – układy, w których napięcia ux i uy są jednobiegunowe,

- układy dwućwiartkowe – układy, w których jedno z napięć wejściowych ma ustaloną biegunowość,

- układy czteroćwiartkowe – układy, w których napięcia wejściowe ux i uy mogą posiadać dowolny znak.

Układy mnożące (realizowane w technice scalonej) możemy podzielić także ze względu na sposób realizacji funkcji mnożenia:

- poprzez modulację szerokości i amplitudy impulsów prostokątnych,

- poprzez zastosowanie operacji logarytmowania,

- poprzez zastosowanie kwadratorów,

- poprzez wykorzystanie tranzystorowych wzmacniaczy różnicowych o zmiennej transkonduktancji (metoda sterowanego podziału prądu).

Rzeczywiste układy mnożące realizują operację mnożenia z pewnym błędem:

Δ, δ0 – błąd bezwzględny, względny.

Parametry dynamiczne mnożników:

- f3dB – małosygnałowa czestotliwość graniczna,

- fα – częstotliwość graniczna przy jednoprocentowym błędzie amplitudy,

- fφ – częstotliwość graniczna przy jednoprocentowym błędzie fazy,

- S – wielkosygnałowa maksymalna szybkość narastania napięcia

wyjściowego.

Maksymalna szybkość zmian napięcia wyjściowego dana jest zależnością:

Ważny parametr dla wysokich częstotliwości. POSZUKAĆ DEFINICJI!!!!!

2. Układy mnożące z modulacją szerokości i amplitudy impulsów prostokątnych

Układ mnożący wykorzystujący metodę modulacji amplitudy i szerokości impulsów:

a) przebiegi czasowe,

b) uproszczony schemat ideowy

T1, T2 – czasy włączenia klucza w odpowiednią pozycję.

Komparator – porównuje dwa napięcia.

Napięcie sterujące kluczem wyrażone jest zależnością:

Dla napięcia ux zachodzi związek (rys. a):

Napięcie wyjściowe układu:

Zaleta układu - duża dokładność – błąd statyczny δ0 mieści

się w zakresie (0.01…0.1 %), f3dB = 1kHz, S <0.7V/ms.

Ograniczenia:

- czas przełączania klucza, który powinien być pomijalny w stosunku do okresu przełączania,

- częstotliwość uśredniania filtru dolnoprzepustowego powinna być dużo większa od częstotliwości sygnału aby czas uśredniania był duży.

Dlatego układy te stosuje się w przypadku mnożenia przebiegów wolno zmiennych.

Dodatkowa wada – duże skomplikowanie układu i wysoki koszt.

3. Mnożenie w oparciu o układy logarytmujące i wykładnicze

Układy mnożące oparte na wzmacniaczach logarytmujących i wykładniczych realizują funkcję:

Schemat blokowy układu mnożącego wykorzystującego wzmacniacze logarytmujące i wzmacniacz realizujący funkcję wykładniczą:

Schemat ideowy układu mnożącego opartego na wzmacniaczach logarytmujących i wykładniczym:

Układ jest skompensowany temperaturowo >> jeśli tranzystory będą na jednym podłożu to wtedy ich temperatura jest taka sama.

Układ realizuje funkcję:

Zaletą układu jest pełna kompensacja temperaturowa, pod warunkiem, że wszystkie tranzystory mają takie same parametry i taką samą temperaturę. Dlatego układ powinien być zrealizowany w technice scalonej.

Wadą układu jest to, że wszystkie napięcia wejściowe muszą być dodatnie, czyli układ jest mnożnikiem jednoćwiartkowym.

4. Mnożenie z wykorzystaniem kwadratorów

Schemat blokowy układu mnożącego wykorzystującego kwadratory

Układ realizuje funkcję:

W rzeczywistych układach mnożących z kwadratorami błąd mnożenia zależy głownie od jakości kwadratorów. Funkcję paraboliczną w kwadratorach realizuje się za pomocą aproksymacji odcinkowej z wykorzystaniem drabinek

diodowo – rezystorowych (patrz poprzedni wykład). W celu zmniejszenia błędu aproksymacji układy te zawierają dużą liczbę diod, przez co w układach tych wymagana jest dobra kompensacja temperaturowa oraz źródła napięć odniesienia o dużej stabilności. Innym sposobem realizacji kwadratorów

jest technologia CMOS, gdzie wykorzystuje się kwadratową zależność prądu drenu ID tranzystorów od napięcia UGS. Generalnie układy te posiadają lepsze parametry od omawianych wcześniej: δ0 < 0.5%, f3dB <2 MHz, S < 3 V/s.

5. Transkonduktancyjne układy mnożące

Dwućwiartkowy mnożnik transkonduktancyjny (modulator pojedynczo zrównoważony)

Źródło prądowe wzmacniacza ma wydajność opisaną zależnością:

i0(uy)=I0+gmuy

Różnicowe napięcie wyjściowe wzmacniacza:

uWYR=i0RCtghux2UT

Czteroćwiartkowy transkonduktancyjny układ mnożący (modulator podwójnie zrównoważony)

Wyjściowy prąd różnicowy układu wynosi:

iWYR≈I04UT2uxuy

Napięcie wyjściowe układu dane jest zależnością:

uWYR=iWYRRC

Wadą obu prezentowanych mnożników transkonduktancyjnych jest bardzo mały zakres napięć wejściowych. Można ten zakres powiększyć dwoma

sposobami:

- zastosowanie tzw. przetwornika Gilberta,

- zastosowanie we wzmacniaczach różnicowych dużych rezystancji emiterowych czyli sprzężenia zwrotonego (patrz semestr I „Wzmacniacze prądu stałego”).

Bardzo często stosuje się oba sposoby linearyzacji jednocześnie.

6. Uniwersalne układy mnożące

Uniwersalne układy mnożące:

a) z niesymetrycznym wejściem, b) z symetrycznym wejściem,

c) oznaczenie układu z rys.b

I tak przykładowo dla układu z rys. 12a:

- podłączenie wyjścia wzmacniacza z wejściem Z (uz = uwy):

uWY=uxuyER

- podłączenie wyjścia wzmacniacza z wejściem Y (uy = uwy):

uWY=ERuZux  dla  ux < 0

- podłączenie wyjścia wzmacniacza z wejściami X i uniwersalnego

(ux = -uy = uwy):

uwy=−ERuz  dla  uz < 0

Przykład uniwersalnego wzmacniacza mnożącego – AD535.

7. Zastosowanie mnożników – układ dzielący

Układ dzielący zbudowany z wykorzystaniem mnożnika

Napięcie wyjściowe układu dane jest zależnością:

uwy=ux≈−R2R1ERuZuy  dla  uy > 0

8. Zastosowanie mnożników – układ pierwiastkujący

Schemat układu pierwiastkującego wykorzystującego układ mnożnika

Napięcie wyjściowe układu dane jest zależnością:

uwy=ux≈−R2R1ERuz  dla  uz < 0

Dioda półprzewodnikowa zapobiega zablokowaniu (zatrzaśnięciu) się układu gdy napięcie uZ będzie większe od zera. Przy braku diody i zastosowaniu uz >0 układ by się nasycił i powrót do normalnego działania byłby możliwy po rozwarciu pętli SZ.

9. Zastosowanie mnożników – dwupołówkowy prostownik precyzyjny

Układ precyzyjnego prostownika dwupołówkowego zbudowanego z układu mnożącego

10.Zastosowanie mnożników – przetwornik wartości skutecznej

Układ przetwornika wartości skutecznej

Układ realizuje zależność:

uwy=R2R11RC0Tuwe2(t)dt

11.Zastosowanie mnożników – przetwornik trójkąt – sinus

Układ przetwornika trójkąt sinus zbudowany w oparciu o układy mnożące

12. Zastosowanie mnożników – detektor fazoczuły

Schemat detektora fazoczułego