Przykład wyznaczania rezystancji Rc dla tranzystora n-p-n pracującego 
w konfiguracji WE bez rezystancji emiterowej Re.

Dane:  Uwymax = 6 V,  RL = 5 k

Sposób graficznego wyznaczenia wartości rezystancji Rc oraz napięcia zasilania Ucc przedstawiono poniżej.

UCEsat = 0.5 V,   Uwymax = 6 V    UCEQ = 6.5 V

Z prostej dynamicznej wynika:  Icmaxd = 5.9 mA

RC   RL=UCEQ+UwymaxICmaxd=6.5+65.9m=2118.6       Rc = 3676.3 

(W celu edukacyjnym, aby uzyskać przecięcie się prostej pracy z prostą obciążenia w punkcie pracy, rezystancję Rc nie dobrano z szeregu.)

URC = Rc  ICQ = 3676  2.8 mA = 10.3 V

Ucc = URC + UCEQ = 16.8 V

Dobierając napięcie zasilania z odpowiedniego szeregu należy zmienić założone wartości napięć UCEQ lub URC. Najwygodniej jednak założyć, że ICQ ulegnie nieznacznej zmieni się przy zmianie UCEQ.

Niech: Ucc = 18 V    UCEQ’ = 7.7 V

Punkt pracy ulegnie przesunięciu w prawo na charakterystyce wyjściowej tranzystora. Spowoduje to „prawie” równoległe przesunięcie prostej obciążenia, więc rezystancja kolektorowa Rc nie ulegnie zmianie. W konsekwencji górna połówka sygnału (napięcia) wyjściowego nie zmieni się, a więc definitywnie Uwymax pozostanie bez zmian.

Prosta pracy:  ICmaxs=UCCRC=4.9mA

W sytuacji gdy wartości rezystancji są dobierane z szeregu i może wystąpić nieznacznie przesunięcie punktu pracy, w dalszych obliczeniach (stałoprądowych i zmiennoprądowych) należy przyjąć punkt pracy wyznaczony prostą pracy (nie prostą obciążenia).

Z charakterystyki odczytano: ICQ’ = 2.9 mA    URC’ = 10.66 V

Sprawdzenie:

Uwymax=URC'⋅RLRL+RC=6.14V

Błąd względny rozbieżności wynosi 2.33 %, czyli jest to akceptowalne.

Przykład obliczeń pomocnych przy projektowaniu układu nr 1.

W układzie przedstawionym na powyższym rysunku należy wyznaczyć wartość rezystancji Rc’ (zmodyfikowanej) po uwzględnieniu prądu wpływającego Id (prądu kolektora tranzystora Q1).

Jeśli Id = 0, prąd płynący przez rezystor Rc wynosił Ic. Wartość rezystancji Rc określono z charakterystyki wyjściowej tranzystora według następującej zależności:

RC   RL=UCEQ+UwymaxICmaxd    RC

Jednak po uwzględnieniu prądu wpływającego Id, należy zmodyfikować wartość rezystancji Rc oraz wartość prądu kolektora Ic tranzystora. Prąd Id rozpływa się zgodnie z zasadą dzielnika prądowego rce i Rc następująco:

- Prąd płynący przez Rc:   Id'=rcerce+RC

- Prąd płynący przez rce:   Id’’ = Id – Id’

Prąd kolektora zmodyfikowany wyniesie:  Ic’ = Ic – Id’’

Zmodyfikowany prąd płynący przez rezystor Rc wyniesie:  I(Rc) = Ic + Id’

Aby punkt pracy tranzystora nie uległ zmianie (równoważnie, aby nie zmieniać poziomu odniesienia dla sygnału wyjściowego) należy zmodyfikować wartość rezystancji Rc do wartości Rc’.

Zakładając:  URC = URC’,

Gdzie:    URC = Ic  Rc,

URC’ = Rc’ I(Rc)

Stąd:     			RC'=RC1+Id'IC=RC1+11+RCrce

Dla prądu zmiennego:  uRC’ = Ic’  Rc’

Maksymalne napięcie wyjściowe Uwymax’ wynosi : Uwymax=URC'⋅RLRL+Rc'

Napięcie zmodyfikowane Uwymax’ ulegnie zmianie (zmniejszeniu), dlatego celowy wydaje się przeprowadzenie analizy stałoprądowej z uwzględnieniem poprawki dla maksymalnego napięcia wyjściowego lub założeniu znacznie większego prądu kolektora od prądu Id.

Poprawka dla maksymalnego napięcia wyjściowego wynosi:  dUwymax’ = Uwymax – Uwymax’