4.2. Analiza stałości temperaturowej punktu pracy.

Prąd kolektora IC zależy od następujących wielkości:

|  | IC0 | - prąd zerowy kolektora |
| --- | --- | --- |
|  | UBE | - wartość napięcia między bazą i emiterem tranzystora |
|  | 0 | - współczynnik wzmocnienia, |

które zależą od zmian temperatury. 0 charakteryzuje się dużym rozrzutem produkcyjnym swojej wartości. Prąd IC0 tranzystorów krzemowych jest w temperaturze 25’C rzędu 1nA, w przybliżeniu podwaja się przy wzroście temperatury o każde 8’C. Z uwagi na uproszczenie obliczeń prąd zerowy 1nA pomijam. Napięcie UBE w temperaturze pokojowej wynosi około 0,7 V i wraz ze wzrostem temperatury maleje o 2mVC, natomiast współczynnik 0 rośnie wraz ze wzrostem temperatury.

[1 - str. 89-92]

Cel obliczeń:

|  | Su | - współczynnik stabilizacji napięcia UBE |
| --- | --- | --- |
|  | S | - współczynnik stabilizacji wzmocnienia 0 |
|  | IC | - przyrost prądu kolektora pod wpływem zmian temperatury |

| 3.1 | Podstawowe dane projektowe |
| --- | --- |

analizowany zakres temperaturowy:

| t1= | 25’C |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| t2= | 60’C |  |  |
| t= | t2 - t1=35’C |  |  |

| tranzystor T1 : | BC 108B |  |
| --- | --- | --- |

| IC | RB | RE | 0 | UBE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 mA | 41k | 200 | 300 | 0,625V |  |  |  |

| tranzystor T2 : | BC 108B |  |
| --- | --- | --- |

| IC | RB | RE | 0 | UBE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 mA | 0  | 2400 | 270 | 0,605V |  |  |  |

*gdzie RE = RE21 + RE22

W celu przeprowadzenia obliczeń posłużyłem się następującymi zależnościami	:

[1 - str. 89-92, wzory (3/(22,23,28,30,33))]

| UBE(T)=UBE(25©C)−2mVDTC | (3.1.1) |
| --- | --- |
| β0(T)=β0(25©C)⋅(1+DT80©C) | (3.1.2) |

*wg wzoru (3.1.1) wyliczam UBE(T=60©C) , następnie wg wzoru  (3.1.2) wyliczam β0(T=60©C).

różnice wartości napięć i wzmocnień oznaczam przez „”

| DUEB=UEB(25'C)−UEB(60'C) | (3.1.3) |
| --- | --- |
| Dβ0=β0(60'C)−β0(25'C) | (3.1.4) |

***Wyliczywszy powyższe wartości mogę wyznaczyć współczynniki stabilizacji punktu pracy.

| SU=-β0RB+(β0+1)⋅RE | (3.1.5) |
| --- | --- |
| Sβ=-IC⋅RB⋅SUβ02 | (3.1.6) |
| DIC=SU⋅DUBE+Sβ⋅Dβ0 | (3.1.7) |

Korzystając z ww. wzorów, następnie  podstawiając dane projektowe załączone w pkt. 3.1 projektu przedstawiam otrzymane wyniki:

Wyliczone wartości:

| tranzystor T1 : | BC 108B |  |
| --- | --- | --- |

| t1= | 25’C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t2= | 60’C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t= | 35’C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UBE(25’C)= |  |  | 0,625 |  |  | SU= | -2,96*10-3 |  |  |
| UBE(60’C)= |  |  | 0,555 |  |  | S= | 3,38*10-6 |  |  |
| 0(25’C)= |  |  | 300 |  |  | IC= | 0,236 mA |  |  |
| 0(60’C)= |  |  | 431 |  |  | IC= | 9% |  |  |
| U= |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0= |  | 131 |  |  |  |  |  |  |  |

| tranzystor T2 : | BC 108B |  |
| --- | --- | --- |

| t1= | 25’C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t2= | 60’C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t= | 35’C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UBE(25’C)= |  |  | 0,605 |  |  | SU= | - 4,15*10-4 |  |  |
| UBE(60’C)= |  |  | 0,535 |  |  | S= | 0 |  |  |
| 0(25’C)= |  |  | 270 |  |  | IC= | - 0,029 mA |  |  |
| 0(60’C)= |  |  | 388 |  |  | IC= | -2 % |  |  |
| U= |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0= |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |