INSTYTUT  TELEKOMUNIKACJI  I  AKUSTYKI

POLITECHNIKI  WROC£AWSKIEJ

PROJEKT  Z  UK£ADÓW  ELEKTRONICZNYCH

" £adowarka akumulatorów Ni-Cd "

| Autor : | Prowadz¹cy: |
| --- | --- |
| Marek Chmielewski | dr in¿. Zbigniew Musia³owski |
| Elektronika III rok TRU | Data : |
| Zajêcia - œroda 1115 - 1300 | Ocena : |

WROC£AW  1996r

Spis treœci

| I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. | Karta konsultacji Wstêp Krótki opis zasady dzia³ania uk³adu Za³o¿enia projektowe Projekt in¿ynierski Projekt komputerowy : - sprawdzenie wspó³czynnika stabilizacji pr¹du - badanie wspó³czynnika temperaturowego - sprawdzanie progu wy³¹czania ³adowania - badanie pr¹du ³adowania przy napiêciu wyjœciowym bliskim napiêciu progowemu - badanie wra¿liwoœci uk³adu - analiza Sensitivity - analiza Monte Carlo - okreœlenie rezystancji wyjœciowej Projekt in¿ynierski dla koñcowej wersji uk³adu Porównanie istotnych parametrów uk³adu wyliczonych w projekcie in¿ynierskim z parametrami otrzymanymi z programu PSpice Projekt technologiczny Wnioski i spostrze¿enia Literatura | str. 1 2 2 3 3 6 6 7 9 10 10 11 11 12 14 16 16 17 |
| --- | --- | --- |

Za³¹czniki :

- schematy uk³adów - rys. 1 ... 9 ,

- charakterystyki PSpice - rys. 10 ... 40 ,

- wydruki pliku projekt.out ,

- ksero literatury .

II. Wstêp .

Przegl¹daj¹c literaturê fachow¹ w tym temacie spotykamy siê z przeró¿nymi konstrukcjami ³adowarek akumulatorów Ni-Cd . Pocz¹wszy od uk³adów najprostszych i najtañszych a zarazem bardzo prymitywnych (Re 4/88) dochodzimy do urz¹dzeñ bardzo rozbudowanych wykorzystuj¹cych uk³ady specjalizowane lub mikroprocesory (Re 9/94 , Re 9/95) . Z kolei te ostatnie ze wzglêdu na swoj¹ cenê s¹ dla przeciêtnego u¿ytkownika niedostêpne . Zadaniem autora projektu by³o skonstruowanie urz¹dzenia nieskomplikowanego ale jednoczeœnie funkcjonalnego i o przyzwoitych parametrach pracy . Sk³oni³o mnie to do wybrania opracowania pana mgr in¿. Paw³a Bieñkowskiego zamieszczonego w Re 8/93 , które dziêki swojej wzglêdnej prostocie bêdzie urz¹dzeniem tanim przy jednoczesnym zachowaniu ¿¹danych parametrów pr¹du ³adowania , jego sygnalizacji oraz wy³¹czeniu ³adowania po skoñczonym  procesie .

Wybrany do projektu schemat ideowy przedstawia rys.1 .

III. Krótki opis zasady dzia³ania uk³adu .

G³ównym blokiem uk³adu jest Ÿród³o pr¹dowe sk³adaj¹ce siê z tranzystora Q1, diody LED D1 oraz rezystora R1 zapewniaj¹ce zadany przez producenta sta³y pr¹d ³adowania akumulatorów podczas ca³ego procesu równy 50mA . Dioda LED sygnalizuje stan ³adowania . Tranzystory Q2 i Q3 , rezystor R3 i diody D2÷D4 stanowi¹ zespó³ automatyki wy³¹czaj¹cy ³adowanie po osi¹gniêciu na akumulatorach ¿¹danego napiêcia . Nastêpuje wtedy przebicie diod D2÷D4 a spadek napiêcia na diodzie D4 nasyci tranzystor Q3 i spowoduje zatkanie tranzystora Q2 . ród³o pr¹dowe zostaje wy³¹czone a dioda LED przestaje œwieciæ sygnalizuj¹c zakoñczenie ³adowania .

Zmieniaj¹c wartoœæ rezystora R1 oraz diod D2, D3 mo¿na dobraæ dowolny pr¹d  i napiêcie wyjœciowe co czyni uk³ad bardzo uniwersalnym . Istotn¹ zalet¹ jest równie¿ to , ¿e po zakoñczeniu ³adowania pobór pr¹du zasilania w zasadzie spada do zera , co umo¿liwia pracê w uk³adach zasilania buforowego .

IV. Za³o¿enia projektowe .

| - pr¹d ³adowania | Ioo | 50mA |
| --- | --- | --- |
| - wspó³czynnik stabilizacji pr¹du ³adowania | SI | 3% |
| - zakres zmian napiêcia wejœciowego | DUwe | ±20 % |
| - temperaturowy zakres pracy | DT | -20÷80 °C |
| - ³adowanie jednoczeœnie 10 ogniw | U2max | 14V |
| - automatyczne wy³¹czanie po na³adowaniu |  |  |

V. Projekt in¿ynierski .

1. Dobór elementów pó³przewodnikowych .

Ze wzglêdu na póŸniejsz¹ analizê uk³adu z wykorzystaniem programu PsPice przy wyborze elementów kierowa³em siê ¿¹danymi parametrami jak równie¿ dostêpnoœci¹ tych elementów w bibliotekach programu PsPice .

| µ § | - biblioteka pwrbjt.lib |
| --- | --- |
| µ § | - biblioteka europe.lib |
| µ § | - model MainLed , biblioteka opto.lib |
| µ § | - biblioteka diode.lib |
| µ § | - biblioteka europe.lib |

2. Obliczenie przybli¿onych wartoœci punktów pracy elementów nieliniowych .

Rozk³ad napiêæ w Ÿródle pr¹dowym :

µ §

z wygenerowanych charakterystyk - rys. 10 , rys. 11 - przyjmujê :

µ §

Zak³adam ¿e maksymalne napiêcie wyjœciowe wynosiæ bêdzie U2=14V , napiêcie na rezystorze R1 UR1=0.4V oraz minimalne napiêcie UCEQ1= 1.6V , to uzyskujemy st¹d wniosek , ¿e uk³ad powinien byæ zasilany napiêciem minimalnym 16V . Poniewa¿ musimy uwzglêdniæ 20% skoki napiêcia zasilaj¹cego to za napiêcie zasilaj¹ce uk³ad stabilizatora wybra³em wartoœæ U1=20V . Rozp³yw pr¹dów oraz spadki napiêæ w uk³adzie zaznaczone s¹ na rys.2 - stan ³adowania i rys. 3 - stan wy³¹czonego ³adowania   .

Wyliczamy punkt pracy tranzystora Q1 i wartoœæ rezystancji R1 :

- z charakterystyki przejœciowej Q1 - rys. 21 - szacujê pr¹d bazy IBQ1=0.5mA dla zadanych wartoœci ICQ1=50mA i UCEQ1= 5V . Obliczam wartoœæ R1 :

µ §

Nastêpnie wyliczam wartoœæ rezystancji R2 i punkt pracy tranzystora Q2 .

Zak³adam ¿e uk³ad realizuje funkcjê ³adowania , czyli uk³adu automatyki nie bierzemy pod uwagê . Tranzystor Q2 jest nasycony .

µ §

Przez rezystor p³ynie pr¹d polaryzuj¹cy Q1 oraz pr¹d diody LED :

ID1=10mA      dla    UD1=1.1V      - rys. 11

µ §

Szacujê wartoœæ rezystora R3 :

ICQ2=IR2=10.5mA

- z charakterystyki przejœciowej - rys.12 - szacujê pr¹d bazy Q2 :

IBQ2=105mA    dla    UBEQ2=0.7V      - rys. 13

µ §

Szacujê parametry punktu pracy tranzystora Q3 :

- aby nast¹pi³o od³¹czenie ³adowania musimy "zatkaæ" tranzystor Q2 wiêc:

ICQ3=IBQ2=110mA

UCEQ3=0.3V

- z charakterystyki wyjœciowej - rys. 17- szacujemy pr¹d bazy Q3 na

IBQ3 =  0.5mA ,

- dla takiego pr¹du bazy odczytujemy z charakterystyki wyjœciowej - rys. 18

napiêcie :

UBEQ3 = 0.607V .

Punkty pracy diod D2 , D3 , D4 dla stanu wy³¹czonego ³adowania :

-poniewa¿ z³¹cze BE tranzystora Q3 jest po³¹czone równolegle z diod¹ D2 - BAW62 to z charakterystyki tej diody - rys.19 - odczytujemy pr¹d D2 ,

- obliczam pr¹d p³yn¹cy przez diody Zenera :

µ §

- dla tego pr¹du odczytujê z charakterystyki - rys. 20 - napiêcie Zenera  :

UD3=UD4=6.75V

- otrzymujemy st¹d próg wy³¹czenia ³adowania :

µ §    - zgodny z za³o¿eniami .

Pojemnoœci C1 , C2 dobieram orientacyjnie poniewa¿ nie maj¹ one wiêkszego wp³ywu na pracê uk³adu . Kondensator C1 pe³ni rolê filtra têtnieñ i poniewa¿ urz¹dzenie nasze nie s³u¿y do zasilania urz¹dzeñ akustycznych jego rola jest znikoma . Dla pobieranego przez zasilacz pr¹du oko³o 60mA wartoœæ 470mF wydaje siê byæ  w zupe³noœci wystarczaj¹ca . Natomiast C2 jest kondensatorem odsprzêgaj¹cy i jego wartoœæ ustali³em na 1mF . Stosowanie wiêkszych pojemnoœci mija siê z celem poniewa¿ ³adowane akumulatory stanowi¹ sob¹ du¿¹ pojemnoœæ i minimaln¹ rezystancjê wewnêtrzn¹ .

VI. Projekt komputerowy .

Obliczone w projekcie in¿ynierskim wartoœci elementów wstawiam do programu komputerowego PsPice i sprawdzam w jakim stopniu uk³ad funkcjonuje poprawnie .

Analiza sta³opr¹dowa DC dla napiêcia zasilania 20V ±20% .

1. Sprawdzenie wspó³czynnika stabilizacji pr¹du .

W za³o¿eniach wstêpnych okreœliliœmy ¿e pr¹d wyjœciowy powinien wynosiæ 50 mA ±3% , czyli zawieraæ siê w granicach  48,5÷51,5 mA . Z wygenerowanej w programie PSpice charakterystyki (rys. 22) wynika , ¿e te za³o¿enia wstêpne nie zosta³y spe³nione . Otrzymaliœmy  Iout Î(48,3÷52,1)mA co daje nam µ § . Nale¿y wiêc d¹¿yæ do poprawy wspó³czynnika pr¹dowego .

Po analizie uk³adu doszed³em do wniosku , ¿e pr¹dowy sygna³ uchybu wytwarzany na rezystorze szeregowym R1 wywo³uje zbyt ma³y spadek napiêcia na tym rezystorze , w zwi¹zku z czym zostaje ograniczone sterowanie tranzystorem Q1 . Zosta³em wiêc zmuszony do zwiêkszenia rezystancji R1 . Jednak¿e zwiêkszenie R1 spowoduje wiêkszy spadek napiêcia UR1 , a co za tym idzie zmniejszenie pr¹du ³adowania . Istnieje wiêc koniecznoœæ rozbudowania Ÿród³a pr¹dowego w taki sposób aby wiêkszy spadek napiêcia UR1 by³ kompensowany w oczku Ÿród³a pr¹dowego . Poniewa¿ napiêcie UBEQ1 nie mo¿emy zmieniæ w tak znacznych granicach wiêc musimy zwiêkszyæ napiêcie na ga³êzi z diod¹ LED D1 . Wykorzystuj¹c PSpice przebada³em kilka rozwi¹zañ uk³adowych wstawiaj¹c w szereg diody D1 dodatkow¹ diodê prze³¹czaj¹c¹ , tranzystor jako diodê oraz dodatkow¹ diodê LED . Najlepszy efekt otrzyma³em przy dwóch diodach LED w tej ga³êzi uzyskuj¹c dwa razy wiêksze napiêcie na tej ga³êzi .

Zachodzi wiêc koniecznoœæ obliczenia rezystancji R1 dla nowego rozwi¹zania uk³adowego Ÿród³a pr¹dowego :

µ §

Spadek napiêcia na rezystancji R1 w nowym rozwi¹zaniu bêdzie wynosi³ UR1=1.5V , wiêc :

µ § .

Dokonane zmiany nie maj¹ wp³ywu na pozosta³e elementy uk³adu uk³adu poniewa¿ nie zmieniamy pr¹du w ¿adnej ga³êzi .

Nastêpnie podda³em uk³ad ponownej analizie z poprawionym Ÿród³em pr¹dowym . Jak zauwa¿amy z charakterystyki (rys. 23) nast¹pi³a wyraŸna poprawa stabilizacji pr¹du , a wiêc zamierzony efekt zosta³ uzyskany . Dla ulepszonego uk³adu pr¹d zawiera siê w granicach Iout = (49.1÷51.3) mA  st¹d  :

µ §

Uzyskaliœmy wiêc zak³adany wstêpnie wspó³czynnik stabilizacji pr¹du .

Schemat nowego uk³adu przedstawia rys.4 .

2. Badanie wspó³czynnika temperaturowego .

Wykorzystuj¹c program PSpice wygenerowa³em charakterystyki temperaturowe

uk³adu (rys. 24) . Obserwujemy na nich jak zmienia siê pr¹d wyjœciowy ³adowarki pod wp³ywem zadanego przedzia³u temperaturowego -20÷80 °C . Na rys. 24 widzimy niekorzystne zmiany pr¹du wyjœciowego pod wp³ywem temperatury . Dla nominalnego napiêcia zasilania (20V) i temperatury +80°C pr¹d ³adowania wzrós³ do 52.25mA (+4.4%) , natomiast dla -20°C zmala³ do 48.4mA (-3.3%) . Jest to niekorzystny wynik poniewa¿ przekracza zak³adane wstêpnie 3% (ST=3mA/100°C) stabilizacji pr¹du . Nale¿y wiêc d¹¿yæ do kompensacji uchybu temperaturowego .

Ponownie zauwa¿amy , ¿e ca³y problem tkwi w Ÿródle pr¹dowym (elementy Q1, D1,D2,R1) i wynika z zasady jego dzia³ania . Spadki napiêæ na poszczególnych elementach Ÿród³a kompensuj¹ siê wzajemnie , tak ¿e ich suma w oczku daje 0 . Niestety pod wp³ywem temperatury napiêcia na poszczególnych elementach nieliniowych Ÿród³a zmieniaj¹ siê w ró¿ny sposób , co prowadzi sumarycznie do zmiany pr¹du ³adowania . I tak w zakresie temperatur od -20°C do +80°C napiêcie UBEQ1 zmienia siê o DUBEQ1»135mV (rys. 25) , natomiast suma napiêæ UD1 i UD2 o DULED»24mV (rys. 26) . Wynikaj¹ca ró¿nica DUx = 87mV powoduje przesuniêcie punktu pracy tranzystora Q1 i zmianê pr¹du wyjœciowego Istnieje wiêc koniecznoœæ ponownego zmodyfikowania Ÿród³a pr¹dowego . Aby zachowaæ prostotê konstrukcji uk³adu nasunê³y mi siê nastêpuj¹ce warianty modyfikacji :

a) wstawienie szeregowo z z³¹czem EB tranzystora Q1 diody BAW62  ,

b) wstawienie szeregowo z diodami LED diody BAW62 ,

c) wstawienie szeregowo z diodami LED kolejnych diod LED .

Rozwa¿aj¹c kolejne mo¿liwoœci modyfikacji uk³adu wygenerowa³em temperaturowe charakterystyki diody BAW62 - rys.27 i rys.28 - i wykorzystuj¹c charakterystyki z rys. 25 i rys. 26 doszed³em do nastêpuj¹cych wniosków :

(1)  stosuj¹c wariant pierwszy pogarszamy sytuacjê poniewa¿

DUBAW62=210mA przy IF= 0.5mA  - rys. 27  ,

(2) stosuj¹c wariant drugi równie¿ nie uzyskujemy zamierzonego efektu poniewa¿ "przekompensowujemy" uk³ad , DUBAW62=153mA przy IF=10mA   - rys. 28 .

(3) jedynym wiêc relatywnym rozwi¹zaniem jest zastosowanie wariantu (c) .

Kompensacja ca³kowita uk³adu wymaga jednak zastosowania co najmniej trzech dodatkowych diod LED co po pierwsze podro¿y uk³ad , a po drugie bêdzie specyficznie dziwnym rozwi¹zaniem konstrukcyjnym . Jednak¿e jak zauwa¿amy z przeprowadzonej analizy - rys. 29 - zastosowanie tylko jednej dodatkowej diody LED znacznie poprawia sytuacjê . Uzyskujemy wymagany wspó³czynnik temperaturowy dla nominalnego napiêcia zasilania . Pr¹d wyjœciowy zawiera siê w granicach (49.10÷50.95) mA , a ST = 1.85mA/100°C .

Z ciekawoœci wykona³em równie¿ analizê uk³adu z czterema diodami LED    w Ÿródle pr¹dowym (rys. 30) i uzyska³em zgodnie z za³o¿eniami teoretycznymi jeszcze lepsz¹ kompensacjê . Wahanie pr¹du dla stanu nominalnego wynosi³o ju¿ tylko ±0.5mA , a ST = 1.02mA/100°C . Mogê dodaæ , ¿e to rozwi¹zanie spe³nia³o nawet za³o¿one  ST na poziomie 3mA/100°C dla skrajnie rozbie¿nych wahañ napiêcia wyjœciowego - rys. 30 .

Wychodz¹c jednak z za³o¿enia , ¿e nasz uk³ad nie ma byæ rozwi¹zaniem specjalnego zastosowania (wojskowym) przyj¹³em do dalszych rozwa¿añ uk³ad    z trzema diodami LED w Ÿródle pr¹dowym .

Zaistnia³a wiêc koniecznoœæ ponownego przeliczenia elementów w zmodyfikowanym Ÿródle pr¹dowym :

µ §

µ §

Ze wzglêdu na istotny wp³yw rezystancji R1 na stabilnoœæ pr¹du ³adowania , przyj¹³em najbli¿sz¹ wartoœæ tej rezystancji z szeregu E192 (0.5%) wynosz¹c¹ 52.3 W . Schemat zmodyfikowanego uk³adu przedstawia rys.5 .

3. Sprawdzenie progu wy³¹czania uk³adu .

W projektowanym uk³adzie mo¿emy dowolnie kszta³towaæ próg wy³¹czania ³adowania . Zale¿y on przede wszystkim od wartoœci napiêcia Zenera diod D5 , D6 oraz diody D4 . Nie mo¿emy jednoczeœnie zapominaæ o dryfie temperaturowym tego progu i koniecznoœci jego kompensacji . Poniewa¿ za³o¿yliœmy ³adowanie 10 akumulatorków o ³¹cznym napiêciu nominalnym 12V, to korzystaj¹c z danych producenta akumulatorów musimy ustawiæ próg wy³¹czenia ³adowania na 14V . Poddaj¹c analizie uk³ad uzyskaliœmy w tem.20°C zadany próg wy³¹czenia ³adowania - rys. 31 . Jednak¿e dryf temperaturowy tego progu by³ doœæ znaczny i w przedziale temperatur -20°C ÷ 80 °C wynosi³ U2=(13.85÷14.30)V Þ DU2=0.45V  - co stanowi³o SU2= 3.21% . Nie jest to rozwi¹zanie rewelacyjne i ze wzglêdu na mo¿liwoœæ niedo³adowania akumulatorów w temperaturze -20°C powinno zostaæ poprawione .

Zmniejszenie tego dryfu uzyskamy stosuj¹c szeregowo z diodami Zenera diodê prze³¹czaj¹c¹ (np.BAW62) poniewa¿ jak wiemy elementy te maj¹ przeciwne wspó³czynniki temperaturowe . Jednak¿e to rozwi¹zanie podnosi nam napiêcie progowe do U2=14.6V - rys. 32 . Musia³em wiêc zmniejszyæ wartoœæ jednej z diod Zenera . Po zastosowaniu diod Zenera o wartoœciach D6 Þ 6.2V , D7 Þ 6.8V oraz diody D5 Þ BAW62 uzyska³em optymalne rozwi¹zanie z progiem wy³¹czania dla ka¿dej temperatury powy¿ej 14V - rys. 33 - oraz niewielkim dryftem tego progu DU2=0.18V , co daje SU2= 1.3% . To rozwi¹zanie okazuje siê w pe³ni zadowalaj¹ce i bêdzie wykorzystywane w dalszych analizach . Poprawiony schemat uk³adu przedstawia rys. 6 . Jako ciekawostkê mogê dodaæ , ¿e podczas wykonywania serii analiz dla ró¿nych kombinacji diod Zenera i BAW62 najlepszymi parametrami charakteryzowa³o siê rozwi¹zanie z dwoma diodami Zenera 2x6.2V oraz dwoma diodami BAW62 w rozwa¿anej ga³êzi , co obrazuje charakterystyka z rys. 34 . Wyst¹pi³o tutaj niewielkie przekompensowanie (charakterystyki dla skrajnych temperatur zamieni³y siê miejscami ) , ale dziêki temu wyst¹pi³ minimalny dryft progu wy³¹czania  DU2=0.066V  (SU2= 0.47% ) .

4. Badanie pr¹du ³adowania przy napiêciu wyjœciowym bliskim napiêciu

progowemu (U2=13.9V) .

Podczas analizy wyst¹pi³y problemy z stabilizacj¹ pr¹du ³adowania przy ni¿szych od nominalnego napiêciach zasilania uk³adu . Stabilizator pracowa³ poprawnie gdy napiêcie zasilania spada³o do wartoœci 16.7V , natomiast gdy zmniejszyliœmy to napiêcie do 16V (20V-20%) pr¹d wyjœciowy gwa³townie spada³ - rys. 35 . Jak siê okaza³o wynika³o to z zbyt niskiego napiêcia zasilania uk³adu . Podczas kolejnych modyfikacji uk³adu zwiêkszyliœmy spadek napiêcia na rezystorze R1    o ponad  2V nie podnosz¹c jednoczeœnie napiêcia zasilania . To spowodowa³o wyczerpanie siê rezerwy zgromadzonej na z³¹czu CE tranzystora Q1 (UCEQ1) ,  a nastêpnie spadek pr¹du ³adowania .

Analizuj¹c zachowanie siê uk³adu doszed³em do wniosku , ¿e zwiêkszenie napiêcia zasilania do 21V w zupe³noœci rozwi¹¿e problem . W zwi¹zku z tym przy dalszych analizach bêdê rozwa¿a³ napiêcie zasilania uk³adu 21V ±20%  (16.8÷25.2V) . Zaistnia³a wiêc koniecznoœæ sprawdzenia poprawnoœci dzia³ania uk³adu przy nowych warunkach zasilania . Obrazuje to charakterystyka z rys.36 . Jak widzimy zmiana napiêcia zasilania nie wywo³a³a powa¿niejszych zmian stabilizacji pr¹dowej i sta³oœci temperaturowej uk³adu .

Wspó³czynniki uzyskane dla  nowych warunków pracy uk³adu :

SI

| IÎ(48.991÷50.996) mA | Þ | µ § |
| --- | --- | --- |

ST

| IÎ(49.21÷51.19) mA | Þ | µ § |
| --- | --- | --- |

- spe³niaj¹ za³o¿enia wstêpne .

Ostateczny schemat uk³adu przedstawiony jest na rys.7 .

5. Badanie wra¿liwoœci uk³adu - analiza Sensitivity .

Wykonuj¹c analizê Sensitivity dla pr¹du ³adowania program PSpice oblicza ma³osygna³ow¹ sta³opr¹dow¹ wra¿liwoœæ pr¹du ³adowania wzglêdem wszystkich parametrów uk³adu . Wydruk otrzymanych wyników (plik .out) zosta³ do³¹czony do projektu . W kolumnie Element Sensitivity otrzymujemy wra¿liwoœæ pr¹du ³adowania na zmianê danego parametru o jedn¹ jednostkê czyli w [A/Unit] natomiast w kolumnie Normalized Sensitivity - wra¿liwoœæ pr¹du ³adowania na zmianê danego parametru o 1% czyli w [A/%] . Jak widzimy z wydruku pliku projekt.out wra¿liwoœæ pr¹du ³adowania na zmianê wiêkszoœci parametrów uk³adu jest niewielka i mniejsza o kilka rzêdów od zadanego pr¹du . Najwiêkszy wp³yw na wra¿liwoœæ pr¹du ³adowania ma rezystor R1 i wynosi ona 0.4939mA/% , co jest rzecz¹ zrozumia³¹ poniewa¿ rezystor ten pracuje w Ÿródle pr¹dowym zapewniaj¹cym sta³y pr¹d ³adowania . Wiedz¹c o tym przyj¹³em ten rezystor z szeregu 0.5% (E192) aby zmniejszyæ wp³yw jego dewiacji na poprawn¹ pracê uk³adu . Pozosta³e rezystory przyj¹³em z szeregu 5% (E24) .

6. Analiza Monte Carlo .

Aby przekonaæ siê o poprawnoœci doboru szeregów tolerancji rezystorów wykonana zosta³a analiza Monte Carlo , która umo¿liwia wykonanie obliczeñ      z uwzglêdnieniem tolerancji elementów (losowe odchy³ki od stanu nominalnego)

Otrzymane wyniki zosta³y do³¹czone do projektu w postaci wydruku pliku projekt.out oraz obserwujemy je na charakterystyce z rys. 37 . Jak widzimy         z charakterystyki przedzia³ w którym zmienia siê pr¹d ³adowania jest niewielki    ( 49.608÷50.326 )mA co œwiadczy o poprawnoœci doboru szeregów rezystorów .

7. Okreœlenie rezystancji wyjœciowej .

µ §

W zasilaczach sta³opr¹dowych d¹¿y siê do uzyskania jak najwiêkszej rezystancji wyjœciowej , tak aby zmiana napiêcia wyjœciowego w ca³ym dostêpnym zakresie nie powodowa³a praktycznie ¿adnych zmian stabilizowanego pr¹du . Korzystaj¹c z programu PSpice zamodelowa³em parametrycznie rezystancjê obci¹¿enia od 0 do 280W . Na wygenerowanej charakterystyce z rys. 38 obserwujemy jak zmienia siê pr¹d podczas parametrycznej zmiany rezystancji ,natomiast na rys.39 widzimy zmiany napiêcia . Korzystaj¹c z tych charakterystyk odczyta³em interesuj¹ce nas skrajne wartoœci i obliczy³em rezystancjê wyjœciow¹ stabilizatora

µ §

µ §

Uzyskaliœmy wiêc rezystancjê wyjœciow¹ przekraczaj¹c¹ 90kW , co w naszym przypadku jest rezultatem zupe³nie wystarczaj¹cym poniewa¿ dla ca³ego zakresu napiêciowego pr¹d ³adowania zmienia siê zaledwie o 0.15mA .

VII. Projekt in¿ynierski dla koñcowej wersji uk³adu .

1. Stan pracy - ³adowanie , U2 = 12V :

Poszczególne spadki napiêæ i rozp³ywy pr¹dów zaznaczone s¹ na rys. 8 .

Punkt pracy Q1 :

µ §

Moc wydzielana na Q1 przy zwartym wyjœciu odczytujê z rys. 40 :

Pmax = 0.8W . Stosowanie radiatora jest zbêdne poniewa¿ nie wykorzystujemy nawet po³owy mocy admisyjnej tranzystora .

Punkt pracy Q2 :

µ §

Punkt pracy Q3 :

µ §

2. Stan pracy - ³adowanie wy³¹czone  , U2 = 14.1V :

Poszczególne spadki napiêæ i rozp³ywy pr¹dów zaznaczone s¹ na rys. 9 .

Punkt pracy Q1 :

µ §

Punkt pracy Q2 :

µ §

Punkt pracy Q3 :

µ §

VIII. Porównanie istotnych parametrów uk³adu wyliczonych w projekcie

in¿ynierskim z parametrami otrzymanymi z programu PSpice .

1. Stan pracy - ³adowanie , U2 = 12V :

| Parametr | Projekt in¿ynierski | Program PSpice |
| --- | --- | --- |
| ICQ1 | 50mA | 50mA |
| IBQ1 | 0.5mA | 0.49mA |
| UCEQ1 | 6.4V | 6.36V |
| UBEQ1 | 0.7V | 0.716V |
| ICQ2 | 8.8mA | 8.76mA |
| IBQ2 | 113mA | 113mA |
| UCEQ2 | 0.15V | 0.13V |
| UBEQ2 | 0.7V | 0.724V |
| ICQ3 | 0 | µ § |
| IBQ3 | 0 | µ § |
| UCEQ3 | 0.7V | 0.724V |
| UBEQ3 | 0 | 9.67mV |
| UD1=UD2=UD3 | 1.1V | 1.12V |
| ID1=ID2=ID3 | 8.3mA | 8.27V |
| UR1 | 2.6V | 2.639V |
| UR2 | 17.55V | 17.512V |
| UR3 | 20.3V | 20.277V |
| ID5 = ID4 | 0 | µ § |

2. Stan pracy - ³adowanie wy³¹czone , U2 = 14.1V :

| Parametr | Projekt in¿ynierski | Program PSpice |
| --- | --- | --- |
| ICQ1 | 0 | µ § |
| IBQ1 | 0 | µ § |
| UCEQ1 | 6.9V | 6.9V |
| UBEQ1 | 0 | 639mV |
| ICQ2 | 0 | µ §µ § |
| IBQ2 | 0 | µ § |
| UCEQ2 | 21V | 21V |
| UBEQ2 | 0.3V | 104mV |
| ICQ3 | 115mA | 116mA |
| IBQ3 | 0.5mA | 2.6mA |
| UCEQ3 | 0.3V | 0.1V |
| UBEQ3 | 0.6V | 0.623V |
| UD1=UD2=UD3 | 0 | 213mV |
| ID1=ID2=ID3 | 0 | µ § |
| UR1 | 0 | 0 |
| UR2 | 0 | 0 |
| UR3 | 20.7V | 20.9V |
| ID5 = ID4 | 1.95mA | 1.24mA |

IX. Projekt technologiczny .

Wykorzystuj¹c program komputerowy EAGLE zaprojektowa³em p³ytkê drukowan¹ ³adowarki . P³ytkê wraz z rozmieszczonymi elementami przedstawia rysunek poni¿ej :

µ §

X. Wnioski i spostrze¿enia .

Przy obliczeniach in¿ynierskich wykorzystywa³em podstawowe prawa Kirchoffa i Ohma . Jak widzimy z zamieszczonego na str. 14 i str. 15 porównania , obliczenia te jedynie nieznacznie odbiega³y od parametrów rzeczywistych wyznaczonych w programie PSpice (pliki.out) .

W toku projektowania kilka krotnie modyfikowa³em uk³ad aby uzyskaæ postawione w za³o¿eniach wstêpnych parametry pracy . Koñcowy efekt mojej pracy przedstawiony jest na rys. 7 i spe³nia wszystkie zak³adane parametry . Uzyskany wspó³czynnik stabilizacji pr¹du jest na poziomie 2% , wspó³czynnik temperaturowy » 2mA/100°C , s¹ to wyniki zadowalaj¹ce . Równie¿ dryf temperaturowy napiêcia wy³¹czania (progowego) jest niewielki SU2=1.3%          i zasilacz koñczy ³adowanie akumulatorów gdy napiêcie na nich osi¹gnie wartoœæ 14.1V (w temp.20°C) . Na pewno mo¿na by³o jeszcze polepszyæ parametry pracy uk³adu . Wi¹za³o by siê to jednak z koniecznoœci¹ rozbudowy Ÿród³a pr¹dowego , dodatkow¹ wstêpn¹ stabilizacj¹ napiêcia zasilaj¹cego uk³ad , a wiêc i skomplikowaniem konstrukcji . Uwa¿am ¿e uk³ad zosta³ optymalnie zaprojektowany przy zachowaniu jego prostoty .

Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ , ¿e nie mo¿na by by³o tak dobrze zoptymalizowaæ uk³adu bez wykonania szeregu analiz , które umo¿liwia program komputerowy PSpice . Dziêki obszernoœci swoich bibliotek i szerokiej gamy analiz program ten jest znakomitym narzêdziem w rêkach in¿yniera elektronika .

XI. Literatura .

1. Radioelektronik - miesiêcznik elektroników , radioamatorów

i krótkofalowców ; numery : 1/86 , 4/88 , 10/89 , 10/90 , 12/90 ,

8/93 , 2/95 , 9,95 .

2. Elektronika praktyczna nr 6/95 .

3. Instrukcja serwisowa radiotelefonu MOTOROLA GP300 .

4. Katalog elementów pó³przewodnikowych " Up-To-Data World's Transistors-

Diodes-Thyristors & IC's Comparison Tables " volume 1 & 2 .

5. E.J. Nowaczyk - " Podstawy elektroniki - Materia³y pomocnicze do æwiczeñ

projektowo-laboratoryjnych " .

6. J. Wielanda - " Zadania z elektroniki przemys³owej " .

7. J. Porêbski , P. Korohoda - " SPICE - program analizy nieliniowej uk³adów

elektronicznych " .

8. M. Stabrowski - " Stabilizatory sterowane napiêcia i pr¹du sta³ego " .