MACIEJ MAZUR

### Analogowe układy funkcyjne.

1. Układy ze wzmacniaczami operacyjnymi

1.1 Zasada wykorzystywania wzmacniaczy operacyjnych.

Nieliniowe układy funkcyjne służą do logarytmowania, delogarytmowania, mnożenia, modulacji, detekcji, próbkowania itp. operacji. Sygnały wejściowe tego typu układów mają charakter wolnozmienny lub stałoprądowy. Często wykorzystywane są wzmacniacze operacyjne z elementami nieliniowymi w obwodzie sprzężenia zwrotnego. Analizę tego typu układów można przeprowadzić uogólniając zasadę sprzężenia dla układu z rys.1.

(1)

Ogólnie dla układów z elementami nieliniowymi wzór (1) przyjmuje postać:

Zatem używając np. diody można uzyskać układy logarytmujące i delogarytmujące. Można także zastosować sprzężenie przez nieliniowe czwórniki(rys.2).

Jeżeli wyjście czwórnika ma charakter sterowanego źródła prądowego (np. kolektor tranzystora bip.), to należy wybrać układ 2a

I12=U1R1=Io=f(U2),U2=f−1U1R1

Jeżeli wyjście czwórnika ma charakter sterowanego źródła napięciowego to należy wybrać układ 2b, wtedy:

Dla obu układów z rys 3 prawdziwe jest:

U1R=I=Isexp−U2jTzatemU2=-jTlnU1RIs»-60mVlg−U1RIs

1.2 Układy logarytmujące

Potrzeba uniezależnienia układów od temperatury wymaga konstruowania bardziej złożonych układów( z kompensacją temperaturową) - rys 4:

Wzmacniacz W1 z diodą D1 pełni podstawową funkcję logarytmowania, dioda D2 zasilana stałym prądem Ir ze źródła stabilizowanego jest włączona szeregowo z wyjściem W1,dzięki czemu napięcie U=UD2-UD1 sterujące wzmacniacz W2 jest zależne od zmian temperatury obu diod. Ponieważ diody te są włączone przeciwsobnie wpływ ten się kompensuje(prądu zerowe diod muszą być jednakowe).

Zależność jT od temperatury, jako liniowa jest łatwa do wyeliminowania.

1.3 Układy delogarytmujące.

Proste układy  delogarytmujące (wykładnicze) uzyskuje się przez zamianę miejscami elementów D i R, lub tranzystora T w ukł. na rys.3. Również kompensacja temperaturowa wygląda podobnie - rys.5.

Kompensacja występuje dzięki przeciwsobnemu włączeniu diod D1 i D2. Delogarytmowanie wykonuje układ W2/D2, układ ze wzmacniaczem W1 pełni funkcje niskoimpedancyjnego źródła sterującego o napięciu zawierającym składową kompensacyjną wytworzoną przez diodę D1 przewodzącą stały prąd Ir.

U21=U1R1R1+R2−UD1=U1R1R1+R2−jTlnIrIs1zatemU21=-UD2=-jTlnU2Is2RczyliU2=IrRexp−R1R1+R2U1jT

1.4 Układy mnożące.

Układy logarytmujące i delogarytmujące mogą służyć do budowy układów mnożących(rys.6).

Napięcia wejściowe Ux i Uy sterują dwa identyczne układy logarytmujące , których wyjścia wchodzą na układ sumujący i odwracający fazę:

U12=K1 ln(K2 Ux)+ K1 ln(K2 Uy)

napięcie to następnie jest delogarytmowane, co ,jeżeli K1K4=1,daje na wyjściu U2=KUxUy, gdzie K=K22K3. Współcześnie wykorzystuje się głównie bipolarne układy różnicowe, które są szybsze od układów wykorzystujących układy logarytmujące i delogarytmujące.

1.5 Precyzyjne prostowniki.

Głównym problemem przy konstrukcji prostowników diodowych jest tzw. próg występujący w charakterystyce prostownika diodowego  (rys.7)

Dzięki zastosowaniu układu ze sprzężeniem zwrotnym  WO (rys.8) można znacznie zbliżyć charakterystykę układu do y=x.:

Linearyzacja charakterystyki takiego prostownika występuje tylko przy pracy diody w kierunku przewodzenia, gdyż nie jest możliwe wytworzenie nieograniczenie dużego napięcia na wyjściu WO tak aby wymusić zwrotną polaryzację diody.

Aby uniknąć dużych napięć wyjściowych przy wstecznej polaryzacji diody, buduje się prostowniki jak na rys9:

Można również konstruować precyzyjne prostowniki dwupołówkowe (tzw. układy modułu).

2.1 Układy mnożące różnicowe.

Najprostszy układ przedstawiony jest na rys 10:

Zbudowany jest na dwóch jednakowych tranzystorach bipolarnych(układ dwućwiartkowy). Napięcie Ux sterujące bazy tranzystorów może być dodatnie lub ujemne, Uy musi być dobrane tak, by prąd Io był dodatni. Układ ten jest zrównoważony względem Ux, gdyż dla Ux=0 U2R=0, nie jest zrównoważony względem Uy.

I2R=IothUx2jTU2R=I2RRc=IoRcthUx2jT

różnicowe napięcie wejściowe	Ux=UBE1-UBE2.

napięcie wyjściowe			U2R»Rc g'm Ux.

Jest to zatem rodzaj wzmacniacza sygnału Ux z transkonduktancją modulowaną napięciem Uy. Innym układem jest układ czteroćwiartkowy, w którym oba wejścia są symetryczne.

Ponieważ najczęściej potrzebna jest liniowa charakterystyka wyjściowa układu, trzeba ją często zlinearyzować. Robi się to na dwa sposoby: dołączając tzw. przetwornik Gilberta lub stosując oporniki emiterowe o dużych rezystancjach (silne ujemne sprzężenie zwrotne). Oba sposoby zmniejszają stromość charakterystyk układów. Budowę i charakterystyki ukł. Gilberta przedstawia rys.11

Na identycznych diodach D1 i D2 pod wpływem prądów Ia i Ib odkłada się napięcie U sterujące układ. Dla złącz diod i emiterów o takim samym typie zachodzi : I2/I1=Ia/Ib. Typowe charakterystyki układu zlinearyzowanego przedstawia rys.12:

Układy mnożące używane są m.in. do mnożenia, dzielenia, kwadratowania, pierwiastkowania, powielania częstotliwości, modulacji amplitudy itd.

2.2 Układy mnożące jako modulatory amplitudy.

Modulacja polega na nałożeniu informacji zawartej w sygnale modulującym(przebiegu małej częstotliwości) na falę nośną(przebieg wielkiej częstotliwości). Zwykle częstotliwość Fn=W/2p fali nośnej jest znacznie większa niż częstotliwość fali modulującej f=w/2p.Przebieg wyjściowy ma postać  u(t)=UN[1+mcos(wt)]sin(Wt) -- (rys 13),   gdzie m=Umax−UminUmax+Umin⋅100% jest głębokością

modulacji.(m£1), proporcjonalną do amplitudy UM przebiegu modulującego, zaś UN to amplituda fali nośnej.U(t) można przedstawić w postaci sumy przebiegów sinusoidalnych;

u(t)=UNsin(Wt)+UN m sin[(W-w)t]/2+UN m sin[(W+w)t]/2

Rys 14 przedstawia zastosowanie układu dwućwiartkowego jako modulatora amplitudy. Dla napięcia modulującego uy(t)=UMcos(wt) prąd io(t)=Ioo+gmUMcos(wt), przy sterowaniu napięciem w.cz. ux(t)=Uxsin(Wt) to na wyjściu otrzymamy:

u2r(t)=UN[1+m cos(wt)]sin(Wt) ; gdzie  UN=Ioo RcUx/(2jT), m=gmUM/Ioo.

Jeżeli przy modulacji występują duże sygnały(przypadek typowy), należy eliminować wyższe harmoniczne np. przy użyciu filtra środkowoprzepustowego o częstotliwości FN i przepuszczającego pasmo 2fmax.

Jeżeli wartość wsp. m>1 to mamy do czynienia z przemodulowaniem.-rys 15

Układy czteroćwiartkowe mogą być również stosowane do modulacji. Pozwalają one na istotne ograniczenie zużycia energii, gdyż nie emitują fali nośnej, która niesie ok. 70-90 % energii sygnału.

2.3 Układy mnożące jako detektory fazy.

Detektory fazy służą do porównywania fazy dwóch przebiegów. Ich napięcie wyjściowe zależy od wartości i znaku ich różnicy. Jako detektory fazy można stosować układy mnożące, choć nie tylko. Jeżeli sterujemy układ mnożący dwoma sygnałami sinusoidalnymi o częstościach wx i wy i fazach jx i jy to na wyjściu powstaje przebieg będący sumą dwóch sygnałów sinusoidalnych o częstościach sumacyjnej wx+wy i różnicowej wx - wy oraz fazach jx+jy i jx - jy.

u12= 0.5MUxUy{sin[(wx - wy)t]+jx - jy]+sin[(wx+wy )t+jx+jy ]}

Detektor fazy powstaje przez dodanie do ukł. mnożącego filtru dolnoprzepustowego(FDP). Jego zadaniem jest usunięcie lub znaczne stłumienie składowej sumacyjnej, co pozwala przyjąć :

u2=0.5MUxUysin(F); gdzie F=Dwt+Dj; Dw= wx - wy; Dj=jx - jy.

Rys 16 przedstawia charakterystykę detektora fazy(Zależy ona od kształtu sygnałów wejściowych)

W praktyce najczęściej rozważa się przypadki gdy Dw=0, oraz gdy częstości przebiegów nieznacznie się różnią Dw¹0.W przypadku pierwszym można przyjąć, że u2=f(Dj). W drugim ch-ka detektora opisuje napięcie zmienne o pulsacji Dw. Jest to wykorzystywane do synchronizacji przebiegów o podobnych częstościach.

Często stosuje się sygnały impulsowe na wejściu detektora. Powodują one przełączanie tranzystorów ukł. mnożącego czteroćwiartkowego bez linearyzacji(dla łatwiejszego przełączania). Prąd wyjściowy zależy wtedy od przesunięcia między sygnałami, które jest odpowiednikiem przesunięcia fazowego.

3 Ograniczniki sygnałów.

Ograniczniki to układy służące do przenoszenia możliwie bez zniekształceń, gdy wartość sygnału mieści się w pewnym przedziale i obcinania wartości wykraczających poza ten przedział. Charakterystyki tych układów są w przybliżeniu łamanymi, przy czym rozróżnia się ograniczniki jedno- i obustronne. Najczęściej są stosowane jako zabezpieczenia wejść innych układów. Podstawowe konstrukcje oparte są na diodach (włączonych równolegle lub szeregowo wobec toru przesyłowego) rys 17.

W układach równoległych tłumienie wynika z włączenia diody, której rezystancja przewodzenia powinna być mała w porównaniu do rezystancji szeregowej R , tak aby stosunek podziału był mały. W układach szeregowych odwrotnie - tłumienie występuje dzięki zatkaniu diody, które jest skuteczne gdy Rr  >> R. Próg charakterystyki zależy od napięcia polaryzującego Uo i od napięcia Uf charakterystyki diody. Nachylenie charakterystyki w zakresie tłumienia i przepuszczania opisują wzory :

grp=RRRR+R;grt=RFRF+R

Aby uzyskać wartości	grp=1 , grt=0 należy odpowiednio dobrać rezystancje. Przy źle dobranych wartościach R występują efekty całkowania (ukł. równoległy) lub różniczkowania(szeregowy). Skuteczność ograniczników można zwiększyć łącząc je kaskadowo. Jako ograniczników można także stosować układy zawierające WO.

4 Układy diodowo - kondensatorowe.

4.1 Układy przylegania.

Układy o sprzężeniu pojemnościowym o dużej stałej czasowej RC przenosząc sygnał zerują wartość średnią. Jest to niekorzystne zwłaszcza przy sygnałach impulsowych dlatego buduje się układy przylegania, które powodują, że sygnał wyjściowy przylega do pewnego napięcia zwanego napięciem przylegania. Osiąga się to przez stosowanie diody zamiast(lub oprócz) rezystora - rys 18:

Jakość przylegania sygnału prostokątnego ocenia się wartością napięcia wystającego ponad poziom przylegania. Zależy ona od stosunku RR i RF diody (pierwsze przybliżenie) .

W rzeczywistych układach należy uwzględnić wpływ wewnętrznej rezystancji źródła i obciążenia , które mogą powodować tłumienie przebiegu i zmianę jego kształtu(przez spadek napięcia na rezystancji źródła podczas ładowania pojemności ). Konstruuje się również układy kluczowane , w których klucz jest sterowany impulsem zewnętrznym.

4.2 Detektory amplitudy.

Jako detektory amplitudy stosuje się zmodyfikowane układy przylegania. Pełnią one funkcję odwrotną do modulacji amplitudy. Na rys 19 pokazane są dwa  układy detektorów obwiedni - równoległy i szeregowy. Są to detektory szczytowe gdyż ich napięcie wyjściowe jest niemal równe wartości amplitudy.

Detektor równoległy jest niemal identyczny z układem przylegania, ma tylko dodany opornik R o wartości takiej, by stała czasowa nie była zbyt duża ze względu na potrzebę śledzenia obwiedni. Jednocześnie zbyt mała wartość RC zmniejsza sprawność detekcji Wartość optymalna wynosi RC=1/wg=1/(2pfg) , R<<RR , R>>RF .

Układy szeregowy i równoległy różnią się własnościami.

Układ równoległy :

na wyjściu zawiera składową w.cz. , którą trzeba odfiltrować ;

galwanicznie separuje wyjście od wejścia

Układ szeregowy :

ma dużą rezystancję wejściową ( stosowany w odb. radiowych)

Bardzo dobre detektory amplitudy buduje się z użyciem czteroćwiartkowych układów mnożących (tzw. iloczynowe).

4.3 Układy z diodami pompującymi , powielacze napięcia.

Poprzez połączenie kaskadowe detektorów równoległego i szeregowego powstaje układ podwajający napięcie (układ z diodą pompującą) - rys 20.

Działanie układu polega na szczytowym ładowaniu pojemności C1 przez diodę D1 w czasie ujemnego półokresu napięcia wejściowego. Podczas dodatniego półokresu D1 jest zatkana i napięcie na C1 dodaje się do SEM źródła ładując C2 do napięcia 2 x SEM.  Układy tego typu stosowane są w przetwornicach zasilających lampy osc., kineskopy itd.

5. Bramki transmisyjne.

Bramki transmisyjne umożliwiają przesyłanie sygnałów w danym torze tylko w określonych przedziałach czasu wyznaczanych przez zewnętrzny impuls kluczujacy.Stosuje się je w multiplekserach, układach próbkujących, kluczowanego przylegania itp.

Istnieje wiele rodzajów bramek transmisyjnych, zazwyczaj podobnych do układów ograniczników diodowych z kluczowanym progiem charakterystyki.

W bramkach z kluczami idealnymi (rys 21) steruje się przez rozwarcie lub zwarcie klucza (w zależności od charakteru źródła). W celu lepszego tłumienia stosuje się po kluczu szeregowym klucz równoległy i odwrotnie. Proste bramki diodowe pokazuje rys 22.

Bramki można podzielić na symetryczne i asymetryczne. W układach asymetrycznych występuje zjawisko piedestału (rys 22.c). Piedestał to część sygnału kluczującego przedostająca się na wyjście bramki z sygnałem transmitowanym. Na ogół w ukł asymetrycznych jeden kierunek jest uprzywilejowany, odwrotnie niż w układach symetrycznych. Bramki symetryczne wymagają dwóch sygnałów kluczujących. Znacznie lepsze pod względem parametrów są bramki dwu- i czterodiodowe. Konstruuje się również bramki z tanzystorami , jednak są one wolniejsze niż bramki z diodami

Rys 23 przedstawia bramkę asymetryczną z tranzystorem polowym FET , w którym przełączanie tranzystora T1 odbywa się przez kluczowanie T2.

W układach scalonych (multiplekserach) stosuje się bramki symetryczne wykonane w technologii CMOS.

6. Układy próbkująco - pamiętające (PP).

Układy te stosowane są do próbkowania sygnałów analogowych i pamiętania przez pewien czas pobranych próbek. Przechowywanie odbywa się zazwyczaj poprzez gromadzenie ładunku w kondensatorze o małej upływności.

Parametrami układów PP są :

czas próbkowania

czas pamiętania

zakres napięć wejściowych

sprawność próbkowania

Układ PP składa się z bramki transmisyjnej kluczowanej impulsem próbkującym Us , układu pamięci i wzmacniacza separującego (rys 24).

Pobieranie i przechowywanie próbki przedstawia rys 25.

Proces ten składa się z czasu ts całkowania (uśredniania) sygnału wejściowego, czasu apertury tAP, w którym ustają stany przejściowe oraz czasu pamiętania tH zależnego od zadanej dokładności przechowywania dh. Dokładność próbkowania ds i pamiętania dh zależą od stałych czasowych ładowania i rozładowania poj. C i różnią się o wiele rzędów wielkości.

Przy założeniu, że impuls próbkujący jest prostokątny i sygnał wejściowy niezmienny w czasie próbkowania można wyznaczyć czas potrzebny na naładowanie poj. C :

ts=RsCln1ds

oraz czas th na podstawie zadanej dh:

th=RhCUhoUho+RhIhdh

O jakości układu decyduje stosunek

thts=-RhRsdhlndsUhoUho+RhIh, który powinien być duży.

7.Komparatory.

Komparatory są to układy porównujące sygnały wejściowe i dające na wyjściu napięcie zależne od ich równości.

Komparatory można podzielić na nieregeneracyjne i regeneracyjne. W tych pierwszych występuje silna zależność szybkości zmian napięcia wyj. od szybkości zmian napięcia wej. Można ją ograniczyć zwężając strefy przejściowej wokół napięcia odniesienia. Własności tej nie mają komparatory regeneracyjne , jednakże mają one szerszą strefę przejściową związaną z histerezą.

W budowie komparatorów wykorzystuje się układy różnicowe - rys26:

Komparatory można także podzielić na uniwersalne, szybkie i dokładne. Zazwyczaj komparatory scalone są wolniejsze od podobnych komparatorów dyskretnych. Najpopularniejsze komparatory scalone to mA710, mA711, mA760, LM111 i LM3111.

8. Generatory funkcji.

8.1 Generatory przebiegów liniowych.

Generatory są to układy kształtujące przebiegi zmieniające się w czasie w określony sposób. Przebiegi liniowe generuje się ładując kondensator np. w układzie jak na rys 27:

Wartość rezystancji R musi być odpowiednio duża. Liniowość tego sygnału zależy od stosunku U(tr) / Ucc . Liniowość przebiegu określa się następująco:

a=u'(0)−u'(tr)u'(0)=1−exp−trRC»trRC»UUA

Z warunków liniowości wynika małe wykorzystanie napięcia Ucc w tym układzie (przy a=1% U=0.01Ucc). Wartość U można nieco zwiększyć zastępując źródło napięciowe prądowym.

Przebiegi liniowe można kształtować w integratorze Millera przez całkowanie kluczowanych poziomów napięcia stałego - rys 28.

Otwarcie klucza zapoczątkowuje liniowe zmiany napięcia U2 . W układzie tym liniowość jest bardzo dobra. Pewne nieliniowości pojawiają się jedynie na samym początku narastania sygnału.

Integratora Millera można także użyć do wytworzenia podstawy czasu liniowo-schodkowej przy sterowaniu impulsami prądu ig .

8.2 Generatory fal trójkątnych i quasi-sinusoidalnych.

Falę trójkątną można wytworzyć poprzez całkowanie fali prostokątnej. Można również użyć układu zawierającego dwa WO - rys 29.

Pierwszy pełni funkcję komparatora regeneracyjnego , drugi zaś pracuje w układzie integratora. Przebieg wyjściowy powstaje przez całkowanie napięcia prostokątnego u1 o poziomach ±Uo wytwarzanych przez W1 wskutek przełączania go napięciem u3 powstającym w dzielniku R1 R2 w rezultacie nakładania się napięć u1 i u2.

u3=u1R2R1+R2+u2R1R1+R2T=4RCR2R1

Z fali trójkątnej można ukształtować przebieg quasi-sinusoidalny używając do tego celu układów nieliniowych np. dzielników diodowo-rezystorowych, układów różnicowych (rys 30) itd.

Jeżeli przyjmiemy dla pierwszej ćwiartki okresu

u1=4UPtTto:u2=IoRCth2UPjTtT

co przybliża ćwiartkę sinusoidy:

u2=IoRCsin2ptT

Jako przekształtniki trójkąt - sinusoida stosuje się także układy różnicowe unipolarne i złożone układu bipolarne. Zapewniają one współczynnik zawartości harmonicznych nawet mniejszy niż 0.2%.

9. Pętla sprzężenia fazowego.

Generatory drgań sinusoidalnych, prostokątnych i in. są szeroko stosowaną klasą układów elektronicznych. Często występuje potrzeba synchronizacji sygnału generowanego z sygnałem wejściowym lub pochodzącym z innego generatora. Spośród wielu sposobów synchronizacji sygnałów jednym z najpowszechniej obecnie stosowanych jest synchronizacja pośrednia w układzie pętli sprzężenia fazowego PLL (phase-locked-loop). Układ składa się z generatora przestrajanego napięciem (VCO-voltage controlled oscillator) o liniowej charakterystyce f=f(u). Detektor fazy porównuje fazę sygnału sterującego i wyjściowego z generatora, a jego napięcie wyjściowe liniowo zależy od różnicy tych faz. Napięcie to, po ew. wzmocnieniu i odfiltrowaniu, steruje generatorem VCO co prowadzi do zrównania częstotliwości obu sygnałów. Stan zrównania częstotliwości nazywany jest stanem synchronizmu. Jednakże mimo osiągnięcia stanu synchronizmu nie następuje zrównanie faz obu przebiegów. Ich różnica nazywana jest błędem fazy.Wykorzystuje się go do odstrojenia generatora VCO w celu utrzymania równości częstotliwości.

Schemat blokowy (a), charakterystykę przejściową detektora fazy(b) oraz charakterystykę przestrajania generatora VCO (c) przedstawia rys 1:

ui(t),i(t)										ui(t),i(t)