Pętla fazowa PLL - zastosowanie:modulacja i demodulacja AM, FM, PM, synteza częstotliwości, regulacja prędkości obrotowej. W układzie PLL nośnikiem informacji jest częstotliwość przebiegu. Układ PLL wykrywa i śledzi małe różnice w fazie i częstotliwości między sygnałem wej. a sygn. odniesienia. Działanie - jeżeli na wejście PLL podamy sygnał, to w detektorze fazy następuje porównanie fazy i częstotliwości przebiegu wejściowego z częstotliwością fGO  sygnału generatora lokalnego. Na wyjściu detektora fazy otrzymuje się sygnał błędu, proporcjonalny do różnicy faz i częstotliwości tych dwóch sygnałów. W sygnale wyj. detektora fazy oprócz składowej fI - fG występują inne składowe: fI+fG. Filtr dolnoprzepustowy przepuszcza tylko składową małoczęstotliwościową fI-fG. Po filtracji sygnał błędu jest wzmacniany i podawany na wejście generatora lokalnego (ma zmniejszać się różnica fI-fG) Proces w którym PLL dąży do zrównania częstotliwości drgań generatora lokalnego z częst. sygn. wej. naz. się osiąganiem synchronizmu. Dla małe różnicy między częstotliwościami fL i Fg układ PLL osiąga synchronizm. W synchronizmie częstotliwość generatora lokalnego jest identyczna jak przebieg częstotliwości przebiegu wejściowego z wyjątkiem niewielkiej różnicy faz tych sygnałów (niezbędnej do wytworzenia odpowiedniego sygnału błędu). Układ PLL może osiągnąć synchronizm w wyniku zaskoku lub podciągania w zależności od zakresu i szybkości przestrajania generatora lokalnego w funkcji różnicy Df częstotliwości fi, fG. Sposób osiągania synchronizmu i stabilność pracy PLL po osiągnięciu synchronizmu zależą w dużej mierze od parametrów filtru dolnoprzepustowego [spełnia dwie zasadnicze funkcje 1) tłumi składową dużej częstotliwości fI+fG, 2) spełnia funkcję pamięci chwilowej, zabezpieczającej układ PLL przed wytrąceniem go z synchronizmu przez szumy i zakłócenia]. Problemy związane z pracą układów PLL sprowadzają się do dwóch zagadnień: 1)zapewnienie pożądanego przebiegu osiągania synchronizmu (najlepiej przez zaskok); 2)utrzymania stabilnej pracy układu po osiągnięciu synchronizmu. Właściwiści pętli PLL w stanie synchronizmu: zmiana amplitudy przebiegu wejściowego wpływa na transmitancję detektora fazy, co powoduje zmianę transmitancję układu PLL. Własności pętli PLL zależą więc nie tylko od realizacji układu, ale również od parametrów sygnału wejściowego sterującego petlę. Wszystkie fazy i częstotliwości w pętli PLL odnosi się do fazy i częstotliwości generatora VCO pracujacego przy zerowym napięciu sterującym. W zależności od zastosowań PLL wymaga się różnych reakcji na pobudzające sygnały wej. Dlatego w PLL są stosowane różne rodzaje filtrów. Pętla PLL bez filtru jest zawsze ztabilna, niezależnie od wzmocnienia w pętli. Do przedstawienia właściwości PLL podaje się m.in. błąd statyczny fazy w pętli oraz szybkości narastania błędu fazy - przy pobudzeniu skokiem jednostkowym fazy lub częstotliwości oraz przy liniowym narastaniu czętotliwosci. Dla skoku częstotliwości błąd fazy w PLL jest wprostproporcjonalny do różnicy częstotliwości sygnału wejściowego i częstotliwości generatora oraz odwrotnie proporcjonalny do wzmocnienia w pętli PLL. W czasie liniowego narastania częstotliwości sygnału wejściwego faza wzrasta proporcjonalnie do t^2 (0.5*v*t^2*1(t)).Błąd fazy dąży wtedy do nieskończoności z szybkością proporcjonalną do wartości v, a odwrotnie proporcjonalnie do wzmocnienia w pętli. Jedną z ważniejszych właściwości PLL z różnymi filtrami jest ich zdolność "odszumiania" przebiegu wejściowego. Dlatego też fluktuacje fazy przebiegu wyjściowego mogą być mniejsze niż fluktuacje fazy przebiegu wejściowego. Ważnym parametrem określającym właściwości szumowe PLL jest pasmo szumowe Bn modelu liniwego PLL. Wzrost wzmocnienia pętli z jednej strony powiększa pasmo szumowe Bn, czyniąc PLL bardziej podatną na szumy, pogarszając stosunek sygnał/szum na wyjściu, z drugiej stony zmiejsza błąd śledzenia fazy przy zmianach częstotliwości wejściowej. W PLL z filtem całkującym, przy dużm wzmocnieniu pętli, statyczny bład fazy oraz pasmo szumowe są takie same, jak PLL bez filtru. W PLL z filtrem proporcjonalno-całkującym statyczny błąd fazy jest taki sam jak PLL bez filtru i z filtrem całkującym, ale pasmo szumowe może być znacznie mniejsze. Dlatego filtr ten jest najszęściej stosowany, gdyż zapewniają dobra właściwości szumowe oraz aperiodyczno-krytyczną odpowiedż na pobudzenie sygnałem wejściowym.