Stabilizatory impulsowe oznaczają się sprawnością 50 - 85% małym zużyciem energii, małą wydzielaną mocą, małym ciężarem urządzenia. Natomiast stabilizatory tego typu mają złożoną budowę. Poniżej trzy podstawowe układy pracy stabilizatorów impulsowych

1Układ obniżający napięcie 	2Układ podwyższający napięcie	 3Układ obniżający lub podwyższający napięcie

Podstawowymi elementami wszystkich tych układów są zawsze: klucz elektroniczny T wykonany przy użyciu tranzystora, dioda D, dławik Dł i kondensator C. Krótkie omówienie zasady pracy na podstawie układu z punktu 1. W momencie zwarcia klucza T zaczyna ładować się kondensator C poprzez dławik Dł. Dioda D jest spolaryzowana zaporowo. Napięcie UDł na dławiku jest skierowane przeciwnie do napięcia zasilającego UWE . Napięcie wejściowe rośnie. Po pewnym czasie rozwiera się klucz tranzystorowy T. Pod wpływem zgromadzonej w dławiku energii zmienia się na nim kierunek napięcia powodując przepływ prądu przez diodę D, zamykającą obwód dla prądu obciążenia. Układ sterujący kluczem tranzystorowym T zmienia współczynnik wypełnienia impulsów włączających tranzystor w zależności od na-pięcia wyjściowego.
Stabilizatory (o działaniu ciągłym): straty mocy występują w tranzystorze sieciowym, prostowniku, dławiku, tranzystorze szeregowym stabilizatora. W stabilizatorze impulsowym straty zmniejszone poprzez zastąpienie tranzystora sieciowego kluczem. Aby napięcie było stałe stosuje się filtr dolnoprzepustowy - uśredniający przebieg w czasie. Wartość napięcia wyjściowego reguluje się współczynnikiem wypełnienia sterującego kluczem. poniżej kluczowanie po stronie wtórnej:

1transformator sieciowy	2prostownik	3klucz	4filtr

5regulator

obok kluczowanie po stronie pierwotnej:		 2	3	Transformator w.cz	2	4

izolacja galwaniczna	5

W po stronie pierwotnej jest przetwarzane napięcie zmienne wyższej częstotliwości (zamiast sieciowego). Za pomocą przetwornicy wytwarza się napięcie zmienne o częstotliwości w zakresie 20 - 200kHz. Pozwala to na redukcję strat, ponieważ liczba zwojów transformatora sieciowego maleje odwrotnie proporcjonalnie do częstotliwości. Napięcie wtórne jest prostowane, filtrowane i zostaje przekazane bezpośrednio na obciążenie.

Zaleta: niewielkie rozmiary i mały ciężar transformatora, który pracując przy wyższych częstotliwościach może mieć mały rzdeń.

Zakłócenia radioelektryczne powstają wskutek przełączania kluczy (występują przepięcia - wywołane spadkami napięcia na indukcyjnościach transformatora w.cz i na przewodach - aby nie obciążać kluczy takim napięciem stosuje się dodatkowy układ gaszący przepięcia), magnesowania transformatora oraz dławika

Przetwornica przeciwsobna: stałe napięcie wejściowe jest przetwarzane na napięcie zmienne przez falownik zbudowany z co najmniej dwu kluczy. napięcie to jest obniżane przez transformator w.cz, a następnie prostowane.