INSTYTUT  TELEKOMUNIKACJI  I  AKUSTYKI

POLITECHNIKI  WROCŁAWSKIEJ

LABORATORIUM  UKŁADÓW  ELEKTRONICZNYCH

Sprawozdanie  z  ćwiczenia  laboratoryjnego  nr 3

Temat: Sprzężenie  zwrotne.

Grupa  laboratoryjna  nr 6 :   Robert   Fronc

Paweł   Żurawiecki

| LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH | CZWARTEK GODZ. 10:15 |
| --- | --- |
| GRUPA 6 ROBERT FRONC PAWEŁ ŻURAWIECKI | ĆWICZENIE 3 SPRZĘŻENIE ZWROTNE |
| DATA : 19-12-1996 | OCENA |

Sprzężenie zwrotne w układzie elektronicznym realizuje się przez sumowanie części sygnału wyjściowego z  sygnałem wejściowym i użycie tej kombinacji do sterowania układu. Skutkiem działania sprzężenia zwrotnego jest modyfikacja właściwości układu.

Ujemne sprzężenie zwrotne polepsza liniowość układów (zmniejsza zniekształcenia nieliniowe) oraz obniża wpływ zmian elementów aktywnych na parametry układu (zmniejsza wrażliwość) kosztem redukcji wzmocnienia. Stosuje się je również  w celu modyfikacji charakterystyk częstotliwościowych wzmacniaczy lub zmiany ich impedancji wejściowej i wyjściowej oraz do stabilizacji punktu pracy tranzystorów.

Dodatnie sprzężenie zwrotne jest stosowane przede wszystkim w generatorach przebiegów harmonicznych i impulsowych oraz w ograniczonym zakresie w układach wzmacniaczy, głównie w celu uzyskania dużej impedancji wejściowej.

ZADANIA LABORATORYJNE.

- Pomiar punktu pracy.

- Punkt pracy tranzystora T1.

UCE1=6,688  V		URC1=4,515  V 		RC=5,1 k W

- Punkt pracy tranzystora  T2.

UCE1=6,427  V		URC1=4,796  V 		RC=5,1 k W

- Pomiary parametrów roboczych wzmacniacza bez sprzężenia zwrotnego.

2.1	Pomiary przy  fG = 1 kHz.

- wzmocnienie napięciowe

kU=U2 / U1=1706

- moduł wzmocnienia napięciowego

| kU | =2000

- impedancja wejściowa

- impedancja wyjściowa

- Pomiar częstotliwości górnej   fg   (-3dB)   wzmacniacza.

fg=110  kHz

2.3	Pomiar częstotliwości górnej    fg1 pierwszego stopnia wzmacniacza.

fg1=100  kHz

2.4	Pomiar górnej częstotliwości wzmacniacza dla  RC  + / -   20 %

- RC1=RC2=RC=4,08 k  W

fg=180  kHz		UCE1=7,417  V		URC1=3,703  V

UCE2=7,205  V		URC2=3,915  V

b)  	RC1=RC2=RC=6,1 kW

fg=100  kHz		UCE1=5,846  V		URC1=5,275  V

UCE2=5,540  V		URC2=5,590  V

Charakterystyki częstotliwościowe na załączonym arkuszu.

2.5  Określenie prądów kolektorów i oszacowanie współczynników transkonduktancji          tranzystorów.

- Pomiary parametrów roboczych wzmacniacza ze sprzężeniem zwrotnym.

3.1.	Pomiar modułu transmitancji napięciowych i impedancji  we / wy po

zamknięciu pętli sprzężenia zwrotnego rezystorem  Rf=10 k W i Rf=100 k W.

a). 	Rf=100 k W

kU=607		|kU|=697

U0=1,486 V		U0R=0,577 V	RL=1 k W

U0=0,640 V		UOR=0,436 V	Rd=10 k W

b).   Rf=10 k W

kU=98,6		|kU|=100

U0=0,221 V		U0R=0,188 V	RL=1 k W

U0=0,086 V		UOR=0,062 V	Rd=10 k W

- Pomiar  częstotliwości granicznej fgf (Rf=10 k W) i fgf (Rf=100 k W)

a).  	Rf=100 k W   	fgf=300 kHz

b).	Rf=10 k W	-  nie osiągnięto spadku -3dB.

(przy  1,1 MHz  spadek wynosił  -1dB.)

Przebieg modułu transmitancji na załączonym arkuszu.

- Analiza wrażliwości modułu wzmocnienia.

4.1.Wpływ zmian napięcia zasilania  Uz=12 V  +/-  10 %

| napięcie wejściowe [V] | Rf=¥ | Rf=100 k W | Rf=10 k W |
| --- | --- | --- | --- |
| 10,8 | 1446 | 599 | 89,5 |
| 12 | 1720 | 636 | 90,5 |
| 13,2 | 1939 | 662,7 | 91,5 |

- Procentowe  zmiany wzmocnienia.

a)  	Rf=¥

Przy wzroście napięcia o 10 %  wzmocnienie napięciowe wzrasta o  12,73 %

Przy spadku napięcia  o 10 % wzmocnienie napięciowe  maleje o  15,93 %

b)	Rf=100 k W

Przy wzroście napięcia o 10 %  wzmocnienie napięciowe wzrasta o  4,2 %

Przy spadku napięcia  o 10 % wzmocnienie napięciowe  maleje o  5,81 %

c)	Rf=10 k W

Przy wzroście napięcia o 10 %  wzmocnienie napięciowe wzrasta o  1,1 %

Przy spadku napięcia  o 10 % wzmocnienie napięciowe  maleje o  1,1 %

- Wpływ rozrzutu statystycznego rezystorów.

Napięcie zasilania  Uz=12 V =const.	Rc1=Rc2=5,1 k W + 20 %

Rc1=Rc2=5,1 k W - 20 %

a)  	Rf=¥

Rc=4.08 k W	  ®	ku=1325

Rc=6,1 k W     ®    ku=2082

Rc=5,1 k W     ®	ku=1720

b)	Rf=100 kW

Rc=4.08 k W	  ®	ku=572,3

Rc=6,1 k W     ®    ku=682

Rc=5,1 k W     ®	ku=636

c)	Rf=10 kW

Rc=4.08 k W	  ®	ku=89,5

Rc=6,1 k W     ®    ku=92,5

Rc=5,1 k W     ®	ku=90,5

- Procentowe zmiany wzmocnienia w zależności od zmian rezystorów.

a)  	Rf=¥

Przy wzroście rezystancji o 20 %  wzmocnienie napięciowe wzrasta o  21 %

Przy spadku rezystancji  o 20 % wzmocnienie napięciowe  maleje o  23 %

b)	Rf=100 k W

Przy wzroście rezystancji o 20 %  wzmocnienie napięciowe wzrasta o  7,2 %

Przy spadku rezystancji  o 20 % wzmocnienie napięciowe  maleje o  10 %

c)	Rf=10 k W

Przy wzroście rezystancji o 20 %  wzmocnienie napięciowe wzrasta o  2,21 %

Przy spadku rezystancji  o 20 % wzmocnienie napięciowe  maleje o  1,1 %

WNIOSKI:

Analizując wyniki pomiaru górnej częstotliwości granicznej zauważono, że częstotliwość  wzmacniacza jest większa od częstotliwości jego pierwszego stopnia. Jest to spowodowane tym, że pierwszy stopień jest obciążony stopniem drugim, a tym samym nie są zachowane jednakowe warunki pomiaru.

Jak wynika z pomiarów, zmiana rezystancji RC (+/- 20 % ), ma znaczny wpływ na częstotliwość górną fG, która, w czasie zmniejszania RC, wzrasta o około  40 %, natomiast w czasie zwiększania RC, maleje o ok. 10 %.

Zgodnie z oczekiwaniami, po zastosowaniu sprzężenia zwrotnego impedancja wejściowa rośnie, a wyjściowa maleje. Tak jak przewidywano, również  fG wzrosła.

W przypadku Rf=10 kW nie udało się zmierzyć 3-decybelowego spadku wzmocnienia.

Pomiar wrażliwości modułu wzmocnienia z rozwartą pętlą sprzężenia zwrotnego, ukazuje zależność wzmocnienia  ku od wahań napięcia. Zamknięcie pętli sprzężenia eliminuje wahania  ku  kosztem jego redukcji, co widać na wykresie pkt-u 4.1.

Zastosowanie pętli SZ minimalizuje także rozrzut statystyczny rezystorów.