INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI I AKUSTYKI

Politechniki Wrocławskiej

Ćwiczenie nr 6

„Generator RC z mostkiem Wiena”

Wykonali:

Aleksander Rewak

Paweł Musiał

Data: 05-01-97

Grupa 8

Obliczenia projektowe:

Przyjęta częstotliwość f=10kHz, E=0,02;

w0=1RC2Pf=1RCRC=12P∗10kHz=15,924∗10−6R=3,3kΩC=15,91∗10−63,3∗103=4,825nF

Przyjmujemy C=4,7nF, wtedy

fobl=10,052kHz

Schemat układu pomiarowego

Wartości elementów:

R = 3,3 kW

C = 4,7 nF

R2 = 1,2kW

Helitrim = 500W

Uzas = 11V

wzmacniacz UL7741

- Pomiar parametrów znamionowych

RL = 680W

Uz=11[V]

Helitrim =500[W]

UWY=8,5[V]

f= 9,7[kHz]

h=0,5 [%]

2. Pomiar wpływu zmian zasilania

| fo [kHz] | Uz | h [%] | Uwy [V] |
| --- | --- | --- | --- |
| 10,5 | 5 | 0,28 | 3,8 |
| 10,1 | 7,5 | 0,31 | 5,9 |
| 9,8 | 10 | 0,35 | 7,8 |
| 9,7 | 12,5 | 0,42 | 10,1 |
| 9 | 15 | 0,55 | 11,6 |

Wykres 1. Charakterystyka częstotliwości od napięcia wejściowego.

Wykres 2. Charakterystyka napięcia wyjściowego od napięcia wejściowego.

Wykres 3. Charakterystyka współczynnika zawartości harmonicznych od napięcia wejściowego.

3. Pomiar wpływu zmian obciążenia

| fo [kHz] | Uwy [V] | h [%] | RL [kW] |
| --- | --- | --- | --- |
| 10,41 | 10 | 0,9 | 0,68 |
| 10,38 | 10,1 | 0,82 | 1 |
| 10,2 | 10,5 | 0,76 | 1,5 |
| 10,11 | 10,7 | 0,75 | 2,2 |
| 10 | 11,2 | 0,6 | 3,3 |

Wykres 4. Charakterystyka częstotliwości od rezystancji obciążenia.

Wykres 5. Charakterystyka napięcia wyjściowego od rezystancji obciążenia.

Wykres 6. Charakterystyka współczynnika zawartości harmonicznych od rezystancji obciążenia.

Analiza błędów

- Największym błędem podczas wykonywania ćwiczenia był obarczony pomiar współczynnika zawartości harmonicznych. Wskazówka zachowywała się niestabilne i dokonanie prawidłowego odczytu było utrudnione.

- Kolejne błędy mogły wystąpić wskutek nie dość dobrych połączeń między elementami. Po wymianie niektórych z nich generator nie chciał pracować. Dopiero poruszanie przewodami sprawiało, że układ zaczynał działać poprawnie. Duży kłopot sprawiło nam również dobranie odpowiedniego helitrimu. Jedyny, który odpowiadał obliczonemu niezbyt stabilnie „siedział” w kontaktach. Przy niektórych pomiarach koniecznością stawało przyciskanie go palcem.

- Pewne zniekształcenia przebiegu wyjściowego mogły również wnosić przyrządy pomiarowe przyłączone go płytki generatora.

Uwagi i wnioski

- Po zmontowaniu generatora z wyliczonych elementów zmierzyliśmy częstotliwość wyjściową. Różniła się ona jedynie o około 300Hz od obliczonej. Sinusoida otrzymana na oscyloskopie miała wizualnie dobry przebieg, potwierdza to zmierzony współczynnik zawartości harmonicznych, który wynosi 0,5%.

- Kolejnymi pomiarami było badanie wpływu zasilania na częstotliwość, napięcie wyjściowe i wsp. harmonicznych. Na wykresie 1 widać, że  przy zwiększaniu wartości napięcia zasilania generowana częstotliwość zmniejszała się. Należy zauważyć, że wraz ze wzrostem napięcia zasilania wzrasta wzmocnienie napięciowe generatora. Stąd zapewne wynika zmniejszanie się wartości częstotliwości, która maleje proporcjonalnie do zwiększania się wzmocnienia.

- Wykres 2 uwidacznia wspomniane wcześniej wzmocnienie napięciowe, występuje ono, gdyż układ generatora oparty jest po prostu na wzmacniaczu.

- Wykres 3 przedstawia wzrost współczynnika zawartości harmonicznych w funkcji rosnącego napięcia wejściowego. Jest to być może spowodowane zakłóceniami wnoszonymi przez wzmacniacz.

- Na wykresie 4 widać zmniejszanie się częstotliwości przy zwiększającej się rezystancji wyjściowej. Zwiększając rezystancję podnosimy napięcie na wyjściu, pociąga to za sobą wzrost wzmocnienia i spadek częstotliwości. Spadek ten determinuje zastosowanie układu automatycznej regulacji wzmocnienia. Im jest on mniejszy tym lepiej układ ten spełnia swoją rolę.

- Na wykresie 5 widoczny jest wzrost napięcia wyjściowego przy wzroście rezystancji. Odnosi się to bezpośrednio do wykresu 6. Przy rosnącym napięciu zmniejsza się częstotliwość co pociąga za sobą zmniejszenie się współczynnika zawartości harmonicznych.