| LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH | Dzień tygodnia: czwartek Godzina: 1015 |
| --- | --- |
| Nr grupy: 1 Nazwisko i imię: Tomasz Krajewski Paweł Parasyn | Nr ćwiczenia: 6 Temat: Generator z mostkiem Wiena. |
| Data wykonania: 13.11.1997 i 17.11.1997 | Ocena: |

# Projekt generatora

Na rys.1 przedstawiliśmy schemat zaprojektowanego układu wraz z połączeniami zasilania.

Rys. 1

Przy realizacji projektu dokonano następujących założeń:

f0=10 kHz

Uwy= 5 V

e =0,02

## Obliczanie i dobór elementów wchodzących w skład generatora

Generatory RC stosuje się w zakresie niższych częstotliwości (do 1 MHz ). Częstotliwość generowana przez układ zależna jest od elementów RC:

Przyjęte rezystory: 	R=3,3kW

Wartość pojemności określona na podstawie wzoru:

Przyjęty kondensator o nominalnej wartości C=4,7nF

Dla tak wyznaczonej rezystancji i pojemności częstotliwość generatora wynosi: f=10,26 kHz.

Wartość rezystancji helitrimu1 włączonego w pętlę ujemnego sprzężenia zwrotnego ustawiliśmy na 500W, oraz wybraliśmy rezystor R2 o wartości 1,2kW. Dodatkowo aby amplituda generatora była stabilizowana włączyliśmy żarówkę (niebieską) w szereg z helitrimem1 (ARW).

# Badanie generatora

## Pomiar parametrów znamionowych: f0, Uwy, h

Po podłączeniu zasilania i odpowiednim dostrojeniu elementów uruchomiliśmy układ. Zmierzyliśmy parametry:

f0 = 10 kHz

Uwy = 12,5 V

h = 0,48 %

## Pomiar wpływu zmian zasilania na parametry: f0,    Uwy,    h

Wyniki pomiarów przedstawia tab.1.

| Uzaś [V] | f0 [Hz] | Uwyj [V] | h [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10,8 | 8 | 0,36 |
| 15 | 10,41 | 11,5 | 0,45 |
| 20 | 10,2 | 14,5 | 0,57 |

Na rys.2 przedstawiliśmy wykres zależności f = f(Uzaś), na rys.3 zależność Uwyj = f(Uzaś), a na rys.4 zależność współczynnika zniekształceń h = f(Uzaś).

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

## Pomiar wpływu zmian obciążenia na parametry: f0,    Uwy,    h

Wyniki pomiarów przedstawia tab.1.

| RL [W] | f0 [Hz] | Uwyj [V] | h [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 800 | 10,41 | 10 | 0,95 |
| 1500 | 10,20 | 10 | 0,8 |
| 3800 | 10 | 11 | 0,75 |

Na rys.5 przedstawiliśmy wykres zależności f = f(RL), na rys.6 zależność Uwyj = f(RL), a na rys.7 zależność współczynnika zniekształceń h = f(RL).

Rys. 6

Rys. 5

Rys. 7

# Wnioski.

Po zmontowaniu układu i wyliczeniu teoretycznych wartości częstotliwości generowanej przez układ (która wynosiła 10,26kHz), zmierzyliśmy częstotliwość generatora która wyniosła 10kHz, a współczynnik zniekształceń miał niewielką wartość h = 0,48%.

Pomiary wpływu zmian zasilania przedstawia tab.2, która jest zilustrowana poprzez wykresy na rys.2, rys.3, rys.4. Rys.2 przedstawia f = f(Uzaś), z którego wynika, że wraz ze zwiększaniem napięcia zasilającego zmniejsza się częstotliwość generatora, co jest związane ze zmianą parametrów wzmacniacza (zmiana punktów pracy tranzystorów). Rys.3 przedstawia Uwyj = f(Uzaś), z którego wynika iż przy wzroście napięcia zasilającego zwiększa się amplituda sygnału generowanego (jest to spowodowane zastosowaniem wzmacniacza w realizacji generatora). Z rys.4 (h = f(RL)) wynika że przy zwiększaniu zasilania rośnie zawartość harmonicznych w sygnale generowanym, a jest to spowodowane przesterowaniem wzmacniacza.

Pomiar wpływu zmian obciążenia przedstawia tab.2. Ilustrację uzyskanych pomiarów przedstawiają wykresy na rys.5, rys.6 i rys.7. Rys.5 przedstawia zależność f = f(RL). Na podstawie tego wykresu wnioskujemy, iż przy wzroście obciążenia maleje wartość częstotliwości. Rys.6 przedstawia zależność Uwyj = f(RL). Wynika z niego, iż przy coraz to większym obciążeniu następuje wzrost napięcia wyjściowego (co wynika z prawa Ohma). Rys.7 przedstawia h = f(RL). Przy zwiększaniu rezystancji obciążenia maleje zawartość harmonicznych w generowanym sygnale. Jest to spowodowane zmniejszaniem się    częstotliwości przy zwiększaniu obciążenia.