I. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi charakterystykami i parametrami wzmacniacza operacyjnego UL 741 oraz ich pomiar.

II. Pomiary

1. Pomiar charakterystyk Wzmacniacza Operacyjnego

a) Charakterystyki WO  UWY=f(UWE) dla prądu stałego wykreślono na wykresach 1 i 2

wykres 1 — układ odwracający i nieodwracający dla sprzężenia zwrotnego R=1[M],

wykres 1 —  układ odwracający i nieodwracający dla sprzężenia zwrotnego R=22[k].

b) Pomiar wejściowego napięcia niezrównoważenia UOS

Pomiarów dokonano w układzie zawartym w instrukcji do ćwiczenia.

Uzyskano następujące wyniki:

- napięcie zasilania UZ=12[V],

- napięcie na wyjściu UWY=-31[mV],

- UOS=0,01UWY=-0,31[mV].

2.  Pomiary częstotliwościowe

a) Wyniki pomiarów modułu wzmocnienia napięciowego przedstawiono na wykresach:

wykres 3 - układ nieodwracający, sprzężenie  R=1[M],

wykres 4 - układ nieodwracający, sprzężenie  R= 22[k].

b) Pomiar częstotliwości f1, w układzie odwracającym fazę i sprzężeniu R=22[k]:

wartość odczytana z podziałki generatora f1=538[kHz]

c) Pasmo przenoszenia WO określono na podstawie charakterystyki ampl.-częstotl. jako spadek wzmocnienia o 3[dB] w stosunku do wartości maksymalnej. Odczytano następujące wartości:

- układ nieodwracający, sprzężenie  R=1[M]  pasmo B=6[kHz]

- układ nieodwracający, sprzężenie  R= 22[k] pasmo B=15[kHz]

d) Zaobserwowane na ekranie oscyloskopu zniekształcenia sygnałów: prostokątnego i trójkątnego przedstawiają rysunki 1 i 2.

III. Wnioski

- Wzmacniacz ze sprzężeniem R=22[k] ma na tyle małe wzmocnienie napięciowe, że w badanym zakresie napięć wejściowych nie udało się wprowadzić go w stan nasycenia. Zmiana sprzężenia na R=1[M] wywołała wzrost wzmocnienia i nasycenie się wzmacniacza .

- Z charakterystyk amplitudowo-częstotliwoścowych wynika, że im większy rezystor w sprzężeniu tym większe jest wzmocnienie układu. Jest to zgodne z wynikami rozważań teoretycznych jak również z intuicją. Rzeczywiście wzmacniacz z otwartą pętlą ma największe wzmocnienie. Zastosowanie dużych rezystancji w sprzężeniu powoduje, że układ pracuje tak jak z rozwartą pętlą sprzężenia zwrotnego. Duże wartości wzmocnienia okupione są jednak zawężeniem pasma. Zastosowanie w sprzężeniu rezystora o mniejszej wartości powoduje spadek wzmocnienia o ok. 20[dB] równocześnie jednak pasmo ulega poszerzeniu o ponad dwa razy.

- Zniekształcenia sygnałów prostokątnych i trójkątnych przedstawione na rysunkach wynikają właśnie z ograniczenia pasma. Są to sygnały o dużej zawartości harmonicznych. Po przejściu przez układ wzmacniacza wyższe harmoniczne, odpowiedzialne głównie za kształt impulsu zostają stłumione. Stąd właśnie charakterystyczne zaokrąglenia impulsów po przejściu przez układ wzmacniacza.