PROJEKT  2

UKŁADY

ELEKTRONICZNE

Mikołaj  Małota

SPIS TREŚCI

1. Cel  projektu.

2. Obliczanie 3 dB częstotliwości granicznej układu.

3  Obliczanie wartości pojemności w układzie.

4. Charakterystyki amplitudowo-fazowe w zakresie m.cz.

5. Charakterystyki  amplitudowo-fazowe  w  zakresie  w.cz.

6. Charakterystyki:

- amplitudowej zakresie m.cz. rys.2.

- fazowej w zakresie m.cz. rys.3.

- amplitudowej zakresie w.cz. rys.4.

- fazowej w zakresie w.cz. rys.5.

7. Podsumowanie.

1. CEL PROJEKTU.

1.1.	Dla układu z rys 1. , dla fd=50[Hz] (fd zdefiniowane 2 dB spadku wzmocnienia ) obliczyć fd 3 dB następnie dobrać pojemności C1,C2,C3 tak aby nachylenie charakterystyki nie przekraczało  40 dB/dek i obliczona dolna częstotliwość (3 dB) była dolną częstotliwością układu.

1.2.	Dla obliczonych pojemności narysować charakterystyki amplitudowo-fazowe układu dla pełnego zakresu częstotliwości.

rys.1.

T1  BC 108B			R1	220KW		Q(6V,2mA)

rbb’	200W			RC	4.7KW			gm	72mS

rb’e	4KW			R0	5KW			b	330

rb’c	10MW			R00	5KW			Cb’e	85pF

rce	80KW			R2	47KW			Cb’c	2pF

fT	135MHz		RE	1KW

2. OBLICZANIE 3dB CZĘSTOTLIWOŚCI GRANICZNEJ UKŁADU.

Układ z rys. 1 można opisać jednobiegunową funkcją transmitancji ( biegun dominujący ) , 3dB częstotliwość fD można obliczyć po przekształceniu zależności :

(1)	TS=T0⋅SS−Sd

TS=T0SS−SdS=T01+jfdf

(2)	TS=T01+fdf2

Po podstawieniu danych i przejściu na skalę logarytmiczną uzyskujemy (3):

(3)	20log11+fdf2=2

Ostatecznie :

fd=f100.2−1=38.24Hz

3. OBLICZANIE WARTOŚCI POJEMNOŚCI W UKŁADZIE.

Jeżeli jest spełniony warunek (4) :

(4)	R1'‖βRE³2.5rb'e+rbb'+R0

to pojemność C1 i CE możemy obliczyć ze wzorów (5) i (6)

(5)	C1»2wdR1'+rb'e+rbb'R1'R0+R1'+R0rb'e+rbb'

(6)	CE»2wdR1'+R0β+rb'eRER1'R0+R1'+R0rb'e+rbb'

Po sprawdzeniu warunku (4):

34.6KW³23KW

podstawiając do (5) i (6) wartości otrzymujemy

C1=968mF	-       C1=1mF

CE=322mF	-       CE=330mF

Dla małych częstotliwości wzmocnienie skuteczne układu wynosi:

(7)	KUSK=-QmS2S+1RECES+1R0+CEC2S2+SQ2+Q1R00R0

,gdzie

(8)	am=βR0‖R0'R0‖R0'+rb'e+rbb'RCRC+R00

(9)	a1=R1'+βRErb'e+rbb'RECEC1R1'R0+R1'+R0rb'e+rbb'

(10)	a2=1C1rb'e+rbb'+R'1+R1'+R0RECErb'e+rbb'+βRE+R1'R0RECER1'R0+R1'+R0rb'e+rbb'

R1'=R1‖R2=38727Ω

Aby spełniony był warunek przyrostu wzmocnienia mniejszego lub równego 40 dB dobieramy pojemność C2 tak ,aby biegun zależny od C2 leżał pomiędzy zerem podwójnym , a zerem następnym.

Z1=Z2=0

Z3=1RECE=3.03

zatem biegun 	powinien znajdować się między 0 ,a 3,03 .Dobieramy S=2.2.Pojemność C2 wyznaczamy ze wzoru (12).

(12)	C2=1SR0+RC

otrzymujemy

C2=47mF

C1=1mF

C2=47mF

CE=330mF

4. CHARAKTERYSTYKI AMPLITUDOWO-FAZOWE W ZAKRESIE M.CZ.

Po podstawieniu wyznaczonych w pkt.4 pojemności do wzorów (8) (9) (10) mamy:

am=82.06

a1=2995.26

a2=232.7

Bieguny mianownika ułamka (7):

S0=1R0+RCC2=2.2

D=232.72−4⋅2995.26		D=205.3

S1= -13.7

S2= -219

Zero licznika ułamka (7)

Z=1RECE=3.03

Ostatecznie otrzymujemy :

KUSK=-82.06S2S−3.03S+2.2S+13.7S+219

Częstotliwości charakterystyczne wynoszą:

1)	zero podwójne dla	f=0 Hz

2)	pierwszy biegun dla	f=0.35 Hz

3)	trzecie zero dla	f=0.482 Hz

4)	trzeci biegun dla	f=34.85 Hz (dominujący)

5)	drugi biegun		f=2.2Hz

5. CHARAKTERYSTYKI  AMPLITUDOWO-FAZOWE  W  ZAKRESIE  W.CZ.

W zakresie wysokich częstotliwości wzmocnienie skuteczne wyraża się wzorem (13):

KUSK=R0‖R1'R0rbb'+R0‖R1'Cb'eS−gmCb'cS2+SG00+GC1Cb'e+1Cb'c+1Cb'cgm+Gt+1RtCb'cCb'e

,gdzie

(14)	Rt=R0rbb'+R0‖R1'rb'e+rbb'+R0‖R1'⋅R0‖R1'

(15)	G00=1R00

(16)	Gc=1RC

Wyraz  wolny ( w mianowniku ) oznaczono b1, wyraz przy s - b2 , po podstawieniu danych otrzymujemy :

b1=1.131015

b2=1.06109

Obliczamy pierwiastki :

s1= -1.06109

s2= -1.06106

z= -3.61010

ostatecznie po podstawieniu do (13):

KUSK=2.3⋅106S−3.6⋅106S+1.067⋅106S+1.06⋅109

KU0=-80.38VV

Częstotliwości charakterystyczne wynoszą :

1)	f1=170KHz	(biegun dominujący)

2)	f2=169KHz	(biegun drugi)

3)	f0=5.73GHz	(zero)

6. PODSUMOWANIE.

6.1.	Wartości pojemności w układzie.

C1 = 1mF

C2 = 47mF

C3 = 330mF

6.2.	Zakres m.cz.

KUSK=-82.06S2S−3.03S+2.2S+13.7S+219

zero podwójne		f=0 Hz

pierwszy biegun	f=0.35 Hz

trzecie zero		f=0.482 Hz

trzeci biegun		f=34.85 Hz

6.3.	Zakres w.cz.

KUSK=2.3⋅106S−3.6⋅1010S+1.067⋅106S+1.06⋅109

zero			f=5.73GHz

pierwszy biegun	f=170 KHz

drugi biegun		f=169 MHz

Powyżej częstotliwości 13.5MHz (0.1fT) mogą wystąpić różnice pomiędzy rzeczywistą charakterystyką układu.