PRACA DYPLOMOWA

Ogólny zarys, założenia i szkic ogólny układu.

Temat: Badanie stabilności układów metodą diagramu

Nyquista metodami cyfrowymi.

Wykonał:								opiekunowie:

# Jarosław Zabojszcz						dr.Cz.Michalik

V rok. TCU								dr.W.Wolski

Nr albumu 73774

- Wprowadzenie.

Konstruowany przez nas układ służyć będzie jako pomoc dydaktyczna ułatwiająca pomiar stabilności w układach ze sprzężeniem zwrotnym. Stabilność jest  istotnym parametrem układu zapewniający poprawność działania, jak też utrzymujący układ w stanie optymalnej pracy. Badane układy będą rozumiane jako stabilne w sensie BIBO.

Def.

Układ jest stabilny w sensie BIBO jeśli na ograniczone w czasie pobudzenie układu odpowiada ograniczona w czasie reakcja.

p(t)  r(t)  

Także dla układów SLS(stacjonarnych, liniowych, o parametrów skupionych), do których należą badane układy słuszne jest następujące twierdzenie:

Twierdzenie 1:

Układ o zadanej funkcji transmitancji o postaci wymiernej jest stabilny w sensie BIBO wtedy i tylko wtedy:

- st. L(s)  M(s) –  stopień wielomianu licznika L(s) jes nie większy od                            	                       stopnia wielomianu mianownika M(s).

- M(s)  WH    -   wielomian mianownika M(s) jest wielomianem Hurtwitza, czyli posiada

wszystkie zera leżące w lewej półpłaszczyźnie zmiennej zespolonej.

Podstawowy układ ze sprzężeniem zwrotnym:

Rys.1 Układ ze sprzężeniem zwrotnym

Dla układów ze sprzężeniem zwrotnym o podstawowej strukturze przedstawionej na rys.1 słuszne są następujące zależności:

T(s)=R(s)P(s)=K(s)1−K(s)H(s)=L(s)M(s)

oraz

F(s)=1−K(s)H(s)=M(s)MF(s)

gdzie  F(s) nazywane jest różnicą zwrotną.

Ze względu na to, że K(s) i H(s) są transmitancjami bloków stabilnych w sensie BIBO można sformułować tzw. twierdzenie Nyquista:

Twierdzenie 2:

Jeżeli funkcja wymierna F(s) (różnica zwrotna) zawiera w liczniku wielomian charakterystyczny M(s), w mianowniku wielomian nie mający zer w prawej półpłaszczyźnie zmiennej zespolonej s, to układ, dla którego wyznaczono różnicę zwrotną F(s) jest stabilny w sensie BIBO wtedy i tylko wtedy, gdy hodograf funkcji F(j) nie otacza punktu (0,0) płaszczyzny zespolonej ani nie przechodzi przez ten punkt.

W praktyce najczęściej wyznacza się wykres stosunku zwrotnego określanego zależnością

Q(s) = 1 – F(j)

Wykres na płaszczyźnie zespolonej nosi nazwę diagramu Nyquista, zaś punkt (0 , 0) punktem krytycznym.

Istotna zaletą podanej metody jest fakt , że możemy badać układ ze sprzężeniem zwrotnym analizując własności układu stabilnego w sensie BIBO, oraz badanie układu z otwarta pętla sprzężenia zwrotnego można przeprowadzać metodami pomiarowymi.

Przedstawiona powyżej metoda będzie wykorzystywana w naszej pracy.

- Cyfrowa metoda wyznaczania diagramu Nyquista.

Wyznaczając stosunek zwrotny układu z otwarta pętlą sprzężenia zwrotnego można wyznaczyć charakterystykę impulsową układu, będącą odwrotną transformatą Laplace’a stosunku zwrotnego. Charakterystyka impulsowa jest odpowiedzią układu na pobudzenie będące impulsem Diracka. W praktyce jednak nie można wytworzyć impulsu będącego deltą Diracka, tak więc w praktyce pobudzenie to zastępujemy impulsem prostokątnym o skończonej amplitudzie i różnym od zera czasem trwania tego impulsu. W ten sposób można otrzymać przybliżone charakterystyki impulsowe dla różnych długości impulsu pobudzenia.

W celu wyznaczenia hodografu Nyquista należy wyznaczyć transformatę Fouriera przybliżonej charakterystyki impulsowej

Qto(j) = F{hqto(t)}

Transformatę można wyznaczyć metodą szybkiej transformacji Fouriera (FFT). Otrzmane wyniki pozwolą w wyznaczeniu hodografu Nyquista.

Dokonując wcześniejszych symulacji poprawności metody wynika, że otrzymane hodografy wyznaczone na bazie przybliżonych charakterystyk impulsowych zawierają spore błędy w otrzymanych przebiegach, co eliminuje metodę do konstrukcji układu pomiarowego.

Jednak biorąc pod uwagę zależność układu liniowego w dziedzinie czasu i zastosować do analizy układu z otwartą pętlą możemy zapisać

hqto(t) = hq(t) * pi(t)

przy czym ‘ * ‘ oznacza operację splotu w dziedzinie czasu.

Możemy również określić następującą zależność:

hq(t) = hqto(t) *-1 pi(t)

gdzie ‘ *-1 ‘ oznacza operację rozplotu, odwrotną do operacji splotu.

Operacja rozplotu zapewnia poprawność otrzymania charakterystyki impulsowej układu na podstawie charakterystyki przybliżonej i impulsu pobudzenia.

Dość istotną operacją zapewniającą poprawność uzyskanych obliczeń jest wyskalowanie sygnału otrzymanego w wyniku rozplotu spowodowana tym, iż idealna charakterystyka impulsowa jest reakcją na pobudzenie impulsem Diracka.

Współczynnik skalowania zależy od czasu obserwacji przybliżonej charakterystyki impulsowej i wynosi

ks=CEIL(ntobst0))

gdzie CEIL oznacza operację wyznaczania najbliższej liczby całkowitej większej od argumentacji operacji.

- Układ do pomiaru diagramu Nyquista:

Układ do pomiaru diagramu Nyquista, gdzie ogólny schemat blokowy przedstawiony został na rys.2 zawierał będzie następujące podzespoły:

- układ do generacji impulsu prostokątnegoo regulowanym czasie trwania pobudzający układ badany.

- przetworniki analogowo – cyfrowe do przetwarzania impulsu prostokątnego i sygnału wyjściowego.

- zegar ustalający czas obserwacji sygnału wyjściowego

- interfejsy zapewniające komunikację układu z komputerem

- mikroprocesor sterujący pracą układu pomiarowego

- komputer realizujący operację rozpotu, skalowania, wyznaczania FFT charakterystyki impulsowej i wizualizację diagramu Nyquista.

Rys. 2:

Schemat blokowy układu pomiarowego:

Większość zadań układu realizowane będzie na bazie modułu M 537 zawierającym w swej budowie:

- procesor SAB80C537

- dwa złącza szeregowe RS232

- pamięć EPROM,

- 12 wejść analogowych

- 10-cio bitowy przetwornik A/C

Impulsu prostokątnego będzie generowany przez procesor SAB80C537. Wszelakie obliczenia takie jak rozplot, skalowanie, szybka transformata Fouriera FFT oraz sama wizualizacja będzie przeprowadzona w języku wyższej generacji Builder 3.0. Wszelkie konsultacje w zakresie realizacji pracy, oprogramowania będą przeprowadzane  z prowadzącymi po otrzymaniu i instalacji modułu M 537.